- Состав проекта

| № п/п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Проект планировки территории |  |  |  |  |  |
| Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть) |  |  |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства | 1 | 24 |  |  |
| 2 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1. | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 2.2. | Чертёж проекта планировки. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории (обосновывающая часть) |  |  |  |  |  |
| 3 | Том 2. Пояснительная записка | 2 | 88 |  |  |
| 4 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 4.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10000 |  | 1 |  |  |
| 4.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план). М 1:5000 |  | 1 |  |  |
| 4.3 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 4.4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 4.5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 4.6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 4.7 | Разбивочный чертёж красных линий. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 4.8 | Чертёж границ земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 4.9 | Схема архитектурно-планировочной организации территории и схема благоустройства и озеленения. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 4.10 | Чертеж архитектурно-градостроительной концепции и предложения по застройке территории. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| II. Проект межевания территории |  |  |  |  |  |
| 5 | Том 3.Пояснительная записка | 3 | 20 |  |  |
| 6 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 6.1 | Чертёж границ образуемых и изменяемых земельных участков, красных линий, линий отступа от красных линий. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| 6.2 | Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 |  | 1 |  |  |
| III. Градостроительные планы земельных участков |  |  |  |  |  |
| 7 | Градостроительные планы земельных участков |  |  |  |  |

- Состав авторского коллектива

Проект разработан авторским коллективом  в составе:

Главный градостроитель проекта	Румянцева Н. А.

Главный инженер проекта	Музафарова Г.Х.

Эколог градостроительства	Грецу  О.Н.

Ведущий экономист градостроительства	Малихова  К.Г.

Главный специалист	Молчанова О. В.

- Содержание.

Состав проекта	3

Состав авторского коллектива	5

Содержание.	6

Введение.	7

1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства  федерального, регионального и местного значения на планируемой территории и их характеристики.	8

1.1. Функциональное зонирование.	8

1.2. Перечень объектов местного значения и их характеристики.	9

2. Характеристики планируемого развития территории.	12

2.1. Характеристика территории.	12

3. Этапы освоения территории.	14

4. Характеристики транспортного обслуживания	14

4.1. Улично-дорожная сеть.	14

4.2. Общественный транспорт.	14

5. Характеристики инженерно-технического обеспечения	15

5.1. Водоснабжение и водоотведение.	15

5.2. Теплоснабжение	16

5.3. Газоснабжение.	16

5.4. Электроснабжение.	17

5.5. Сети связи.	18

5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	18

6. Технико-экономические показатели	19

# Введение.

Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории по ул. Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска» разработана в 2015 г. ООО «ГрафИнфо» на основании муниципального контракта на выполнение работ между департаментом градостроительства администрации города Нефтеюганск и ООО «ГрафИнфо» №778 от 02 декабря 2014 г.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО – Югры  (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 г. №534-п);

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 13.06.2007 № 153-п (ред. от 01.06.2012) «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Нефтеюганска (решение  Думы города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 1021-V);

- Правила землепользования и застройки г. Нефтеюганск (решение Думы города Нефтеюганска от 01.10.2010 №812-IV (с изменениями от 30.06.2014 г. №831-V);

- Генеральный план города  Нефтеюганска (решение Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 №625-IV (с изменениями от 30.06.2014 г. №830-V);

- Проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) (постановление администрации города Нефтеюганска от 08.09.2010 (с изм.от 27.03.2014 №315-п)

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

При разработке  документации учитывались:

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной  ул.Коммунальная-ул.Транспортная города Нефтеюганска (утв. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.12.2013 №1383-п;

- Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11Б (утв. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.07.2009 №1645 (с изм. от 16.05.2012 №1309).

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

# 1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства  федерального, регионального и местного значения на планируемой территории и их характеристики.

# 1.1. Функциональное зонирование.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального значения.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона размещения существующего гаражно-строительного кооператива;

- зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра;

- зона размещения существующей нефтяной скважины;

- зона планируемого размещения объекта обслуживания транспорта, АЗС;

- зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС);

- зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок);

- зона размещения существующей площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков;

- зона размещения инженерной инфраструктуры;

- зона планируемого размещения озеленения;

- зона планируемого размещения внутриквартального проезда;

- зона улично-дорожной сети (территория общего пользования);

- зона озеленения (территория общего пользования)

- зона планируемого размещения сквера.

Зона размещения существующего гаражно-строительного кооператива учитывая фактическое использование территории и границы земельного участка.

Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра сформирована, учитывая границы современного использования территории и границ улично-дорожной сети.

Зона размещения существующей нефтяной скважины сформирована, учитывая границы современного использования территории и предоставленного земельного участка.

Зона планируемого размещения объекта обслуживания транспорта, АЗС сформирована, учитывая границы современного использования территории и границ улично-дорожной сети.

Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС) сформирована, учитывая существующие земельные участки трансформаторных подстанций, и т.д.

Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок) сформирована, учитывая существующие земельные участки под опоры.

Зона размещения существующей площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков сформирована, учитывая существующий земельный участок, предоставленный для временного и складирования снежных осадков.

Зона размещения инженерной инфраструктуры сформирована, учитывая сформированные земельные участки.

Зона планируемого размещения озеленения сформирована, учитывая современного использования территории и границ улично-дорожной сети.

Зона улично-дорожной сети (территория общего пользования) сформирована для размещения автомобильных дорог и прокладки инженерных коммуникаций, учитывая красные линии и планируемое развитие территории.

Зона озеленения (территория общего пользования) сформирована, учитывая современного использования территории и границ улично-дорожной сети.

Зона планируемого размещения сквера сформирована для массового отдыха населения.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей и планируемой застройки, существующих и планируемых красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Конфигурация проектируемых зон определяются необходимостью размещения транспортных проездов к планируемым площадкам, а размеры территорий определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

В соответствии с генеральным планом территория проектирования попадает в следующие функциональные зоны:

- зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей);

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона природных территорий.

Соответственно, на основании градостроительного зонирования, представленного в Правилах землепользования и застройки города Нефтеюганска на территории проектирования располагаются следующие территориальные зоны:

Ж.3. Среднеэтажной жилой застройки;

ТА. Объектов инфраструктуры автомобильного транспорта;

ИЗ. Зона объектов инженерной инфраструктуры;

Р.4. Природных территорий.

Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в градостроительных регламентах соответствующих территориальных зон.

# 1.2. Перечень объектов местного значения и их характеристики.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального значения.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

Объекты, располагающиеся и планируемые на территории проектирования, представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| № п/п | Наименование | Этажность | Статус объекта, (сохраняемый/ планируемый) | Площадь застройки, м2 | Общая площадь здания, м2 | Строительный объем, м3 | Нежилая/Торговая площадь, м2 | парковки машино-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торгово-развлекательный центр | 2 | планируемый | 2053 | 3031,8 | 25251,9 | 2837,7 | 300 |
| 2 | Объекты обслуживания транспорта, АЗС на 7 колонок | 1 | планируемый | 250 | 250 |  |  |  |
| 3 | Гаражно-строительный кооператив | 1 | сохраняемый | 7945 | 7945 |  |  | 270 |
| 4 | Сквер | - | планируемый |  |  |  |  |  |
| 5 | Электрическая подстанция РП «Звездная» | - | сохраняемый |  |  |  |  |  |
| 6 | Площадка для временного вывоза и складирования снега | - | сохраняемый |  |  |  |  |  |

Комплекс «Торгово-развлекательного центра» размещается в западной части земельного участка. Основной подъезд организован со стороны объездной дороги с устройством стоянок для автолюбителей, туристских автобусов и остановки общественного транспорта с павильоном и установкой световой рекламы комплекса со стороны объездной дороги. С южной стороны запланирована открытая парковка на 104 машино-места.

Прилегающее пространство озеленено и к нему примыкает комплекс водных поверхностей. Водоем состоит из нескольких бассейнов разной конфигурации с фонтанами и цветомузыкой, дающей возможность отдыха посетителей у водных поверхностей с благоустройством окружающей территории, возможности в летнее время организации водных мероприятий, в зимнее – каток, для этого вдоль артерий предусмотрены крытые павильоны обслуживания и организации проката спортивного инвентаря и т.д.

На участке намечается размещение ряда технических сооружений, обслуживающих участок будущего строительства: котельная (встроенная), насосная станция, трансформаторная подстанция, очистные сооружения поверхностных вод.

Предложение выполнения в архитектуре здания своеобразного наружного медиа-экрана, на котором могут проецироваться всевозможные видеоролики, видеоинформация, арт-инсталляции, рекламные модули, спортивные соревнования, позволяет говорить о возведении интерактивного многофункционального здания, оборудованного современными технологиями, способного реагировать на окружение, существовать в различных форматах общественной жизни. Здание приобретает особенности существования в информационном пространстве, умеющем не только информировать людей и воздействовать на их эмоции, но и организовывать сообщества. Форма организации проявляется в способности приспосабливаться  к культурным и социальным трендам, что в свою очередь не отрицает высокой потенциальной коммерческой ценности.

Результатом проекта является здание, способное реагировать, меняться со временем, вести с пользователем диалог на разных языках, и являются не только объектом недвижимости, но и важным элементом коммуникационного пространства, площадкой, где происходят самые интересные события в жизни города.

Благоустройство предусматривает удобные возможности подъезда и парковки легкового автотранспорта, отдыха горожан на прилегающей территории, организации собраний и встреч. Площадка под размещение торгово-развлекательного центра выгодно расположена в непосредственной близости от проектируемого общегородского сквера, визуальные связи которого позволяют наблюдать проектируемое здание с разных точек.

Проектируемый Торгово-развлекательный центр предполагается использовать как центр круглогодичного действия.

Основными помещениями Торгово-развлекательного центра являются:

- зона продовольственных товаров;

- зона промышленных товаров;

- зона оздоровительно-спортивного центра;

- рекреационные зоны посетителей с выставочным залом;

- общественно-деловой центр;

- административно-информационный центр;

- кинозал на 145 мест;

- центр бытового обслуживания;

- кафе-ресторан;

- многофункциональный игровой комплекс;

- зона административных и технических помещений.

Структурное образование здания – сложный пространственный каркас, состоящий из монолитных железобетонных конструкций, жестко связанных между собой, колонн, стен, плит перекрытий, лестничных клеток. Пространственная жесткость и общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных плит перекрытий с монолитными вертикальными элементами – колоннами, стенами, лестничными клетками. Узлы сопряжения монолитных конструкций жесткие, рассчитанные на восприятие опорных изгибающих моментов.

Несущие конструкции зданий запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе их строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность:

-разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации зданий;

-недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или зданий в целом вследствие деформаций или образования трещин.

Конструкции и основания зданий рассчитаны на восприятие следующих нагрузок и воздействий:

-постоянные нагрузки от собственного веса несущих и ограждающих конструкций;

-снеговые нагрузки для данного района строительства;

-ветровые нагрузки для данного района строительства;

-опасные геофизические воздействия в данном районе строительства.

Характеристики планируемых к размещение объектов местного значения:

- торгово-развлекательного центра,

Технико-экономические показатели объекта:

- Общая площадь здания	3031,8 м²

- Полезная  (торговая) площадь здания	   2837,7 м²

- Площадь застройки		2053,00 м²

+ выступающие части		127,30 м2

- Строительный объём		25251,9 м3

- Этажность			2

- Объект общепита в составе центра – 60 мест

- Парковочные места на открытой  автостоянке – 104 машиноместа.

- В составе торгово-развлекательного центра  предусмотрено размещение:

- Объектов торговли  продовольственными товарами;

- Объектов торговли  промышленными товарами;

- оздоровительно-спортивного центра;

- рекреационных зон  посетителей с выставочным залом;

- общественно-делового центра;

- административно-информационного центра;

- кинозала на 145 мест;

- центра бытового обслуживания;

- кафе-ресторана;

- многофункционального игрового комплекса;

- административных и технических помещений.

- объект обслуживания транспорта, АЗС (площадь объекта 3480 м2);

- сквера (площадь сквера - 11236 м2).

Параметры и характеристики объектов определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нефтеюганск (решение Думы города Нефтеюганска от 30.06.2014 г. №831-V) (анализ параметров размещения объектов подробно рассмотрен в томе 2 Проект планировки и проект межевания территории по ул. Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска).

# 2. Характеристики планируемого развития территории.

# 2.1. Характеристика территории.

Таблица 2.1.1.

| Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Зона размещения существующего гаражно-строительного кооператива | 29537 |
| Зона планируемого размещения сквера | 11236 |
| Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра | 11640 |
| Зона размещения существующей нефтяной скважины | 469 |
| Зона планируемого размещения объекта обслуживания транспорта, АЗС | 3480 |
| Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС) | 13188 |
| Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры | 2008 |
| Зона размещения существующей площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | 8450 |
| Зона планируемого размещения внутриквартального озеленения | 73619 |
| Зона планируемого размещения внутриквартального проезда | 8475 |
| Зона улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 47030 |
| Зона озеленения (территория общего пользования) | 226272 |

Характеристика территории по зонам

Таблица 2.1.2.

| №п/п | Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения существующего ГСК (гаражи) | 3752 |
| 2 | Зона размещения существующего ГСК (гаражи) | 11966 |
| 3 | Зона размещения существующего ГСК (гаражи) | 13819 |
| 4 | Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра | 11640 |
| 5 | Зона размещения инженерной инфраструктуры | 1320 |
| 6 | Зона планируемого размещения озеленения | 2976 |
| 7 | Зона планируемого размещения озеленения | 56060 |
| 8 | Зона планируемого размещения озеленения | 5909 |
| 9 | Зона планируемого размещения озеленения | 4422 |
| 10 | Зона улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 10199 |
| 11 | Зона планируемого размещения внутриквартального проезда | 50 |
| 12 | Зона планируемого размещения внутриквартального проезда | 600 |
| 13 | Зона улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 46987 |
| 14 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС) | 13188 |
| 15 | Зона планируемого размещения объекта обслуживания транспорта (АЗС) | 3480 |
| 16 | Зона размещения существующей площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | 8450 |
| 17 | Зона размещения существующей нефтяной скважины | 469 |
| 18 | Зона озеленения (территория общего пользования) | 207498 |
| 19 | Зона озеленения (территория общего пользования) | 12003 |
| 20 | Зона планируемого размещения внутриквартального проезда | 1926 |
| 21 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) | 21 |
| 22 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок) | 14 |
| 23 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок) | 9 |
| 24 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок) | 15 |
| 25 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок) | 224 |
| 26 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок) | 284 |
| 27 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок) | 9 |
| 27 | Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опора) (многоконтурный участок) | 112 |
| 28 | Зона планируемого размещения внутриквартального проезда | 757 |
| 29 | Зона планируемого размещения сквера | 11236 |
| 30 | Зона планируемого размещения внутриквартального проезда | 1637 |
| 31 | Зона планируемого размещения озеленения | 1316 |
| 32 | Зона планируемого размещения внутриквартального проезда | 528 |
| 33 | Зона планируемого размещения внутриквартального проезда | 423 |
| 34 | Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (газопровод) | 9056 |
| 35 | Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (газопровод) | 2940 |

# 3. Этапы освоения территории.

Проектом предлагается освоение территории в несколько этапов:

1 этап – инженерная подготовка территории, основной целью которой является отведение излишних вод с территории проектирования, в результате чего будет возможным уменьшение зоны санитарной охраны существующих водопроводов.

2 этап – строительство объектов капитального строительства с полной инженерной и транспортной инфраструктурой.

3 этап – полное благоустройство и озеленение территории, включающее в себя создание сквера.

# 4. Характеристики транспортного обслуживания

# 4.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени сложилась и сформировалась.

Классификация элементов улично-дорожной сети принята  с учетом  местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Нефтеюганска и региональных  нормативов  градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа на основании материалов Генерального плана города Нефтеюганска.

Параметры улично-дорожной сети определены в соответствии со статьей 6 Местных нормативов  градостроительного проектирования  города Нефтеюганска.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующую классификацию:

- улица Транспортная - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения;

- Планируемая улица – улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- улицы Транспортная – 10,5 метров – существующая ширина проезжей части, предполагается увеличение ширины до 14 метров (4 полосы по 3,5 метра);

- Планируемая улица – 6 метров (2 полосы по 3 метра).

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон.

Запланировано размещение пешеходных переходов:

- улица Транспортная – 2 шт.

Согласно утвержденному проекту планировки Микрорайона 11Б г. Нефтеюганска запланировано три светофорных объекта на ул. Транспортной в районе дома № 4.

# 4.2. Общественный транспорт.

Маршрутный пассажирский транспорт, в пределах городской черты, представлен автобусами общего пользования, частными микроавтобусами. Движение маршрутного транспорта осуществляется в смешанном транспортном потоке.

Весь пассажирский транспорт в городе осуществляет движение согласно графика, в том числе и частные маршруты.

На территории проектирования отсутствуют маршруты общественного транспорта, проектом планируется маршрут общественного транспорта по ул. Транспортная.

Трассы прохождения маршрутов показаны в графическом материале на Схеме организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

Напротив торгово-развлекательного центра запланирована остановка общественного транспорта.

На территории проекта планировки отдельных земельных участков открытых стоянок для хранения автомобилей не планируются.

На территории земельного участка торгово-развлекательного комплекса планируется открытая парковка на 104 машино-места.

Места для парковок для каждого объекта должны быть организованы индивидуально на принадлежащем ему земельном участке исходя из нормативов. При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

Предусмотрены мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума от городских улиц и дорог на территории плотной многоэтажной застройки.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 5. Характеристики инженерно-технического обеспечения

# 5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Проектом предлагается осуществлять хозяйственно-питьевое водоснабжение и пожаротушение ТРЦ от планируемого кольцующего участка сети, для чего следует проложить участок водопровода Dy 225 мм вдоль Транспортной улицы от действующего водопровода Dy 225 мм по улице Есенина (колодец ПГ-5 около дома №36) до действующего водопровода Dy 225 мм по ул. №1 (около перекрёстка ул. Есенина и ул. №1). Наружное пожаротушение осуществлять от пожарных гидрантов, устанавливаемых на планируемом кольцующем участке сети. От планируемого кольцующего участка сети Dy 225 мм до здания проложить два ввода Dy 110 мм. При необходимости для обеспечения требуемого напора в сети внутреннего пожаротушения и в сети внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода рекомендуется устройство встроенной повысительной насосной станции, производительность которой уточняется при рабочем проектировании.

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта обслуживания транспорта планируется устройство закрытых парных пожарных резервуаров, общим объёмом 200 м3. Заполнение резервуаров предусматривается из ближайших водоёмов. Для питьевых нужд предлагается использовать бутилированную воду.

Сети хозяйственно-питьевого и объединённого противопожарного и поливочного водопроводов Dy 225÷110 мм планируется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 с устройством колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов и отключающей арматуры. Радиус действия пожарных гидрантов 150÷200 м.

Прокладка труб:  Dy 225 мм – 0,90 км;

Dy 110 мм – 0,15 км.

Водоотведение.

Бытовые сточные воды от планируемого торгово-развлекательного центра предлагается отводить самотечным канализационным коллектором Dy 225 мм на планируемую КНС, которая двумя напорными линиями Dy 110 мм, проходящими от ТРЦ по ул. Луговой, будет перекачивать их в действующий канализационный коллектор Dy 320 мм, проходящий по ул. Центральной. Производственные сточные воды от кафе поступают в сеть хозяйственно-бытовой канализации через жироуловитель.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от планируемого объекта обслуживания транспорта предлагается  отводить в накопительную ёмкость с последующим вывозом в места, согласованные с СЭС.

Самотечные канализационные коллекторы планируются Ø225 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001. Напорные канализационные коллекторы планируются Dy 110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84.

Прокладка труб:

- самотечных Dy 225 мм – 0,25 км;

- напорных    Dy 110 мм – 1,12 км.

Устройство КНС: q = 5 м3/час; Н = 20 м – 1 шт.

# 5.2. Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан на основании нормативных документов: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МДК 4-05.2004, а также на основании генерального плана муниципального образования.

Для покрытия тепловых нагрузок торгово-развлекательного комплекса планируется строительство новой блочно-модульной котельной установленной мощностью 0,86 Гкал/ч.

Расчет потребности в тепле, для определения прогнозируемых мощностей теплогенераторов, произведен на основании МДК 4-05.2004. Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей. Суммарный тепловой  поток составит 0,837 Гкал/час.

# 5.3. Газоснабжение.

На прилегающей территории размещения планируемого торгово-развлекательного комплекса (ТРК) проложен распределительный газопровод. От данного газопровода, в соответствии с Генеральным планом, планируется подключение зоны индивидуальной жилой застройки расположенной на прилагающей территории к планируемому ТРК.

В качестве планируемого потребителя природного газа для теплоснабжения и горячего водоснабжения ТРК является блочно-модульная котельная (БМК)  общей производительностью 7,2 Гкал/ч. БМК планируется газифицировать от существующего распределительного газопровода с устройством ГРУ в котельной.

Расходы газа, нагрузки на ГРУ, должны уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов и межпоселковых уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении последующих стадий проектной документации.

Определение расчетных расходов газа выполнено с учетом расходов на теплоснабжение, ГВС планируемого торгово-развлекательного комплекса. Приготовление пищи в зоне ресторана планируется с помощью электрооборудования.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Расчет расхода газа производился с учетом коэффициента полезного действия (КПД) 93%. Часовой расход газа определены с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003, при теплоте сгорания природного газа 34 МДж/м³.

Общий расход газа составит 253,9 тысяч м3/год (110,9 м3/час).

# 5.4. Электроснабжение.

Проект развития городских электрических сетей территории по ул. Транспортная напротив микрорайона 11Б. г. Нефтеюганск разработан на основании генерального плана, задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СП, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все существующие и предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на проектируемой территории.

На территории проектирования находится ПС 110/35/6 кВ «Звездная».

Нагрузки потребителей подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 20% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Электроснабжение объектов застройки участка нагрузкой 350 кВт возможно осуществить путем строительства двух КЛ-10 кВ от ПС «Звездная» до планируемого ТРЦ и объектов обслуживания транспорта, АЗС через трансформаторные подстанции закрытого типа ЗТП 2(10/0,4) кВ.

Минимальная требуемая трансформаторная мощность составит  526 кВА.

С целью снижения потерь электроэнергии в проектируемых сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем: 1шт БКТП-2*630 кВА.

Схема сетей.

Проектом предусмотрено проектирование и строительство 2-х кабельных линий 10кВ от существующего ПС «Звездная», общей протяженность км и одного БКТП-2*630 кВА.

Строительство распределительных сетей 0,4 кВ выполняет застройщик.

Предусматривается наружное освещение территории ТРЦ и объекта обслуживания транспорта, АЗС, в том числе проектируемых улиц и проездов, площадок и автостоянок (III категория электроснабжения).

Питание сетей наружного освещения решается при выполнении рабочего проекта.

Наружное освещение выполняется светильниками с лампами ДНаТ, сети прокладываются в траншее кабельными ЛЭП - 0,4 кВ. Управление наружным освещением – централизованное, дистанционное.

Надежность электроснабжения.

Проектируемые потребители относятся к 2 и 1-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от одной трансформаторной подстанции по взаиморезервируемым кабельным линиям 0,4 кВ по радиальной схеме.

Двухлучевая с секционированием и резервированием от двух центров питания схема электроснабжения обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 2-й и в значительной степени 1-й категории. Потребители в основном 2-й категории надежности электроснабжения.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от одной трансформаторной подстанции с секционированными шинами с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго (третьего) независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 5.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

Предлагаем с одной стороны дорожного полотна проложить 5-ти отверстную телефонную канализацию, два из этих каналов - для операторов кабельного телевидения, радиовещания и Internet. К зданиям проложить 2-х отверстную канализацию.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

# 5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка

Планируемая территория имеет спокойный рельеф. Абсолютные отметки в пределах 34,60 – 30,50 м. Уклон направлен с востока на запад. К востоку от границы участка находится существующая дорога, выполненная в насыпи с абсолютными отметками 34,90 – 34,50 м.

Территория подвержена затоплению паводковыми водами 1% повторяемости (отметка 33,40 м).

Вертикальная планировка выполнена на основании плана улично-дорожной сети на топографической основе. Планировочные отметки по опорным точкам в местах пересечения улиц и дорог назначены с учетом ранее выполненного проекта планировки микрорайона 11Б. Так как территория подвержена затоплению, то посадку здания необходимо осуществить на отметке превышающей уровень 1% паводка на 0,5 м (отметка чистого пола 34,0 + 0,5 = 34,5 м).

Продольные уклоны проезжей части назначены в пределах 4 – 39‰, поперечные - 20‰. Общий уклон территории направлен в западном направлении.

Дождевое водоотведение

Отвод поверхностных вод с планируемой территории предусматривается осуществить закрытой сетью дождевой канализации Dy 315. Проектом принимаются трубы полиэтиленовые ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дальнейший отвод дождевого стока осуществляется на очистные сооружения, состоящие из нескольких модулей: пескоотделитель для задержания твердый частиц и взвешенных веществ, маслобензоотделитель для сепарации нефтепродуктов и сорбционный блок для глубокой доочистки. После очистки необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды. Выпуск осуществляется в водоем у западной границы участка.

На ЛОС направляется сток с территории 5,8 га от малоинтенсивных дождей и первые загрязненные порции ливневых дождей, обеспечивающие отведение на очистку не менее 70 % годового объема поверхностных сточных вод. Условно чистая часть стока после разделительной камеры отводится, минуя очистные сооружения.

Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений города.

На территории проекта планировки возможно размещение зеленых насаждений общего и ограниченного пользования. Зеленые насаждения общего пользования и ограниченного пользования высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

На территории проектирования планируется расположить 22000 м2 территорий зелёных насаждений.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

# 6. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 43,4 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | 1,2 |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра | га | 1,2 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | 0,0469 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3.1. | Зона размещения нефтяной скважины | га | 0,0469 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 17,12 |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора) | га | 1,32 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 7,8 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 4,7 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.4 | Зона размещения гаражно-строительного кооператива | га | 2,95 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.5. | Зона размещения объекта обслуживания транспорта, АЗС | га | 0,35 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 17,91 |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 16,79 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.5.2 | Зона сквера | га | 1,12 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 0,85 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | га | 0,85 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га |  | отдельно не выделялись |
|  |  | % |  |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % |  |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % |  |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 15 лет), в том числе | чел. |  |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. |  |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 15 до 60 лет, женщины от 15 до 55 лет) | чел. |  |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. |  |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. |  |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж |  |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м |  |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % |  |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.4. | связью | % |  |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % |  |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % |  |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  |  |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - |  |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  |  |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | Торгово-развлекательный центр | кв. м торговой площади | 2837,7 |  |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | 60 |  |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смен. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | км/кв. м | 0,975/ 5910 |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320* |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | 104 |  |
| 5.11. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | вдоль улично-дорожной сети |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | 30 |  |
|  | - закрытой Dy315мм | м | 467 | новые |
|  | - открытой | м | 83 | новые - лоток водоотведения |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | 1 | новые |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки | 0,625 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки | 0,625 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на комплекс | л/в сутки на комплекс. | 48,82 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на комплекс | 48,2 |  |
| 6.1.5. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | Dy 219 мм | км | 1,902 |  |
|  | Dy 530мм | км | 1,289 |  |
|  | Dy 110 мм | км | 0,015 | новые |
|  | Dy 225мм | км | 0,090 | новые |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 0,015 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,015 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | городские |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | Dy 800мм | км | 0,024 |  |
|  | напорная Dy 110мм | км | 0,45 | новые |
|  | самотечная Dy 225мм | км | 0,10 | новые |
| 6.2.4. | Устройство КНС: q = 5 м3/час; Н = 20 м | шт | 1 | новая |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. |  |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  | ПС-110/35/6 «Звездная» |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 110 кВ воздушные | км | 1,000 |  |
|  | 35 кВ воздушные | км | 2,100 |  |
|  | 10 кВ воздушные | км | 1,856 |  |
|  | 10 кВ подземные | км | 0,336 |  |
|  | 10 кВ подземные | км | 1,090 | новые |
|  | 0,4 кВ подземные | км | 0,001 |  |
|  | освещение 0,4 кВ | км | 0,140 |  |
|  | освещение 0,4 кВ подземные | км | 1,377 | новые |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год |  |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час |  |  |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | м. п. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | м. п. |  |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км | 0,510 |  |
|  | подземные | км | 0,062 | новые |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | среднего давления | км | 0,455 |  |
|  | среднего давления Dy 820 мм | км | 0,470 |  |
|  | среднего давления Dy 530 мм | км | 0,535 |  |
|  | среднего давления Dy 89 мм | км | 0,264 | новые |

*- письмо №32/10-609 от 05.02.2015 ОГИБДД ОМВД России по городу Нефтеюганску.