Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ООО "Кадастровый центр"

Проект внесения изменений в

проект межевания территории микрорайона 3

города Нефтеюганска,

утвержденный Постановлением Администрации

города Нефтеюганска №1083 от 19.06.2008г.

«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 3

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА»

Проект межевания

Пояснительная записка

2/2017-ПМ-1-1

Нефтеюганск - 2017 г.

Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ООО "Кадастровый центр"

Проект внесения изменений в

проект межевания территории микрорайона 3

города Нефтеюганска,

утвержденный Постановлением Администрации

города Нефтеюганска №1083 от 19.06.2008г.

«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 3

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА»

Проект межевания

Пояснительная записка

2/2017-ПМ-1-1

Директор                                                 			И.Ю. Львов

ГИП                						Ю.М. Львов

Нефтеюганск - 2017 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2017-ПМ-1-1 | Пояснительная записка. |  |
|  | 1. Содержание. | 2 |
|  | 2. Введение. | 3 |
|  | 3. Основные принципы формирования линии регулирования застройки | 4 |
|  | 4. Обоснование принятых решений | 4 |
|  | 4.1. Земельный участок с кадастровым номером 86:20:0000058:3631 | 5 |
|  | 5.Определение границ земельных участков | 6 |
|  | 5.1.Определение границ территорий культурного наследия | 6 |
|  | 5.2.Определение границ с особыми условиями использования территорий | 6 |
|  | 5.3.Определения границ зон публичных сервитутов | 7 |
| 2/2017-ПМ-1-2 | Графические материалы. |  |
|  | Состав чертежей основного комплекта |  |
|  | Лист 1. Схема границ застроенных земельных участков для эксплуатации жилых и нежилых объектов в микрорайоне №3 г. Нефтеюганска М 1:1000 |  |
|  | Лист 2. Фрагмент листа 1 в части внесения изменений М 1:500 |  |
|  | Лист 3. Сферы действия ограничений (обременений) микрорайона №3 г. Нефтеюганска. Сети связи и электричества М 1:1000 |  |
|  | Лист 4. Сферы действия ограничений (обременений) микрорайона №3 г. Нефтеюганска. Сети канализации, теплопровода, водопровода, газопровода М 1:1000 |  |

2. ВВЕДЕНИЕ

При разработке проекта межевания использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Земельный кодекс Российской Федерации, №136– ФЗ от25.10.2001 г.;

- Жилищный кодекс Российской Федерации, №188– ФЗ от29.12.2004г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, №190– ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Федеральный закон №221– ФЗ от 24.07.2007 г. «О государственном Кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон №218– ФЗ от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости»

- Федеральный закон №242 – ФЗ от 18.07.2011 г. «О землеустройстве»;

- Приказ Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно – коммунальному хозяйству № 59 от 26.08.1998 г. «Об утверждении методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения Градостроительной документации, утвержденная Приказом Госстроя России № 150 от 29.10.2002г.;

- СП42.13330.2011«Градостроительство. Планировкаи застройка городских и сельских поселений»;

- -РНГП региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- СНиП31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Проект межевания территории микрорайона 3 города Нефтеюганска выполнен ООО «Кадастровый центр» согласно договору подряда №007/17  от 14.04.17г. на «Выполнение проекта внесения изменений в проект межевания  территории микрорайона 3 города Нефтеюганска», утвержденный постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.06.2008 № 1083».

Разработка проекта межевания территории микрорайона 3 города Нефтеюганска осуществлена на основе положений, содержащихся в проекте межевания территории микрорайона 3 города Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.06.2008г. за №1083, а также положений, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования ХМАО-Югры, утвержденных постановлением Правительства ХМАО-Югры 29.12.2014г. за №534-п.

Основной целью выполнения проекта внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 3 города Нефтеюганска является актуализация сведений в соответствии со сведениями единого государственного реестра недвижимости, а также корректировка линии регулирования застройки, которая формирует места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Итоговые результаты работ по проекту внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 3 города Нефтеюганска должны закрепить в правовом поле основные решения документов территориального планирования, которые связаны с планируемым развитием территории, а также единовременно сформировать правовой каркас регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии отступа (линии регулирования застройки) от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа от красных линий устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий.

От многоквартирных многоэтажных (6 и более этажей) и среднеэтажных (4 - 5 этажей) жилых домов до красных линий - 5 м.

По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

4.ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

На основе комплексного анализа и оценки современного состояния территории, а также принятых градостроительных решений с учетом нормативов градостроительного проектирования, требований технических и  градостроительных регламентов в составе проекта внесения изменений в проект межевания территории 3 микрорайона города Нефтеюганска подготовлен проект предложения по изменению участка линии регулирования застройки, установленной проектом межевания территории 3 микрорайона г. Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.06.2008г. №1083.

4.1. Земельный участок с кадастровым номером 86:20:0000058:3631

Схема участка внесения изменений

С северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000058:3631 проходят красные линии, утвержденные постановление администрации города Нефтеюганска от 08.09.2010г. №2448 (с изм. Постановление администрации .города Нефтеюганска от 18.10.2012г. №3001, Постановление администрации города Нефтеюганска от 27.03.2014 №315-п).).

На территории земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000058:3631 планируется размещение многоквартирного жилого дома со встроенными в первые этажи помещениями общественного назначения.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования ХМАО-Югры, утвержденным постановлением Правительства ХМАО-Югры 29.12.2014г. за №534-п,  а также правилам землепользования и застройки города Нефтеюганска ХМАО-Югры, утвержденным Решением думы города Нефтеюганска от 01.10.2010г. №812-IV,  по красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

Следовательно, допускается возможность перенесения линии регулирования застройки по красной линии в границах территории земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000058:3631.

В проекте межевания территории 3 микрорайона города Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации от 19.06.2008г. №1083, рассматриваемый участок имел кадастровый номер 86:20:0000058:76, разрешенное использование «под строительство административного здания», площадь 2491 кв.м. Впоследствии данный земельный участок был разделен на земельные участки, имеющие в настоящий момент характеристики:

| Кадастровый номер | Адрес (местоположение) | Площадь, кв.м | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:20:0000058:3630 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, у ж.д. 14 | 1166 | под обслуживание строительной площадки без права капитального строительства |
| 86:20:0000058:3631 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, земельный участок 14/1 | 1325 | Жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными в нижних этажах объектами бытового, торгового и иного общественного назначения |

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  - Определение границ территорий культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия регионального (или) федерального значения на чертежах межевания территории не отображены, т.к. вышеупомянутые объекты на й территории  отсутствуют.

  - Определение границ с особыми условиями использования территорий

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Нефтеюганска, установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- зоны водоохранные и санитарно-защитные;

- зоны охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- охранные зоны и зоны охраняемых объектов;

- зоны земель, существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;

- зоны территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

Все вышеперечисленные зоны на территории отсутствуют.

  - Определение границ зон действия публичных сервитутов.

Для обслуживания линейных объектов инженерно-технического обеспечения на земельном участке с кадастровым номером 86:20:0000058:3631 были определены охранные зоны:

- сетей теплоснабжения;

- сетей водопровода;

- сетей канализации;

- сетей связи

- электрических сетей