Содержание текстовой части

|  |  | лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика территории размещения объекта | 2 |
| 2 | Сведения об образуемых земельных участках | 4 |
| 3 | Каталоги координат поворотных точек границ образуемых земельных участков | 5 |

- Характеристика территории размещения объекта

Категория земель, на которых располагается планируемый линейный объект – земли населенных пунктов.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия и их охранные зоны.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории и их охранные зоны.

Проектом предусмотрено установление границ охранной зоны для реконструируемого линейного объекта – сетей теплоснабжения. Размер охранной зоны установлен в соответствии с п.4 Приложения. Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, установленных Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 г. «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Ширина охранной зоны составляет 6 м.

Часть зоны размещения объекта располагается в границах санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений, ширина 40 м.

В границы водоохранных зон проектируемый участок не попадает.

На основании сведений, полученных из единого государственного реестра недвижимости, на территории проектируемого объекта выявлены следующие установленные границы:

- Охранная зона инженерных сетей водопровода, расположенных: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16а вдоль ул.Юганская, ширина 5 м. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны определены СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Охранная зона объекта: ВЛ-6 кВ Ф-195-10, ширина 22 м. Содержание ограничений в использовании земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны установлены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Охранная зона объекта: ВЛ-6 кВ Ф-195-04, ширина 20 м. 
Содержание ограничений в использовании земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны установлены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Охранная зона ВЛ-35 кВ Герань, ширина 35 м. Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны определены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Охранная зона объекта Сети водоснабжения, ширина 10 м. Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны определены Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Охранная зона объекта наружные сети водопровода, ширина 10 м. Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны определены Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Сведения об образуемых земельных участках

Для определения координат поворотных точек и для установления границ земельных участков на местности использовался картометрический метод. Система координат – МСК86, 3 зона. Вынос границ в натуру образуемых земельных участков, предусматривается от ближайших пунктов опорной межевой сети, сохранившихся в границах кадастровых кварталов.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по межеванию.

Закладку межевых знаков на местности необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

При анализе информации о существующих границах земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000075:2098(1) была выявлена реестровая ошибка в местоположении границ указанного земельного участка. Указанный земельный участок имеет статус «временный». Требуется исправить реестровую ошибку в отношении данного земельного участка путем снятия с кадастрового учета  перед образованием земельного участка для размещения линейного объекта согласно настоящему проекту межевания территории.

Для размещения проектируемого линейного объекта в постоянный отвод формируются земельные участки, располагающиеся на землях неразграниченной государственной собственности, площадью 1376 кв.м.

Образование земельных участков для временного пользования на период реконструкции проектом не предусматривается.

Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков, располагающихся на землях населенных пунктов – Трубопроводный транспорт –  установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540.

Изъятие земельных участков для государственных нужд в целях размещения проектируемого линейного объекта не требуется.

Проектом предусмотрено образование частей земельных участков  в целях оформления сервитута под размещение инженерных коммуникаций (сети теплоснабжения, размещение которых представлено в данной проектной документации) общей площадью 10687 кв.м.