ООО  «Институт территориального планирования «Град»

ханты-мансийский автономный округ

муниципальное образование

город нефтеюганск

проект внесения изменений в проект планировки территории

города нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города

от 08.09.2010г. № 2448

пояснительная записка

г. Омск,2026 г.

ханты-мансийский автономный округ

муниципальное образование

город нефтеюганск

проект внесения изменений в

проект планировки

территории города нефтеюганска,

утвержденного постановлением администрации города от 08.09.2010г. № 2448

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Заказчик:	Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска

Муниципальный

контракт: 		№ 283 от 22.07.2013

Исполнитель:		ООО «ИТП «Град»

Шифр:		ПП 1601-13

Генеральный директор		А.Н. Береговских

Омск  2013 г.

Авторский коллектив:

Руководитель департамента управления проектами,

руководитель проекта							И.Н. Дузенко

Главный архитектор института					И.Г. Стуканева

Начальник архитектурного отдела					Т.Б. Смирнова

Начальник отдела транспортного обеспечения			К.А. Васенко

Начальник отдела градостроительной экологии			О.К. Коровайская

Начальник отдела градостроительной подготовки		О.В. Миллер

Руководитель группы архитектурного отдела, ГАП		Н.М. Чулкова

Руководитель группы отдела инженерного обеспечения,

ГИП									А.С. Плотников

Руководитель группы отдела  град. подготовки			Ю.А. Владимирцева

Ведущий инженер							К.О. Витковская

Ведущий инженер							Е.Н. Татратухин

Старший инженер							Е.В. Каргаполов

Ведущий эколог							Е.А. Кудинова

СОДЕРЖАНИЕ:

1	введение. Цель и задачи проекта.	5

2	Обоснование принятых проектных решений.	6

2.1	Формирование красных линий.	6

2.2	Транспортная инфраструктура.	7

2.2.1	Улично-дорожная сеть	7

2.2.2	Объекты транспортной инфраструктуры	10

2.3	Инженерное оборудование территории.	11

2.3.1	Водоснабжение	11

2.3.2	Вводоотведение	12

2.3.3	Теплоснабжение	13

2.3.4	Электроснабжение	13

2.3.5	Газоснабжение	14

2.3.6	Связь и информатизация	15

2.4	Охрана окружающей среды.	15

2.4.1	Зоны с особыми условиями использования территории	15

2.4.2	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружение и иных объектов	15

2.4.3	Водоохранные зоны водных объектов	19

2.4.4	Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	20

2.5	Мероприятия по охране окружающей среды.	22

2.5.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	22

2.5.2	Мероприятия по охране водной среды	23

2.5.3	Мероприятия по охране почвенного покрова	24

2.5.4	Мероприятия по санитарной очистке территории	24

2.6	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ГО и ЧС.	27

2.6.1	Мероприятия по защите территории от ЧС природного и техногенного характера	27

3	технико-экономические показатели проекта.	31

- введение. Цель и задачи проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории города Нефтеюганска разработан по отношению к территории общего пользования, в том числе улицам, проездам, площадям, набережным, скверам, бульварам.

Настоящим проектом планировки территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закреплённых в градостроительных планах земельных участков, готовятся проекты границ этих земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

- Обоснование принятых проектных решений.

  - Формирование красных линий.

Основные положения проекта планировки.

Решения проекта планировки по формированию планировочных элементов города Нефтеюганска выполнены с учетом современного состояния территории, решений утверждённых проектов планировки и проектов межевания, утвержденного генерального плана.

Основные положения проекта планировки:

- анализ ранее принятых градостроительных решений с учетом интересов застройщиков и жителей города;

- реализация утверждённых градостроительных решений, их развитие и трансформация в соответствии со сложившейся ситуацией;

- повышение эффективности использования территории города;

- формирование территорий общего пользования установлением красных линий.

Перечень утверждённой градостроительной документации, действующей на территории города Нефтеюганска:

Постановлением № 1083 от 19.06.2008 г. утверждены проекты межевания территории микрорайонов 1, 2, 3, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 16А города Нефтеюганска.

Постановлением № 1557 от 05.09.2008 г утверждены проекты планировки и проекты межевания территорий  микрорайонов 4, 5, 6, 7, 17 и 17а города Нефтеюганска.

Постановлением № 1982 от 03.08.2007 г. утверждён проект планировки территории микрорайона № 15 города Нефтеюганска.

Постановлением № 1948 от 03.09.2009 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 11 города Нефтеюганска.

Постановлением № 1645 от 21.07.2009 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 11Б города Нефтеюганска.

Постановлением № 3949 от 29.12.2010 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 15 города Нефтеюганска (внесение изменений).

Постановлением № 1309 от 16.05.2012 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 11б города Нефтеюганска (внесение изменений).

Постановлением № 827 от 11.04.2011 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска.

Постановлением № 827 от 11.04.2011 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска.

Постановлением утверждён проект планировки и проект межевания территории городского водозабора и трассы прокладки водовода до ВОС города Нефтеюганска.

Постановлением № 3751 от 29.12.2011 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод» к базе ООО «Сибтраст» города Нефтеюганска.

Постановлением № 579-п от 14.06.2013 г. утверждён проект планировки и проект межевания застроенной территории (территория домов 7 и 8) микрорайона 11а города Нефтеюганска.

Постановлением № 3696 от 27.12.2012 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории микрорайонов 17 и 17а города Нефтеюганска.

Постановлением № 3696 от 27.12.2012 г. утверждён проект планировки и проект межевания территории микрорайонов 17 и 17а города Нефтеюганска.

Утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 9а города Нефтеюганска.

Утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 10а города Нефтеюганска.

Утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона в районе № СУ-62 города Нефтеюганска.

Разработан проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайона № 6 города Нефтеюганска.

Разработан проект планировки и проект межевания застроенной территории ограниченной ул. Коммунальная – ул. Транспортная города Нефтеюганска.

Решением Думы «Об утверждении документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» от 29.09.2009 г. утверждён генеральный план города Нефтеюганска.

Решением Думы «Об утверждении правил землепользования и застройки города Нефтеюганска» от 24.05.2010 г. утверждены правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

Основные принципы формирования красных линий.

Красные линии устанавливаются посредством разработки и утверждения проектов планировки территории. Содержание и состав проекта планировки территории определяется ст. 42 ГрК РФ. Красная линия – условная граница, отделяющая территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей (РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»). Красные линии – это, прежде всего, границы территорий общего пользования.

Установление красных линий направлено на упорядочение существующей застройки и формирование нового планировочного решения застроенной территории – создание более мелкой структуры кварталов. План красных линий является одним из основных результатов разработки проекта планировки.

Красные линии установлены с учётом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Генеральным планом определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети городского округа в целом. Проектом планировки территории города Нефтеюганска уточнены параметры и категории улиц, выявлены дополнительные транспортные связи.

Ширина в красных линиях улиц определилась с учетом их категорий, согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, МНГП города Нефтеюганска в зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа застройки, размещения границ землепользований, как правило, по  внешней границе пешеходного тротуара.

Элементами улицы являются: одна или несколько проезжих частей, предохранительные полосы, пешеходные тротуары, полосы зеленых насаждений, подпорные стенки, тип водоотведения дождевых и талых вод, места для временного складирования снега, остановочные площадки общественного транспорта.

Проектом планировки даны предложения по установлению красных линий микрорайона 11А. Из сети внутренних улиц и проездов выявлены проезды, обеспечивающие доступ к группам земельных участков индивидуальной жилой застройки. Такие проезды имеют большое значение для транспортного обслуживания микрорайона. Они включены в состав участков со статусом «территории общего пользования» и шириной в красных линиях от 5 до 20 м.

  - Транспортная инфраструктура.

    - Улично-дорожная сеть

Автодорожная сеть, прилегающей к г. Нефтеюганску территории, представлена, в первую очередь, участком автодороги федерального значения «Тюмень-Сургут» (810 км). Дорога проходит восточнее города. Въезд в город с данной дороги осуществляется с моста через протоку Юганская Обь по ул. Мамонтовская.

В северном направлении с ул. Сургутская выходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории «Подъезд к п. Сингапай».

Улично-дорожная сеть города Нефтеюганска выполнена, в основном, в соответствии с генеральными планами 1969 и 1979 годов.

Таблица 1Сводная таблица основных улиц и дорог города Нефтеюганска.

| №п/п | Название дороги, категория | Протяженность автодорог (м) | Площадь автодорог (м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные транспортно-пешеходные улицы районного значения 111-Э категории | 39800 | 401734,4 |
| 1.1 | Автодорога по ул. Молодежной (от ул. Набережной до развязки) | 1450 | 14971 |
| 1.2 | Автодорога по ул. Юганская (от ул. Набережная магазин Позитронник до Объездной 1) | 1100 | 11743 |
| 1.3 | Автодорога по ул. Пойменная (от ул. Нефтяников до ул.Мамонтовской) | 200 | 2030 |
| 1.4 | Проезд к поселку Звёздный (от ул. Сургутская до пос. Звездного) | 1250 | 8062,5 |
| 1.5 | Автодорога по ул. Нефтяников (от ул. Сургутской до ул. Пойменная) | 4450 | 45723,9 |
| 1.6 | Автодорога по ул. Парковая (от ул. Сургутской до ул. Молодежной) | 3550 | 31861 |
| 1.7 | Автодорога по ул. Жилая (от ул. Сургутской до ул. Парковой) | 3500 | 38500 |
| 1.8 | Автодорога по ул. Набережной (от перекрестка ул. Сургутской и дороги к пос. СУ-62 до поворота магазина Позитроника) | 2200 | 21615 |
| 1.9 | Автодорога по ул. Сургутской (от пос. СУ-62 до выезда из города) | 11050 | 121108 |
| 1.10 | Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилой) | 3100 | 23715 |
| 1.11 | Автодорога по ул. Ленина (от ул. Объездная 1 до ул. Набережная) | 2100 | 26739 |
| 1.12 | Автодорога по ул. Усть-Балыкской (от Старого аэропорта до ул. Нефтяников) | 2000 | 18200 |
| 1.13 | Автодорога по ул. Строителей (от ул. Сургутской до ул. Ленина) | 1200 | 13500 |
| 1.14 | Автодорога по ул. Гагарина (от ул. Ленина до ул. Нефтяников) | 1200 | 13200 |
| 1.15 | Автодорога в Аэропорт | 1450 | 10766 |
| 2 | Магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения 111-Э категории | 11900 | 125752 |
| 2.1 | Автодорога по ул. Мамонтовская + развязка в 14 микрорайоне + развязка в 12 микрорайоне | 4075 | 44132,3 |
| 2.2 | Автодорога Объездная-1 (от развязки 12 микрорайона до выезда из города) | 4525 | 49005,8 |
| 2.3 | Автодорога Объездная -2 за 11Б микрорайоном | 3300 | 32613,9 |
| 3 | Улицы местного значения в жилой застройке – проезды IV –Э категории | 11480 | 60405 |
|  | С твердым покрытием | 6180 | 39365 |
| 3.1 | Автодорога по ул. Аржанова (от ул. Объездной-1 до ул. Нефтяников) | 600 | 5640 |
| 3.2 | Подъезд автодороги к детской поликлинике в 16А микрорайоне | 800 | 4800 |
| 3.3 | Автодорога по ул. Буровиков | 550 | 3300 |
| 3.4 | Проезд к школе № 14 в 11Б микрорайоне (от ул. Объездная -2 до школы №14) | 190 | 1140 |
| 3.5 | Проезд в 11 микрорайон (от ул. Нефтяников до школы № 7 с выездом на Объездную -2) | 900 | 8550 |
| 3.6 | Проезд по улице Березовая | 700 | 4200 |
| 3.7 | Проезд по улице Кедровая | 1660 | 8300 |
| 3.8 | Проезд по улице Дорожная | 800 | 4800 |
| 3.9 | Проезд по улице Спортивной | 220 | 660 |
| 3.10 | Проезд по улице Транспортников | 260 | 975 |
|  | С грунтовым покрытием | 4800 | 18040 |
| 3.11 | Проезд по улице Дорожная | 400 | 2400 |
| 3.12 | Проезд по улице Березовая | 200 | 964 |
| 3.13 | Проезд по улице Чехова | 500 | 1750 |
| 3.14 | Проезд по улице Олимпийская | 600 | 2376 |
| 3.15 | Проезд по улице Таежная | 800 | 2800 |
| 3.16 | Проезд по улице Союзная | 400 | 1400 |
| 3.17 | Проезд по улице Космонавтов | 500 | 1750 |
| 3.18 | Проезд по улице Магистральная | 400 | 1600 |
| 3.19 | Проезд по улице Спортивная | 200 | 600 |
| 3.20 | Переулок Северный | 200 | 600 |
| 3.21 | Проезд по улице Пионерская | 600 | 1800 |
| 4 | Улицы местного значения в промышленных зонах города | 2405 | 19508 |
| 4.1 | Автодорога по улице Киевской | 810 | 7705 |
| 4.2 | Подъездная дорога к городскому рынку | 100 | 820 |
| 4.3 | Автодорога к предприятию «ЮАТ-1» | 600 | 4638 |
| 4.4 | Проезд к поселку СУ-62 | 895 | 6265 |
| 5 | Дороги местного значения - проезды к предприятиям и учреждениям | 795 | 6410 |
| 5.1 | Проезд к гостинице «Волна» | 220 | 660 |
| 5.2 | Проезды по Центральной городской больнице | 575 | 5750 |
|  | ИТОГО | 66380 | 613809,4 |

Большинство улиц города имеют недостаточную ширину проезжей части. В результате в час «пик» на улицах наблюдаются «пробки».

Проектирование улично-дорожной сети города Нефтеюганска осуществлялось в соответствии с таблицей 27 «Местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании городе Нефтеюганске» (далее – МНГП города Нефтеюганска), а также с учетом решений генерального плана, принятого решением думы города Нефтеюганска от 29.09.2009 г.

Проектом максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть. Введена дифференциация улиц и дорог по категориям:

- магистральные дороги регулируемого движения; ширина проезжей части 9 м; протяженность 7,6 км; площадь покрытия 67 000 м²;

- магистральные улицы общегородского значения; ширина проезжей части 14 м; протяженность 25,4 км; площадь покрытия 309 300 м²;

- магистральные улицы районного значения; ширина проезжей части 8 — 14 м; протяженность 52,3 км; площадь покрытия 607 300 м²;

- улицы и дороги местного значения; ширина проезжей части 6 — 8 м; протяженность 25,9 км; площадь покрытия 173 700 м².

- проезды; ширина проезжей части 3,5-6 м; протяженность 21,3 км; площадь покрытия 83 300 м².

Магистральные улицы общегородского и районного значения, не удовлетворяющие пропускной способности, предлагается реконструировать с уширением проезжей части до 14 м.

В целях разгрузки въезда в город по ул. Мамонтовской генеральным планом было предложено устройство дублирующего въезда в город с автомобильной дороги федерального значения. Проектом предусмотрена реконструкция существующей транспортной развязки в разных уровнях со строительством автомобильной дороги вдоль протоки Юганская Обь до западной промышленной зоны и организацией въезда в город по ул. Нефтяников и ул. Набережная протяженностью 7,1 км.

Проектируемые дороги должны иметь капитальный тип покрытия (асфальтобетонное).

Согласно МНГП города Нефтеюганска вдоль проездов необходимо устройство полосы для складирования снега шириной 1,5 м.

Для движения пешеходов вдоль улиц и проездов необходимо предусмотреть устройство тротуаров с шириной достаточной для пропуска пешеходов.

    - Объекты транспортной инфраструктуры

На сегодняшний день на территориях общего пользования из объектов транспортной инфраструктуры находятся: 99 остановок общественного транспорта, 2 автодорожных моста, 1 автомойка, наземные стоянки индивидуального транспорта общей мощностью 95 машино-мест.

Генеральным планом города Нефтеюганска автомойка подлежит выносу в связи со строительством автомобильной дороги вдоль протоки Юганская Обь. Наземные стоянки индивидуального транспорта ликвидируются для обеспечения реконструкции магистральных дорог общегородского значения, безопасного и комфортного движения пешеходов и маломобильных групп населения. Автодорожные мосты сохраняются.

Для развития пассажирского транспорта и обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов необходимо предусмотреть устройство дополнительных 26 остановок общественного транспорта.

Для обеспечения беспрепятственной доступности маломобильных групп населения, в местах общего пользования необходимо предусмотреть бордюрные пандусы и переходы (см. Рисунок 1), пандусы для входа в здания и общественный транспорт (см. Рисунок 2) и т.п., в соответствии с пособием по комплексному проектированию окружающей среды для людей с физическими ограничениями.

Рисунок 1-Бордюрный пандус

.

Рисунок 2-Пандусы для входа в здания и общественный транспорт

Перечень объектов местного значения, планируемый к размещению в г. Нефтеюганске.

Улично-дорожная сеть:

- магистральные дороги регулируемого движения, общей протяженностью 7,6 км;

- магистральные улицы общегородского значения, общей протяженностью 25,4 км;

- магистральные улицы районного значения, общей протяженностью 52,3  км;

- улицы и дороги местного значения общей, протяженностью 25,9 км;

- проезды, протяженностью 21,3 км.

  - Инженерное оборудование территории.

    - Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и РНГП ХМАО-ЮГРЫ.

В настоящее время на территории г. Нефтеюганска водоснабжение централизованное. Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 99,8%.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом. Протяженность водопроводных сетей всего составляет 146,1 км, из них магистральных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения в границах улично-дорожной сети - 44,2 км. Износ водопроводных сетей составляет 70%.

На территории улично-дорожной сети согласно решениям утвержденного генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство водоводов из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, технического назначения, от проектного водозаборного сооружения до реконструируемых водопроводных очистных сооружений, протяжённостью 10 км;

- строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, протяжённостью 5,2 км;

- строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, протяжённостью 11,8 км.

Проектом планировки территории города Нефтеюганска предусматривается строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей Ø100-500 мм, из стальных и полиэтиленовых труб низкого давления, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, протяжённостью 11 км. Диаметры водопроводной сети приняты согласно утвержденной документации по планировке территории, а также расчетным путем.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно решениям генерального плана принят 40 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят две струи по 2,5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров – три. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч. Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение необходимо уточнить на следующей стадии проектирования.

    - Вводоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и РНГП ХМАО - ЮГРЫ.

В настоящее время на территории г. Нефтеюганска водоотведение централизованное. Охват населения централизованной услугой водоотведения составляет 94%.

Протяженность канализационных сетей всего составляет 132,5 км, из них магистральных канализационных сетей хозяйственно-бытового и производственного назначения в границах улично-дорожной сети - 40,6 км. Износ канализационных сетей составляет 70%.

На территории улично-дорожной сети согласно решениям генерального плана города Нефтеюганска предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство напорных и безнапорных канализационных сетей (с учетом строительства напорных сетей из стальных труб с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием), общей протяженностью 14,0 км;

- строительство напорных и безнапорных канализационных сетей, общей протяженностью 40,0 км.

Проектом планировки территории города Нефтеюганска предусматривается строительство безнапорных канализационных сетей Ø200-600 мм, протяжённостью 10,8 км и напорных канализационных сетей, протяжённостью 0,1 км. Диаметры канализационных сетей приняты согласно утвержденной документации по планировке территории, а также расчетным путем.

Диаметры канализационных сетей рассчитаны из условия пропуска максимального секундного объема сточных вод. При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет канализационной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Согласно утвержденной документации по планировке территории на территории улично-дорожной сети предусматривается размещение двух перекачивающих канализационных насосных станций подземного типа в границах ул. Энтузиастов. Сброс сточных вод от проектируемых канализационных насосных станций предусматривается в КНС-7.

    - Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП II-35-76 «Котельные установки», РНГП ХМАО – ЮГРЫ и Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 09 сентября 2008г. №190-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 декабря 2006 года №296-п».

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

- средняя температура за отопительный период – минус 9,9 °С.

- продолжительность отопительного периода - 257 суток.

В городе Нефтеюганске действует система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения от существующих газовых котельных ЦК №1 и ЦК №2. Проектом предусматривается прокладка в микрорайонах 9А, 10А, 11, 11Б, 17, 17А проектируемых магистральных тепловых сетей.

На территории улично-дорожной сети согласно решениям генерального плана города Нефтеюганска на расчетный срок предусмотрено строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью 8,5 км. Прокладку тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой изоляции. Способ прокладки - подземный бесканальный.

    - Электроснабжение

Электроснабжение г. Нефтеюганска в настоящее время осуществляется от Тюменской энергосистемы. Для электроснабжения города по сети 6 кВ используются 11 понизительных подстанций ПС 35/6 кВ и ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская». Электрические сети г. Нефтеюганска в основной были введены в эксплуатацию в 70-80-е годы. На сегодняшний день отмечается износ сетей.

На территории улично-дорожной сети согласно генеральному плану города Нефтеюганска предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство участка новой двухцепной высоковольтной линии электропередачи ВЛ-35кВ «Усть-Балык» от понизительной подстанции ПС 220/110/35кВ «Усть-Балык» до ПС 35/6 №193, с сохранением подключения ПС 35/6 №193 от ПС 220/110/35кВ «Усть-Балык» по ВЛ-35кВ «Герань 1,2». Общая протяженность проектной ВЛ-35 кВ составит  3,5 км в границах улично-дорожной сети.

- Строительство линии электропередачи 35 кВ «ПС № 194 — ПС № 195». В соответствии с п. 7.9 СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» линию электропередачи 35 кВ выполнить кабелем подземным способом прокладки. Общая протяженность - 2,2 км. В связи с изменением планировочной структуры и развитием улично-дорожной сети предусмотрено изменение прохождения ВЛ-35 кВ «ПС 195 — Переключающий пункт», «ПС Звездная — ПС 191», «ПС Звездная — ПС № 194» и частично ВЛ-35 кВ «Городская 1.2». В соответствии с п. 7.9 СНиП 2.07.01-89 линию электропередачи 35 кВ выполнить кабелем подземным способом прокладки. Общей протяженность проектной КЛ-35 кВ 3,4 км.

- Строительство линий электропередачи ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 10,5 км.

В соответствии с утвержденными проектами планировки предполагается строительство линий электропередачи 6 кВ, для подключения проектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, общей протяженностью 3,4 км по территории улично-дорожной сети, из них 1,4 км подземно.

    - Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», РНГП ХМАО – ЮГРЫ и Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 09 сентября 2008г. №190-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 декабря 2006 года №296-п».

Газоснабжение города Нефтеюганска осуществляется от газораспределительной станции (ГРС), расположенной севернее границ города на территории цеха сбора, подготовки и транспортировки газа №1 ОАО «РН-Юганскнефтегаз».

ГРС осуществляет подачу сухого отбензиненного газа ОАО «Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс» и попутного нефтяного газа ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Проектом генерального плана предусматривается развитие централизованной системы газоснабжения г. Нефтеюганска, строительство новых и реконструкция существующих сетей газоснабжения. Мероприятия по развитию системы газоснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, по мере физического износа действующего оборудования и сетей.

На территории улично-дорожной сети согласно генеральному плану города Нефтеюганска предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газопровода-отвода от МГВД «Уренгой - Челябинск» диаметром 400 мм протяженностью 70 км;

- строительство подземных полиэтиленовых газопроводов среднего давления для питания газорегуляторных пунктов общей протяженностью 2 км.

    - Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями РНГП ХМАО – ЮГРЫ и Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 09 сентября 2008г. №190-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 декабря 2006 года №296-п».

В городе развитая система связи и информатизации. Предоставление услуг телефонной связи населению и предприятиям в г. Нефтеюганске осуществляют два крупных оператора связи: Территориальный узел электросвязи (ТУЭС) «Югансктелеком» Ханты-мансийского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» и ОАО «Тюменнефтегазсвязь» филиал «Нефтеюганское производственно-техническое управление связи» (НПТУС).

Мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта (20 лет) по мере физического износа действующего оборудования и сетей, морального устаревания технологий абонентского доступа.

На расчетный срок предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих автоматических телефонных станций до их морального и физического устаревания.

На территории улично-дорожной сети согласно генеральному плану города Нефтеюганска предусмотрена прокладка межстанционных волоконно-оптических линии связи общей протяженностью 24,8 км.

  - Охрана окружающей среды.

    - Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений, условия развития территорий.

Зоны с особыми условиями использования на территории представлены:

- водоохранными зонами;

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

    - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружение и иных объектов

В качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов определяются в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и иных вредных физических факторов по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 2Санитарно-защитные зоны объектов, накладывающие ограничения на территорию проекта планировки территории города Нефтеюганск

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кустовой склад хлора | 1000 |
| 2 | Асфальтобетонный завод | 500 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | 500 |
| 4 | Производственная база «Домостроительный комбинат», цех ЖБИ | 300 |
| 5 | Производственная база ОАО ЮНГ | 50, 300 |
| 6 | Кладбище | 300 |
| 7 | Производственная база «Нефтеюганскгаз» | 300 |
| 8 | Производственная база ООО «Юганскавторанс-1» | 300 |
| 9 | Производственная база ООО СФ «Фундамент» | 300 |
| 10 | Производственная база ООО «Юганскавтотранс-4» | 300 |
| 11 | Куст нефтяных скважин | 300 |
| 12 | Вертолетная площадка | 300 |
| 13 | НРУ ОАО « Речное пароходство Нефтегаза» | 300 |
| 14 | Газораспределительная станция | 300 |
| 15 | Грузовой причал | 300 |
| 16 | Понизительная подстанция ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» | 225 |
| 17 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №168 | 140 |
| 18 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 194 | 140 |
| 19 | Типография | 100 |
| 20 | Гормолзавод | 100 |
| 21 | Производственная база ООО СМУ-2 | 100 |
| 22 | Производственная база «Югансквышкомонтаж» | 100 |
| 23 | Производственная база РМАТП | 100 |
| 24 | Производственная база «Севернефтепродукт» | 100 |
| 25 | Производственная база ООО «ФПК Гидромехстрой» | 100 |
| 26 | Производственная база «Сибирская Сервисная Компания» | 100 |
| 27 | Производственная база ООО «Плазма» | 100 |
| 28 | Территория электро-ремонтного завода | 100 |
| 29 | Производственная база ОАО «Юганскжилстрой» | 100 |
| 30 | Производственная база ССК УЦС | 100 |
| 31 | Производственная база по прокату и ремонту нефтепромышленного оборудования | 100 |
| 32 | Производственная база ОАО «НК-Роснефть» | 100 |
| 33 | Производственная база ОАО «Подводтрубопровод» | 100 |
| 34 | Производственная база ООО «Сургуттробопроводстрой» | 100 |
| 35 | Производственная база ООО «Автосиб» | 100 |
| 36 | Производственная база УТТ-1 | 100 |
| 37 | Производственная база ООО «РемСтройМастер» | 100 |
| 38 | Производственная база ООО «Монтажспецстрой» | 100 |
| 39 | Производственная база ЗАО «Сибэкспо» | 100 |
| 40 | Производственная база ОАО РН «Автоматика» | 100 |
| 41 | Производственная база ЮНДСР | 100 |
| 42 | База горюче-смазочных материалов «Роснефтетранс» | 100 |
| 43 | База горюче-смазочных материалов | 100 |
| 44 | СММ АТП-9 | 100 |
| 45 | Склады ГСМ | 100 |
| 46 | Столярный цех | 100 |
| 47 | Площадка для накопления и хранения песко-соляной смеси | 100 |
| 48 | Стоянка тяжелого автотранспорта | 100 |
| 49 | АТП ООО «Спецкоммунсервис» | 100 |
| 50 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 51 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 191 | 100 |
| 52 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 192 | 100 |
| 53 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 193 | 100 |
| 54 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 197 | 100 |
| 55 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 151 | 95 |
| 56 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 162 | 95 |
| 57 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 196 | 95 |
| 58 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 159 | 70 |
| 59 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 195 | 50 |
| 60 | Центральный рынок | 50 |
| 61 | Хлебозавод | 50 |
| 62 | Производственная база ОАО «Юганскнефтестройсервис» | 50 |
| 63 | Производственная база ООО «Имущество-Сервис» | 50 |
| 64 | Производственная база ЮНИПИ | 50 |
| 65 | Производственная база ЮТТС | 50 |
| 66 | Производственная база ООО « Обьстройсервис» | 50 |
| 67 | Производственная база ООО «Север Монтаж Сервис» | 50 |
| 68 | Производственная база ДЭУ «НФ-4» | 50 |
| 69 | Производственная база ООО «Трест» | 50 |
| 70 | Производственная база ОАО «Сибирь» | 50 |
| 71 | Производственная база УПНП и КРС-1 | 50 |
| 72 | Производственная база ОАО «Тюменьгазмеханизация» | 50 |
| 73 | Производственная база ООО «Северстрой» | 50 |
| 74 | Производственная база ООО «Альянс» | 50 |
| 75 | Производственная база ООО «Тетерев» | 50 |
| 76 | Производственная база ООО «Термокон» | 50 |
| 77 | Производственная база ООО «Стройресурс» | 50 |
| 78 | Производственная база ООО ТПК «Досуг» | 50 |
| 79 | Производственная база ООО «Сервис Центр Эпу» | 50 |
| 80 | Производственная база ООО «СК-Капитель» | 50 |
| 81 | Производственная базаООО МПКФ «Югра-М» | 50 |
| 82 | Производственная база ООО «Уралсибстрой» | 50 |
| 83 | Производственная база ООО «Привод» | 50 |
| 84 | Производственная база ООО «Бейкер Хьюз» | 50 |
| 85 | Производственная база Нефтеюганскжилстрой | 50 |
| 86 | Производственная база ЮНПХ | 50 |
| 87 | Производственная база ООО «Эркер» | 50 |
| 88 | Производственная база ООО «Жилстрой» | 50 |
| 89 | Производственная база ООО «Имущество-Сервис» | 50 |
| 90 | Производственная база ООО НТУ | 50 |
| 91 | Производственная база НТЦ «Эврика» | 50 |
| 92 | Производственная база ОАО «Теплосетьмонтаж» | 50 |
| 93 | Завод столовых вод | 50 |
| 94 | НПО «Жилкомхоз» | 50 |
| 95 | Коммунально-складская территория ООО НУК | 50 |
| 96 | Коммунально-складская территория ОАО «Югандор» | 50 |
| 97 | Коммунально-складская территория «Кимет» | 50 |
| 98 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 99 | Овощехранилище | 50 |
| 100 | Склады, мастерские | 50 |
| 101 | Материально-техническая база | 50 |
| 102 | Фермерское хозяйство «Агро» | 50 |
| 103 | Кладбище (закрытое) | 50 |
| 104 | Понизительные подстанция ПС 110/35/6 кВ «Звездная» | 50 |
| 105 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ «Южная» | 50 |
| 106 | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 192 А «Городская» | 50 |
| 107 | Котельная | 50 |
| 108 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 109 | Автозаправочная станция | 50 |
| 110 | Автосервис | 50 |
| 111 | Причал | 50 |
| 112 | Автомойка | 50 |
| 113 | Шиномонтажная мастерская | 50 |
| 114 | Многоуровневый гаражный комплекс | 50 |
| 115 | Автостоянка | 15, 25, 35, 50 |
| 116 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25, 35, 50 |
| 117 | Канализационные насосные станции | 20 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

    - Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон на территорию проекта планировки градостроительные ограничения на использование накладывает наличие водоохранных зон.

Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в границах города в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон проток Чеускино, Юганская Обь и Окопас, устанавливается в размере 200 м, 100 м и 100 м соответственно. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

    - Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории проекта планировки представлены также санитарно-защитными зонами (СЗЗ), охранными зонами (ОЗ) и санитарными разрывами от объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории города проходят  линии электропередачи 6, 35, 110, 220, 500 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 6, 35, 110, 220, 500 кВ  устанавливаются в размере 10, 15, 20, 25, 30 метров в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарный разрыв для линии электропередачи 500 кВ устанавливается в размере 30 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных в западной части города с полями фильтрации мощностью 50000 м3/сут. Составляет 500 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В южной части города проходит участок автомобильной дороги федерального значения II технической категории «Тюмень-Сургут». Для автомобильной дороги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии с п. 3.5.38 РНГП ХМАО-ЮГРЫ. По территории города проходит магистральный нефтепровод, санитарный разрыв установлен в размере 75, 100, 150 и 200 м в зависимости от диаметра трубы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранная зона нефтепровода установлена в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарный разрыв проходящего в западной части магистрального газопровода с установлен в размере 200 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранная зона магистрального газопровода высокого давления установлена в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

ТСН 30-301-95 «Территориальные строительные нормы по проектированию гражданских зданий и сооружений на территориях ликвидированных нефтегазовых скважин для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха Тюменской области», утвержденные распоряжением Губернатора ХМАО от 10.04.1996 № 318-р, устанавливают вокруг ликвидированных скважин три охранные зоны с регламентами градостроительной деятельности.

Таблица 3Регламенты градостроительной деятельности.

| Название зон | Расстояние от ликвиди- рованных скважин в радиусе, м | Характеристика использования территории |
| --- | --- | --- |
| Технологическая | до 10 | Гражданское строительство запрещено. Предназначена для обслуживания, ремонта и контроля ликвидированных скважин. |
| Защитная | 10-50 | Гражданское строительство запрещено. Рекомендуется озеленение и благоустройство. |
| Пригодная для строительства зданий и сооружений. | более 50 | Разрешено строительство и благоустройство без ограничения. |

Перед проектированием жилых и общественных зданий и сооружений на территории с ликвидированными скважинами следует произвести:

- геохимические исследования территории на газосодержание воздушной среды, почвенного воздуха, определение сорбированных углеводородов в грунте и растворенных углеводородов в воде;

- изучение геологического строения четвертичных отложений с целью определения глубины залегания коренных пород, наличия пропластков с низкой и высокой проницаемостью;

- изучение наличия инженерных сооружений;

- маркшейдерские (геодезические) замеры на территории.

При проектировании зоны, пригодной для строительства, необходимо:

- организовать застройку, не препятствующую проветриванию защитной и технологической зон;

- не пересекать дворовые территории жилых групп проездами в технологическую и защитную зоны;

- в период строительства не перекрывать существующие проезды к ликвидированным скважинам.

В технологической и защитной зонах должен осуществляться контроль за состоянием загазованности специальной службой, созданной при нефтегазодобывающих предприятиях.

  - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города;

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- установление нормативов качества топлива;

- установление нормативов выбросов вредных веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц, в целях защиты от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- вывод большегрузного транспорта за пределы города на объездные магистрали;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости от магистральных улиц для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки.

    - Мероприятия по охране водной среды

Рекомендуются следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- разработка проекта организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий проток Юганская Обь, Окопас, Чеускино;

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- благоустройство территории нефтепромыслов;

- разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

    - Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушение почвенного покрова в границах проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий;

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

- благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки города от жидких и твердых отходов;

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега;

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта;

- организация своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

В соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки г. Нефтеюганск уборка тротуаров должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать специализированными службами.

Труднодоступные для техники места допускается убирать вручную до начала работы машин - подавать снег на полосу, убираемую машинами.

В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения бортового камня.

Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по тротуарам (от класса тротуара).

Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части улиц (при удовлетворительной несущей способности покрытий). Уборка тротуаров шириной менее 3,5 м должна осуществляться вручную.

Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или вечерние часы.

На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7–8 км/ч), при условии безопасности движения пешеходов.

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.

Объём уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории.

Зимняя уборка городской территории.

В соответствии с природно-климатическими особенностями региона период зимней уборки установлен с 20 октября по 30 апреля в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования.

Основными видами зимней снегоуборочной деятельности являются борьба со скольжением и уборка (вывоз) снега и льда, вывоз снега к специально отведённым местам локального складирования.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрёстках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места.

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы машинами с плужно-щёточным оборудованием, периодичность выполнения один раз в 3, 2 и 1 сутки соответственно для тротуаров I, II и III классов.

Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу.

На тротуарах шириной более 6 м, отделённых газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег на вал на середину тротуара для  последующего удаления.

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на  тротуарах I и II классов не позднее 6 ч. с момента окончания снегопада, а на остальных территориях – не позднее 12 ч.

Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учётом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях, при обеспечении сохранения зелёных насаждений.

Участки тротуаров, покрытые уплотнённым снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями-рыхлителями уплотнённого снега. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

Для предотвращения скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2–0,3 кг/м при помощи распределителей.

Время проведения обработки покрытий песко-соляной смесью первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ – 3 ч.

Размягчённые после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с противогололёдными материалами в количестве 5–8% массы песка.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:

- первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения населения (крупных универмагов, рынков, гостиниц, вокзала, театров и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада;

- окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза в соответствии с очерёдностью, определяемой заказчиком. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

В городе в настоящее время производится вывоз снега на оборудованную снегосвалку, расположенную между улицами Транспортная и Проездом 5, площадью 4 га.

Летняя уборка.

В соответствии с природно-климатическими особенностями региона период летней уборки установлен с 1 мая по 19 октября в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования.

Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ГО и ЧС.

    - Мероприятия по защите территории от ЧС природного и техногенного характера

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- оснащение территории автозаправочных и автогазозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на автозаправочных и автогазозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории на автозаправочных и автогазозаправочных станциях, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- соблюдение режима использования территорий охранной зоны от ликвидированных нефтегазовых скважин;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- устанавливается дополнительная запорная арматура.

Надежность водоснабжения города обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усилением охраны водоочистных сооружений, котельных города и др. жизнеобеспечивающих объектов;

- наличием резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучением и повышением квалификации работников предприятий;

- созданием аварийного запаса материалов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

С целью повышения устойчивости функционирования системы электроснабжения города предусматриваются распределение потребителей города на категории по надежности электроснабжения. Категория надежности электроснабжения электроприемников определяется по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом разделов действующих строительных норм и правил, таких как СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП II-35-76 «Котельные установки» и других.

Большая часть потребителей города относится к III категории. Исключение составляют потребители электрической энергии такие, как:

- детские учреждения, больницы, учебные заведения, общежития общей вместимостью свыше 50 человек, гостиницы, комбинаты бытового обслуживания с количеством рабочих мест свыше 50, установки тепловых сетей и котельных и другие электроприемники, которые относятся к потребителям II категории.

- канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции, не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод, водопроводные очистные сооружения и насосные станции (число жителей более 50 тыс. чел.), противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения при пожаре), лифты и другие электроприемники, которые относятся к потребителям I категории.

Для обеспечения надежности электроснабжения города необходимо проведение следующих мероприятий:

- предусмотреть электроснабжение потребителей I категории в нормальных режимах от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, при этом перерыв их электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

- предусмотреть дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания для электроснабжения особой группы электроприемников I категории;

- предусмотреть электроснабжение потребителей II категории в нормальных режимах от двух независимых взаимно резервирующих источников питания;

- предусмотреть электроснабжение потребителей III категории от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения не превышают 1 суток;

- предусмотреть подвод питания 6 кВ к трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам защищенным проводом (ВЛЗ) на железобетонных опорах, а в зоне жилой застройки подземно кабелями.

- использовать для охранно-пожарной сигнализации объектов приемно-контрольные приборы для охранно-пожарных систем, различные охранные датчики и оповещатели, модули для мониторинга системы охранной сигнализации, контроллеры систем доступа, а также беспроводную и GSM-сигнализацию.

Надежность систем инженерного обеспечения предусматривается кольцеванием сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи, а также подземной прокладкой основных инженерных сетей.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, град, метели, грозы.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» (Минтранс России).

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

- технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории городского округа в установленных границах | га | 14096,3 |
| 1.2 | Площадь территории в границах проекта планировки в том числе территории: | га | 2503,1 |
| 1.3 | Территории общего пользования | га | 517,72 |
|  |  | % от территории городского округа | 20,68 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| 1.3.1 | улично-дорожной сети | га | 495,28 |
|  |  | % от территории общего пользования | 19,78 |
| 1.3.2 | Территории парков, скверов, бульваров, площадей | га | 22,44 |
|  |  | % от территории общего пользования | 0,90 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 2.1 | Протяженность: магистральные дороги регулируемого движения | км | 7,6 |
| 2.1.1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 25,4 |
| 2.1.2 | магистральные улицы районного значения | км | 52,3 |
| 2.1.3 | улицы и дороги местного значения | км | 25,9 |
| 2.1.4 | проезды | км | 21,3 |