ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛГЕОТОП»

Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 22.12.2015 г.

| ПРОЕКТ планировки и проект МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК, КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ 86:20:00000031 |  |
| --- | --- |
| проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| Пояснительная записка 79-17-ППИМТ-4 |  |
| Том | 4 |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 | 13/13 |  | 19.02.13 |

г. Нефтеюганск 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛГЕОТОП»

Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 22.12.2015 г.

| ПРОЕКТ планировки и проект МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК, КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ 86:20:00000031 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |
| 79-17-ППИМТ-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Том |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  | И.А. Волчкова |
| Главный инженер |  |  |  |  |  |  | М.Т. Уразаев |
| Изм. |  | № Док. | Подп. | Дата |
| 1 |  | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 |  | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 |  | 13/13 |  | 19.02.13 |

г. Нефтеюганск 2018

Содержание тома 4

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 79-17-ППИМТ-04- С | Содержание тома 4 |  |
| 79-17-ППИМТ-04- СД | Состав проекта планировки и проекта межевания территории |  |
| 79-17-ППИМТ-04-ТЧ | Текстовая часть |  |
| 79-17-ППИМТ-04-ГЧ | Графическая часть |  |

Состав проекта планировки и проекта межевания территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79-17-ППИМТ-01 | Проект планировки территории Основная часть (утверждаемая часть) | Утверждаемая часть |
| 2 | 79-17-ППИМТ-02 | Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 3 | 79-17-ППИМТ-03 | Проект межевания территории Основная часть (утверждаемая часть) | Утверждаемая часть |
| 4 | 79-17-ППИМТ-04 | Проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

Оглавление

1.	Введение. Цели и задачи проекта межевания территории	5

2.	результаты инженерных изысканий	6

3.	Основные решения проекта межевания	7

3.1 Общие положения	7

3.2	Проект межевания территории	7

4	Основные технико-экономические показатели проекта межевания	16

5	Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков	17

6	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план)…………………………………………..44

- Введение. Цели и задачи проекта межевания территории

Проект межевания территории выполнен на основании Постановления Администрации города Нефтеюганска № 116-п от 21.03.2018 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной по адресу: город Нефтеюганск, кадастровый квартал 86:20:0000031» и технического задания на разработку проекта.

В период подготовки проекта межевания действует следующая градостроительная документация:

- Генеральный план города Нефтеюганска, утверждённый решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-VI (в редакции решения Думы города Нефтеюганска от 25.12.2015 № 1172-V с изменениями от 11.04.2018 № 373-VI);

- Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2010 № 812-IV (в редакции решения Думы города от 11.04.2018 № 372-VI);

- Проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии), утвержденный Постановлением администрации города Нефтеюганска от 08.09.2010 № 2448 (с изм. на 27.03.2014 № 315-п);

В соответствии со статьёй 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектом межевания решаются следующие задачи:

- установление границ земельных участков.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 46,44 га.

Проект межевания территории разработан на топографической съемке масштаба М 1:500, актуализированной ООО «ГеоСтройСервис», по муниципальному контракту №018730001281600055-008660-01 от 17.03.2016г. «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул. Жилая, ул. Сургутская, ул. Нефтянников, ул. Мира города Нефтеюганск».

Система координат -  МСК 86.

- результаты инженерных изысканий

Разработка проекта планировки и межевания территории выполнялась по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО «ГеоСтройСервис», г. Нефтеюганск по муниципальному контракту №018730001281600055-008660-01 от 17.03.2016г. «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул. Жилая, ул. Сургутская, ул. Нефтянников, ул. Мира города Нефтеюганск».

- Основные решения проекта межевания

3.1 Общие положения

В соответствии со статьёй 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Настоящим проектом межевания территории предусматриваются действия по определению местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков под существующие и планируемые объекты капитального строительства, действия по установлению границ земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования.

Границы таких земельных участков определяются с учетом планировочных решений и красных линий, установленных проектом планировки территории.

Определение размеров образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Проект межевания территории выполнен в системе координат, используемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости (далее также - ЕГРН).

При определении границ земельных участков требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка принимаются в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке».

Результаты реализации решений по межеванию территорий с установлением обоснованных и корректных границ земельных участков ориентированы на достижение максимального социального и бюджетного эффекта, в частности, на увеличение доходов городского округа, связанных с недвижимостью, и прироста ежегодных поступлений в местный бюджет в виде платы за землю, а также защиту прав собственников недвижимости и защиту общественных интересов за счет формирования земельных участков общего пользования.

  - Проект межевания территории

Проект межевания территории (Лист «Чертеж межевания территории») разработан на кадастровом плане территории. В границах проектируемой территории сформированы земельные участки с целью размещения объектов капитального строительства в соответствии с решениями проекта планировки территории.

Площадь территории в границах проекта межевания составляет 46,44 га.

При разработке проекта межевания в границах проектируемой территории сформированы:

- границы образуемых земельных участков;

- границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования;

- границы изменяемых земельных участков.

В настоящее время в границах проекта межевания имеются земельные участки, характеристики которых представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Ведомость существующих земельных участков *

| Кадастровый номер | Вид разрешенного использования по документу | Площадь, кв. м | Форма собственности | Статус объекта/ Ограничения, обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:20:0000000:11466 | Под строительство "Реконструкция тепловой сети в 11 А мкр., от УМ 11 А-12 Сургут до ТК 11а- бер.1" | 7 613 | - | Временный/ - |
| 86:20:0000000:11505 | под проезд для реконструкции существующего объекта "Система воздушных линий электропередачи по проводам 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам" в составе объекта "Цех по ремонту силовых трансформаторов" | 31 321 | - | Учтенный/ Аренда (в том числе, субаренда) |
| 86:20:0000031:12 | для строительства бокса по ремонту легковых а/м | 520 | - | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:13 | под производственную базу | 25 428 | Частная | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:15 | под холодный склад | 296 | Частная | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:16 | под производственную базу | 5 006 | Собственность публично-правовых образований (Постоянное (бессрочное) пользование) | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:2 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности | 10 000 | Частная | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:202 | под размещение административно-бытовых зданий, строений, сооружений промышленности | 4 953 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:203 | под размещение административно-бытовых зданий, строений, сооружений промышленности | 16 459 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:204 | под многоквартирный жилой дом | 499 | - | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:205 | под многоквартирный жилой дом | 512 | - | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:207 | под размещение административных зданий, строений, сооружений промышленности | 9 380 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:208 | под размещение административных зданий, строений, сооружений промышленности | 3 444 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:21 | под производственную базу | 5 290 | Частная | Ранее учтенный/ Запрещение регистрации |
| 86:20:0000031:210 | под существующую станцию технического осмотра в Пионерной зоне | 645 | Частная (Общая долевая собственность) | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:213 | под инженерные сети: ВЛ-0,4 кВ от КТПН-П-1 | 28 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:214 | под проезды к объектам недвижимости | 730 | - | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:215 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности | 1 050 | - | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:218 | под обслуживание шиномонтажной мастерской без права капитального строительства | 36 | - | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:22 | под реконструкцию склада под автомойку | 425 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ Аренда (в том числе, субаренда) |
| 86:20:0000031:223 | под нежилое строение спортивного зала | 3 228 | Собственность публично-правовых образований (Постоянное (бессрочное) пользование) | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:226 | под инженерные сети: Вл-0.4 кВ от КТПН 11-50 | 30 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:23 | Под строение, предназначенное под ремонтно-механические мастерские | 4 629 | Частная | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:230 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности | 254 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:232 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности | 950 | Частная (Общая долевая собственность) | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:235 | под земли общего пользования | 1 348 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:24 | под производственную базу | 3 084 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ Аренда (в том числе, субаренда); ипотека |
| 86:20:0000031:245 | Под организацию выезда с прилегающей территории без права капитального строительства | 150 | - | Временный/ - |
| 86:20:0000031:249 | Под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности | 684 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:25 | под производственную базу | 8 872 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:251 | под площадку для хранения строительных материалов | 4 658 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:252 | под площадку для хранения строительных материалов | 1 759 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:253 | под здание ремонтно-механической мастерской | 6 366 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:254 | под нежилое строение склада | 393 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:255 | под проезды | 1 217 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:256 | под стоянку транспорта | 1 673 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:258 | под земли общего пользования | 20 | - | Временный/ - |
| 86:20:0000031:259 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности | 28 120 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:260 | под автотранспортный заезд на производственную базу | 120 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:261 | под проезд к индивидуальному жилому дому № 8А без права капитального строительства | 151 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:265 | под строительство объекта "Гараж" | 36 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:267 | под сети водоснабжения | 30 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:271 | под КТПН 11-50 | 35 | - | Временный/ - |
| 86:20:0000031:272 | под КТПН №П-1 | 49 | - | Временный/ - |
| 86:20:0000031:275 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности | 472 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:28 | под нежилое строение административно-бытового корпуса | 2 020 | - | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:281 | под существующую станцию технического обслуживания | 1 410 | Частная (Общая долевая собственность) | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:29 | Под иными объектами специального назначения | 900 | Частная | Ранее учтенный/ Ипотека |
| 86:20:0000031:297 | под объекты гаражного назначения: гаражи | 508 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:301 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности | 738 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:302 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности | 3 782 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:303 | под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности | 2 770 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:31 | под нежилое строение блока закрытых складов | 3 459 | - | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:33 | Под объекты незавершенного строительства | 13 910 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:34 | под производственную базу | 8 607 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:35 | под стоянку строительной техники | 2 446 | Частная | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:39 | под объект незавершённого строительства, склад оптовой торговли | 2 065 | - | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:4 | под производственную базу | 109 666 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ Аренда (в том числе, субаренда) |
| 86:20:0000031:40 | под нежилое строение, используемое под административные и производственные помещения | 1 200 | Частная | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:50 | под существующие гаражные боксы | 1 038 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ Аренда (в том числе, субаренда) |
| 86:20:0000031:52 | под нежилое строение "Ремонтно-механические мастерские -1" | 2 808 | Частная | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:53 | под гараж с прилегающей территорией | 52 | - | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:56 | под проезд общего пользования | 1 303 | - | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:58 | под производственную базу | 6 955 | Частная | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:6 | под гаражные боксы | 3 816 | - | Ранее учтенный/ - |
| 86:20:0000031:61 | под сооружение, воздушная линия электропередачи 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам | 8 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:62 | под сооружение, воздушная линия электропередачи 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам | 7 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:63 | под сооружение, воздушная линия электропередачи 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам | 6 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:65 | под сооружение, воздушная линия электропередачи 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам | 5 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:7 | под гаражи | 7 063 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:74 | под сооружение, воздушная линия электропередачи 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам | 3 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:76 | под сооружение, воздушная линия электропередачи 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам | 1 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:77 | под сооружение, воздушная линия электропередачи 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам | 1 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:81 | под сооружение, воздушная линия электропередачи 6 кВ, для передачи электроэнергии по проводам | 1 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:83 | под нежилое строение склада | 523 | Собственность публично-правовых образований | Ранее учтенный/ Аренда (в том числе, субаренда); ипотека |
| 86:20:0000031:84 | под нежилое строение бетонорастворного узла | 3 121 | Частная | Учтенный/ Ипотека |
| 86:20:0000031:86 | под индивидуальный жилой дом | 297 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:88 | Под иными объектами специального назначения | 8 380 | Частная | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:89 | под гараж | 393 | Собственность публично-правовых образований (Постоянное (бессрочное) пользование) | Учтенный/ - |
| 86:20:0000031:93 | Под строительство объекта "Газопровод" | 277 | Собственность публично-правовых образований | Учтенный/ Аренда |
| 86:20:0000031:94 | Под шиномонтажную мастерскую без права капитального строительства | 140 | - | Учтенный/ Аренда |

* - согласно сведениям публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, а также виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены на листе «Чертеж межевания территории» и в Положениях о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории.

Утверждение проекта межевания необходимо осуществлять в соответствие с порядком, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проекта межевания | га | 46,44 | 46,44 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | га | 31,23 | 46,44 |
| 2.1 | Территории жилой застройки, из них: | га | 0,38 | - |
| 2.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,19 | - |
| 2.1.2 | Индивидуальной жилой застройки |  | 0,19 | - |
| 2.2 | Территории общественно-деловой застройки, из них: | га | 3,92 | 3,08 |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 3,92 | 3,08 |
| 2.3 | Территории производственного и коммунально-складского назначения | га | 24,15 | 30,08 |
| 2.4 | Территории инженерной инфраструктуры | га | - | 1,13 |
| 2.5 | Объектов гаражного назначения (ГСК) | га | 2,46 | 11,85 |
| 2.5.1 | Объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,02 | 2,53 |
| 2.5.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,44 | 9,30 |
| 2.6 | Территории рекреационного назначения, из них: | га | 0,32 | 0,32 |
| 2.6.1 | Спортивного назначения | га | 0,32 | 0,32 |
| 2.7 | Прочие территории | га | - | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | га | 15,21 | - |
| 3.1 | Улицы, проезды, площади | га | 5,21 | - |
| 3.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
| 3.3 | Прочие территории общего пользования | га | 10,00 | - |

- Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков

Метод определения координат – картометрический.

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966694.2 | 3529477.32 | 48° 36' 30'' | 6,15 |
| 2 | 966698.27 | 3529481.93 | 145° 20' 40'' | 71,56 |
| 3 | 966639.4 | 3529522.62 | 231° 19' 51'' | 4,1 |
| 4 | 966636.84 | 3529519.42 | 233° 35' 35'' | 4,45 |
| 5 | 966634.2 | 3529515.84 | 251° 14' 34'' | 10,14 |
| 6 | 966630.94 | 3529506.24 | 298° 31' 41'' | 36,31 |
| 7 | 966648.28 | 3529474.34 | 223° 59' 45'' | 2,36 |
| 8 | 966646.58 | 3529472.7 | 311° 57' 42'' | 4,79 |
| 9 | 966649.78 | 3529469.14 | 316° 57' 55'' | 1,64 |
| 10 | 966650.98 | 3529468.02 | 307° 18' 58'' | 1,95 |
| 11 | 966652.16 | 3529466.47 | 314° 27' 35'' | 12,85 |
| 12 | 966661.17 | 3529457.29 | 38° 37' 57'' | 14,84 |
| 13 | 966672.76 | 3529466.56 | 37° 10' 7'' | 7,63 |
| 14 | 966678.84 | 3529471.17 | 21° 48' 21'' | 16,55 |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966689.22 | 3529450.42 | 36° 47' 2'' | 32,76 |
| 2 | 966715.46 | 3529470.04 | 191° 43' 25'' | 21,16 |
| 3 | 966694.74 | 3529465.74 | 223° 25' 35'' | 10,56 |
| 4 | 966687.07 | 3529458.48 | 223° 26' 7'' | 7,01 |
| 5 | 966681.98 | 3529453.66 | 223° 27' 32'' | 20,5 |
| 6 | 966667.1 | 3529439.56 | 222° 54' 24'' | 5,24 |
| 7 | 966663.26 | 3529435.99 | 222° 52' 6'' | 3,62 |
| 8 | 966660.61 | 3529433.53 | 287° 26' 40'' | 7,71 |
| 9 | 966662.92 | 3529426.18 | 42° 40' 2'' | 35,77 |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966184.18 | 3529500 | 32° 13' 49'' | 16,12 |
| 2 | 966197.82 | 3529508.6 | 31° 54' 54'' | 5,94 |
| 3 | 966202.86 | 3529511.74 | 32° 20' 6'' | 3,93 |
| 4 | 966206.18 | 3529513.84 | 32° 15' 28'' | 2,25 |
| 5 | 966208.08 | 3529515.04 | 33° 56' 42'' | 4,28 |
| 6 | 966211.63 | 3529517.43 | 123° 28' 38'' | 9,92 |
| 7 | 966206.16 | 3529525.7 | 131° 5' 21'' | 6,01 |
| 8 | 966202.21 | 3529530.23 | 35° 24' 60'' | 16,65 |
| 9 | 966215.78 | 3529539.88 | 123° 26' 54'' | 23,62 |
| 10 | 966202.76 | 3529559.59 | 123° 26' 48'' | 18,11 |
| 11 | 966192.78 | 3529574.7 | 123° 26' 54'' | 33,06 |
| 12 | 966174.56 | 3529602.28 | 32° 41' 26'' | 12,2 |
| 13 | 966184.83 | 3529608.87 | 121° 31' 56'' | 19,06 |
| 14 | 966174.86 | 3529625.12 | 121° 57' 55'' | 15,58 |
| 15 | 966166.61 | 3529638.34 | 121° 59' 23'' | 13,35 |
| 16 | 966159.54 | 3529649.66 | 120° 37' 24'' | 16,8 |
| 17 | 966150.98 | 3529664.12 | 120° 42' 42'' | 9,28 |
| 18 | 966146.24 | 3529672.1 | 121° 4' 42'' | 66,95 |
| 19 | 966111.68 | 3529729.44 | 212° 10' 7'' | 48,46 |
| 20 | 966070.66 | 3529703.64 | 302° 56' 34'' | 71,02 |
| 21 | 966109.28 | 3529644.04 | 303° 21' 1'' | 13,1 |
| 22 | 966116.48 | 3529633.1 | 302° 38' 30'' | 21,8 |
| 23 | 966128.24 | 3529614.74 | 303° 14' 49'' | 119,94 |
| 24 | 966194 | 3529514.43 | 212° 41' 38'' | 123,26 |
| 25 | 966090.26 | 3529447.85 | 207° 15' 39'' | 6,33 |
| 26 | 966084.63 | 3529444.95 | 301° 48' 10'' | 5,59 |
| 27 | 966087.58 | 3529440.2 | 314° 59' 22'' | 1,5 |
| 28 | 966088.64 | 3529439.14 | 26° 14' 8'' | 4,79 |
| 29 | 966092.94 | 3529441.26 | 32° 21' 52'' | 0,97 |
| 30 | 966093.76 | 3529441.78 | 32° 19' 53'' | 1,35 |
| 31 | 966094.9 | 3529442.5 | 33° 41' 46'' | 1,01 |
| 32 | 966095.74 | 3529443.06 | 32° 50' 47'' | 6,12 |
| 33 | 966100.88 | 3529446.38 | 33° 3' 41'' | 18,11 |
| 34 | 966116.06 | 3529456.26 | 32° 59' 8'' | 18,48 |
| 35 | 966131.56 | 3529466.32 | 32° 54' 25'' | 41,38 |
| 36 | 966166.3 | 3529488.8 | 32° 3' 44'' | 21,1 |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966237.92 | 3529892.02 | 29° 56' 53'' | 13,94 |
| 2 | 966250 | 3529898.98 | 29° 51' 58'' | 4,17 |
| 3 | 966253.62 | 3529901.06 | 31° 25' 56'' | 4,19 |
| 4 | 966257.2 | 3529903.25 | 31° 26' 6'' | 2,27 |
| 5 | 966259.14 | 3529904.43 | 121° 4' 24'' | 43,95 |
| 6 | 966236.45 | 3529942.08 | 169° 43' 45'' | 4,95 |
| 7 | 966231.58 | 3529942.96 | 214° 48' 30'' | 13,35 |
| 8 | 966220.62 | 3529935.34 | 214° 44' 53'' | 60,32 |
| 9 | 966171.06 | 3529900.96 | 302° 48' 21'' | 1,48 |
| 10 | 966171.86 | 3529899.72 | 31° 0' 56'' | 0,47 |
| 11 | 966172.26 | 3529899.96 | 301° 2' 14'' | 16,18 |
| 12 | 966180.6 | 3529886.1 | 335° 8' 25'' | 2,38 |
| 13 | 966182.76 | 3529885.1 | 301° 23' 22'' | 18,93 |
| 14 | 966192.62 | 3529868.94 | 301° 7' 12'' | 3,83 |
| 15 | 966194.6 | 3529865.66 | 31° 37' 26'' | 19,38 |
| 16 | 966211.1 | 3529875.82 | 31° 7' 58'' | 31,33 |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966848.45 | 3529297.82 | 58° 46' 19'' | 35,5 |
| 2 | 966866.85 | 3529328.17 | 15° 8' 22'' | 1,25 |
| 3 | 966868.06 | 3529328.5 | 329° 11' 1'' | 9,17 |
| 4 | 966875.94 | 3529323.8 | 58° 46' 0'' | 3,69 |
| 5 | 966877.85 | 3529326.95 | 328° 42' 41'' | 2,32 |
| 6 | 966879.83 | 3529325.75 | 60° 5' 41'' | 26,21 |
| 7 | 966892.9 | 3529348.47 | 145° 32' 49'' | 11,79 |
| 8 | 966883.18 | 3529355.14 | 218° 14' 25'' | 22,1 |
| 9 | 966865.82 | 3529341.46 | 213° 41' 1'' | 60,33 |
| 10 | 966815.62 | 3529308 | 228° 41' 55'' | 0,88 |
| 11 | 966815.04 | 3529307.34 | 213° 25' 19'' | 60,39 |
| 12 | 966764.64 | 3529274.08 | 276° 0' 30'' | 0,76 |
| 13 | 966764.72 | 3529273.32 | 211° 18' 21'' | 1,34 |
| 14 | 966763.58 | 3529272.63 | 297° 46' 44'' | 20,15 |
| 15 | 966772.97 | 3529254.8 | 29° 40' 46'' | 86,88 |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966317.97 | 3529525.09 | 34° 27' 46'' | 31,09 |
| 2 | 966343.6 | 3529542.68 | 122° 24' 55'' | 20,93 |
| 3 | 966332.38 | 3529560.35 | 122° 41' 14'' | 29,94 |
| 4 | 966316.21 | 3529585.55 | 122° 39' 24'' | 19,98 |
| 5 | 966305.43 | 3529602.37 | 122° 36' 23'' | 3,35 |
| 6 | 966303.63 | 3529605.19 | 122° 38' 51'' | 8,71 |
| 7 | 966298.93 | 3529612.52 | 211° 20' 23'' | 47,64 |
| 8 | 966258.24 | 3529587.74 | 121° 26' 26'' | 6 |
| 9 | 966255.11 | 3529592.86 | 209° 11' 41'' | 6,15 |
| 10 | 966249.74 | 3529589.86 | 301° 16' 17'' | 79,14 |
| 11 | 966290.82 | 3529522.22 | 212° 56' 12'' | 5,99 |
| 12 | 966285.79 | 3529518.96 | 121° 18' 38'' | 85,36 |
| 13 | 966241.43 | 3529591.89 | 30° 29' 55'' | 12,2 |
| 14 | 966251.94 | 3529598.08 | 121° 23' 17'' | 33,2 |
| 15 | 966234.65 | 3529626.42 | 121° 27' 1'' | 2,63 |
| 16 | 966233.28 | 3529628.66 | 211° 20' 11'' | 15,69 |
| 17 | 966219.88 | 3529620.5 | 301° 53' 55'' | 24,92 |
| 18 | 966233.05 | 3529599.34 | 211° 27' 54'' | 32,48 |
| 19 | 966205.35 | 3529582.39 | 301° 6' 47'' | 17,77 |
| 20 | 966214.53 | 3529567.18 | 212° 48' 57'' | 14,01 |
| 21 | 966202.76 | 3529559.59 | 303° 26' 54'' | 23,62 |
| 22 | 966215.78 | 3529539.88 | 215° 24' 60'' | 16,65 |
| 23 | 966202.21 | 3529530.23 | 311° 5' 21'' | 6,01 |
| 24 | 966206.16 | 3529525.7 | 303° 28' 38'' | 9,92 |
| 25 | 966211.63 | 3529517.43 | 303° 27' 49'' | 20,89 |
| 26 | 966223.15 | 3529500 | 303° 27' 52'' | 31,75 |
| 27 | 966240.66 | 3529473.51 | 33° 14' 13'' | 11,17 |
| 28 | 966250 | 3529479.63 | 33° 12' 38'' | 8,1 |
| 29 | 966256.78 | 3529484.07 | 33° 12' 18'' | 19,19 |
| 30 | 966272.84 | 3529494.58 | 123° 14' 26'' | 0,35 |
| 31 | 966272.65 | 3529494.87 | 33° 42' 31'' | 9,24 |
| 32 | 966280.34 | 3529500 | 33° 29' 16'' | 21,15 |
| 33 | 966297.98 | 3529511.67 | 33° 52' 23'' | 24,08 |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966471.75 | 3529092.36 | 120° 53' 11'' | 1,08 |
| 2 | 966471.2 | 3529093.28 | 119° 23' 30'' | 5,99 |
| 3 | 966468.26 | 3529098.5 | 118° 22' 0'' | 11,37 |
| 4 | 966462.86 | 3529108.5 | 109° 24' 21'' | 0,78 |
| 5 | 966462.6 | 3529109.24 | 124° 38' 43'' | 4,64 |
| 6 | 966459.96 | 3529113.06 | 130° 22' 42'' | 69,15 |
| 7 | 966415.16 | 3529165.74 | 212° 42' 35'' | 2,26 |
| 8 | 966413.26 | 3529164.52 | 212° 38' 27'' | 18,5 |
| 9 | 966397.68 | 3529154.54 | 175° 25' 44'' | 2,25 |
| 10 | 966395.44 | 3529154.72 | 210° 30' 35'' | 7,32 |
| 11 | 966389.13 | 3529151 | 210° 41' 38'' | 2,57 |
| 12 | 966386.92 | 3529149.69 | 210° 34' 53'' | 19,4 |
| 13 | 966370.22 | 3529139.82 | 272° 14' 55'' | 13,25 |
| 14 | 966370.74 | 3529126.58 | 272° 7' 8'' | 8,11 |
| 15 | 966371.04 | 3529118.48 | 247° 1' 49'' | 9,28 |
| 16 | 966367.42 | 3529109.94 | 247° 6' 45'' | 4,32 |
| 17 | 966365.74 | 3529105.96 | 246° 52' 45'' | 7,89 |
| 18 | 966362.64 | 3529098.7 | 245° 53' 25'' | 3,97 |
| 19 | 966361.02 | 3529095.08 | 245° 46' 54'' | 20,09 |
| 20 | 966352.78 | 3529076.76 | 247° 35' 42'' | 11,6 |
| 21 | 966348.36 | 3529066.04 | 247° 42' 37'' | 3,11 |
| 22 | 966347.18 | 3529063.16 | 245° 55' 26'' | 2,8 |
| 23 | 966346.04 | 3529060.61 | 245° 55' 37'' | 6,47 |
| 24 | 966343.4 | 3529054.7 | 303° 26' 1'' | 24,82 |
| 25 | 966357.08 | 3529033.98 | 27° 29' 18'' | 53,61 |
| 26 | 966404.64 | 3529058.73 | 298° 38' 3'' | 1,01 |
| 27 | 966405.12 | 3529057.84 | 298° 45' 57'' | 0,45 |
| 28 | 966405.34 | 3529057.44 | 27° 43' 53'' | 75,03 |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966357.08 | 3529033.98 | 123° 26' 1'' | 24,82 |
| 2 | 966343.4 | 3529054.7 | 65° 55' 37'' | 6,47 |
| 3 | 966346.04 | 3529060.61 | 155° 39' 21'' | 13,15 |
| 4 | 966334.06 | 3529066.03 | 211° 11' 36'' | 24,61 |
| 5 | 966313 | 3529053.28 | 299° 50' 45'' | 30,63 |
| 6 | 966328.25 | 3529026.71 | 30° 0' 27'' | 1,26 |
| 7 | 966329.34 | 3529027.34 | 29° 33' 19'' | 12,16 |
| 8 | 966339.92 | 3529033.34 | 29° 34' 47'' | 4,13 |
| 9 | 966343.51 | 3529035.38 | 295° 8' 22'' | 5,24 |
| 10 | 966345.74 | 3529030.64 | 25° 42' 13'' | 1,18 |
| 11 | 966346.8 | 3529031.15 | 292° 59' 29'' | 2,24 |
| 12 | 966347.67 | 3529029.09 | 27° 29' 33'' | 10,6 |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966764.27 | 3529249.84 | 117° 46' 0'' | 19,86 |
| 2 | 966755.02 | 3529267.42 | 164° 8' 18'' | 0,87 |
| 3 | 966754.18 | 3529267.66 | 165° 14' 44'' | 1,96 |
| 4 | 966752.28 | 3529268.16 | 208° 13' 9'' | 4,02 |
| 5 | 966748.74 | 3529266.26 | 162° 51' 1'' | 1,42 |
| 6 | 966747.38 | 3529266.68 | 160° 32' 17'' | 27,55 |
| 7 | 966721.4 | 3529275.86 | 213° 23' 36'' | 16,94 |
| 8 | 966707.26 | 3529266.54 | 124° 5' 5'' | 5,6 |
| 9 | 966704.12 | 3529271.18 | 124° 23' 48'' | 15,29 |
| 10 | 966695.48 | 3529283.8 | 124° 26' 38'' | 8,88 |
| 11 | 966690.46 | 3529291.12 | 123° 37' 38'' | 5,42 |
| 12 | 966687.46 | 3529295.63 | 211° 16' 55'' | 10,6 |
| 13 | 966678.4 | 3529290.13 | 299° 6' 8'' | 57,77 |
| 14 | 966706.5 | 3529239.65 | 297° 46' 7'' | 19,75 |
| 15 | 966715.7 | 3529222.17 | 29° 40' 33'' | 55,9 |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966347.18 | 3529063.16 | 67° 42' 37'' | 3,11 |
| 2 | 966348.36 | 3529066.04 | 67° 35' 42'' | 11,6 |
| 3 | 966352.78 | 3529076.76 | 65° 46' 54'' | 20,09 |
| 4 | 966361.02 | 3529095.08 | 65° 53' 25'' | 3,97 |
| 5 | 966362.64 | 3529098.7 | 66° 52' 45'' | 7,89 |
| 6 | 966365.74 | 3529105.96 | 67° 6' 45'' | 4,32 |
| 7 | 966367.42 | 3529109.94 | 67° 1' 49'' | 9,28 |
| 8 | 966371.04 | 3529118.48 | 92° 7' 8'' | 8,11 |
| 9 | 966370.74 | 3529126.58 | 92° 14' 55'' | 13,25 |
| 10 | 966370.22 | 3529139.82 | 208° 36' 50'' | 16,79 |
| 11 | 966355.48 | 3529131.78 | 303° 2' 17'' | 6,27 |
| 12 | 966358.9 | 3529126.52 | 213° 47' 40'' | 12,3 |
| 13 | 966348.68 | 3529119.68 | 303° 18' 34'' | 5,86 |
| 14 | 966351.9 | 3529114.78 | 302° 56' 10'' | 3,38 |
| 15 | 966353.74 | 3529111.94 | 331° 11' 25'' | 1,12 |
| 16 | 966354.72 | 3529111.4 | 221° 35' 48'' | 1,42 |
| 17 | 966353.66 | 3529110.46 | 213° 11' 15'' | 21,63 |
| 18 | 966335.56 | 3529098.62 | 213° 19' 3'' | 14,38 |
| 19 | 966323.54 | 3529090.72 | 120° 33' 18'' | 0,91 |
| 20 | 966323.08 | 3529091.5 | 210° 29' 19'' | 0,79 |
| 21 | 966322.4 | 3529091.1 | 122° 52' 46'' | 20 |
| 22 | 966311.54 | 3529107.9 | 210° 57' 49'' | 0,7 |
| 23 | 966310.94 | 3529107.54 | 122° 16' 34'' | 29,21 |
| 24 | 966295.34 | 3529132.24 | 212° 18' 45'' | 18,84 |
| 25 | 966279.42 | 3529122.17 | 208° 31' 32'' | 7,6 |
| 26 | 966272.74 | 3529118.54 | 301° 23' 57'' | 19,42 |
| 27 | 966282.86 | 3529101.96 | 301° 58' 27'' | 42,41 |
| 28 | 966305.32 | 3529065.98 | 302° 39' 13'' | 3,97 |
| 29 | 966307.46 | 3529062.64 | 300° 41' 51'' | 3,84 |
| 30 | 966309.42 | 3529059.34 | 300° 34' 18'' | 7,04 |
| 31 | 966313 | 3529053.28 | 31° 11' 36'' | 24,61 |
| 32 | 966334.06 | 3529066.03 | 335° 39' 21'' | 13,15 |
| 33 | 966346.04 | 3529060.61 | 65° 55' 26'' | 2,8 |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966700.79 | 3529236.05 | 119° 5' 48'' | 63,78 |
| 2 | 966669.78 | 3529291.78 | 209° 2' 29'' | 13,02 |
| 3 | 966658.4 | 3529285.46 | 120° 20' 27'' | 8,83 |
| 4 | 966653.94 | 3529293.08 | 209° 30' 52'' | 1,59 |
| 5 | 966652.56 | 3529292.3 | 210° 51' 33'' | 0,35 |
| 6 | 966652.26 | 3529292.12 | 298° 46' 51'' | 29,37 |
| 7 | 966666.4 | 3529266.38 | 298° 50' 33'' | 18,7 |
| 8 | 966675.42 | 3529250 | 298° 56' 51'' | 25,37 |
| 9 | 966687.7 | 3529227.8 | 32° 12' 45'' | 15,48 |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966661.24 | 3529297.4 | 116° 38' 40'' | 6,47 |
| 2 | 966658.34 | 3529303.18 | 28° 44' 30'' | 4,24 |
| 3 | 966662.06 | 3529305.22 | 120° 1' 56'' | 6,95 |
| 4 | 966658.58 | 3529311.24 | 29° 56' 34'' | 6,53 |
| 5 | 966664.24 | 3529314.5 | 118° 28' 3'' | 24,25 |
| 6 | 966652.68 | 3529335.82 | 118° 26' 12'' | 16,42 |
| 7 | 966644.86 | 3529350.26 | 118° 34' 55'' | 24,41 |
| 8 | 966633.18 | 3529371.7 | 29° 44' 59'' | 6,45 |
| 9 | 966638.78 | 3529374.9 | 31° 19' 47'' | 3,23 |
| 10 | 966641.54 | 3529376.58 | 31° 10' 33'' | 13,02 |
| 11 | 966652.68 | 3529383.32 | 36° 6' 54'' | 8,52 |
| 12 | 966659.56 | 3529388.34 | 35° 47' 21'' | 11,49 |
| 13 | 966668.88 | 3529395.06 | 125° 55' 38'' | 1,7 |
| 14 | 966667.88 | 3529396.44 | 126° 8' 56'' | 8 |
| 15 | 966663.16 | 3529402.9 | 127° 23' 15'' | 6,72 |
| 16 | 966659.08 | 3529408.24 | 127° 15' 52'' | 6,36 |
| 17 | 966655.23 | 3529413.3 | 42° 48' 38'' | 12,39 |
| 18 | 966664.32 | 3529421.72 | 138° 38' 3'' | 7,81 |
| 19 | 966658.46 | 3529426.88 | 132° 19' 20'' | 12,71 |
| 20 | 966649.9 | 3529436.28 | 106° 8' 33'' | 8,85 |
| 21 | 966647.44 | 3529444.78 | 42° 21' 7'' | 18,57 |
| 22 | 966661.17 | 3529457.29 | 134° 27' 35'' | 12,85 |
| 23 | 966652.16 | 3529466.47 | 127° 18' 58'' | 1,95 |
| 24 | 966650.98 | 3529468.02 | 136° 57' 55'' | 1,64 |
| 25 | 966649.78 | 3529469.14 | 131° 57' 42'' | 4,79 |
| 26 | 966646.58 | 3529472.7 | 125° 20' 55'' | 28,35 |
| 27 | 966630.18 | 3529495.82 | 131° 27' 26'' | 12,36 |
| 28 | 966622 | 3529505.08 | 221° 13' 16'' | 36,91 |
| 29 | 966594.24 | 3529480.76 | 220° 23' 21'' | 9,51 |
| 30 | 966587 | 3529474.6 | 292° 43' 58'' | 55,27 |
| 31 | 966608.36 | 3529423.62 | 202° 4' 40'' | 6,23 |
| 32 | 966602.59 | 3529421.28 | 226° 45' 33'' | 10,82 |
| 33 | 966595.18 | 3529413.4 | 202° 46' 14'' | 6,36 |
| 34 | 966589.32 | 3529410.94 | 277° 26' 32'' | 4,94 |
| 35 | 966589.96 | 3529406.04 | 299° 17' 16'' | 2,82 |
| 36 | 966591.34 | 3529403.58 | 298° 59' 57'' | 51,61 |
| 37 | 966616.36 | 3529358.44 | 299° 2' 21'' | 10,14 |
| 38 | 966621.28 | 3529349.58 | 210° 37' 34'' | 0,63 |
| 39 | 966620.74 | 3529349.26 | 298° 55' 13'' | 40,03 |
| 40 | 966640.1 | 3529314.22 | 298° 49' 28'' | 11,37 |
| 41 | 966645.58 | 3529304.26 | 298° 49' 12'' | 13,86 |
| 42 | 966652.26 | 3529292.12 | 30° 51' 33'' | 0,35 |
| 43 | 966652.56 | 3529292.3 | 29° 30' 52'' | 1,59 |
| 44 | 966653.94 | 3529293.08 | 28° 14' 7'' | 0,59 |
| 45 | 966654.46 | 3529293.36 | 30° 47' 15'' | 7,89 |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966343.44 | 3529723.42 | 121° 40' 9'' | 0,5 |
| 2 | 966343.18 | 3529723.84 | 212° 1' 35'' | 12,03 |
| 3 | 966332.98 | 3529717.46 | 301° 46' 34'' | 0,49 |
| 4 | 966333.24 | 3529717.04 | 32° 1' 9'' | 12,03 |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966161.16 | 3529299.7 | 83° 10' 26'' | 1,01 |
| 2 | 966161.28 | 3529300.7 | 171° 58' 33'' | 4,87 |
| 3 | 966156.46 | 3529301.38 | 263° 9' 44'' | 1,01 |
| 4 | 966156.34 | 3529300.38 | 351° 57' 19'' | 4,87 |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966139.76 | 3529338.18 | 104° 1' 60'' | 0,99 |
| 2 | 966139.52 | 3529339.14 | 193° 6' 42'' | 3,61 |
| 3 | 966136 | 3529338.32 | 284° 1' 60'' | 0,99 |
| 4 | 966136.24 | 3529337.36 | 13° 6' 42'' | 3,61 |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966060.52 | 3529454.74 | 66° 4' 36'' | 3,5 |
| 2 | 966061.94 | 3529457.94 | 156° 29' 2'' | 1 |
| 3 | 966061.02 | 3529458.34 | 246° 4' 36'' | 3,5 |
| 4 | 966059.6 | 3529455.14 | 336° 29' 2'' | 1 |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966193.72 | 3529253.1 | 121° 44' 41'' | 0,99 |
| 2 | 966193.2 | 3529253.94 | 212° 30' 47'' | 3,46 |
| 3 | 966190.28 | 3529252.08 | 301° 46' 34'' | 0,99 |
| 4 | 966190.8 | 3529251.24 | 32° 29' 4'' | 3,46 |

Земельный участок :ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966089.34 | 3529414.18 | 122° 6' 15'' | 1,02 |
| 2 | 966088.8 | 3529415.04 | 212° 4' 11'' | 1,02 |
| 3 | 966087.94 | 3529414.5 | 302° 7' 33'' | 1,02 |
| 4 | 966088.48 | 3529413.64 | 32° 4' 60'' | 1,01 |

Земельный участок :ЗУ19

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966113.86 | 3529378.18 | 66° 31' 17'' | 1 |
| 2 | 966114.26 | 3529379.1 | 155° 28' 27'' | 5,01 |
| 3 | 966109.7 | 3529381.18 | 246° 29' 52'' | 1 |
| 4 | 966109.3 | 3529380.26 | 335° 28' 35'' | 5,01 |

Земельный участок :ЗУ20

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966303.31 | 3529329.35 | 49° 15' 14'' | 17,93 |
| 2 | 966315.01 | 3529342.93 | 39° 57' 29'' | 5,96 |
| 3 | 966319.58 | 3529346.76 | 123° 42' 48'' | 13,87 |
| 4 | 966311.88 | 3529358.3 | 118° 28' 25'' | 2,14 |
| 5 | 966310.86 | 3529360.18 | 135° 43' 55'' | 17,74 |
| 6 | 966298.16 | 3529372.56 | 208° 53' 44'' | 40,48 |
| 7 | 966262.72 | 3529353 | 295° 59' 54'' | 0,87 |
| 8 | 966263.1 | 3529352.22 | 300° 6' 42'' | 5,78 |
| 9 | 966266 | 3529347.22 | 304° 48' 28'' | 14,54 |
| 10 | 966274.3 | 3529335.28 | 303° 2' 39'' | 4,03 |
| 11 | 966276.5 | 3529331.9 | 213° 52' 49'' | 9,06 |
| 12 | 966268.98 | 3529326.85 | 302° 56' 54'' | 0,61 |
| 13 | 966269.31 | 3529326.34 | 302° 39' 29'' | 8,34 |
| 14 | 966273.81 | 3529319.32 | 212° 37' 41'' | 7,49 |
| 15 | 966267.5 | 3529315.28 | 119° 4' 18'' | 15,23 |
| 16 | 966260.1 | 3529328.59 | 0° 0' 0'' | 0,23 |
| 17 | 966260.33 | 3529328.59 | 90° 0' 0'' | 1,5 |
| 18 | 966260.33 | 3529330.09 | 180° 0' 0'' | 1,07 |
| 19 | 966259.26 | 3529330.09 | 118° 54' 33'' | 12,78 |
| 20 | 966253.08 | 3529341.28 | 120° 36' 32'' | 5,58 |
| 21 | 966250.24 | 3529346.08 | 208° 7' 11'' | 59,37 |
| 22 | 966197.88 | 3529318.1 | 305° 48' 9'' | 10,26 |
| 23 | 966203.88 | 3529309.78 | 31° 57' 1'' | 2,95 |
| 24 | 966206.38 | 3529311.34 | 305° 38' 7'' | 5,96 |
| 25 | 966209.85 | 3529306.5 | 30° 32' 20'' | 16,79 |
| 26 | 966224.31 | 3529315.03 | 302° 18' 22'' | 30,35 |
| 27 | 966240.53 | 3529289.38 | 31° 34' 12'' | 4,62 |
| 28 | 966244.47 | 3529291.8 | 32° 38' 23'' | 33,04 |
| 29 | 966272.29 | 3529309.62 | 32° 27' 33'' | 36,76 |
| 30 | 966305.18 | 3529345.65 | 106° 57' 55'' | 0,99 |
| 31 | 966304.89 | 3529346.6 | 196° 56' 38'' | 3,4 |
| 32 | 966301.64 | 3529345.61 | 286° 59' 25'' | 0,99 |
| 33 | 966301.93 | 3529344.66 | 16° 56' 46'' | 3,4 |
| 34 | 966246.14 | 3529296.62 | 90° 0' 0'' | 1 |
| 35 | 966246.14 | 3529297.62 | 180° 0' 0'' | 1 |
| 36 | 966245.14 | 3529297.62 | 270° 0' 0'' | 1 |
| 37 | 966245.14 | 3529296.62 | 0° 0' 0'' | 1 |
| 38 | 966280.7 | 3529336.64 | 90° 0' 0'' | 1 |
| 39 | 966280.7 | 3529337.64 | 180° 0' 0'' | 1 |
| 40 | 966279.7 | 3529337.64 | 270° 0' 0'' | 1 |
| 41 | 966279.7 | 3529336.64 | 0° 0' 0'' | 1 |
| 42 | 966220.35 | 3529313.21 | 116° 3' 6'' | 1 |
| 43 | 966219.91 | 3529314.11 | 206° 21' 50'' | 3,65 |
| 44 | 966216.64 | 3529312.49 | 296° 1' 43'' | 1 |
| 45 | 966217.08 | 3529311.59 | 26° 21' 39'' | 3,65 |
| 46 | 966260.04 | 3529328.86 | 90° 0' 0'' | 1 |
| 47 | 966260.04 | 3529329.86 | 180° 0' 0'' | 1 |
| 48 | 966259.04 | 3529329.86 | 270° 0' 0'' | 1 |
| 49 | 966259.04 | 3529328.86 | 0° 0' 0'' | 1 |
| 50 | 966233.25 | 3529316.5 | 123° 49' 13'' | 3,79 |
| 51 | 966231.14 | 3529319.65 | 213° 30' 33'' | 1 |
| 52 | 966230.31 | 3529319.1 | 303° 49' 13'' | 3,79 |
| 53 | 966232.42 | 3529315.95 | 33° 30' 33'' | 1 |

Земельный участок :ЗУ21

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966589.96 | 3529406.04 | 97° 33' 24'' | 4,94 |
| 2 | 966589.31 | 3529410.94 | 109° 39' 33'' | 0,15 |
| 3 | 966589.26 | 3529411.08 | 112° 36' 42'' | 6,35 |
| 4 | 966586.82 | 3529416.94 | 112° 42' 23'' | 2,8 |
| 5 | 966585.74 | 3529419.52 | 112° 53' 33'' | 3,91 |
| 6 | 966584.22 | 3529423.12 | 112° 31' 33'' | 10,28 |
| 7 | 966580.28 | 3529432.62 | 113° 7' 29'' | 4,33 |
| 8 | 966578.58 | 3529436.6 | 112° 41' 37'' | 44,38 |
| 9 | 966561.46 | 3529477.54 | 62° 31' 3'' | 3,9 |
| 10 | 966563.26 | 3529481 | 132° 23' 16'' | 12,4 |
| 11 | 966554.9 | 3529490.16 | 132° 28' 30'' | 4,5 |
| 12 | 966551.86 | 3529493.48 | 42° 21' 53'' | 61,53 |
| 13 | 966597.32 | 3529534.94 | 132° 15' 43'' | 4,16 |
| 14 | 966594.52 | 3529538.02 | 134° 47' 5'' | 3,75 |
| 15 | 966591.88 | 3529540.68 | 44° 18' 12'' | 3,55 |
| 16 | 966594.42 | 3529543.16 | 313° 55' 4'' | 3,72 |
| 17 | 966597 | 3529540.48 | 312° 21' 58'' | 4,3 |
| 18 | 966599.9 | 3529537.3 | 42° 18' 60'' | 9,68 |
| 19 | 966607.06 | 3529543.82 | 147° 14' 55'' | 18,01 |
| 20 | 966591.91 | 3529553.56 | 193° 0' 23'' | 4,41 |
| 21 | 966587.62 | 3529552.57 | 149° 13' 42'' | 45,43 |
| 22 | 966548.59 | 3529575.81 | 226° 38' 52'' | 0,01 |
| 23 | 966548.58 | 3529575.8 | 148° 15' 11'' | 0,99 |
| 24 | 966547.74 | 3529576.32 | 148° 24' 54'' | 32,97 |
| 25 | 966519.65 | 3529593.59 | 234° 45' 48'' | 3,05 |
| 26 | 966517.89 | 3529591.1 | 145° 29' 34'' | 28,61 |
| 27 | 966494.31 | 3529607.31 | 147° 20' 39'' | 5,1 |
| 28 | 966490.02 | 3529610.06 | 156° 8' 60'' | 16,99 |
| 29 | 966474.48 | 3529616.93 | 212° 37' 54'' | 12,35 |
| 30 | 966464.08 | 3529610.27 | 152° 26' 47'' | 5,17 |
| 31 | 966459.5 | 3529612.66 | 218° 45' 44'' | 6,64 |
| 32 | 966454.32 | 3529608.5 | 223° 0' 29'' | 5,47 |
| 33 | 966450.32 | 3529604.77 | 230° 5' 58'' | 1,59 |
| 34 | 966449.3 | 3529603.55 | 230° 5' 2'' | 4,63 |
| 35 | 966446.33 | 3529600 | 301° 18' 9'' | 1,04 |
| 36 | 966446.87 | 3529599.11 | 217° 7' 36'' | 0,2 |
| 37 | 966446.71 | 3529598.99 | 301° 42' 43'' | 40,73 |
| 38 | 966468.12 | 3529564.34 | 301° 9' 57'' | 1,01 |
| 39 | 966468.64 | 3529563.48 | 300° 49' 33'' | 3,12 |
| 40 | 966470.24 | 3529560.8 | 301° 37' 37'' | 0,92 |
| 41 | 966470.72 | 3529560.02 | 300° 49' 55'' | 5,89 |
| 42 | 966473.74 | 3529554.96 | 301° 0' 6'' | 4,15 |
| 43 | 966475.88 | 3529551.4 | 300° 45' 24'' | 15,92 |
| 44 | 966484.02 | 3529537.72 | 300° 44' 10'' | 2,7 |
| 45 | 966485.4 | 3529535.4 | 349° 21' 57'' | 2,06 |
| 46 | 966487.42 | 3529535.02 | 348° 28' 54'' | 1,2 |
| 47 | 966488.6 | 3529534.78 | 298° 59' 18'' | 1,69 |
| 48 | 966489.42 | 3529533.3 | 299° 15' 15'' | 12,4 |
| 49 | 966495.48 | 3529522.48 | 304° 14' 11'' | 2,88 |
| 50 | 966497.1 | 3529520.1 | 304° 33' 8'' | 5,15 |
| 51 | 966500.02 | 3529515.86 | 301° 50' 18'' | 13,72 |
| 52 | 966507.26 | 3529504.2 | 300° 52' 46'' | 4,87 |
| 53 | 966509.76 | 3529500.02 | 300° 3' 23'' | 2,8 |
| 54 | 966511.16 | 3529497.6 | 300° 2' 7'' | 2,96 |
| 55 | 966512.64 | 3529495.04 | 298° 31' 9'' | 11,81 |
| 56 | 966518.28 | 3529484.66 | 299° 47' 3'' | 13,21 |
| 57 | 966524.84 | 3529473.2 | 302° 17' 56'' | 8,87 |
| 58 | 966529.58 | 3529465.7 | 302° 21' 21'' | 9,31 |
| 59 | 966534.56 | 3529457.84 | 301° 53' 50'' | 2,5 |
| 60 | 966535.88 | 3529455.72 | 299° 22' 26'' | 11,86 |
| 61 | 966541.7 | 3529445.38 | 300° 9' 40'' | 3,15 |
| 62 | 966543.28 | 3529442.66 | 304° 1' 52'' | 20,37 |
| 63 | 966554.68 | 3529425.78 | 30° 47' 19'' | 2,07 |
| 64 | 966556.46 | 3529426.84 | 304° 54' 23'' | 4,19 |
| 65 | 966558.86 | 3529423.4 | 220° 19' 4'' | 2,6 |
| 66 | 966556.88 | 3529421.72 | 300° 37' 10'' | 0,63 |
| 67 | 966557.2 | 3529421.18 | 300° 19' 13'' | 30,47 |
| 68 | 966572.58 | 3529394.88 | 299° 39' 58'' | 2,14 |
| 69 | 966573.64 | 3529393.02 | 38° 35' 0'' | 20,88 |
| 70 | 966472.11 | 3529610.69 | 130° 5' 50'' | 2,98 |
| 71 | 966470.19 | 3529612.97 | 219° 46' 29'' | 1 |
| 72 | 966469.42 | 3529612.33 | 310° 8' 5'' | 2,99 |
| 73 | 966471.35 | 3529610.04 | 40° 31' 34'' | 1 |
| 74 | 966559.22 | 3529427.77 | 90° 0' 0'' | 1 |
| 75 | 966559.22 | 3529428.77 | 180° 0' 0'' | 1 |
| 76 | 966558.22 | 3529428.77 | 270° 0' 0'' | 1 |
| 77 | 966558.22 | 3529427.77 | 0° 0' 0'' | 1 |
| 78 | 966461.69 | 3529602.76 | 128° 52' 6'' | 1 |
| 79 | 966461.06 | 3529603.54 | 218° 49' 10'' | 0,99 |
| 80 | 966460.29 | 3529602.92 | 308° 7' 57'' | 1 |
| 81 | 966460.91 | 3529602.13 | 38° 52' 13'' | 1 |
| 82 | 966545.71 | 3529451 | 90° 0' 0'' | 1 |
| 83 | 966545.71 | 3529452 | 180° 0' 0'' | 1 |
| 84 | 966544.71 | 3529452 | 270° 0' 0'' | 1 |
| 85 | 966544.71 | 3529451 | 0° 0' 0'' | 1 |
| 86 | 966489.62 | 3529591.94 | 126° 32' 38'' | 1,01 |
| 87 | 966489.02 | 3529592.75 | 217° 17' 10'' | 1,01 |
| 88 | 966488.22 | 3529592.14 | 307° 12' 29'' | 0,99 |
| 89 | 966488.82 | 3529591.35 | 36° 24' 2'' | 0,99 |
| 90 | 966558.27 | 3529470.87 | 90° 0' 0'' | 1 |
| 91 | 966558.27 | 3529471.87 | 180° 0' 0'' | 1 |
| 92 | 966557.27 | 3529471.87 | 270° 0' 0'' | 1 |
| 93 | 966557.27 | 3529470.87 | 0° 0' 0'' | 1 |
| 94 | 966476.13 | 3529580.53 | 124° 48' 31'' | 1 |
| 95 | 966475.56 | 3529581.35 | 214° 30' 31'' | 1,01 |
| 96 | 966474.73 | 3529580.78 | 304° 47' 14'' | 1 |
| 97 | 966475.3 | 3529579.96 | 34° 29' 39'' | 1,01 |
| 98 | 966531.33 | 3529477.4 | 115° 15' 27'' | 1,01 |
| 99 | 966530.9 | 3529478.31 | 206° 5' 16'' | 1 |
| 100 | 966530 | 3529477.87 | 295° 48' 36'' | 1,01 |
| 101 | 966530.44 | 3529476.96 | 26° 14' 57'' | 0,99 |
| 102 | 966514.89 | 3529564.37 | 47° 17' 52'' | 2,99 |
| 103 | 966516.92 | 3529566.57 | 137° 3' 22'' | 1 |
| 104 | 966516.19 | 3529567.25 | 227° 9' 30'' | 3 |
| 105 | 966514.15 | 3529565.05 | 317° 26' 33'' | 1 |
| 106 | 966519.9 | 3529501.1 | 114° 59' 53'' | 0,99 |
| 107 | 966519.48 | 3529502 | 204° 45' 20'' | 1 |
| 108 | 966518.57 | 3529501.58 | 294° 59' 53'' | 0,99 |
| 109 | 966518.99 | 3529500.68 | 24° 45' 20'' | 1 |
| 110 | 966489.81 | 3529561.12 | 134° 11' 25'' | 1 |
| 111 | 966489.11 | 3529561.84 | 224° 36' 30'' | 1 |
| 112 | 966488.4 | 3529561.14 | 313° 47' 57'' | 1 |
| 113 | 966489.09 | 3529560.42 | 44° 13' 40'' | 1 |
| 114 | 966567.22 | 3529510.09 | 50° 24' 3'' | 3 |
| 115 | 966569.13 | 3529512.4 | 140° 35' 11'' | 1,01 |
| 116 | 966568.35 | 3529513.04 | 230° 41' 24'' | 3 |
| 117 | 966566.45 | 3529510.72 | 320° 47' 11'' | 0,99 |
| 118 | 966524.38 | 3529557.71 | 52° 46' 16'' | 0,99 |
| 119 | 966524.98 | 3529558.5 | 142° 17' 17'' | 1 |
| 120 | 966524.19 | 3529559.11 | 232° 42' 13'' | 1,01 |
| 121 | 966523.58 | 3529558.31 | 323° 5' 54'' | 1 |
| 122 | 966576.57 | 3529520.86 | 62° 22' 57'' | 0,99 |
| 123 | 966577.03 | 3529521.74 | 152° 35' 35'' | 2,41 |
| 124 | 966574.89 | 3529522.85 | 244° 26' 28'' | 1 |
| 125 | 966574.46 | 3529521.95 | 332° 40' 13'' | 2,37 |
| 126 | 966528.54 | 3529555.99 | 51° 17' 37'' | 6,25 |
| 127 | 966532.45 | 3529560.87 | 141° 57' 40'' | 5,48 |
| 128 | 966528.13 | 3529564.25 | 231° 34' 53'' | 6,47 |
| 129 | 966524.11 | 3529559.18 | 324° 14' 32'' | 5,46 |
| 130 | 966518.27 | 3529522.34 | 119° 54' 41'' | 1 |
| 131 | 966517.77 | 3529523.21 | 209° 40' 15'' | 0,99 |
| 132 | 966516.91 | 3529522.72 | 299° 24' 59'' | 1 |
| 133 | 966517.4 | 3529521.85 | 29° 23' 18'' | 1 |
| 134 | 966538.85 | 3529548.85 | 61° 28' 9'' | 2,99 |
| 135 | 966540.28 | 3529551.48 | 151° 24' 57'' | 1 |
| 136 | 966539.4 | 3529551.96 | 241° 32' 29'' | 3 |
| 137 | 966537.97 | 3529549.32 | 331° 52' 15'' | 1 |
| 138 | 966534.85 | 3529531.43 | 117° 50' 16'' | 3 |
| 139 | 966533.45 | 3529534.08 | 207° 36' 19'' | 0,99 |
| 140 | 966532.57 | 3529533.62 | 297° 55' 37'' | 3,01 |
| 141 | 966533.98 | 3529530.96 | 28° 19' 25'' | 0,99 |
| 142 | 966513.41 | 3529547.68 | 124° 18' 57'' | 0,99 |
| 143 | 966512.85 | 3529548.5 | 213° 54' 45'' | 0,99 |
| 144 | 966512.03 | 3529547.95 | 303° 33' 27'' | 0,99 |
| 145 | 966512.58 | 3529547.12 | 34° 0' 43'' | 1 |
| 146 | 966569.52 | 3529540.37 | 90° 0' 0'' | 1 |
| 147 | 966569.52 | 3529541.37 | 180° 0' 0'' | 1 |
| 148 | 966568.52 | 3529541.37 | 270° 0' 0'' | 1 |
| 149 | 966568.52 | 3529540.37 | 0° 0' 0'' | 1 |

Земельный участок :ЗУ22

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966197.36 | 3529261 | 109° 21' 0'' | 2,41 |
| 2 | 966196.56 | 3529263.28 | 122° 2' 55'' | 8,33 |
| 3 | 966192.14 | 3529270.34 | 120° 9' 59'' | 8,84 |
| 4 | 966187.7 | 3529277.98 | 120° 2' 18'' | 8,11 |
| 5 | 966183.64 | 3529285 | 120° 32' 35'' | 11,87 |
| 6 | 966177.61 | 3529295.22 | 118° 45' 33'' | 0,23 |
| 7 | 966177.5 | 3529295.42 | 119° 52' 20'' | 10,08 |
| 8 | 966172.48 | 3529304.16 | 121° 23' 54'' | 3,19 |
| 9 | 966170.82 | 3529306.88 | 122° 7' 40'' | 52,69 |
| 10 | 966142.8 | 3529351.5 | 118° 8' 6'' | 3,27 |
| 11 | 966141.26 | 3529354.38 | 121° 52' 27'' | 44,47 |
| 12 | 966117.78 | 3529392.14 | 121° 36' 56'' | 4,77 |
| 13 | 966115.28 | 3529396.2 | 121° 48' 57'' | 50,53 |
| 14 | 966088.64 | 3529439.14 | 134° 59' 22'' | 1,5 |
| 15 | 966087.58 | 3529440.2 | 121° 48' 10'' | 5,59 |
| 16 | 966084.63 | 3529444.95 | 121° 48' 27'' | 61,57 |
| 17 | 966052.18 | 3529497.28 | 186° 18' 55'' | 5,63 |
| 18 | 966046.58 | 3529496.66 | 121° 30' 11'' | 17,15 |
| 19 | 966037.62 | 3529511.28 | 121° 40' 57'' | 48,67 |
| 20 | 966012.06 | 3529552.7 | 188° 3' 21'' | 2,24 |
| 21 | 966009.84 | 3529552.38 | 122° 9' 6'' | 16,92 |
| 22 | 966000.84 | 3529566.7 | 41° 4' 31'' | 2,31 |
| 23 | 966002.58 | 3529568.22 | 121° 42' 46'' | 68,77 |
| 24 | 965966.43 | 3529626.72 | 121° 39' 40'' | 10 |
| 25 | 965961.18 | 3529635.23 | 121° 47' 50'' | 30,9 |
| 26 | 965944.9 | 3529661.49 | 212° 38' 11'' | 0,2 |
| 27 | 965944.73 | 3529661.38 | 122° 16' 19'' | 13,41 |
| 28 | 965937.57 | 3529672.72 | 121° 40' 51'' | 3,1 |
| 29 | 965935.94 | 3529675.36 | 121° 17' 27'' | 3,04 |
| 30 | 965934.36 | 3529677.96 | 121° 17' 19'' | 3,37 |
| 31 | 965932.61 | 3529680.84 | 122° 41' 34'' | 1 |
| 32 | 965932.07 | 3529681.68 | 122° 26' 44'' | 3,67 |
| 33 | 965930.1 | 3529684.78 | 121° 44' 0'' | 1,79 |
| 34 | 965929.16 | 3529686.3 | 121° 32' 33'' | 5,77 |
| 35 | 965926.14 | 3529691.22 | 120° 10' 52'' | 5,81 |
| 36 | 965923.22 | 3529696.24 | 121° 4' 21'' | 18,21 |
| 37 | 965913.82 | 3529711.84 | 122° 20' 33'' | 6,13 |
| 38 | 965910.54 | 3529717.02 | 121° 56' 30'' | 11,83 |
| 39 | 965904.28 | 3529727.06 | 121° 40' 24'' | 8,22 |
| 40 | 965899.96 | 3529734.06 | 122° 5' 30'' | 14,68 |
| 41 | 965892.17 | 3529746.49 | 212° 52' 39'' | 24,49 |
| 42 | 965871.6 | 3529733.2 | 302° 24' 60'' | 56,93 |
| 43 | 965902.12 | 3529685.14 | 301° 28' 45'' | 163,62 |
| 44 | 965987.56 | 3529545.6 | 302° 6' 46'' | 50,56 |
| 45 | 966014.44 | 3529502.78 | 9° 34' 13'' | 15,18 |
| 46 | 966029.4 | 3529505.3 | 354° 20' 40'' | 2,12 |
| 47 | 966031.51 | 3529505.09 | 322° 15' 29'' | 2,29 |
| 48 | 966033.32 | 3529503.69 | 305° 37' 3'' | 53,78 |
| 49 | 966064.64 | 3529459.97 | 302° 13' 42'' | 51,43 |
| 50 | 966092.07 | 3529416.46 | 302° 12' 33'' | 39,92 |
| 51 | 966113.35 | 3529382.68 | 302° 9' 7'' | 50,12 |
| 52 | 966140.02 | 3529340.25 | 302° 5' 48'' | 44,68 |
| 53 | 966163.76 | 3529302.4 | 302° 20' 18'' | 25,16 |
| 54 | 966177.22 | 3529281.14 | 302° 19' 33'' | 27,94 |
| 55 | 966192.16 | 3529257.53 | 33° 44' 21'' | 6,25 |

Земельный участок :ЗУ23

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966389.13 | 3529151 | 30° 30' 35'' | 7,32 |
| 2 | 966395.44 | 3529154.72 | 109° 45' 11'' | 21,72 |
| 3 | 966388.1 | 3529175.16 | 129° 26' 40'' | 53,61 |
| 4 | 966354.04 | 3529216.56 | 213° 18' 20'' | 54,56 |
| 5 | 966308.44 | 3529186.6 | 212° 2' 7'' | 60,52 |
| 6 | 966257.14 | 3529154.5 | 211° 32' 17'' | 5,47 |
| 7 | 966252.48 | 3529151.64 | 301° 31' 45'' | 2,49 |
| 8 | 966253.78 | 3529149.52 | 300° 37' 56'' | 3,01 |
| 9 | 966255.31 | 3529146.93 | 31° 59' 37'' | 78,08 |
| 10 | 966321.54 | 3529188.3 | 7° 47' 50'' | 40,48 |
| 11 | 966361.64 | 3529193.8 | 302° 43' 4'' | 50,86 |

Земельный участок :ЗУ24

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966552.28 | 3529132.46 | 27° 56' 7'' | 8,96 |
| 2 | 966560.2 | 3529136.66 | 27° 51' 22'' | 13,48 |
| 3 | 966572.12 | 3529142.96 | 145° 7' 21'' | 2,15 |
| 4 | 966570.35 | 3529144.19 | 207° 43' 51'' | 83,32 |
| 5 | 966496.61 | 3529105.42 | 297° 41' 28'' | 3,21 |
| 6 | 966498.1 | 3529102.58 | 27° 12' 37'' | 12,73 |
| 7 | 966509.42 | 3529108.4 | 27° 30' 0'' | 1,6 |
| 8 | 966510.84 | 3529109.14 | 29° 22' 10'' | 47,55 |

Земельный участок :ЗУ25

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966899.07 | 3529360.4 | 63° 1' 11'' | 12,55 |
| 2 | 966904.76 | 3529371.58 | 145° 55' 5'' | 54,28 |
| 3 | 966859.8 | 3529402 | 148° 15' 55'' | 84,68 |
| 4 | 966787.78 | 3529446.54 | 147° 40' 38'' | 73,72 |
| 5 | 966725.48 | 3529485.96 | 147° 2' 58'' | 71,81 |
| 6 | 966665.22 | 3529525.02 | 147° 23' 30'' | 29,65 |
| 7 | 966640.24 | 3529541 | 148° 25' 33'' | 32,93 |
| 8 | 966612.18 | 3529558.25 | 193° 0' 40'' | 19,74 |
| 9 | 966592.95 | 3529553.8 | 327° 42' 56'' | 362,09 |

Земельный участок :ЗУ26

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966892.9 | 3529348.47 | 62° 39' 59'' | 13,43 |
| 2 | 966899.07 | 3529360.4 | 147° 42' 56'' | 362,09 |
| 3 | 966592.95 | 3529553.8 | 192° 58' 39'' | 1,06 |
| 4 | 966591.91 | 3529553.56 | 0° 0' 0'' | 0 |
| 5 | 966591.91 | 3529553.56 | 327° 14' 55'' | 18,01 |
| 6 | 966607.06 | 3529543.82 | 312° 28' 45'' | 4,5 |
| 7 | 966610.1 | 3529540.5 | 312° 23' 11'' | 12,4 |
| 8 | 966618.46 | 3529531.34 | 312° 56' 39'' | 8,69 |
| 9 | 966624.38 | 3529524.98 | 311° 35' 33'' | 6,18 |
| 10 | 966628.48 | 3529520.36 | 222° 4' 19'' | 59,25 |
| 11 | 966584.5 | 3529480.66 | 292° 25' 27'' | 6,55 |
| 12 | 966587 | 3529474.6 | 40° 23' 21'' | 9,51 |
| 13 | 966594.24 | 3529480.76 | 41° 13' 16'' | 36,91 |
| 14 | 966622 | 3529505.08 | 311° 27' 26'' | 12,36 |
| 15 | 966630.18 | 3529495.82 | 305° 20' 55'' | 28,35 |
| 16 | 966646.58 | 3529472.7 | 43° 59' 45'' | 2,36 |
| 17 | 966648.28 | 3529474.34 | 118° 31' 41'' | 36,31 |
| 18 | 966630.94 | 3529506.24 | 71° 14' 34'' | 10,14 |
| 19 | 966634.2 | 3529515.84 | 53° 35' 35'' | 4,45 |
| 20 | 966636.84 | 3529519.42 | 51° 19' 51'' | 4,1 |
| 21 | 966639.4 | 3529522.62 | 325° 20' 40'' | 71,56 |
| 22 | 966698.27 | 3529481.93 | 228° 36' 30'' | 6,15 |
| 23 | 966694.2 | 3529477.32 | 201° 48' 21'' | 16,55 |
| 24 | 966678.84 | 3529471.17 | 217° 10' 7'' | 7,63 |
| 25 | 966672.76 | 3529466.56 | 218° 37' 57'' | 14,84 |
| 26 | 966661.17 | 3529457.29 | 222° 21' 7'' | 18,57 |
| 27 | 966647.44 | 3529444.78 | 286° 8' 33'' | 8,85 |
| 28 | 966649.9 | 3529436.28 | 312° 19' 20'' | 12,71 |
| 29 | 966658.46 | 3529426.88 | 318° 38' 3'' | 7,81 |
| 30 | 966664.32 | 3529421.72 | 107° 25' 45'' | 4,67 |
| 31 | 966662.92 | 3529426.18 | 107° 26' 40'' | 7,71 |
| 32 | 966660.61 | 3529433.53 | 42° 52' 6'' | 3,62 |
| 33 | 966663.26 | 3529435.99 | 133° 16' 26'' | 6,81 |
| 34 | 966658.59 | 3529440.95 | 43° 11' 19'' | 5,39 |
| 35 | 966662.52 | 3529444.64 | 43° 39' 4'' | 20,4 |
| 36 | 966677.28 | 3529458.72 | 312° 55' 29'' | 1,76 |
| 37 | 966678.48 | 3529457.43 | 44° 8' 7'' | 6,97 |
| 38 | 966683.48 | 3529462.28 | 313° 21' 56'' | 5,23 |
| 39 | 966687.07 | 3529458.48 | 43° 25' 35'' | 10,56 |
| 40 | 966694.74 | 3529465.74 | 11° 43' 25'' | 21,16 |
| 41 | 966715.46 | 3529470.04 | 325° 44' 10'' | 44,19 |
| 42 | 966751.98 | 3529445.16 | 261° 30' 15'' | 8,39 |
| 43 | 966750.74 | 3529436.86 | 326° 24' 60'' | 11,72 |
| 44 | 966760.5 | 3529430.38 | 29° 7' 53'' | 8,01 |
| 45 | 966767.5 | 3529434.28 | 326° 19' 47'' | 13,31 |
| 46 | 966778.58 | 3529426.9 | 325° 32' 54'' | 126,85 |
| 47 | 966883.18 | 3529355.14 | 325° 32' 49'' | 11,79 |

Земельный участок :ЗУ27

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966361.31 | 3529735.24 | 121° 59' 25'' | 36,9 |
| 2 | 966341.76 | 3529766.54 | 212° 3' 58'' | 1,39 |
| 3 | 966340.58 | 3529765.8 | 302° 7' 22'' | 18,66 |
| 4 | 966350.5 | 3529750 | 302° 9' 26'' | 18,26 |
| 5 | 966360.22 | 3529734.54 | 32° 43' 12'' | 1,3 |
| 6 | 966318.11 | 3529804.77 | 121° 44' 20'' | 115,79 |
| 7 | 966257.2 | 3529903.25 | 211° 25' 56'' | 4,19 |
| 8 | 966253.62 | 3529901.06 | 209° 51' 58'' | 4,17 |
| 9 | 966250 | 3529898.98 | 209° 56' 53'' | 13,94 |
| 10 | 966237.92 | 3529892.02 | 211° 7' 58'' | 31,33 |
| 11 | 966211.1 | 3529875.82 | 211° 37' 26'' | 19,38 |
| 12 | 966194.6 | 3529865.66 | 301° 12' 27'' | 3,65 |
| 13 | 966196.49 | 3529862.54 | 302° 37' 22'' | 4,92 |
| 14 | 966199.14 | 3529858.4 | 306° 43' 46'' | 3,24 |
| 15 | 966201.08 | 3529855.8 | 31° 14' 46'' | 68,94 |
| 16 | 966260.02 | 3529891.56 | 301° 53' 42'' | 46,79 |
| 17 | 966284.74 | 3529851.84 | 302° 12' 59'' | 12,91 |
| 18 | 966291.62 | 3529840.92 | 211° 22' 15'' | 3 |
| 19 | 966289.06 | 3529839.36 | 354° 43' 21'' | 5 |
| 20 | 966294.04 | 3529838.9 | 302° 24' 37'' | 41,72 |
| 21 | 966316.4 | 3529803.68 | 32° 36' 12'' | 2,03 |

Земельный участок :ЗУ28

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966366.6 | 3529701.44 | 32° 36' 0'' | 13,21 |
| 2 | 966377.73 | 3529708.56 | 62° 45' 14'' | 0 |
| 3 | 966377.73 | 3529708.56 | 122° 7' 5'' | 14,97 |
| 4 | 966369.77 | 3529721.24 | 212° 20' 32'' | 14,17 |
| 5 | 966357.8 | 3529713.66 | 212° 12' 3'' | 7,21 |
| 6 | 966351.7 | 3529709.82 | 300° 41' 53'' | 1,49 |
| 7 | 966352.46 | 3529708.54 | 210° 42' 13'' | 12,26 |
| 8 | 966341.92 | 3529702.28 | 120° 56' 31'' | 0,82 |
| 9 | 966341.5 | 3529702.98 | 210° 54' 50'' | 10,16 |
| 10 | 966332.78 | 3529697.76 | 300° 49' 44'' | 14,44 |
| 11 | 966340.18 | 3529685.36 | 36° 25' 2'' | 25,3 |
| 12 | 966360.54 | 3529700.38 | 33° 10' 26'' | 5,66 |
| 13 | 966365.28 | 3529703.48 | 302° 54' 12'' | 2,43 |

Земельный участок :ЗУ29

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966602.71 | 3529564.27 | 147° 21' 46'' | 27,42 |
| 2 | 966579.62 | 3529579.06 | 146° 31' 59'' | 27,31 |
| 3 | 966556.84 | 3529594.12 | 148° 9' 43'' | 33,97 |
| 4 | 966527.98 | 3529612.04 | 148° 35' 39'' | 40,07 |
| 5 | 966493.78 | 3529632.92 | 147° 51' 10'' | 50,1 |
| 6 | 966451.36 | 3529659.58 | 146° 32' 26'' | 38,67 |
| 7 | 966419.1 | 3529680.9 | 133° 10' 14'' | 10,64 |
| 8 | 966411.82 | 3529688.66 | 129° 17' 25'' | 12,22 |
| 9 | 966404.08 | 3529698.12 | 126° 20' 22'' | 14,75 |
| 10 | 966395.34 | 3529710 | 123° 58' 29'' | 13,46 |
| 11 | 966387.82 | 3529721.16 | 121° 11' 37'' | 18,73 |
| 12 | 966378.12 | 3529737.18 | 122° 25' 50'' | 122,1 |
| 13 | 966312.64 | 3529840.24 | 120° 27' 3'' | 131,06 |
| 14 | 966246.22 | 3529953.22 | 120° 52' 12'' | 16,8 |
| 15 | 966237.6 | 3529967.64 | 212° 12' 33'' | 18,25 |
| 16 | 966222.16 | 3529957.91 | 302° 13' 14'' | 17,67 |
| 17 | 966231.58 | 3529942.96 | 349° 44' 21'' | 3,62 |
| 18 | 966235.14 | 3529942.32 | 349° 42' 33'' | 2,66 |
| 19 | 966237.76 | 3529941.84 | 302° 11' 47'' | 22,97 |
| 20 | 966250 | 3529922.4 | 302° 18' 24'' | 5,28 |
| 21 | 966252.82 | 3529917.94 | 302° 12' 30'' | 14,82 |
| 22 | 966260.72 | 3529905.4 | 211° 26' 30'' | 4,13 |
| 23 | 966257.2 | 3529903.25 | 301° 44' 20'' | 115,79 |
| 24 | 966318.11 | 3529804.77 | 32° 35' 8'' | 3,8 |
| 25 | 966321.31 | 3529806.82 | 303° 13' 56'' | 24,96 |
| 26 | 966334.99 | 3529785.94 | 34° 14' 6'' | 3,52 |
| 27 | 966337.9 | 3529787.92 | 301° 56' 41'' | 12,78 |
| 28 | 966344.66 | 3529777.08 | 198° 40' 58'' | 1,15 |
| 29 | 966343.57 | 3529776.71 | 208° 24' 49'' | 2,1 |
| 30 | 966341.72 | 3529775.71 | 222° 56' 32'' | 2,19 |
| 31 | 966340.12 | 3529774.22 | 302° 36' 53'' | 5,94 |
| 32 | 966343.32 | 3529769.22 | 301° 55' 41'' | 1,44 |
| 33 | 966344.08 | 3529768 | 212° 11' 30'' | 2,74 |
| 34 | 966341.76 | 3529766.54 | 301° 59' 25'' | 36,9 |
| 35 | 966361.31 | 3529735.24 | 301° 8' 35'' | 16,36 |
| 36 | 966369.77 | 3529721.24 | 302° 7' 5'' | 14,97 |
| 37 | 966377.73 | 3529708.56 | 242° 45' 14'' | 0 |
| 38 | 966377.73 | 3529708.56 | 32° 36' 29'' | 1,6 |
| 39 | 966379.08 | 3529709.42 | 303° 45' 45'' | 17,13 |
| 40 | 966388.6 | 3529695.18 | 302° 5' 44'' | 15,96 |
| 41 | 966397.08 | 3529681.66 | 301° 12' 51'' | 7,78 |
| 42 | 966401.11 | 3529675 | 327° 42' 57'' | 105,3 |
| 43 | 966490.14 | 3529618.76 | 336° 12' 25'' | 3,64 |
| 44 | 966493.47 | 3529617.29 | 327° 44' 2'' | 6,35 |
| 45 | 966498.84 | 3529613.9 | 325° 29' 41'' | 30,52 |
| 46 | 966523.99 | 3529596.61 | 328° 15' 7'' | 31 |
| 47 | 966550.35 | 3529580.3 | 329° 17' 46'' | 39,66 |
| 48 | 966584.45 | 3529560.05 | 13° 0' 46'' | 18,74 |

Земельный участок :ЗУ30

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966490.14 | 3529618.76 | 147° 42' 57'' | 105,3 |
| 2 | 966401.11 | 3529675 | 301° 12' 53'' | 32,28 |
| 3 | 966417.84 | 3529647.4 | 301° 28' 26'' | 14,63 |
| 4 | 966425.48 | 3529634.92 | 302° 15' 9'' | 1,35 |
| 5 | 966426.2 | 3529633.78 | 31° 10' 17'' | 0,23 |
| 6 | 966426.4 | 3529633.9 | 30° 46' 19'' | 6,33 |
| 7 | 966431.84 | 3529637.14 | 300° 47' 10'' | 28,8 |
| 8 | 966446.58 | 3529612.4 | 210° 41' 59'' | 6,58 |
| 9 | 966440.92 | 3529609.04 | 210° 0' 21'' | 0,36 |
| 10 | 966440.61 | 3529608.86 | 301° 42' 1'' | 3,6 |
| 11 | 966442.5 | 3529605.8 | 33° 53' 50'' | 5,36 |
| 12 | 966446.95 | 3529608.79 | 32° 38' 10'' | 29,69 |
| 13 | 966471.95 | 3529624.8 | 18° 25' 51'' | 1,96 |
| 14 | 966473.81 | 3529625.42 | 350° 26' 29'' | 1,99 |
| 15 | 966475.77 | 3529625.09 | 336° 13' 7'' | 15,7 |

Земельный участок :ЗУ31

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966132.61 | 3529879.95 | 32° 37' 11'' | 29,09 |
| 2 | 966157.11 | 3529895.63 | 32° 38' 15'' | 14,63 |
| 3 | 966169.43 | 3529903.52 | 303° 2' 33'' | 0,24 |
| 4 | 966169.56 | 3529903.32 | 302° 5' 47'' | 2,79 |
| 5 | 966171.04 | 3529900.96 | 34° 44' 15'' | 60,33 |
| 6 | 966220.62 | 3529935.34 | 34° 48' 30'' | 13,35 |
| 7 | 966231.58 | 3529942.96 | 122° 13' 14'' | 17,67 |
| 8 | 966222.16 | 3529957.91 | 212° 13' 30'' | 138,23 |
| 9 | 966105.22 | 3529884.2 | 212° 52' 36'' | 253,68 |
| 10 | 965892.17 | 3529746.49 | 302° 5' 30'' | 14,68 |
| 11 | 965899.96 | 3529734.06 | 31° 56' 19'' | 176,22 |
| 12 | 966049.51 | 3529827.28 | 124° 17' 18'' | 2,42 |
| 13 | 966048.14 | 3529829.28 | 31° 2' 56'' | 48,28 |
| 14 | 966089.5 | 3529854.18 | 298° 44' 42'' | 0,71 |
| 15 | 966089.84 | 3529853.56 | 317° 27' 0'' | 0,65 |
| 16 | 966090.32 | 3529853.12 | 32° 16' 37'' | 6,97 |
| 17 | 966096.21 | 3529856.84 | 32° 23' 14'' | 27,56 |
| 18 | 966119.48 | 3529871.6 | 32° 12' 24'' | 4,73 |
| 19 | 966123.48 | 3529874.12 | 32° 33' 48'' | 10,83 |

Земельный участок :ЗУ32

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966014.22 | 3529793.5 | 31° 13' 30'' | 37,65 |
| 2 | 966046.42 | 3529813.02 | 33° 44' 57'' | 10,58 |
| 3 | 966055.22 | 3529818.9 | 124° 18' 1'' | 10,14 |
| 4 | 966049.51 | 3529827.28 | 211° 56' 19'' | 176,22 |
| 5 | 965899.96 | 3529734.06 | 301° 40' 24'' | 8,22 |
| 6 | 965904.28 | 3529727.06 | 31° 32' 42'' | 36,77 |
| 7 | 965935.62 | 3529746.3 | 30° 11' 47'' | 7,36 |
| 8 | 965941.98 | 3529750 | 30° 4' 47'' | 22,3 |
| 9 | 965961.28 | 3529761.18 | 30° 23' 5'' | 4,98 |
| 10 | 965965.58 | 3529763.7 | 31° 20' 28'' | 11,92 |
| 11 | 965975.76 | 3529769.9 | 31° 13' 54'' | 4,46 |
| 12 | 965979.57 | 3529772.21 | 31° 7' 10'' | 8,34 |
| 13 | 965986.71 | 3529776.52 | 31° 25' 31'' | 10,28 |
| 14 | 965995.48 | 3529781.88 | 30° 46' 51'' | 5,01 |
| 15 | 965999.78 | 3529784.44 | 32° 6' 14'' | 17,05 |

Земельный участок :ЗУ33

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966320.8 | 3529283.94 | 32° 31' 44'' | 13,69 |
| 2 | 966332.34 | 3529291.3 | 32° 14' 26'' | 3,71 |
| 3 | 966335.48 | 3529293.28 | 120° 21' 56'' | 18,08 |
| 4 | 966326.34 | 3529308.88 | 45° 41' 41'' | 19,84 |
| 5 | 966340.2 | 3529323.08 | 18° 24' 21'' | 1,2 |
| 6 | 966341.34 | 3529323.46 | 119° 42' 54'' | 10,57 |
| 7 | 966336.1 | 3529332.64 | 122° 43' 48'' | 7,25 |
| 8 | 966332.18 | 3529338.74 | 118° 18' 38'' | 14,09 |
| 9 | 966325.5 | 3529351.14 | 208° 1' 34'' | 1,79 |
| 10 | 966323.92 | 3529350.3 | 219° 8' 42'' | 3,47 |
| 11 | 966321.23 | 3529348.11 | 301° 32' 37'' | 4,07 |
| 12 | 966323.36 | 3529344.64 | 284° 5' 28'' | 2,38 |
| 13 | 966323.94 | 3529342.33 | 248° 17' 29'' | 2,59 |
| 14 | 966322.98 | 3529339.92 | 229° 14' 8'' | 20,77 |
| 15 | 966309.42 | 3529324.19 | 224° 44' 57'' | 1,7 |
| 16 | 966308.21 | 3529322.99 | 212° 28' 40'' | 37,47 |
| 17 | 966276.6 | 3529302.87 | 212° 34' 51'' | 14,76 |
| 18 | 966264.16 | 3529294.92 | 302° 35' 30'' | 1,78 |
| 19 | 966265.12 | 3529293.42 | 209° 52' 15'' | 4,25 |
| 20 | 966261.43 | 3529291.3 | 122° 46' 58'' | 1,57 |
| 21 | 966260.58 | 3529292.62 | 212° 36' 40'' | 14,01 |
| 22 | 966248.78 | 3529285.07 | 212° 52' 47'' | 35,59 |
| 23 | 966218.89 | 3529265.75 | 213° 43' 6'' | 22,6 |
| 24 | 966200.1 | 3529253.21 | 289° 20' 27'' | 30,33 |
| 25 | 966210.14 | 3529224.59 | 30° 2' 53'' | 6,19 |
| 26 | 966215.5 | 3529227.69 | 300° 41' 59'' | 7,93 |
| 27 | 966219.55 | 3529220.87 | 210° 12' 9'' | 6,2 |
| 28 | 966214.19 | 3529217.75 | 210° 26' 17'' | 1,97 |
| 29 | 966212.49 | 3529216.75 | 301° 4' 55'' | 1,3 |
| 30 | 966213.16 | 3529215.64 | 32° 28' 43'' | 62,68 |
| 31 | 966266.04 | 3529249.3 | 32° 19' 1'' | 64,8 |
| 32 | 966290.95 | 3529294.86 | 131° 21' 34'' | 1 |
| 33 | 966290.29 | 3529295.61 | 221° 9' 3'' | 3,59 |
| 34 | 966287.59 | 3529293.25 | 310° 57' 48'' | 1,01 |
| 35 | 966288.25 | 3529292.49 | 41° 16' 38'' | 3,59 |
| 36 | 966218.12 | 3529237.42 | 133° 47' 57'' | 1 |
| 37 | 966217.43 | 3529238.14 | 223° 31' 36'' | 3,3 |
| 38 | 966215.04 | 3529235.87 | 313° 23' 1'' | 1 |
| 39 | 966215.73 | 3529235.14 | 43° 39' 33'' | 3,3 |
| 40 | 966274.8 | 3529281.09 | 116° 23' 58'' | 2,99 |
| 41 | 966273.47 | 3529283.77 | 206° 22' 34'' | 2,99 |
| 42 | 966270.79 | 3529282.44 | 296° 17' 42'' | 3 |
| 43 | 966272.12 | 3529279.75 | 26° 35' 11'' | 3 |
| 44 | 966274.75 | 3529263.95 | 122° 32' 34'' | 12,75 |
| 45 | 966267.89 | 3529274.7 | 213° 8' 1'' | 40,23 |
| 46 | 966234.2 | 3529252.71 | 303° 12' 11'' | 12,76 |
| 47 | 966241.19 | 3529242.03 | 33° 9' 4'' | 40,08 |
| 48 | 966261.35 | 3529274.92 | 123° 5' 12'' | 3,19 |
| 49 | 966259.61 | 3529277.59 | 212° 40' 33'' | 1 |
| 50 | 966258.77 | 3529277.05 | 302° 59' 1'' | 3,2 |
| 51 | 966260.51 | 3529274.37 | 33° 10' 54'' | 1 |
| 52 | 966233.16 | 3529253.11 | 48° 12' 55'' | 1,01 |
| 53 | 966233.83 | 3529253.86 | 138° 24' 17'' | 4,04 |
| 54 | 966230.81 | 3529256.54 | 228° 12' 55'' | 1,01 |
| 55 | 966230.14 | 3529255.79 | 318° 24' 17'' | 4,04 |
| 56 | 966319.73 | 3529293.14 | 122° 25' 20'' | 12,4 |
| 57 | 966313.08 | 3529303.61 | 212° 27' 40'' | 40,23 |
| 58 | 966279.14 | 3529282.02 | 302° 26' 12'' | 12,42 |
| 59 | 966285.8 | 3529271.54 | 32° 28' 55'' | 40,22 |

Земельный участок :ЗУ34

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966214.62 | 3529272.53 | 30° 33' 31'' | 11,43 |
| 2 | 966224.46 | 3529278.34 | 124° 19' 2'' | 3,78 |
| 3 | 966222.33 | 3529281.46 | 217° 47' 58'' | 9,2 |
| 4 | 966215.06 | 3529275.82 | 216° 23' 29'' | 2,83 |
| 5 | 966212.78 | 3529274.14 | 214° 2' 36'' | 1,82 |
| 6 | 966211.27 | 3529273.12 | 213° 11' 11'' | 1,35 |
| 7 | 966210.14 | 3529272.38 | 213° 49' 32'' | 16,35 |
| 8 | 966196.56 | 3529263.28 | 289° 21' 0'' | 2,41 |
| 9 | 966197.36 | 3529261 | 33° 44' 5'' | 20,76 |

Земельный участок :ЗУ35

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966328.25 | 3529026.71 | 119° 50' 45'' | 30,63 |
| 2 | 966313 | 3529053.28 | 120° 34' 18'' | 7,04 |
| 3 | 966309.42 | 3529059.34 | 120° 41' 51'' | 3,84 |
| 4 | 966307.46 | 3529062.64 | 122° 39' 13'' | 3,97 |
| 5 | 966305.32 | 3529065.98 | 121° 58' 27'' | 42,41 |
| 6 | 966282.86 | 3529101.96 | 121° 23' 57'' | 19,42 |
| 7 | 966272.74 | 3529118.54 | 121° 35' 35'' | 31,53 |
| 8 | 966256.22 | 3529145.4 | 120° 37' 21'' | 1,78 |
| 9 | 966255.31 | 3529146.93 | 120° 37' 56'' | 3,01 |
| 10 | 966253.78 | 3529149.52 | 121° 31' 45'' | 2,49 |
| 11 | 966252.48 | 3529151.64 | 122° 20' 20'' | 20 |
| 12 | 966241.78 | 3529168.54 | 121° 34' 20'' | 6,76 |
| 13 | 966238.24 | 3529174.3 | 121° 14' 43'' | 48,35 |
| 14 | 966213.16 | 3529215.64 | 121° 4' 55'' | 1,3 |
| 15 | 966212.49 | 3529216.75 | 30° 26' 17'' | 1,97 |
| 16 | 966214.19 | 3529217.75 | 120° 37' 43'' | 7,95 |
| 17 | 966210.14 | 3529224.59 | 109° 20' 27'' | 30,33 |
| 18 | 966200.1 | 3529253.21 | 213° 43' 10'' | 8,31 |
| 19 | 966193.18 | 3529248.59 | 190° 3' 4'' | 3,21 |
| 20 | 966190.02 | 3529248.03 | 142° 43' 8'' | 3,22 |
| 21 | 966187.46 | 3529249.98 | 122° 18' 57'' | 31,82 |
| 22 | 966170.45 | 3529276.87 | 122° 21' 46'' | 25,15 |
| 23 | 966156.99 | 3529298.11 | 122° 4' 46'' | 44,72 |
| 24 | 966133.24 | 3529336 | 122° 8' 56'' | 50,1 |
| 25 | 966106.58 | 3529378.42 | 122° 11' 50'' | 39,92 |
| 26 | 966085.31 | 3529412.2 | 122° 12' 50'' | 51,15 |
| 27 | 966058.04 | 3529455.48 | 125° 38' 36'' | 46,32 |
| 28 | 966031.05 | 3529493.12 | 26° 7' 33'' | 0,59 |
| 29 | 966031.58 | 3529493.38 | 115° 13' 47'' | 3,47 |
| 30 | 966030.1 | 3529496.52 | 205° 35' 47'' | 1,02 |
| 31 | 966029.18 | 3529496.08 | 295° 25' 60'' | 1,12 |
| 32 | 966029.66 | 3529495.07 | 125° 46' 11'' | 2,38 |
| 33 | 966028.27 | 3529497 | 189° 18' 25'' | 9,38 |
| 34 | 966019.01 | 3529495.48 | 302° 6' 47'' | 90,8 |
| 35 | 966067.28 | 3529418.58 | 302° 20' 49'' | 146,94 |
| 36 | 966145.9 | 3529294.44 | 300° 57' 8'' | 66,42 |
| 37 | 966180.06 | 3529237.48 | 302° 50' 13'' | 116,59 |
| 38 | 966243.28 | 3529139.52 | 302° 34' 37'' | 97,36 |
| 39 | 966295.7 | 3529057.48 | 300° 10' 18'' | 42,97 |
| 40 | 966317.3 | 3529020.34 | 30° 11' 55'' | 12,67 |

Земельный участок :ЗУ36

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966405.34 | 3529057.44 | 118° 45' 57'' | 0,45 |
| 2 | 966405.12 | 3529057.84 | 118° 38' 3'' | 1,01 |
| 3 | 966404.64 | 3529058.73 | 207° 29' 18'' | 53,61 |
| 4 | 966357.08 | 3529033.98 | 207° 29' 33'' | 10,6 |
| 5 | 966347.67 | 3529029.09 | 112° 59' 29'' | 2,24 |
| 6 | 966346.8 | 3529031.15 | 205° 42' 13'' | 1,18 |
| 7 | 966345.74 | 3529030.64 | 115° 8' 22'' | 5,24 |
| 8 | 966343.51 | 3529035.38 | 209° 34' 47'' | 4,13 |
| 9 | 966339.92 | 3529033.34 | 209° 33' 19'' | 12,16 |
| 10 | 966329.34 | 3529027.34 | 210° 0' 27'' | 1,26 |
| 11 | 966328.25 | 3529026.71 | 299° 50' 35'' | 8,68 |
| 12 | 966332.56 | 3529019.18 | 27° 43' 52'' | 82,22 |

Земельный участок :ЗУ37

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966496.61 | 3529105.42 | 117° 41' 7'' | 7,29 |
| 2 | 966493.22 | 3529111.88 | 208° 10' 3'' | 17,29 |
| 3 | 966477.98 | 3529103.72 | 208° 14' 10'' | 11,03 |
| 4 | 966468.26 | 3529098.5 | 299° 23' 30'' | 5,99 |
| 5 | 966471.2 | 3529093.28 | 300° 53' 11'' | 1,08 |
| 6 | 966471.75 | 3529092.36 | 27° 43' 47'' | 28,08 |

Земельный участок :ЗУ38

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966876.39 | 3529305.08 | 118° 29' 18'' | 14,06 |
| 2 | 966869.69 | 3529317.43 | 27° 1' 25'' | 11,11 |
| 3 | 966879.59 | 3529322.48 | 297° 59' 3'' | 13,92 |
| 4 | 966886.12 | 3529310.19 | 27° 43' 51'' | 35,25 |
| 5 | 966917.32 | 3529326.59 | 118° 21' 59'' | 38,42 |
| 6 | 966899.07 | 3529360.4 | 242° 39' 59'' | 13,43 |
| 7 | 966892.9 | 3529348.47 | 240° 5' 41'' | 26,21 |
| 8 | 966879.83 | 3529325.75 | 148° 42' 41'' | 2,32 |
| 9 | 966877.85 | 3529326.95 | 238° 46' 0'' | 3,69 |
| 10 | 966875.94 | 3529323.8 | 149° 11' 1'' | 9,17 |
| 11 | 966868.06 | 3529328.5 | 195° 8' 22'' | 1,25 |
| 12 | 966866.85 | 3529328.17 | 238° 46' 19'' | 35,5 |
| 13 | 966848.45 | 3529297.82 | 209° 40' 46'' | 86,88 |
| 14 | 966772.97 | 3529254.8 | 117° 46' 44'' | 20,15 |
| 15 | 966763.58 | 3529272.63 | 211° 18' 27'' | 10,01 |
| 16 | 966755.02 | 3529267.42 | 297° 46' 0'' | 19,86 |
| 17 | 966764.27 | 3529249.84 | 209° 40' 33'' | 55,9 |
| 18 | 966715.7 | 3529222.17 | 117° 46' 7'' | 19,75 |
| 19 | 966706.5 | 3529239.65 | 119° 6' 8'' | 57,77 |
| 20 | 966678.4 | 3529290.13 | 31° 16' 55'' | 10,6 |
| 21 | 966687.46 | 3529295.63 | 123° 35' 38'' | 12,98 |
| 22 | 966680.28 | 3529306.44 | 85° 50' 30'' | 2,49 |
| 23 | 966680.46 | 3529308.92 | 211° 14' 33'' | 17,78 |
| 24 | 966665.26 | 3529299.7 | 300° 59' 47'' | 0,23 |
| 25 | 966665.38 | 3529299.5 | 299° 40' 49'' | 8,89 |
| 26 | 966669.78 | 3529291.78 | 299° 5' 48'' | 63,78 |
| 27 | 966700.79 | 3529236.05 | 212° 12' 45'' | 15,48 |
| 28 | 966687.7 | 3529227.8 | 211° 34' 39'' | 0,31 |
| 29 | 966687.44 | 3529227.64 | 214° 35' 59'' | 8,38 |
| 30 | 966680.54 | 3529222.88 | 206° 44' 35'' | 13,57 |
| 31 | 966668.43 | 3529216.78 | 205° 52' 23'' | 0,49 |
| 32 | 966667.98 | 3529216.56 | 211° 0' 20'' | 5,17 |
| 33 | 966663.55 | 3529213.9 | 211° 0' 54'' | 13,85 |
| 34 | 966651.68 | 3529206.76 | 210° 36' 59'' | 2,16 |
| 35 | 966649.82 | 3529205.66 | 211° 38' 38'' | 100,83 |
| 36 | 966563.98 | 3529152.76 | 123° 43' 7'' | 1,01 |
| 37 | 966563.42 | 3529153.6 | 212° 50' 45'' | 0,81 |
| 38 | 966562.74 | 3529153.16 | 212° 28' 46'' | 3,39 |
| 39 | 966559.88 | 3529151.34 | 327° 38' 40'' | 2,84 |
| 40 | 966562.28 | 3529149.82 | 325° 7' 5'' | 9,84 |
| 41 | 966570.35 | 3529144.19 | 27° 34' 32'' | 114,94 |
| 42 | 966672.24 | 3529197.4 | 29° 40' 32'' | 9,19 |
| 43 | 966680.22 | 3529201.95 | 27° 43' 52'' | 221,63 |

Земельный участок :ЗУ39

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966737.5 | 3529212.46 | 26° 52' 42'' | 116,26 |
| 2 | 966841.2 | 3529265.02 | 25° 27' 11'' | 25,83 |
| 3 | 966864.52 | 3529276.12 | 28° 51' 9'' | 0,66 |
| 4 | 966865.1 | 3529276.44 | 28° 55' 21'' | 23,59 |
| 5 | 966885.74 | 3529287.85 | 118° 29' 12'' | 19,6 |
| 6 | 966876.39 | 3529305.08 | 207° 43' 52'' | 221,63 |
| 7 | 966680.22 | 3529201.95 | 209° 40' 32'' | 9,19 |
| 8 | 966672.24 | 3529197.4 | 207° 34' 32'' | 114,94 |
| 9 | 966570.35 | 3529144.19 | 325° 7' 21'' | 2,15 |
| 10 | 966572.12 | 3529142.96 | 207° 51' 22'' | 13,48 |
| 11 | 966560.2 | 3529136.66 | 207° 56' 7'' | 8,96 |
| 12 | 966552.28 | 3529132.46 | 209° 22' 10'' | 47,55 |
| 13 | 966510.84 | 3529109.14 | 207° 30' 0'' | 1,6 |
| 14 | 966509.42 | 3529108.4 | 207° 12' 37'' | 12,73 |
| 15 | 966498.1 | 3529102.58 | 117° 41' 28'' | 3,21 |
| 16 | 966496.61 | 3529105.42 | 207° 43' 47'' | 28,08 |
| 17 | 966471.75 | 3529092.36 | 207° 43' 53'' | 75,03 |
| 18 | 966405.34 | 3529057.44 | 207° 43' 52'' | 82,22 |
| 19 | 966332.56 | 3529019.18 | 119° 50' 35'' | 8,68 |
| 20 | 966328.25 | 3529026.71 | 210° 11' 45'' | 12,67 |
| 21 | 966317.3 | 3529020.34 | 300° 10' 24'' | 24,24 |
| 22 | 966329.48 | 3528999.38 | 27° 37' 21'' | 17,9 |
| 23 | 966345.34 | 3529007.68 | 26° 53' 48'' | 111,28 |
| 24 | 966444.58 | 3529058.02 | 27° 17' 23'' | 91,26 |
| 25 | 966525.68 | 3529099.86 | 29° 39' 24'' | 80,11 |
| 26 | 966595.3 | 3529139.5 | 27° 23' 8'' | 77,44 |
| 27 | 966664.06 | 3529175.12 | 27° 20' 52'' | 14,32 |
| 28 | 966676.78 | 3529181.7 | 26° 51' 59'' | 68,07 |
| 29 | 966854.5 | 3529289.44 | 117° 6' 27'' | 1,49 |
| 30 | 966853.82 | 3529290.77 | 206° 35' 25'' | 1,5 |
| 31 | 966852.48 | 3529290.1 | 296° 54' 33'' | 1,5 |
| 32 | 966853.16 | 3529288.76 | 26° 56' 30'' | 1,5 |
| 33 | 966336.77 | 3529016.97 | 50° 0' 5'' | 3 |
| 34 | 966338.7 | 3529019.27 | 139° 58' 31'' | 3 |
| 35 | 966336.4 | 3529021.2 | 229° 59' 42'' | 3 |
| 36 | 966334.47 | 3529018.9 | 319° 58' 51'' | 3 |
| 37 | 966860.5 | 3529288.04 | 115° 16' 44'' | 2,01 |
| 38 | 966859.64 | 3529289.86 | 205° 33' 43'' | 3,02 |
| 39 | 966856.92 | 3529288.56 | 295° 32' 14'' | 1,99 |
| 40 | 966857.78 | 3529286.76 | 25° 11' 59'' | 3,01 |
| 41 | 966374.55 | 3529035.09 | 114° 20' 59'' | 1,5 |
| 42 | 966373.93 | 3529036.46 | 203° 58' 18'' | 1,5 |
| 43 | 966372.56 | 3529035.85 | 294° 0' 12'' | 1,5 |
| 44 | 966373.17 | 3529034.48 | 23° 49' 6'' | 1,51 |
| 45 | 966756.5 | 3529230.12 | 121° 9' 30'' | 1,51 |
| 46 | 966755.72 | 3529231.41 | 211° 3' 33'' | 1,49 |
| 47 | 966754.44 | 3529230.64 | 301° 8' 37'' | 1,51 |
| 48 | 966755.22 | 3529229.35 | 31° 3' 1'' | 1,49 |
| 49 | 966434.87 | 3529061.95 | 117° 25' 51'' | 1,5 |
| 50 | 966434.18 | 3529063.28 | 207° 3' 44'' | 1,49 |
| 51 | 966432.85 | 3529062.6 | 297° 23' 60'' | 1,5 |
| 52 | 966433.54 | 3529061.27 | 27° 7' 20'' | 1,49 |
| 53 | 966711 | 3529210.88 | 118° 5' 18'' | 2 |
| 54 | 966710.06 | 3529212.64 | 208° 36' 19'' | 3,01 |
| 55 | 966707.42 | 3529211.2 | 298° 35' 23'' | 2,01 |
| 56 | 966708.38 | 3529209.44 | 28° 47' 16'' | 2,99 |
| 57 | 966513.26 | 3529102.42 | 118° 36' 33'' | 1,5 |
| 58 | 966512.54 | 3529103.74 | 208° 18' 39'' | 1,5 |
| 59 | 966511.22 | 3529103.03 | 298° 38' 28'' | 1,5 |
| 60 | 966511.94 | 3529101.71 | 28° 15' 6'' | 1,5 |
| 61 | 966649.82 | 3529175.98 | 117° 3' 41'' | 1,49 |
| 62 | 966649.14 | 3529177.31 | 206° 35' 25'' | 1,5 |
| 63 | 966647.8 | 3529176.64 | 296° 54' 33'' | 1,5 |
| 64 | 966648.48 | 3529175.3 | 26° 53' 23'' | 1,5 |
| 65 | 966645.83 | 3529174.14 | 113° 59' 31'' | 1,5 |
| 66 | 966645.22 | 3529175.51 | 204° 2' 24'' | 1,5 |
| 67 | 966643.85 | 3529174.9 | 294° 0' 12'' | 1,5 |
| 68 | 966644.46 | 3529173.53 | 23° 58' 18'' | 1,5 |
| 69 | 966965.22 | 3529331.76 | 145° 43' 57'' | 40,63 |
| 70 | 966931.64 | 3529354.64 | 147° 46' 45'' | 31,77 |
| 71 | 966904.76 | 3529371.58 | 243° 1' 11'' | 12,55 |
| 72 | 966899.07 | 3529360.4 | 298° 21' 59'' | 38,42 |
| 73 | 966917.32 | 3529326.59 | 207° 43' 51'' | 35,25 |
| 74 | 966886.12 | 3529310.19 | 297° 59' 3'' | 19,38 |
| 75 | 966895.21 | 3529293.08 | 28° 55' 21'' | 79,98 |

Земельный участок :ЗУ40

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966260.72 | 3529905.4 | 122° 12' 30'' | 14,82 |
| 2 | 966252.82 | 3529917.94 | 122° 18' 24'' | 5,28 |
| 3 | 966250 | 3529922.4 | 122° 11' 47'' | 22,97 |
| 4 | 966237.76 | 3529941.84 | 169° 43' 13'' | 1,33 |
| 5 | 966236.45 | 3529942.08 | 301° 4' 25'' | 43,95 |
| 6 | 966259.14 | 3529904.43 | 31° 27' 1'' | 1,85 |

Земельный участок :ЗУ41

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966250 | 3529415.5 | 30° 43' 47'' | 11,82 |
| 2 | 966260.16 | 3529421.54 | 30° 45' 10'' | 3,56 |
| 3 | 966263.22 | 3529423.36 | 120° 19' 26'' | 2,18 |
| 4 | 966262.12 | 3529425.24 | 30° 27' 56'' | 4,34 |
| 5 | 966265.86 | 3529427.44 | 121° 50' 9'' | 48,68 |
| 6 | 966240.18 | 3529468.8 | 84° 11' 37'' | 4,75 |
| 7 | 966240.66 | 3529473.52 | 123° 29' 26'' | 31,75 |
| 8 | 966223.14 | 3529500 | 123° 24' 5'' | 20,89 |
| 9 | 966211.64 | 3529517.44 | 213° 59' 15'' | 4,29 |
| 10 | 966208.08 | 3529515.04 | 212° 15' 28'' | 2,25 |
| 11 | 966206.18 | 3529513.84 | 212° 20' 6'' | 3,93 |
| 12 | 966202.86 | 3529511.74 | 211° 54' 54'' | 5,94 |
| 13 | 966197.82 | 3529508.6 | 212° 13' 49'' | 16,12 |
| 14 | 966184.18 | 3529500 | 212° 3' 44'' | 21,1 |
| 15 | 966166.3 | 3529488.8 | 212° 54' 25'' | 41,38 |
| 16 | 966131.56 | 3529466.32 | 212° 59' 8'' | 18,48 |
| 17 | 966116.06 | 3529456.26 | 213° 3' 41'' | 18,11 |
| 18 | 966100.88 | 3529446.38 | 212° 50' 47'' | 6,12 |
| 19 | 966095.74 | 3529443.06 | 213° 41' 46'' | 1,01 |
| 20 | 966094.9 | 3529442.5 | 212° 19' 53'' | 1,35 |
| 21 | 966093.76 | 3529441.78 | 212° 21' 52'' | 0,97 |
| 22 | 966092.94 | 3529441.26 | 206° 14' 8'' | 4,79 |
| 23 | 966088.64 | 3529439.14 | 301° 48' 57'' | 50,53 |
| 24 | 966115.28 | 3529396.2 | 301° 36' 56'' | 4,77 |
| 25 | 966117.78 | 3529392.14 | 301° 52' 27'' | 44,47 |
| 26 | 966141.26 | 3529354.38 | 298° 8' 6'' | 3,27 |
| 27 | 966142.8 | 3529351.5 | 32° 31' 7'' | 3,8 |
| 28 | 966146 | 3529353.54 | 32° 7' 45'' | 1,15 |
| 29 | 966146.97 | 3529354.15 | 121° 15' 14'' | 0,32 |
| 30 | 966146.81 | 3529354.42 | 303° 48' 49'' | 0,31 |
| 31 | 966146.98 | 3529354.16 | 32° 8' 32'' | 2,86 |
| 32 | 966149.4 | 3529355.68 | 30° 44' 4'' | 4,42 |
| 33 | 966153.2 | 3529357.94 | 30° 44' 12'' | 112,62 |

Земельный участок :25

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966354.72 | 3529111.4 | 151° 11' 25'' | 1,12 |
| 2 | 966353.74 | 3529111.94 | 122° 56' 10'' | 3,38 |
| 3 | 966351.9 | 3529114.78 | 123° 18' 34'' | 5,86 |
| 4 | 966348.68 | 3529119.68 | 33° 47' 40'' | 12,3 |
| 5 | 966358.9 | 3529126.52 | 123° 2' 17'' | 6,27 |
| 6 | 966355.48 | 3529131.78 | 28° 36' 50'' | 16,79 |
| 7 | 966370.22 | 3529139.82 | 30° 34' 53'' | 19,4 |
| 8 | 966386.92 | 3529149.69 | 30° 41' 38'' | 2,57 |
| 9 | 966389.13 | 3529151 | 122° 43' 4'' | 50,86 |
| 10 | 966361.64 | 3529193.8 | 187° 47' 50'' | 40,48 |
| 11 | 966321.54 | 3529188.3 | 211° 59' 37'' | 78,08 |
| 12 | 966255.31 | 3529146.93 | 300° 37' 21'' | 1,78 |
| 13 | 966256.22 | 3529145.4 | 301° 35' 35'' | 31,53 |
| 14 | 966272.74 | 3529118.54 | 28° 31' 32'' | 7,6 |
| 15 | 966279.42 | 3529122.17 | 32° 18' 45'' | 18,84 |
| 16 | 966295.34 | 3529132.24 | 302° 16' 34'' | 29,21 |
| 17 | 966310.94 | 3529107.54 | 30° 57' 49'' | 0,7 |
| 18 | 966311.54 | 3529107.9 | 302° 52' 46'' | 20 |
| 19 | 966322.4 | 3529091.1 | 30° 29' 19'' | 0,79 |
| 20 | 966323.08 | 3529091.5 | 300° 33' 18'' | 0,91 |
| 21 | 966323.54 | 3529090.72 | 33° 19' 3'' | 14,38 |
| 22 | 966335.56 | 3529098.62 | 33° 11' 15'' | 21,63 |
| 23 | 966353.66 | 3529110.46 | 41° 35' 48'' | 1,42 |

Земельный участок :4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966649.82 | 3529205.66 | 30° 36' 59'' | 2,16 |
| 2 | 966651.68 | 3529206.76 | 31° 0' 54'' | 13,85 |
| 3 | 966663.55 | 3529213.9 | 31° 0' 20'' | 5,17 |
| 4 | 966667.98 | 3529216.56 | 26° 42' 45'' | 14,06 |
| 5 | 966680.54 | 3529222.88 | 34° 35' 59'' | 8,38 |
| 6 | 966687.44 | 3529227.64 | 31° 34' 39'' | 0,31 |
| 7 | 966687.7 | 3529227.8 | 118° 56' 51'' | 25,37 |
| 8 | 966675.42 | 3529250 | 118° 50' 33'' | 18,7 |
| 9 | 966666.4 | 3529266.38 | 118° 46' 51'' | 29,37 |
| 10 | 966652.26 | 3529292.12 | 118° 49' 12'' | 13,86 |
| 11 | 966645.58 | 3529304.26 | 118° 49' 28'' | 11,37 |
| 12 | 966640.1 | 3529314.22 | 118° 55' 13'' | 40,03 |
| 13 | 966620.74 | 3529349.26 | 30° 37' 34'' | 0,63 |
| 14 | 966621.28 | 3529349.58 | 119° 2' 21'' | 10,14 |
| 15 | 966616.36 | 3529358.44 | 118° 59' 57'' | 51,61 |
| 16 | 966591.34 | 3529403.58 | 119° 17' 16'' | 2,82 |
| 17 | 966589.96 | 3529406.04 | 218° 35' 0'' | 20,88 |
| 18 | 966573.64 | 3529393.02 | 119° 39' 58'' | 2,14 |
| 19 | 966572.58 | 3529394.88 | 120° 19' 13'' | 30,47 |
| 20 | 966557.2 | 3529421.18 | 120° 37' 10'' | 0,63 |
| 21 | 966556.88 | 3529421.72 | 40° 19' 4'' | 2,6 |
| 22 | 966558.86 | 3529423.4 | 124° 54' 23'' | 4,19 |
| 23 | 966556.46 | 3529426.84 | 210° 47' 19'' | 2,07 |
| 24 | 966554.68 | 3529425.78 | 124° 1' 52'' | 20,37 |
| 25 | 966543.28 | 3529442.66 | 120° 9' 40'' | 3,15 |
| 26 | 966541.7 | 3529445.38 | 119° 22' 26'' | 11,86 |
| 27 | 966535.88 | 3529455.72 | 121° 53' 50'' | 2,5 |
| 28 | 966534.56 | 3529457.84 | 122° 21' 21'' | 9,31 |
| 29 | 966529.58 | 3529465.7 | 122° 17' 56'' | 8,87 |
| 30 | 966524.84 | 3529473.2 | 119° 47' 3'' | 13,21 |
| 31 | 966518.28 | 3529484.66 | 118° 31' 9'' | 11,81 |
| 32 | 966512.64 | 3529495.04 | 120° 2' 7'' | 2,96 |
| 33 | 966511.16 | 3529497.6 | 120° 3' 23'' | 2,8 |
| 34 | 966509.76 | 3529500.02 | 120° 52' 46'' | 4,87 |
| 35 | 966507.26 | 3529504.2 | 121° 50' 18'' | 13,72 |
| 36 | 966500.02 | 3529515.86 | 124° 33' 8'' | 5,15 |
| 37 | 966497.1 | 3529520.1 | 124° 14' 11'' | 2,88 |
| 38 | 966495.48 | 3529522.48 | 119° 15' 15'' | 12,4 |
| 39 | 966489.42 | 3529533.3 | 118° 59' 18'' | 1,69 |
| 40 | 966488.6 | 3529534.78 | 168° 28' 54'' | 1,2 |
| 41 | 966487.42 | 3529535.02 | 169° 21' 57'' | 2,06 |
| 42 | 966485.4 | 3529535.4 | 120° 44' 10'' | 2,7 |
| 43 | 966484.02 | 3529537.72 | 120° 45' 24'' | 15,92 |
| 44 | 966475.88 | 3529551.4 | 121° 0' 6'' | 4,15 |
| 45 | 966473.74 | 3529554.96 | 120° 49' 55'' | 5,89 |
| 46 | 966470.72 | 3529560.02 | 121° 37' 37'' | 0,92 |
| 47 | 966470.24 | 3529560.8 | 120° 49' 33'' | 3,12 |
| 48 | 966468.64 | 3529563.48 | 121° 9' 57'' | 1,01 |
| 49 | 966468.12 | 3529564.34 | 210° 47' 25'' | 5,7 |
| 50 | 966463.22 | 3529561.42 | 210° 59' 4'' | 0,58 |
| 51 | 966462.72 | 3529561.12 | 211° 50' 6'' | 6,83 |
| 52 | 966456.92 | 3529557.52 | 213° 25' 35'' | 2,4 |
| 53 | 966454.92 | 3529556.2 | 211° 24' 33'' | 7,94 |
| 54 | 966448.14 | 3529552.06 | 122° 39' 37'' | 7,41 |
| 55 | 966444.14 | 3529558.3 | 212° 45' 17'' | 48,28 |
| 56 | 966403.54 | 3529532.18 | 122° 40' 6'' | 5,63 |
| 57 | 966400.5 | 3529536.92 | 121° 58' 17'' | 6,46 |
| 58 | 966397.08 | 3529542.4 | 122° 29' 9'' | 5,81 |
| 59 | 966393.96 | 3529547.3 | 123° 54' 50'' | 21,26 |
| 60 | 966382.1 | 3529564.94 | 211° 25' 43'' | 2,41 |
| 61 | 966380.04 | 3529563.68 | 212° 15' 21'' | 17,5 |
| 62 | 966365.24 | 3529554.34 | 212° 16' 0'' | 6,03 |
| 63 | 966360.14 | 3529551.12 | 123° 24' 8'' | 2,25 |
| 64 | 966358.9 | 3529553 | 214° 0' 3'' | 18,46 |
| 65 | 966343.6 | 3529542.68 | 214° 27' 25'' | 31,07 |
| 66 | 966317.98 | 3529525.1 | 213° 51' 48'' | 24,09 |
| 67 | 966297.98 | 3529511.68 | 213° 30' 27'' | 21,16 |
| 68 | 966280.34 | 3529500 | 213° 37' 13'' | 9,25 |
| 69 | 966272.64 | 3529494.88 | 303° 38' 41'' | 0,36 |
| 70 | 966272.84 | 3529494.58 | 213° 10' 43'' | 19,19 |
| 71 | 966256.78 | 3529484.08 | 213° 13' 16'' | 8,1 |
| 72 | 966250 | 3529479.64 | 213° 13' 45'' | 11,17 |
| 73 | 966240.66 | 3529473.52 | 264° 11' 37'' | 4,75 |
| 74 | 966240.18 | 3529468.8 | 301° 50' 9'' | 48,68 |
| 75 | 966265.86 | 3529427.44 | 302° 45' 9'' | 0,67 |
| 76 | 966266.22 | 3529426.88 | 301° 40' 52'' | 12,83 |
| 77 | 966272.96 | 3529415.96 | 282° 26' 43'' | 1,21 |
| 78 | 966273.22 | 3529414.78 | 209° 24' 49'' | 0,16 |
| 79 | 966273.08 | 3529414.7 | 300° 46' 5'' | 27,21 |
| 80 | 966287 | 3529391.32 | 300° 39' 21'' | 21,69 |
| 81 | 966298.06 | 3529372.66 | 314° 57' 3'' | 0,14 |
| 82 | 966298.16 | 3529372.56 | 315° 43' 55'' | 17,74 |
| 83 | 966310.86 | 3529360.18 | 298° 28' 25'' | 2,14 |
| 84 | 966311.88 | 3529358.3 | 303° 42' 48'' | 13,87 |
| 85 | 966319.58 | 3529346.76 | 39° 12' 4'' | 5,6 |
| 86 | 966323.92 | 3529350.3 | 28° 1' 34'' | 1,79 |
| 87 | 966325.5 | 3529351.14 | 298° 18' 38'' | 14,09 |
| 88 | 966332.18 | 3529338.74 | 302° 43' 48'' | 7,25 |
| 89 | 966336.1 | 3529332.64 | 299° 42' 54'' | 10,57 |
| 90 | 966341.34 | 3529323.46 | 198° 24' 21'' | 1,2 |
| 91 | 966340.2 | 3529323.08 | 225° 41' 41'' | 19,84 |
| 92 | 966326.34 | 3529308.88 | 300° 21' 56'' | 18,08 |
| 93 | 966335.48 | 3529293.28 | 212° 14' 26'' | 3,71 |
| 94 | 966332.34 | 3529291.3 | 302° 29' 9'' | 12,92 |
| 95 | 966339.28 | 3529280.4 | 302° 30' 6'' | 2,16 |
| 96 | 966340.44 | 3529278.58 | 301° 34' 38'' | 46,48 |
| 97 | 966364.78 | 3529238.98 | 304° 43' 50'' | 12,85 |
| 98 | 966372.1 | 3529228.42 | 305° 57' 21'' | 6,57 |
| 99 | 966375.96 | 3529223.1 | 305° 28' 18'' | 25,88 |
| 100 | 966390.98 | 3529202.02 | 306° 52' 1'' | 6,1 |
| 101 | 966394.64 | 3529197.14 | 216° 43' 30'' | 0,4 |
| 102 | 966394.32 | 3529196.9 | 307° 58' 24'' | 13,29 |
| 103 | 966402.5 | 3529186.42 | 218° 11' 49'' | 4,17 |
| 104 | 966399.22 | 3529183.84 | 312° 38' 55'' | 11,01 |
| 105 | 966406.68 | 3529175.74 | 40° 18' 24'' | 6,92 |
| 106 | 966411.96 | 3529180.22 | 88° 22' 25'' | 0,7 |
| 107 | 966411.98 | 3529180.92 | 34° 48' 15'' | 12,54 |
| 108 | 966422.28 | 3529188.08 | 34° 44' 24'' | 0,95 |
| 109 | 966423.06 | 3529188.62 | 302° 13' 14'' | 14,52 |
| 110 | 966430.8 | 3529176.34 | 33° 16' 7'' | 1,32 |
| 111 | 966431.9 | 3529177.06 | 33° 18' 41'' | 6,01 |
| 112 | 966436.92 | 3529180.36 | 33° 30' 18'' | 5,18 |
| 113 | 966441.24 | 3529183.22 | 303° 9' 37'' | 72,03 |
| 114 | 966480.64 | 3529122.92 | 213° 25' 54'' | 12,49 |
| 115 | 966470.22 | 3529116.04 | 303° 18' 2'' | 0,98 |
| 116 | 966470.76 | 3529115.22 | 302° 7' 21'' | 13,58 |
| 117 | 966477.98 | 3529103.72 | 28° 10' 3'' | 17,29 |
| 118 | 966493.22 | 3529111.88 | 297° 41' 7'' | 7,29 |
| 119 | 966496.61 | 3529105.42 | 27° 43' 51'' | 83,32 |
| 120 | 966570.35 | 3529144.19 | 145° 7' 5'' | 9,84 |
| 121 | 966562.28 | 3529149.82 | 147° 38' 40'' | 2,84 |
| 122 | 966559.88 | 3529151.34 | 32° 28' 46'' | 3,39 |
| 123 | 966562.74 | 3529153.16 | 32° 50' 45'' | 0,81 |
| 124 | 966563.42 | 3529153.6 | 303° 43' 7'' | 1,01 |
| 125 | 966563.98 | 3529152.76 | 31° 38' 38'' | 100,83 |