ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛГЕОТОП»

Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 22.12.2015 г.

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и проект межевания ТЕРРИТОРИИ по адресу: город Нефтеюганск, кадастровый квартал 86:20:00000031 |  |
| --- | --- |
| проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Пояснительная записка 79-17-ППИМТ-02 |  |
| Том | 2 |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 | 13/13 |  | 19.02.13 |

г. Нефтеюганск 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛГЕОТОП»

Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 22.12.2015 г.

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и проект межевания ТЕРРИТОРИИ по адресу: город Нефтеюганск, кадастровый квартал 86:20:00000031 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |
| 79-17-ППИМТ-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Том |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  | И.А. Волчкова |
| Главный инженер |  |  |  |  |  |  | М.Т. Уразаев |
| Изм. |  | № Док. | Подп. | Дата |
| 1 |  | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 |  | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 |  | 13/13 |  | 19.02.13 |

г. Нефтеюганск 2018

Содержание тома 2

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 79-17-ППИМТ-02- С | Содержание тома 2 |  |
| 79-17-ППИМТ-02- СД | Состав проекта планировки и проекта межевания территории |  |
| 79-17-ППИМТ-02-ТЧ | Текстовая часть Текстовые приложения |  |
| 79-17-ППИМТ-02-ГЧ | Графическая часть |  |

Состав проекта планировки и проекта межевания территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79-17-ППИМТ-01 | Проект планировки территории Основная часть (утверждаемая часть) | Утверждаемая часть |
| 2 | 79-17-ППИМТ-02 | Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 3 | 79-17-ППИМТ-03 | Проект межевания территории Основная часть (утверждаемая часть) | Утверждаемая часть |
| 4 | 79-17-ППИМТ-04 | Проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

Оглавление

1.	Введение. Цели и задачи проекта планировки территории	6

2.	Принципы установления красных линий	7

3.	результаты инженерных изысканий	8

4.	обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	9

5.	обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	10

5.1	Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемой территории (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, аптек, объектов розничной торговли, питания, бытового обслуживания, объектов культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультурно-спортивных сооружений, отделений связи, кредитных организаций и т.д.)	10

5.2	Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории (учитывающих протяженность улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств)	10

5.2.1	Система транспортного обслуживания территории	10

5.3	Инженерная подготовка и вертикальная планировка	11

5.4	Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энергопотребление, потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.)	12

5.4.1	Водоснабжение	12

5.4.1.1	Водоотведение (канализация)	13

5.4.1.2	Теплоснабжение	14

5.4.1.3	Газоснабжение	15

5.4.1.4	Связь и информатизация	15

5.4.1.5	Электросабжение	16

5.4.2	Мероприятия по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, поверхностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений.	17

5.4.3	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с характеристикой потенциально опасных объектов, на которых хранятся, перерабатываются, транспортируются химические, взрывопожароопасные, радиационно опасные вещества, и зон чрезвычайных ситуаций, образующихся при авариях, катастрофах на этих объектах, водохранилищ и сооружений напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления	17

5.4.4	Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.	22

5.4.4.1	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и при ЧС техногенного и природного характера	22

5.4.4.2	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	22

6.	Технико-экономические показатели проекта планировки	24

7.	Ведомость координат поворотных точек красных линий	28

8	Приложение А	30

9	Приложение Б	32

10	Приложение В	36

11	Приложение Г	38

12	Приложение Д	40

13	Приложение Е	42

14 схема расположения элемента планировочной структуры………………………………44

15 схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план)……………………………………………………………………………………..45

16 схема организации улично-дорожной сети, схема движения транспорта и пешеходов на территории ………………………………………………………………………………………46

17 схема границ территорий объектов культурного наследия, схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границ территорий,  подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий…………………………………………………………………………………..47

18 схема размещения инженерных сетей и сооружений…………………………………...……48

19 схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории………….49

20 разбивочный чертеж красных линий…………………………………………………………………...50

- Введение. Цели и задачи проекта планировки территории

Проект планировки территории выполнен на основании Постановления Администрации города Нефтеюганска № 116-п от 21.03.2018 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной по адресу: город Нефтеюганск, кадастровый квартал 86:20:0000031» и технического задания на разработку проекта.

В период подготовки проекта межевания действует следующая градостроительная документация:

- Генеральный план города Нефтеюганска, утверждённый решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-VI (в редакции решения Думы города Нефтеюганска от 25.12.2015 № 1172-V с изменениями от 11.04.2018 № 373-VI);

- Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2010 № 812-IV (в редакции решения Думы города от 11.04.2018 № 372-VI);

- Проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии), утвержденный Постановлением администрации города Нефтеюганска от 08.09.2010 № 2448 (с изм. на 27.03.2014 № 315-п);

В соответствии со статьёй 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектом планировки решаются следующие задачи:

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения;

- установление, изменение или отмена красных линий.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 46,44 га.

Проект планировки территории разработан на топографической съемке масштаба М 1:500, актуализированной ООО «ГеоСтройСервис», по муниципальному контракту №018730001281600055-008660-01 от 17.03.2016г. «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул. Жилая, ул. Сургутская, ул. Нефтянников, ул. Мира города Нефтеюганск».

Система координат -  МСК 86.

Реализация решений проекта планировки и межевания планируется в один этап.

- Принципы установления красных линий

Проектом планировки и проектом межевания территории сформированы границы одного элемента планировочной структуры 00:35:01.

Красные линии установлены по принципу выделения границ территорий общего пользования, границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения. Установление красных линий выполнено с учетом ширины улиц и дорог, которые определены расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, велосипедных дорожек, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Красные линии, установленные проектом планировки, обозначают планируемые границы территорий общего пользования, являются основанием для выноса их на местность в период освоения территории, обязательны для учета при архитектурно-строительном проектировании, при оформлении документов на право собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной регистрации, а также при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.

Действующие красные линии подлежат отмене.

- результаты инженерных изысканий

Разработка проекта планировки и межевания территории выполнялась по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО «ГеоСтройСервис», г. Нефтеюганск по муниципальному контракту №018730001281600055-008660-01 от 17.03.2016г. «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул. Жилая, ул. Сургутская, ул. Нефтянников, ул. Мира города Нефтеюганск».

- обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектируемая территория располагается в промышленной зоне Пионерная города Нефтеюганска, в границах улиц Жилая, Киевская, Парковая, Сургутская. Значительная часть территории (около 70 %) занята объектами производственного и коммунально-складского назначения. В границах проектирования присутствуют объекты капитального строительства, противоречащие документам территориального планирования и градостроительного зонирования. К таким объектам относятся малоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Проектные решения сформированы с учетом решений действующих документов территориального планирования.

Согласно действующему генеральному плану, проектируемая территория относится к функциональной зоне производственного назначения.

Согласно действующим правилам землепользования и застройки, территория относится к территориальной зоне промышленных предприятий 4 класса опасности.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены санитарно-защитными зонами объектов производственной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры и охранными зонами электрических сетей.

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

В границах проектируемой территории особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных в границах проектируемой территории, не установлено.

В границах проектирования проектом планировки установлены следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- административно-делового назначения;

- производственная;

- инженерной инфраструктуры;

- объектов гаражного назначения (ГСК);

- улично-дорожной сети;

- спорта.

- обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

  - Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемой территории (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, аптек, объектов розничной торговли, питания, бытового обслуживания, объектов культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультурно-спортивных сооружений, отделений связи, кредитных организаций и т.д.)

В настоящее время в границах проектирования расположены отдел ГИБДД отдела МВД России по Нефтеюганскому району ХМАО-Югры (объект федерального назначения) и спортивный зал МБУ ДО "Авангард" СДЮСШОР "Спартак" (объект местного значения).

Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемой территории отсутствуют, поскольку в границах проектируемой территории не предусматривается постоянное проживание населения.

  - Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории (учитывающих протяженность улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств)

    - Система транспортного обслуживания территории

Основные параметры проектируемой улично-дорожной сети назначены в соответствии с требованиями таблицы 27 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - РНГП ХМАО-Югры) и представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные параметры проектируемой улично-дорожной сети

| Наименование улиц | Ширина, м |  | Количество полос движения, шт | Ширина, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в красных линиях | проезжей части |  | Разделитель-ной полосы | Пешеход- ной части тротуара |  |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные улицы районного значения | - | 7-8 | 2 | - | 2,0 | Согласно требований п. 3.5 РНГП-ХМАО-Югры вдоль проездов следует предусматривать полосы для временного складирования снега шириной не менее 1,5м |
| Магистральные улицы общегородского значения | - | 7-8 | 2 | - | 2,0 |  |
| Основные проезды | - | 6 | 2 | - | 1,0 |  |

С целью развития системы городского пассажирского транспорта движение общественного транспорта на магистральных улицах предлагается осуществлять по специальным полосам для маршрутных транспортных средств шириной 4,0 метра.

Объекты для обслуживания транспортных средств, незатронутые реконструкцией, подлежат сохранению.

      - Мероприятия для маломобильных групп населения

В соответствии с пунктом 5.1.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода проезжей части, на входе в здания и общественный транспорт, представлены ниже (Рисунок 1 и Рисунок 2).

Рисунок 1 – Бордюрный пандус и переход

Рисунок 2 – Пандусы для входа в здания и общественный транспорт

  - Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Существующее положение

Анализ современного состояния проектируемой территории показал, что тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог. С вышележащей территории микрорайона формируется поверхностный сток ливневых вод, который с трех сторон подходит к юго-западным границам проектируемой территории.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку территории.

Проектные решения

Проектом для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод выполнена вертикальная планировка территории по проектируемым проездам. Сбор поверхностных вод с территории предлагается осуществлять в существующую систему ливневой канализации.

Ливневая канализация

Расчетный расход дождевых вод с территории определяется по методу предельных интенсивностей, согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с п. 4.11 СП 32.13330.2012 на очистку отправляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий в количестве не менее 70% среднегодового объёма стока.

Ориентировочные объемы поверхностного стока рассчитаны в соответствии с Таблицей 12.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составят 1625 куб. м3/сут.

Объем поверхностного стока уточнить на следующих стадиях проектирования.

Отметки по осям проезжих частей представлены в графической части проекта «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

  - Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энергопотребление, потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.)

    - Водоснабжение

В настоящее время на всей территории проекта планировки действует централизованная система водоснабжения.

Водопроводные сети выполнены из стальных труб диаметрами 45 – 159 мм. Ориентировочная протяжённость существующих водопроводных сетей в границах проекта планировки составляет 3,0 км.

Источником водоснабжения территории в границах проекта планировки является существующий магистральный водопровод городской сети, расположенный вдоль ул. Сургутская и далее по ул. Парковая и ул. Жилая, выполненный из стальных труб диаметром 219 – 529 мм.

В границах проекта планировки находятся существующие сети водоснабжения, являющиеся муниципальной собственностью:

- вдоль ул. Парковая от ул. Сургутская до ул. Мира;

- вдоль ул. Сургутская от ул. Парковая до кладбища;

- ул. Парковая к жилому дому №1, №2 и АТБ-6.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».

Для целей пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты, а также имеются пожарные резервуары.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Ориентировочный расчёт водопотребления проектируемой территории производственной базы представлен ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Ориентировочный расчёт водопотребления проектируемой территории производственной базы

| № п/п | Наименование | Параметр, раб. мест | Удельное водопотребление на единицу измерения среднесуточное (за год), л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Здания производственной базы, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 50 | - | 1,5 | 1,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| водопотребление с учетом расхода воды на полив |  |  |  |  | 0,67 |
| водопотребление с учетом расхода воды на производственные нужды |  |  |  |  | 0,015 |
| водопотребление с учетом неучтенных расходов |  |  |  |  | 0,3 |
| Итого по проектируемой территории производственной базы: |  |  |  |  | 2,79 |

Примечание:

- коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели,  принят равным 1,2.

Ориентировочный объем водопотребления проектируемой территории производственной базы составляет 2,79 м3/сут. Показатели водопотребления уточнить на стадии подготовки рабочей документации.

В проекте необходимо предусмотреть противопожарные мероприятия. Диаметры водопроводной сети должны быть рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Допускается располагать гидранты на проезжей части. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии рабочего проектирования для системы водоснабжения проектируемой территории производственной базы.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Время тушения одного пожара составляет 3 ч. Расход воды на пожаротушение составляет 40 л/сут.

Развитие системы водоснабжения проектом не предусматривается.

      - Водоотведение (канализация)

В настоящее время на всей территории проекта планировки действует централизованная система водоотведения.

Существующие сети водоотведения, расположенные в границах территории проекта планировки, подключены к существующему магистральному напорному коллектору хозяйственно-бытовой канализации, расположенному по ул. Парковая (К-1) диаметрами 350-500 мм.

Сети канализации выполнены из чугунных и стальных труб диаметрами 50-500 мм, ориентировочной общей протяженностью 3,2 км в границах территории проекта планировки.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ориентировочный расчёт водоотведения проектируемой территории производственной базы приведён ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Ориентировочный расчёт водоотведения проектируемой территории производственной базы

| № п/п | Степень благоустройства застройки | Параметр, раб. мест | Удельное водоотведение на единицу измерения среднесуточное (за год), л/сут | Суммарное водоотведение м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания производственной базы, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 50 | - | 2,49 |
| Неучтенные расходы (20%) |  |  |  | 0,3 |
| Итого по проектируемой территории производственной базы: |  |  |  | 2,79 |

Примечание:

- коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели,  принят равным 1,2.

Суточное водоотведение на территории в границах проекта планировки составит 2,79 м3/сут.

Развитие системы водоотведения проектом не предусматривается.

      - Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение существующих объектов на территории проекта планировки осуществляется от действующих магистральных тепловых сетей по ул. Жилая, ул. Сургутская и ул. Парковая.

В границах проекта планировки находятся существующие сети теплоснабжения, являющиеся муниципальной собственностью:

- ул. Жилая, от МК- Киевская до ТК – АБК Шлюмб;

- ул. Парковая, от МК 11а-8 Сургутская до ж/д АТБ – 6 №1, 2

- ул. Жилая, от МК-1 до УМ-1, УМ-112А-12 Сургутская;

- ул. Сургутская, от УМ 11А-12 до ТК 11А-8.

В настоящий момент производится реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Жилая (от МК-1 до УМ-1, УМ-112А-12).

Система централизованного теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Расчетный температурный график теплоносителя магистральных тепловых сетей 130/70 ºС.

Магистральные тепловые сети проложены надземно, распределительные тепловые сети - подземно. Ориентировочная общая протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей в границах проекта планировки в двухтрубном исчислении составляет 6,3 км.

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-323-2001 ХМАО «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 43 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,9 °С;

продолжительность отопительного периода – 257 суток.

Централизованное теплоснабжение проектируемых потребителей тепла предусматривается от магистральной тепловой сети диаметром 500 мм по ул. Жилая через существующую распределительную тепловую сеть диаметром 150 мм с подключением в тепловой камере.

Присоединение проектируемых потребителей тепла предусматривается по зависимой закрытой схеме с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Температурный график теплоносителя 130/70ºС.

Строительство дополнительных тепловых сетей не требуется.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчеты выполняются в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Результаты расчёта тепловых нагрузок проектируемой территории производственной базы приведены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Ориентировочный расчет тепловых нагрузок проектируемой территории производственной базы

| № п/п | Наименование объекта | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | АБК | 1 | 2304 | 0,1764 | 0,1308 | 0,0026 | 0,3098 |
| 2 | Гараж | 1 | 524 | 0,0222 | 0,0517 | 0,0059 | 0,0798 |
| 3 | РММ | 1 | 561,8 | 0,0238 | 0,0554 | 0,0063 | 0,0856 |
| 4 | Склад | 1 | 1123,6 | 0,0477 | 0,1109 | 0,0126 | 0,1711 |
|  | Итого по проектируемой территории производственной базы: |  |  | 0,2702 | 0,3488 | 0,0273 | 0,6463 |

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 0,7432 Гкал/ч (1335 Гкал/год).

      - Газоснабжение

Территория проекта планировки частично газифицирована. По территории проекта планировки проходят газопроводы среднего (0,3 МПа) давления и низкого (0,005 МПА) давления.

Развитие системы газоснабжения и подключение новых потребителей проектом не предусматривается.

      - Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории проекта планировки оказывают ОАО «Ростелеком» предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.

Связь абонентов с АТС осуществляется по кабельным линиям связи, проложенным в кабельной канализации.

Услуги мобильной связи на территории проекта планировки предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

- ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);

- ЗАО "Уральский Джи Эс Эм" (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800);

- ОАО «Ростелеком» (торговая марка «U-tel», стандарт GSM 900/1800).

Эфирное телевизионное вещание осуществляется от телевизионного ретранслятора г. Нефтеюганска.

В целом системы телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания и дальнейшее развитие не предусматривается.

      - Электросабжение

Источниками централизованного электроснабжения являются понизительные подстанции, расположенные за границами проекта планировки:

- ПС 35/6 кВ «№168» мощностью 2х16 МВА;

- ПС 35/6 кВ «№192» мощностью 2х10 МВА.

От ПС 35 кВ по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ подключены  трансформаторные подстанции (ТП) класса напряжения 6/0,4 кВ. От ТП 6/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам второй и третьей категориям надежности. Сведения о ТП 6/0,4 кВ приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Сведения о трансформаторных подстанциях на территории проекта планировки

| № п/п | Наименование ТП 6/0,4 кВ | Ед.изм. мощности | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП "СМУ-6" | кВА | 2х630 |
| 2 | ТП "УПТК тр. ЮНС" | кВА | 250 |
| 3 | ТП "НПС" | кВА | 400 |
| 4 | ТП 11-50 | кВА | 250 |
| 5 | ТП "АТБ-6" | кВА | 100 |
| 6 | ТП "П-1" | кВА | 630 |
| 7 | ТП "ЮТПС" | кВА | 250 |
| 8 | ТП "Авто" | кВА | 160 |
| 9 | ТП | кВА | 160 |
| 10 | ТП "ЮТПС" | кВА | 250 |
| 11 | ТП "ЮТПС" | кВА | 250 |
| 12 | ТП "НПС" | кВА | 400 |
| 13 | ТП "СМУ-6" | кВА | 2х630 |
| 14 | ТП | кВА | - |
| 15 | ТП | кВА | - |

Общая протяженность линий электропередачи в границах проекта планировки:

- ЛЭП 6 кВ – 2,2 км;

- ЛЭП 0,4 кВ – 4,8 км.

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.

В проекте планировки выполнен расчет электрической нагрузки по потребителям. Расчет выполнен согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Результаты расчетов электрической нагрузки приведены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Ориентировочный расчет электрических нагрузок проектируемой территории производственной базы

| № п/п | Наименование потребите-лей | Ед. измерения | Количест-во | Удельная расчетная нагрузка по табл. 2.2.1, табл.2.1.5* РД 34.20.185-94 | Расчетная нагрузка, кВт на шинах 0,4 кВ ТП | Коэфф. участия в максимуме нагрузки по табл. 2.3.1 РД 34.20.185-94 | Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АБК | общая площадь, м2 | 2304 | 0,054 | 124,42 | 0,6 | 74,65 |
| 2 | Гараж | общая площадь, м2 | 524 | - | 89,08 | 0,8 | 71,26 |
| 3 | РММ | общая площадь, м2 | 561,8 | - | 95,51 | 0,8 | 76,40 |
| 4 | Склад | общая площадь, м2 | 1123,6 | - | 191,01 | 0,7 | 133,71 |
|  | Итого по территории производственной базы: |  |  |  |  |  | 356,03 |

Суммарная электрическая нагрузка потребления электроэнергии по проектируемой территории производственной базы составляет 356,03 кВт, с учетом потерь при транспортировке суммарная электрическая нагрузка составляет 391,63 кВт.

Присоединение проектируемых потребителей осуществить от действующей ТП 6/0,4 кВ.

Развитие системы электроснабжения проектом не предусматривается.

    - Мероприятия по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, поверхностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений.

Зоны с особыми условиями использования территорий проекта планировки представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры.

    - Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с характеристикой потенциально опасных объектов, на которых хранятся, перерабатываются, транспортируются химические, взрывопожароопасные, радиационно опасные вещества, и зон чрезвычайных ситуаций, образующихся при авариях, катастрофах на этих объектах, водохранилищ и сооружений напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления

Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений.

Зоны с особыми условиями использования территорий проекта планировки представлены:

- санитарно-защитные зоны объектов производственной инфраструктуры;

- санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны электрических сетей.

Таблица 7 Зоны с особыми условиями использования территорий

| №№ п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Ремонтно-механические мастерские ООО "Иглем" | 300 |
|  | Бетонорастворный узел ООО "Нефтеюганскпромсервис" | 100 |
|  | ООО "Плазма" | 100 |
|  | Складская территория ООО "Плазма" | 50 |
|  | Производственная база ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 50 |
|  | ООО "Нефтеюганскпромсервис" | 50 |
|  | ООО "Югансксантехмонтаж" | 50 |
|  | Склад оптовой торговли ООО "Стройтех" | 50 |
|  | Холодный склад | 50 |
|  | Площадка для хранения строительных материалов | 50 |
|  | Производственная база ООО "Югандор" | 50 |
|  | Склад | 50 |
|  | ООО "Мост" | 50 |
|  | Блок закрытых складов | 50 |
|  | Производственная база ИП Романченко В.П. | 50 |
|  | ООО "Югансктрубопроводстрой" | 50 |
|  | Производственная база ООО "Трест" | 50 |
|  | Шиномонтаж | 50 |
|  | Станция технического обслуживания | 50 |
|  | Автомойка | 50 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция | 10 |
|  | Теплотрасса | 3 |
|  | Газопроводы | 2 |
|  | Линии электропередачи 0,4 кВ (воздушные) | 2 |
|  | Линии электропередачи 10 (6) кВ (воздушные) | 10 |
| Объекты, расположенные за границами проекта планировки, но накладывающие ограничения на проектируемую территорию |  |  |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Линии электропередачи 35 кВ (воздушные) | 15 |

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 №197.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- благоустройство, озеленение проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- организация зеленых полос вдоль городских магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных и инженерных объектах, находящихся за границами проекта планировки, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс.

Озеленение на проектируемой территории кроме декоративной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции.

Мероприятия по охране почв и подземных вод

С целью улучшения качества, восстановления и предотвращения загрязнения подземных вод и почвенного покрова проектом планировки рекомендуются следующие мероприятия:

- мониторинг степени загрязнения почв и подземных вод;

- организация планово-регулярной системы санитарной очистки территории;

- инженерная подготовка территории;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, транспортных коммуникаций;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий.

Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются трансформаторные подстанции, и линии электропередачи 0,4 кВ, 10(6) кВ.

Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Планировку и застройку проектируемой территории следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума в помещениях общественных зданий и на территории с нормируемыми уровнями шума.

В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» мероприятия по защите от шума в помещениях общественных зданий должны предусматривать:

- рациональное объемно-планировочное решение общественного здания;

- применение при строительстве и реконструкции зданий:

- ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;

- звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественных зданий);

- глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- виброизоляции инженерного и санитарно-технического оборудования зданий.

Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки являются потоки всех видов городского транспорта, проходящего по автомобильным дорогам.

Защита от транспортного шума общественных зданий и территорий с нормируемыми уровнями шума должна осуществляться с помощью:

- рациональной трассировки улично-дорожной сети;

- конструктивных мер, предусматривающих строительство придорожных экранов мероприятие общее для территории городского округа, не относится к территории микрорайона, установку шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зоне неблагоприятного шумового воздействия.

Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой территории и в помещениях, расположенных на ней зданий следует проводить на основе результатов акустических расчетов или данных натурных измерений.

Мероприятия по санитарной очистке

Основными мероприятиями по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия территории проекта планировки является организация системы санитарной очистки, которая должна осуществляться в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории городского округа город Сургут, Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Сургута, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и другими нормативными документами.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности;

- уборка территорий от мусора, смета, снега;

- поливка проездов, зеленых насаждений в летний период;

- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;

- установка урн для мусора в местах общего пользования и на территории учреждений здравоохранения.

- Для сбора бытового мусора на объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, в том числе устанавливаемые у входов в объекты торговли. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн предусматривают у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания.

- Урны, установленные для сбора мусора у входов в здания и на территории (через каждые 50 м), должны очищаться от мусора ежедневно и содержаться в чистоте.

На территории хозяйственной зоны на расстоянии не менее 25 м от окон размещается контейнерная площадка для отходов с твердым покрытием и въездом со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,5 м во все стороны. Контейнерная площадка должна быть защищена от постороннего доступа, иметь ограждение и навес.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения на проектируемой территории обеспечивают требования охраны окружающей природной среды, охраны здоровья человека, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

При строительстве учреждений здравоохранения и организации рекреационных территорий проектом планировки предлагается произвести следующие мероприятия по благоустройству:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами;

- устройство проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий проездов;

- организация освещения территории.

Главными направлениями озеленения проектируемой территории являются сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности и создание системы зеленых насаждений.

Создание системы зеленых насаждений на проектируемой территории, где большую часть занимают объекты коммунально-складского и производственного назначения, является особенно необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой для зданий и строений.

Для создания системы зеленых насаждений предлагается выполнение следующих мероприятий по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование зеленых насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль магистральных улиц;

- создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

- организация озеленения территории санитарно-защитных зон в зависимости от класса вредности.

Система зеленых насаждений проекта планировки складывается из:

- озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения предприятий);

- озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации выполняется устройство автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление. Обязательное цветочное оформление вводится только при условии комплексной оценки территории конкретного объекта с учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения и цветочного оформления.

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Озеленение территорий перспективной застройки и транспортных магистралей, создание рекреационных зон из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

    - Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Информация о проведении ИТМ ГОЧС на рассматриваемой территории отсутствует.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 №422/90/376.

      - Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и при ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство убежищ и противорадиационных укрытий.

Убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Для размещения противорадиационных укрытий следует использовать помещения предприятий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*» Защитные сооружения гражданской обороны».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999            № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта, возможно, организовать на территории станции технического обслуживания, а также за границами проекта планировки на территории пожарных депо, с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

      - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применением первичных средств пожаротушения;

- организацией деятельности подразделений пожарной охраны;

- обеспечением зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут.

- Технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки: | га | 46,44 | 46,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 2,57 | - |
|  |  | % | 5,53 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 0,65 | - |
|  |  | % | 1,40 | - |
| 1.1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,92 | - |
|  |  | % | 4,13 | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 6,01 | 3,08 |
|  |  | % | 12,94 | 6,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Административно-делового назначения | га | 6,01 | 3,08 |
|  |  | % | 12,94 | 6,63 |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | 27,23 | 30,08 |
|  |  | % | 58,63 | 64,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Производственная | га | 27,23 | 30,08 |
|  |  | % | 58,63 | 64,77 |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | 1,13 |
|  |  | % | - | 2,43 |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | 9,03 | 11,83 |
|  |  | % | 19,45 | 25,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Объектов гаражного назначения (ГСК) | га | 3,38 | 2,53 |
|  |  | % | 7,28 | 5,45 |
| 1.1.5.2 | Улично-дорожной сети | га | 5,65 | 9,3 |
|  |  | % | 12,17 | 20,03 |
| 1.1.6 | Рекреационного назначения | га | 0,32 | 0,32 |
|  |  | % | 0,69 | 0,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Спортивного назначения | га | 0,32 | 0,32 |
|  |  | % | 0,69 | 0,69 |
| 1.1.7 | Территорий, не покрытых лесом и кустарником | га | 1,28 | - |
|  |  | % | 2,76 | - |
| 1.2 | Из общей площади проекта планировки территории общего пользования | га | 5,65 | 9,3 |
|  |  | % | 12,17 | 20,03 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 5,65 | 9,3 |
|  |  | % | 12,17 | 20,03 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети: -всего в том числе: | км | 3,75 | 3,75 |
|  | улично-дорожная сеть | км | 3,05 | 3,05 |
|  | основных проездов | км | 0,7 | 0,7 |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
|  | - гаражи | машино-мест | - | - |
|  | -станция технического обслуживания | постов | 2 | - |
|  | -автомойка | постов | 3 | - |
| 3 | Инженерная инфраструктура** |  |  |  |
| 3.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 3.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 2,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 1,5 |
|  | - условный расход на полив | куб. м./в сутки | - | 0,067 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 0,015 |
| 3.1.2* | Протяженность сетей | км | 4,6 | 4,4 |
| 3.2 | Канализация |  |  |  |
| 3.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 2,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 2,17 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 0,015 |
| 3.2.2* | Протяженность сетей | км | 3,9 | 3,8 |
| 3.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 1335 |
| 3.3.2 | Расчётная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,7432 |
| 3.3.3* | Протяженность сетей | км | 7,6 | 7,4 |
| 3.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 3.4.1 | Потребление газа - всего | куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 3.4.2 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 3.4.3* | Протяженность сетей среднего давления | км | 0,4 | 0,4 |
| 3.4.4* | Протяженность сетей низкого давления | км | 0,3 | 0,3 |
| 3.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.5.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 2200 | 2200 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2200 | 2200 |
| 3.5.2 | Расчетная нагрузка | кВт | - | 391,63 |
| 3.5.3* | Протяженность сетей (линий электропередачи 10 кВ) | км | 3,1 | 3,1 |
| 3.5.4* | Протяженность сетей (линий электропередачи 0,4 кВ) | км | 5,0 | 4,0 |
| 3.6 | Связь |  | - |  |
| 3.6.1 | Охват телевизионным вещанием | % от населения | - | - |
| 3.6.2 | Обеспеченность телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |

Примечание: * - ориентировочная общая протяженность сетей в границах проекта планировки;

**- показатели инженерной инфраструктуры для территории производственной базы.

- Ведомость координат поворотных точек красных линий

Метод определения координат – картометрический.

| Номер поворотной точки | Координата X | Координата Y | Дирекционный угол | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966917.32 | 3529326.59 | 118° 21' 59'' | 38,42 |
| 2 | 966899.07 | 3529360.4 | 147° 42' 56'' | 589,01 |
| 3 | 966401.11 | 3529675 | 121° 12' 51'' | 7,78 |
| 4 | 966397.08 | 3529681.66 | 122° 5' 44'' | 15,96 |
| 5 | 966388.6 | 3529695.18 | 123° 45' 45'' | 17,13 |
| 6 | 966379.08 | 3529709.42 | 212° 34' 21'' | 1,6 |
| 7 | 966377.73 | 3529708.56 | 122° 7' 5'' | 14,97 |
| 8 | 966369.77 | 3529721.24 | 121° 8' 35'' | 16,36 |
| 9 | 966361.31 | 3529735.24 | 121° 59' 25'' | 36,9 |
| 10 | 966341.76 | 3529766.54 | 121° 44' 20'' | 7,34 |
| 11 | 966337.9 | 3529772.78 | 122° 46' 8'' | 0 |
| 12 | 966337.9 | 3529772.78 | 121° 44' 20'' | 153,4 |
| 13 | 966257.2 | 3529903.25 | 31° 25' 44'' | 2,27 |
| 14 | 966259.14 | 3529904.43 | 121° 4' 25'' | 43,95 |
| 15 | 966236.45 | 3529942.08 | 169° 43' 45'' | 4,95 |
| 16 | 966231.58 | 3529942.96 | 214° 48' 50'' | 13,35 |
| 17 | 966220.62 | 3529935.34 | 214° 44' 10'' | 60,33 |
| 18 | 966171.04 | 3529900.96 | 122° 10' 16'' | 3,02 |
| 19 | 966169.43 | 3529903.52 | 212° 38' 15'' | 14,63 |
| 20 | 966157.11 | 3529895.63 | 212° 37' 11'' | 29,09 |
| 21 | 966132.61 | 3529879.95 | 212° 24' 42'' | 43,12 |
| 22 | 966096.21 | 3529856.84 | 212° 20' 58'' | 52,66 |
| 23 | 966051.72 | 3529828.66 | 211° 56' 20'' | 178,83 |
| 24 | 965899.96 | 3529734.06 | 301° 40' 24'' | 8,22 |
| 25 | 965904.28 | 3529727.06 | 301° 56' 30'' | 11,83 |
| 26 | 965910.54 | 3529717.02 | 302° 20' 33'' | 6,13 |
| 27 | 965913.82 | 3529711.84 | 301° 4' 21'' | 18,21 |
| 28 | 965923.22 | 3529696.24 | 300° 10' 52'' | 5,81 |
| 29 | 965926.14 | 3529691.22 | 301° 32' 33'' | 5,77 |
| 30 | 965929.16 | 3529686.3 | 301° 44' 0'' | 1,79 |
| 31 | 965930.1 | 3529684.78 | 302° 26' 44'' | 3,67 |
| 32 | 965932.07 | 3529681.68 | 302° 41' 34'' | 1 |
| 33 | 965932.61 | 3529680.84 | 301° 17' 19'' | 3,37 |
| 34 | 965934.36 | 3529677.96 | 301° 17' 27'' | 3,04 |
| 35 | 965935.94 | 3529675.36 | 301° 40' 51'' | 3,1 |
| 36 | 965937.57 | 3529672.72 | 302° 16' 19'' | 13,41 |
| 37 | 965944.73 | 3529661.38 | 32° 38' 11'' | 0,2 |
| 38 | 965944.9 | 3529661.49 | 301° 47' 50'' | 30,9 |
| 39 | 965961.18 | 3529635.23 | 301° 52' 32'' | 9,99 |
| 40 | 965966.46 | 3529626.74 | 301° 40' 54'' | 68,77 |
| 41 | 966002.58 | 3529568.22 | 221° 4' 31'' | 2,31 |
| 42 | 966000.84 | 3529566.7 | 302° 9' 6'' | 16,92 |
| 43 | 966009.84 | 3529552.38 | 8° 3' 21'' | 2,24 |
| 44 | 966012.06 | 3529552.7 | 301° 41' 4'' | 48,67 |
| 45 | 966037.62 | 3529511.28 | 301° 29' 50'' | 17,14 |
| 46 | 966046.58 | 3529496.66 | 6° 18' 55'' | 5,63 |
| 47 | 966052.18 | 3529497.28 | 301° 48' 27'' | 61,57 |
| 48 | 966084.63 | 3529444.95 | 301° 48' 6'' | 5,55 |
| 49 | 966087.56 | 3529440.23 | 314° 39' 32'' | 1,54 |
| 50 | 966088.64 | 3529439.14 | 301° 48' 57'' | 50,53 |
| 51 | 966115.28 | 3529396.2 | 301° 36' 56'' | 4,77 |
| 52 | 966117.78 | 3529392.14 | 301° 52' 27'' | 44,47 |
| 53 | 966141.26 | 3529354.38 | 298° 8' 6'' | 3,27 |
| 54 | 966142.8 | 3529351.5 | 302° 7' 40'' | 52,69 |
| 55 | 966170.82 | 3529306.88 | 301° 23' 54'' | 3,19 |
| 56 | 966172.48 | 3529304.16 | 299° 50' 51'' | 10,31 |
| 57 | 966177.61 | 3529295.22 | 300° 32' 35'' | 11,87 |
| 58 | 966183.64 | 3529285 | 300° 2' 18'' | 8,11 |
| 59 | 966187.7 | 3529277.98 | 300° 9' 59'' | 8,84 |
| 60 | 966192.14 | 3529270.34 | 302° 2' 55'' | 8,33 |
| 61 | 966196.56 | 3529263.28 | 289° 20' 26'' | 41 |
| 62 | 966210.14 | 3529224.59 | 300° 37' 43'' | 7,95 |
| 63 | 966214.19 | 3529217.75 | 210° 26' 17'' | 1,97 |
| 64 | 966212.49 | 3529216.75 | 301° 4' 55'' | 1,3 |
| 65 | 966213.16 | 3529215.64 | 301° 14' 43'' | 48,35 |
| 66 | 966238.24 | 3529174.3 | 301° 34' 20'' | 6,76 |
| 67 | 966241.78 | 3529168.54 | 302° 20' 20'' | 20 |
| 68 | 966252.48 | 3529151.64 | 301° 31' 45'' | 2,49 |
| 69 | 966253.78 | 3529149.52 | 300° 37' 43'' | 4,79 |
| 70 | 966256.22 | 3529145.4 | 301° 35' 35'' | 31,53 |
| 71 | 966272.74 | 3529118.54 | 301° 23' 57'' | 19,42 |
| 72 | 966282.86 | 3529101.96 | 301° 58' 27'' | 42,41 |
| 73 | 966305.32 | 3529065.98 | 302° 39' 13'' | 3,97 |
| 74 | 966307.46 | 3529062.64 | 300° 41' 51'' | 3,84 |
| 75 | 966309.42 | 3529059.34 | 300° 34' 18'' | 7,04 |
| 76 | 966313 | 3529053.28 | 299° 50' 42'' | 39,31 |
| 77 | 966332.56 | 3529019.18 | 27° 43' 52'' | 660,64 |

- Приложение А

- Приложение Б

- Приложение В

- Приложение Г

- Приложение Д

- Приложение е