Раздел 2. Основные меры по улучшению среды обитания и здоровья населения, принятые ТО УРПН

Глава 2.1. Основные  меры по улучшению среды обитания населения

г. Нефтеюганска

2.1.1.Результаты деятельности  в области охраны атмосферного воздуха

В городе Нефтеюганске основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: факельные хозяйства предприятий котельных, транспортные средства, и др. В городе Нефтеюганске сложившаяся застройка представляет собой селитебную и промышленную зону. В городе промышленная зона  расположена в непосредственной близости от селитебной. Граничат с селитебной зоной  4 котельные ОАО «ЮТТС», (1микрорайон, 10микрорайон, пос. Су-62, пос.Звездный) работающие на газообразном топливе, 1 асфальтобетонный завод (МУП «Универсал Сервис»), 1 центральная хлораторная, 41 единиц воздушных судов (вертолеты). Несмотря на то, что основные источники располагаются в промышленной зоне города, санитарно-защитная зона от жилых микрорайонов не выдержана.

В целях улучшения качества атмосферного воздуха и снижения негативного влияния на здоровье населения специалистами   ТОУРПН в 2018  году были рассмотрены и выданы санитарно-эпидемиологические заключения 17-  СЭЗ (в 2017 году-15) из них рассмотрено  на  проект  нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для промышленных предприятий— 11, и 6 -СЭЗ на  проект  СЗЗ проектов  обоснования санитарно-защитных зон промышленных предприятий г.Нефтеюганска (ООО «Нефтеюганскпромсервис», ООО «СК «Лидер» Мемориальный комплекс сквера Администрации города Нефтеюганска, ОАО «Ютэйр Вертолетные услуги» и др.).

Таблица 72

| МО | Количество СЭЗ выданных на проекты нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) соответствующих, из них не соответствующих |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Г.Нефтеюганск | 16/0 | 9/0 | 11/0 |

Таблица 73

| МО | Количество СЭЗ выданных на проекты обоснования санитарно-защитных зон (СЗЗ), соответствующих, из них не соответствующих |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| Г.Нефтеюганск | 6/0 | 6/0 | 6/0 |

В г. Нефтеюганске имеют проекты СЗЗ следующие организации: Нефтеюганский филиал ООО «РН-Бурение», ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис»,  Нефтеюганский филиал ООО «СГК – Бурение», ОАО «Нефтеюганск Газ», ОАО «Югансктранстеплосервис, РН -«ЮНГ» , АЗС и др.

Концентрация атмосферных загрязнений зависит от ряда факторов, а именно: величины выброса, высоты выброса, расстояния от источника выброса, метеорологических условий (направление, скорость ветра, влажность, атмосферное давление, температурная инверсия, солнечная радиация).

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха осуществляется филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в зоне территории жилой застройки, в зоне влияния автомагистралей, где  с 2009 года исследование проводится по  определенным маршрутным постам, превышение в атмосферном воздухе  ПДК взвешенных  частиц, формальдегида и фенола по другим показателям   в течение 3-х лет не регистрируется.

Всего в 2018г. ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО - Югре» исследовано 225  пробы атмосферного воздуха в МО города Нефтеюганска. Приоритетными загрязняющими веществами, которые исследуются испытательной лабораторией  филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО - Югре» в городских поселениях являются: - взвешенные вещества – 21  проб;  сера диоксид – 21 проб; - углерода оксид – 39 проб; азота диоксид – 21 проб;  - азота оксид –21 проб; аммиак -24; - гидроксибензол и его производные – 18 проб;  - формальдегид – 18 проб; угвеводороды-24;  - тяжелые металлы (свинец) – 15 проб.

Все 225  проб  отобраны  на автомагистралях в зоне жилой застройки, превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зарегистрировано не было.

Превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе города зависит от большого скопления в часы «пик» количества автотранспорта, узких улиц, не рассчитанных для большого количества техники, песчаного (намывного) рельефа города, недостатка зеленых насаждений. Результаты лабораторного контроля анализируются и ежегодно направляются в виде информации в адрес администрации города.     В последние годы в городе Нефтеюганске активно проводится благоустройство  микрорайонов города, строятся внутриквартальные, объездные дороги, ведется озеленение городской территории, формируются новые газоны на улицах города вдоль пешеходных тротуаров, восстанавливаются цветники, зеленые лужайки, в микрорайонах  в летний период  меняется твердое покрытие,  проводится асфальтирование проездов, пешеходных дорожек и т.д. Проведенная работа по благоустройству города Нефтеюганска существенно отражается на качестве атмосферного воздуха.

В 2018 г. контрольно-надзорные мероприятия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части охраны атмосферного воздуха в Нефтеюганске не проводились.

2.1.2. Результаты деятельности по улучшению качества  питьевой воды

В 2018 г. осуществлялся   государственный санитарно-эпидемиологический надзор территориальным отделам Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за соблюдением санитарного законодательства в отношении объектов источников централизованного водоснабжения.

По сравнению с прошлым 2017 годом в городе  Нефтеюганске не произошли изменение в количестве объектов источников питьевого централизованного водоснабжения (подземные, поверхностные), водопроводов и объектов распределения воды.   В питьевой воде Нефтеюганского региона – приоритетным загрязнением является повышенное содержание железа, перманганатной окисляемости, цветность, что характерно для подземных водоисточников.

В 2018 году на территории города Нефтеюганска функционировали 2 источника централизованного водоснабжения, из них -1 подземный источник  питьевого централизованного водоснабжения (ВОС-2) и 1 - поверхностный  источник  централизованного водоснабжения (ВОС-1) используется для обеспечения теплоснабжением и горячей водой населения города.

Водоподготовка  пресной подземной воды осуществляется на 2-ом городском водозаборе - ВОС 21 тыс.м3/сут,  добыча подземных вод путем эксплуатации группового водозабора, расположенного на Нефтеюганском  месторождении пресных  подземных вод. Водозабор площадного типа, состоит  из 26 эксплуатационных скважин, эксплуатируется с 1969 г., большая часть скважин  (18 артскважин) эксплуатируется более 30 лет, при этом срок эксплуатации фильтров скважин 20 лет. В  период  2013-2017 г.г.  произведен капитальный ремонт  26 скважин.

Водоснабжение города Нефтеюганска, с численностью населения 125843 – человек централизованное, 98 % населения пользуются водой коммунального водопровода  АО «Юганскводоканал»,  1 предприятие осуществляет холодное водоснабжение АО «Юганскводоканал», 1 предприятие горячее водоснабжение АО «Югансктранстеплосервис».   Вышеуказанные организации признаны гарантирующими организациями.

Технология водоподготовки холодной воды:  В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы на СОЖ, при этом весь объем поднятой подземной воды проходит очистку на фильтрах 1 и 2 ступеней.  Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия.   Исходная подземная вода подается от скважин в приемный резервуар для приема и смешения воды от разных скважин (для питьевого водоснабжения используются:  два резервуара  по 5000 м3, промывка  и дезинфекция которых  проводится  в соответствии  с  графиком  ППР.)   и далее в станцию СОЖ на очистку – в фильтры первой ступени. Проектом предусматривается обводная линия, для возможности подачи исходной воды на фильтры I ступени, минуя приемный резервуар. Насыщение воды кислородом предусматривается естественным способом, за счет свободного излива из подающей распределительной трубы в фильтры I ступени.

Фильтрация I ступени включает шесть параллельно работающих фильтров с песчаной загрузкой.

Фильтрация II ступени включает 3 параллельно работающих фильтра, загрузка фильтров – уголь активный гранулированный высотой 1,8 м.

Очищенная вода из фильтров II ступени подается в резервуары чистой воды (РЧВ) насосами. Из РЧВ очищенная вода забирается насосами и подается потребителям. Перед подачей воды потребителям предусмотрено обеззараживание. Обеззараживание предусматривается получаемым электролитическим путем гипохлоритом натрия.

В настоящий момент  вода водопроводная, подаваемая населению   города Нефтеюганска (после водоподготовки), для холодного водоснабжения населения города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию  - Железа 1,0 при норме не более 0.3 мг/м3, и Аммиак (по азоту) 1,7  при норме   не более 1,5 мг/м3, Цветность-21 град, при норме  не более 20 град.

На сегодняшний момент необходимого комплекса водоочистных сооружений используемой для  холодного водоснабжения на городском водозаборе  ВОС-2 по – прежнему  нет,    вода, поступающая из артезианских скважин, имеющая  повышенное содержание  физико-химических и органолептических показателей,   проходя  технологическую водоподготовку на СОЖ (фильтрацию и обеззараживание), не обеспечил нормативное качество очистки воды, существующая технология очистки не позволяет привести питьевую воду соответствующим  требованиям санитарных правил,    подается населению города  с повышенным содержанием железа в 2 раза,  аммиака и цветности в 1 раз.  В целом, качество воды в городе  Нефтеюганске улучшилось в связи со строительством и эксплуатацией станции обезжелезивания.

По модернизации существующей станции обезжелезивания АО «ЮВК» :  С 2012 года проводились строительные  работа ООО СК «ЮВиС» по проекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск,  микрорайон 7, строение 57/7.Реестр № 522074».  (Контракт заключен 07.12.12 .). Строительные работы на объекте завершены 2018 году. Для доведения холодного водоснабжения на городском водозаборе ВОС-2 соответствующим гигиеническим нормам,  по информации администрации города, проводится разработка концептуальных технологических решений и корректировка существующих технологических процессов модернизации СОЖ. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы на СОЖ.

В 2018 году на водопроводных сетях  произошло 284 порыва, устранение производилось, в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации водопроводов». Протяженность  водопроводных сетей  145,9  км,  средний износ  71 %. За период 2016-2018 г.г. было одно уведомление о временном ограничении оказания услуг водоснабжения, из-за  возникновения аварии на КНС-7. Авария  была устранена в течение 3-х дней. были проведены  дополнительные противоэпидемические мероприятия  в соответствии с требованиями санитарных правил. заболевания среди населения города  связанных с употреблением питьевой воды в данный период   не регистрировалось.

Забор (изъятие) водных ресурсов (речной воды)  гНефтеюганска расположенного  на правом берегу протоки  Юганская Обь в 2,5 км  выше города по течению реки, 91,4  км. от устья (Географические координаты: 61°04'17'' с.ш., 72°38'53'' в.д.), с целью  водоподготовки  (ВОС-1 производительностью 13,1 тыс.м.куб.\сут ) для  дальнейшей передачи АО «Югансктранстеплосервис»  для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения,  предприятий города, осуществляет АО «ЮВК».

Водоподготовка   поверхностной воды на 1-ом городском водозаборе  ВОС-1 (АО «ЮВК») осуществляется на водозаборе построенного по проекту НГДУ «Юганскнефть» в 1974 г., и введенного в эксплуатацию в 1975 г.  Первоначально водозабор использовался для целей нефтедобычи, а с 1986 г., после строительства ВОС, для очистки речной воды, используется только в системе коммунального водоснабжения  (питьевая вода на горячее водоснабжение).  С 1986 года вода, поднимаемая с  поверхностного водозабора ВОС-1, используется в качестве воды, предназначенной для питания системы отопления и горячего водоснабжения, а также для  производственного водоснабжения предприятий и собственных технологических нужд АО «Юганскводоканал».

Вода из реки Юганкая Обь (посредством насосной станции 1-го подъёма) подаётся на ВОС, расположенного на правом берегу протоки Юганской Оби, (выше города по течению на 2,5 км.) в смесители, где происходит смешивание исходной воды с химреагентами и хлорной воды. После чего данная вода поступает в отстойники с тонкослойными модулями (4 шт. по 3 секции), далее подаётся  в скорые фильтры - 5 шт. (загрузка –кварцевый песок). От фильтров вода поступает в резервуары с  чистой воды (РВЧ) по 5000 м3. На входе в РЧВ производится обеззараживание по средствам смешения исходной воды с хлорной водой. От РВЧ вода поступает на насосную станцию 1-го подъёма, для подачи в городскую водопроводную сеть к потребителю на котельные (АО «Югансктранстеплосервис»)  для обеспечения теплоснабжением и горячей водой населения города. Очищенная вода с поверхностного водоподъема  ВОС-1 передаётся  АО «Югансктранстеплосервис» отвечает требованиям санитарных правил.

Принятая в городе система открытого тепло-водоснабжения, отсутствие систем доочистки возвратной воды, приводят к тому, что очищенная и доведенная до показателей СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода….Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» вода, смешиваясь с неочищенной водой,  резко ухудшает свои санитарно-химические свойства, обеспечивая централизованной горячей водой населения города - несоответствующего качества. Ухудшение качества подаваемой системами горячего водоснабжения воды наблюдается особенно в весенний и осенний периоды года, при запуске и отключении городских котельных.

В 2018 году разработан  «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных подземных вод гНефтеюганска». Получено положительное СЭЗ УРПН по ХМАО-Югре №86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18.   Санитарно-эпидемиологическое заключение  на проект ЗСО «Проект зон санитарной охраны поверхностного водозабора гНефтеюганска 1-го водоподъёма» отсутствует по причине не соблюдение границ 2-го пояса (нефтедобыча).

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов 1-го водоподъёма г.Нефтеюганска отсутствует по  причине отсутствие проекта  ЗСО (не соблюдением границ 2-го пояса (нефтедобыча)). Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов 2-го водоподъёма г. Нефтеюганска отсутствует по  причине отсутствия  полного комплекса водоочистки отвечающей требованиям  СанПиН «Питьевая вода…» и не качественной питьевой воды  поступающей   в город.

- В городе Нефтеюганске ведется постоянное наблюдение за качеством воды из подземных и поверхностных источников водоснабжения, используемых в питьевых, хозяйственно-бытовых целях, а также из водопроводов, распределительной сети, централизованных  источников водоснабжения. Мониторинг за состоянием воды осуществляется с помощью лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в гНефтеюганске, Нефтеюганском районе и гПыть-Ях»  в  39-х мониторинговых точках, вода подаваемая  населению гНефтеюганск в   100 %  проб отобранной питьевой  воды не соответствует  требованиям  норм СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. ..» по содержанию железа, которое превышает ПДК в среднем в 2 раза. В целом, качество воды в  городе  Нефтеюганске улучшилось в связи со строительством и эксплуатацией станции обезжелезивания. Содержание железа снизилось с 5-ти и более ПДК до 2-х,  тем не менее, качество воды остается неудовлетворительным по содержанию железа, аммиака, цветности.    В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода …»  питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.    В городе Нефтеюганске питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим  свойства не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода …». Заболевания среди населения города  связанных с употреблением некачественной питьевой воды с повышенным содержанием микроэлементов - железа и др.. не зарегистрировано.

Статистические данные по основным показателям  работы  Центров госсанэпиднадзора с 1998по 2005г.г. и Управления Роспотребнадзора с 2005года по настоящее время констатируют факты о 100% несоответствии воды в водопроводе г. Нефтеюганска по санитарно-химическим  показателям.  В 2005 году согласно данным Государственного доклада концентрация железа в водопроводе составляла 3,2  мг/дм3, в 2016году 1,5  мг/дм3, 2017 году- 0,69  мг/дм3, 2018 -1,0  мг/дм3.

Принимаемые меры по улучшению качества воды

В целях обеспечения населения города Нефтеюганска  качественной питьевой водой и защиты природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ, принимаются меры для реализации мероприятий  программы «Чистая вода» на территории МО г. Нефтеюганска осуществляемая   с  2014 года в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в МО гНефтеюганска на 2014-2020г.г.» (далее Программы).

За периоды 2013-2018г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества воды в муниципальном образовании города Нефтеюганска:

Для реализации Программы в 2015 году было освоено денежных средств из местного и  бюджета автономного округа -357913.914 тыс. рублей.

В  2016 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 836543,8 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  593 550, 4 тыс. рублей.

В  2017 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 13,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  10 091,5 тыс. рублей.

В  2018 году  профинансировано из муниципального    бюджета – 8 ,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  8 081,5 тыс. рублей.

За периоды 2013-2018г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества воды в муниципальном образовании города Нефтеюганска:

- 1)  По модернизации существующей станции обезжелезивания:  С 2013 года проводились строительные  работа ООО СК «ЮВиС» по проекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск,  микрорайон 7, строение 57/7.Реестр № 522074».  (Контракт заключен 07.12.12 .). Строительные работы на объекте были завершены в 2018 году. Для доведения холодного водоснабжения на городском водозаборе ВОС-2 соответствующим гигиеническим нормам, проводится разработка концептуальных технологических решений и корректировка существующих технологических процессов модернизации СОЖ АО «ЮВК». Качество очищенной воды  из подземного источника в 2018 г.  значительно улучшилось по сравнению с предыдущими годами, т.е в период проведения работ по модернизации станции обезжелезивания. Содержание железа снизилось с 5-ти и более ПДК до 2-х. По окончании проведения пуско-наладочных работ по объекту «Модернизация нежилого строения  станции обезжелезивания г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, 57/7» качество питьевой воды планируется соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Данные по сроку окончания ПНР отсутствуют.

2)Ведётся ежегодная, поэтапная реконструкция изношенных  сетей водоснабжения, с использованием современных полимерных материалов. За период с 2013 по 2018г.г. выполнена замена изношенных трубопроводов около – 11472 км, в том числе по годам:

- в  2013годузаменено -3.542 км. сетей водоснабжения в том числе:-1,1 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами ОАО ЮВК.;- 2,442 км в рамках целевых программ «Модернизация и реформирование  жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югра на 2011-2013г и на период до 2015 г.» и «Модернизация и реформирование  жилищно-коммунального комплекса г.Нефтеюганска на 2011-2015».- в 2014г заменено -2, 224  км. сетей водоснабжения в том числе:-1,413 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами ОАО ЮВК.;- 0,144  км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».

- в  2015году заменено -3,155  км. сетей водоснабжения в том числе:-1,47 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами ОАО ЮВК.;- 1,685 км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».

- в 2016 году заменено - 1710 метров сетей (полиэтилен) км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».

-в 2017 году заменено – 842  метров сетей (полиэтилен)  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».

- в  2018 году заменено 1580 метров водопроводных  сетей (полиэтилен).

3) Групповой подземный водозабор  ВОС-2 построен в  1979 году и  является муниципальной собственностью МО г.Нефтеюганск, передан АО «Юганскводоканал»  в  аренду по договору № 11 от 08.09. 2009 г. На  групповом подземном водозаборе организована зона строгого режима 1-го пояса ЗСО, а именно:- установлено ограждение в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 с круглосуточной  охраной; - выполнена планировка площадки  для отвода поверхностного стока за ее пределы; - проложены подъездные пути и пешеходные тротуары  из твердого покрытия (асфальтобетон);  - выполнено озеленение; при этом на территории 1-го пояса не расположены склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, шламо- хранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 4).   Ситуация с количеством источников имеющих организованную санитарно-защитную зону 2018 году изменилась. В г. Нефтеюганске   в  2018 году разработан  «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных подземных вод гНефтеюганска». Получено положительное СЭЗ УРПН по ХМАО-Югре №86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18

5) В период  2013-2017г.г. году проведён капитальный ремонт 26артсквжин на территории водозабора АО «ЮВК» , подрядчик ЗАО «Бурвод»гСургут.

6)Вода из поверхностного источника после водоподготовки  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…».

7) Разработан проект планировки и  межевания территории городского водозабора в районе урочища «Березовый остров» и трассы прокладки водопровода до ВОС в микрорайоне 7 города Нефтеюганска;  - Проведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод  нового городского водозабора г.Нефтеюганска (о.Березовый) (ВОС-50 тыс.м3/сутки;- Все проведённые буровые, строительно-монтажные, опытно-фильтрационные работы, по устройству первой очереди нового подземного  водозабора общей мощностью 50 тыс.куб.м/сутки в районе урочища Березовый остров, были  с учетом новых магистральных водоводов  диаметром 600 мм, от нового водозабора до станции водоочистки в городе. В  2011году работы по подготовке к строительству новых ВОС -50 тыс.куб.м/сутки  в гНефтеюганске приостановлены, было принято решение со стороны  администрации   о модернизации станции обезжелезивания на ВОС холодного водоснабжения. В 2019 году работы по подготовке к строительству новых ВОС -50 тыс.куб.м/сутки  в гНефтеюганске будут продолжены.

8)В настоящее время АО ЮВК проводятся пусконаладочные работы сооружений повторного использования промывных вод от ВОС и СОЖ., в  связи с этим сброс промывных вод в протоку Акопас  будет прекращен.

9)Ежегодно проводится гидропневматическая промывка и дезинфекция  водопроводных сетей города в период сентябрь-октябрь ресурсоснабжающей организацией (АО «ЮВК») в соответствии с графиком ППР.

10)По обеспечению СЗЗ расходного склада хлора на территории ВОС  не функционирует с 29.12.2016 г.

10)Ведомственная   комплексная   химико-аналитическая  лаборатория  АО «Юганскводоканал»  аккредитована  до 09.02.2017 г.

11) Разработан «План мероприятий АО «Юганскводоканал» по обеспечению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН «Питьевая вода…» на период  2018г. с приложением 1 «Допустимые показатели качества питьевой воды АО «Юганскводоканал» на 2018 год.  План находится на согласовании в ТО Роспотребнадзора.

12) Программа производственного контроля АО «ЮВК» реализована в 2018 г. в полном объеме (приложения  № № 1,2).

13) Рабочая программа производственного лабораторного  контроля  качества питьевой воды   и воды хозяйственно-бытового назначения (для горячего водоснабжения) АО «Юганскводоканал»  на   2018-2023   г.г. согласована  с  ТО  Роспотребнадзора.

14)В соответствии ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …» план мероприятий по приведению качества горячей воды на период 2018-2020г.г. гарантирующей организацией  АО «Югансктранстеплосервис»  и  программы производственного контроля разрабатывается.

15) За период 2016-2018 г.г. было одно уведомление о временном ограничении оказания услуг водоснабжения, из-за  возникновения аварии на КНС-7. Авария  была устранена в течение 3-х дней. были проведены  дополнительные противоэпидемические мероприятия  в соответствии с требованиями санитарных правил, заболевания среди населения города  связанных с употреблением питьевой воды в данный период   не регистрировалось.

16)В соответствии ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …» разработана и утверждена «Схема водоснабжения и водоотведения МО гНефтеюганска на период  с 2014 до 2028гг.»Постановлением администрации города №1472-п от 22.122.2014г Актуализация  утверждённой схемы  водоснабжения и водоотведения планируется выполнить после завершения работ по модернизации станции обезжелезивания.

17)В связи с изменениями  в законодательстве, в  рамках ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …»  АО «ЮВК»  разработана инвестиционная  программа  по развитию системы водоснабжения МО г. Нефтеюганска, утверждена Постановлением Администрации гНефтеюганска от 26.12.16г. №1144-п «О согласовании инвестиционной  программы ОАО «ЮВК»  по развитию системы водоснабжения МО г. Нефтеюганска» на период 2018- 2020г.г.» Инвестиционная  программа  утверждена    Приказом  Департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры  «Об утверждении инвестиционной программы АО «Юганскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы» от 30.11.2017 г. № 191-П.

18)В соответствии ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …»    разработана и утверждена «Схема теплоснабжения МО г. Нефтеюганска утверждено Постановление от 19.09.13 г.№и1042 «Об утверждении схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска  ХМАО-Югры» на период 2014г- 2028»  начиная с 2018 до 2021г.г. предусматривается переход на закрытую систему  теплоснабжения потребителем в зоне действия котельных  ЦК-1, ЦК-2. СУ-62 путём установки в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов, для МО – составляет 3.124.1р. ориентировочная стоимость  по переходу на закрытую систему теплоснабжения.

19) В соответствии с требованиями ст. 23 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении»  29 января 2019 года  в адрес органов местного самоуправления и в адрес гарантирующих организаций гНефтеюганска направлены уведомления  «О несоответствии качества воды требованиям СанПиН  за  2018 год». В рамках осуществления государственного санитарно - эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г.  и законодательства в сфере защиты прав потребителей ФЗ №2300 –01 за качеством питьевой  воды и горячего водоснабжения были  направлены  информации  о средних уровнях показателей питьевой и горячей воды после водоподготовки АО «Юганскводоканал», АО «Югансктранстеплосервис» исследованных в течение календарного 2018 года, результаты которых  не соответствуют нормативам качества и безопасности  питьевой воды по органолептическим и санитарно-химическим  показателям, где было предложено  до 01.03.2019г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в гНефтеюганск в соответствие с установленными требованиями.

Средние уровни показателей качества питьевой воды, отобранных после водоподготовки    АО «Юганскводоканал» в рамках СГМ и надзорных мероприятий  (выход на город, подземный водозабор) за период 2018 год качества питьевой воды после водоподготовки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа, аммиака, цветности.  Экспертное заключение №НЮ.13.У.00003.01.19 от 28.01.2019г.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

АО «ЮВК» гНефтеюганск

| № п/п | Показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 градусах | 1 | не более 2 | баллы |
| 2 | Запах при 60 градусах | 2 | не более 2 | баллы |
| 3 | Цветность | 21 | не более 20 (35) | град. |
| 4 | Мутность | 0,8 | не более 1,5 (2) | мг/дм³ |
| 5 | Привкус | 2 | не более 2 | мг/дм³ |
| 6 | Окисляемость перманганатная | 4,46 | не более 5 | мгО2/дм³ |
| 7 | рН | 7,2 | от 6 до 9 | единицы рН |
| 8 | Жесткость общая | 1,42 | не более 7 (10) | мг-экв/дм³ |
| 9 | Хлориды | 57,4 | не более 350 | мг/дм³ |
| 10 | Сульфаты | 3,4 | не более 500 | мг/дм³ |
| 11 | Железо | 1,0 | не более 0,3 (1) | мг/дм³ |
| 12 | Нефтепродукты (суммарно) | 0,017 | Не более 0,1 | мг/дм³ |
| 13 | Медь (суммарно) | 0,02 | не более 1 | мг/дм³ |
| 14 | Нитраты | 0,1 | не более 45 | мг/дм³ |
| 15 | Нитриты | 0,032 | не более 350 | мг/дм³ |
| 16 | Марганец | 0,023 | не более 0,1 (0,5) | мг/дм³ |
| 17 | Аммиак (по азоту) | 1,7 | не более 1,5 (2) | мг/дм³ |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | 303,067 | не более 1000 (1500) | мг/дм³ |
| 19 | Цинк | 0,016 | не более 5 | мг/дм³ |
| 20 | Свинец | 0,003 | не более 0,03 | мг/дм³ |
| 21 | Фенол | 0,0005 | не более 0,001 | мг/дм³ |
| 22 | ПАВанионоактивные | 0,3 | 0,5 | мг/дм³ |
| 23 | Ртуть | 0,00004 | Не более 0,0005 | мг/дм³ |
| 24 | Кадмий | 0,0002 | Не более 0,001 | мг/дм³ |
| 25 | Мышьяк | 0,005 | Не более 0,05 | мг/дм³ |
| 26 | Формальдегид | 0,02 | Не более 0,05 | мг/дм³ |
| 27 | Алюминий | 0,031 | Не более 0,5 | мг/дм³ |

Средние уровни показателей качества питьевой воды, отобранных после водоподготовки    АО «ЮТТС»  в рамках СГМ и надзорных мероприятий  (выход на город ) за период 2018 год качества  горячей воды после водоподготовки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа и органолептическим показателям (мутность). Экспертное заключение №НЮ.13.У.00003.01.19 от 28.01.2019г.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: АО «ЮТТС» гНефтеюганск

| № п/п | Показатели | Результат исследований (котельная №1) | Результат исследований (котельная №2) | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 градусах | 1 | 1 | не более 2 | баллы |
| 2 | Запах при 60 градусах | 1 | 1 | не более 2 | баллы |
| 3 | Цветность | 18,8 | 17,63 | не более 20 (35) | град. |
| 4 | Мутность | 1,12 | 2,33 | не более 1,5 (2) | мг/дм³ |
| 5 | Железо | 0,35 | 0,63 | не более 0,3 (1) | мг/дм³ |
| 8 | Аммиак | 1,2 | 1,03 | Не более 1,5 | мг/дм³ |

В 2018 г. при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора территориальным отделам Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проверены юридические лица занимающиеся:

- сбором и очисткой воды  для питьевых нужд - 2,

- распределением воды для питьевых   нужд  - 0.

В 2018 г. на контроле у территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югры состояло - 21 объект занимающихся сбором, очисткой, распределением воды г. Нефтеюганска (ресурсоснабжающие организации, УК ЖЭУ) относящиеся  к III группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

В 2018 г. проведены плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов  занимающихся, сбором, очисткой и распределения воды в гНефтеюганске в отношении АО «ЮВК».

В 2016 году проведены  4 внеплановые выездные проверки в отношении объекта осуществляющих сбор, очистку, распределение воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях,   включая объекты ОАО «ЮВК», гНефтеюганска (проверки исполнения Предписания ТО Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе об устранении нарушений санитарного законодательства № 178  от 30.03.2016 г.,, По результатам надзорных мероприятий в 2016 году   были приняты меры административного взыскания, в виде штрафа в отношении юридических и должностных лиц по ст. 6.5, ст.6.3., ст.19.5 ч.1, 8.42 ч.2, ст. 7.2  КоАП РФ   на сумму 61000 рублей. Направлялись предписания об устранении нарушений  санитарного законодательства для исполнения руководителями

В 2017 году всего проверено  3 объекта, включая 2 плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении  транспортных предприятий  (ООО«БЛиК» и др.) имеющие объекты водоснабжения, 1 внеплановая  выездная проверка в отношении АО «ЮВК»,  на основании требования Сургутской транспортной прокуратуры №13-66в-17/ от 13.07.2017г, По результатам надзорных мероприятий в 2017 году   были приняты меры административного взыскания, в виде штрафов  (17)  в отношении юридических и должностных лиц по ст. 6.5, ст.6.3., 8.42 ч.2, ст. 7.2  КоАП РФ   на сумму  125 тысяч рублей, направлены предписания об устранении нарушений  санитарного законодательства для исполнения руководителями.

В 2018 году проведены  2 проверки ( 1 плановая и 1 внеплановая выездная проверка) в отношении АО «Юганскводоканал» (юридический и фактический адрес: 628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, дом57). объекта осуществляющих сбор, очистку, распределение воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях г. Нефтеюганска. В апреле месяце 2018 года проведена  внеплановая проверка по требованию  Нефтеюганкой межрайонной прокуратуры в отношении АО «ЮВК, установлены факты нарушения, направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства, вынесено постановление об административном правонарушении  юр. лицу АО «ЮВК» назначен штраф на сумму  30 тысячи рублей. В августе проведена плановая проверка  в отношении АО «Юганскводоканал». По результатам контрольно-надзорных мероприятий привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 ,6.5, 8.2  КоАП РФ: юридическое лицо АО «Юганскводоканал»-4 раза, должностные лица АО «Юганскводоканал» - 4 раза. Юридическому лицу направлено предписание  об устранении нарушений санитарного законодательства для исполнения.

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий специалистами ТОУРПН в 2018 году по неудовлетворительным результатам лабораторного исследования водопроводной холодной воды   (по органолептическим и санитарно - химическим показателям воды) и не соблюдения санитарного законодательства в части обеспечения холодной водопроводной водой отвечающей требованиям санитарных правил   используемой для хозяйственно – питьевых целей  в  образовательных организациях (школы, детские сады,), социальных учреждениях, ЛОУ - отсутствия дополнительных локальных очистных сооружений в зданиях учреждениях водопроводной холодной воды, на территории  г. Нефтеюганска,  были приняты меры административного взыскания, в виде штрафа, направлялись предписания об устранении нарушений  санитарного законодательства для исполнения руководителями.

По результатам лабораторного контроля социально-гигиенического мониторинга:

- водопроводной  холодной  воды   г. Нефтеюганска отобранные в  феврале – марте месяце 2018 года ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Нефтеюганск, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях» не  соответствует требованиям    по органолептическим и санитарно - химическим показателям  СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», с изменением СанПиН 2.1.4.2496 -09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  приняты меры административного воздействия в отношении ресурсоснабжающей организации АО «ЮВК», 24.04.18г вынесено постановление об административном правонарушении  по ст.6.5. КоАП РФ. юр. лицу АО «ЮВК» назначен штраф на сумму  23 тысячи рублей;

- водопроводной  горячей  воды   г.Нефтеюганска  отобранные в  сентябре месяце 2018 года  ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Нефтеюганск, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях» не  соответствуют требованиям    по органолептическим и санитарно - химическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», с изменением СанПиН 2.1.4.2496 -09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  приняты меры административного воздействия в отношении ресурсоснабжающей организации Акционерного общества «Югансктранстеплосервис», вынесено постановление об административном правонарушении по ст.6.5. КоАП РФ.  юр. лицу АО «ЮТТС» назначен штраф на сумму  20 тысячи рублей.

В 2014 году ТО был  подан иск в федеральный суд г.Нефтеюганска в отношении неопределенного круга лиц о признание действий АО «Юганскводоканал» противоправными  в части подачи коммунального ресурса холодная вода ненадлежащего качества. Исковые  требования от  ТО УРПН рассмотренные в октябре 2014 года  удовлетворены за период 2012 год и  до настоящего времени. Решением Нефтеюганского районного суда от 13.10.2014г по делу №2-1701/2014 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением судебной коллегии Суда ХМАО-Югры от 19.05.2015г решение Нефтеюганского районного суда оставлено без изменения. Решение Нефтеюганского районного суда используется  потребителям для проведения  перерасчета  оплаты за коммунальную услугу  ненадлежащего качества по водоснабжению.

В период   2015 -2018 году специалисты ТО  привлекались   в качестве третьих лиц  в 19 заседаниях суда  по исковым заявлениям граждан города Нефтеюганска,  в 2018 году -9 в 2017 году -5 заседаний, 2016-5,   граждан  в отношении АО «ЮВК» и управляющих компаний города Нефтеюганска,  ненадлежащего качества предоставления коммунальных услуг, в части проведения перерасчета по предоставленным  коммунальным услугам водопроводной холодной воды.        За истекший период 2018 года, территориальным отделом дано 9 заключений в суде по делу о защите прав потребителей  о взыскании убытков, уплаченных за коммунальные услуги по горячему, холодному водоснабжению ненадлежащего качества.   По состоянию на 12.12.2018г судом вынесены 4 судебных решения. В пользу потребителей присуждено всего 209 163 руб.94 коп. Из них морального вреда 12000 рублей. Одно судебное решение обжаловано в Суд ХМАО-Югры. Остальные дела находятся на рассмотрении в суде.

В   2018 году  в отделе  рассмотрено  11 заявлений (2015 г-21, 2016г-18, 2017г-11)  от жителей города Нефтеюганка  «О  некачественном предоставлении коммунальных услуг и качестве воды», из них ряд жалоб поступающие в ТО «О  некачественном предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения со стороны  УК ЖЭУ в части отклонения состава и свойства холодной воды от  требований, по вопросам предоставления коммунальных услуг и внесения платы за предоставления коммунальных услуг»» направлялись   в Службу жилищного контроля и строительного надзора, для рассмотрения и принятия мер в пределах своих полномочий.    При рассмотрение обращений по улучшению качества воды в городе, в  адрес управляющих компаний (ЖЭУ-4, ЖЭУ-3, ЖЭУ-2 (2), ЖЭУ-6, ООО «Юган-Севис» и гарантирующей организации ОАО «Юганскводоканал» были направлены предостережения  (5) о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняли, что  за данные нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с  ст. 6.5 КоАП РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Заявителям направлялись  разъяснения. Все обращения  жителей были доведены до сведения главы МО гНефтеюганска.

За период 2016-2017 г.г. по материалам проверок Службы жилищного контроля и строительного надзора по ХМАО и  Нефтеюганской межрайонной прокуратуры в отношении управляющих компаний (ОАО УК  «ЖЭУ-3», ОАО «ЖЭУ-6», ОАО «ЖЭУ-7», ОАО )  были приняты меры административного воздействия , привлекались юридические и должностные лица к административной ответственности по ст. 14.7 ч.1 , ст 14.4ч.1,  КоАП. в части  правильности начисления платы за коммунальную услугу  водоснабжение, водоотведение, по фактам  обмана потребителя в виде обсчёта жильцов,     составлено 12 протоколов на сумму 113 тысяч рублей.

С целью реализации  положений Федерального закона Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года. «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 23. ФЗ-416)  ТО  УРПН ежегодно   с 2014 года  до 01 февраля  в адрес органов местного самоуправления и в адрес гарантирующих организаций направляются  уведомления  «О несоответствии качества воды нормативным требованиям санитарных правил»  с предложениями   о  внесения изменения до 1 марта в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы, в части учета мероприятий по приведению качества питьевого водоснабжения в г. Нефтеюганске  в соответствие с установленными требованиями.

В 2018 году  в ТОУРПН  была продолжена практика проведения организационных мероприятий по вопросам улучшения качества  водоснабжения населения в г. Нефтеюганске.	 По инициативе ТО  УРПН данный вопрос рассматривался на заседаниях СПЭК Администраций МО г Нефтеюганск в апреле 2017 года,  с включением вопросов  исполнения требований ст. 23. ФЗ-416 «О водоснабжении и  водоотведении».         В администрацию г. Нефтеюганска неоднократно направлялись  предложения о рассмотрении на межведомственной комиссии вопросы «О соблюдении требований санитарного законодательства в области охраны водных объектов от загрязнения, в части выполнения мероприятий по организации зон санитарной охраны (ЗСО) подземных и открытых источников водоснабжения»,  о замене ветхого  водопровода, завершение строительства и ввода в эксплуатацию станцию обезжелезивания (СОЖ) на ВОС группового водоподъёма города, о не исполнения сроков сдачи объекта в эксплуатацию в 2018 году,  исполнение ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении»,  обеспечения населения питьевой водой соответствующего  качества.

Результаты деятельности по улучшению  качества водоотведения

В 2018 г. осуществлялся   государственный санитарно-эпидемиологический надзор территориальным отделам Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за соблюдением санитарного законодательства в отношении объектов водоотведения. Объекты системы централизованного сбора, отведения и очистки  сточных вод города  Нефтеюганска составляют  КОС-12 тыс. м3/сут,  КОС-50 тыс.м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.), и  объекты канализационных, насосных станций(КНС),магистральных и внутриквартальных, наружных и внутренних  канализационных сетей, коллекторов (267 ед)   находятся в аренде АО «Юганскводоканал», относящийся к III  группе санитарно-эпидемиологического благополучия. Размер санитарно-защитных зон (СЗЗ) - 200 метров от границ земельного участка. В  границах СЗЗ население не проживает. Проект СЗЗ отсутствует.

Водоотведение города Нефтеюганска, с численностью населения 125843 – человек централизованное, 94,5%, населения охвачены системой централизованного сбора, отведения и очистки  сточных вод, т.е. практически все потребители охвачены услугой водоотведения   обслуживаемой организацией АО «Юганскводоканал».

В балочных массивах также осуществляется сбор жидких отходов на основании договора с АО «Юганскводоканал» и  ООС (органы общественной самодеятельности), там, где имеются емкости по приему жидких отходов.    В настоящее время организовано 81 ООС. Вопрос по вывозу жидких отходов с балочного массива остается актуальным, так как не все балки оборудованы емкостями для приема жидких отходов.     Инфраструктура города Нефтеюганска не охвачена  ливневыми сооружениями, функционируют лишь 3 выпуска в городе  оборудованные дождеприёмниками собирающие  городские ливневые стоки и  коллекторами через которые, без очистки  стоки сбрасываются  в р.Юганская Обь.

Система водоотведения имеет общую протяженность 132,5 км.   канализационных очистных сооружений.

Характеристика сооружений очистки сточных вод (схема очистки, обеззараживание сточной воды):     Сточные воды города Нефтеюганска,  в среднесуточном объеме 25 тыс. м3/сут. поступают  с головных  КНС - 1, 3, 8  и проходят через задвижки для регулирования стоков и распределяются пропорционально на КОС-12 тыс. м3/сут.  и КОС-50 тыс. м3/сут.  («Первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.»).

Действующие  канализационные очистные  сооружения производительностью 12 тыс. м3/сут. были построены  и введены в эксплуатацию  в 1979 году  по проекту  института  «Башнефтепроект» г. Уфа, выполненному в 1965 году № 4829/1.  Продолжительность  работы в течение года – 365  дней.   Действующие  канализационные очистные  сооружения производительностью КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.) введены в эксплуатацию  в 2018 году.  Хозяйственно-бытовые, промышленные стоки города Нефтеюганска    проходят очистку на городских КОС пропорционально поступая  на канализационные очистные сооружения -12 тыс. м3/сут и КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.).

КОС-12 тыс.м3/сут.: Стоки  попадают  в  две  гасительные  камеры. В гасительных  камерах происходит первичное обеззараживание стоков овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти». Препарат предназначен  для дегельминтизации стоков и их осадков. Из  гасительных  камер стоки распределяются по четырем решеткам, где задерживается крупнодисперсные отбросы. Отбросы с решеток складываются в накопительный контейнер, обеззараживание производится хлорной известью путем послойного пересыпания непосредственно в контейнерах.  Мусор вывозится на полигон ТБО. После решеток стоки поступают в четыре горизонтальные с прямолинейным движением воды песколовки. В песколовках оседает песок, осевший песок удаляется гидроэлеватором. Затем сточные воды поступают в чаши первичных отстойников, где происходит распределение по отстойникам. В первичных отстойниках оседает сырой осадок и на поверхности воды собирается жировая пленка. Сырой осадок и жировая пленка удаляются обслуживающим персоналом. На этом этапе заканчивается механическая очистка. Далее осветленная сточная жидкость направляется  на биологическую очистку в аэротенки, где происходит смешивание сточной воды с активным илом. После аэротенков стоки попадают в распределительные чаши вторичных отстойников и равномерно распределяются по вторичным отстойникам. В отстойниках происходит разделение сточной  воды и иловой смеси. Сточная  вода переливается через лотки отстойников, далее идет в лоток «Паршаля». Ил из отстойников удаляется непрерывно, насосами перекачивается обратно в аэротенки. Избыточный ил перекачивается в илоуплотнитель. В лотке «Паршаля» происходит происходит вторичное обеззараживание гипохлоритом натрия.  Далее очищенные и обеззараженные  стоки самотеком по трубопроводу направляются   в водный объект протоку Сухой Лог.

КОС-50 тыс. м3/сут. («Первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.»):  Оставшаяся часть сточных вод (около 13 тыс. м3/сут.) направляется на вновь построенные КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.). Сточные воды от КНС по напорным трубопроводам поступают в здание технологических емкостей (ЗТЕ) на  три параллельно работающих комбинированных установки механической очистки (КУМО), где извлекаются крупные отбросы и оседает песок. Для обеззараживания сточных вод и их осадков от гельминтов, в трубопроводы подачи сточных вод перед КУМО вводится овицидный препарат «Пуролат-Бингсти». Обезвоженные, уплотненные и обеззараженные отбросы и песок вывозятся спец-автотранспортом  на  полигон  по захоронению ТБО.

Механически очищенные сточные воды в самотечном режиме поступают в блок технологических емкостей, состоящий из шести параллельно работающих секций, каждая из которых состоит из первичного отстойника со встроенной камерой хлопьеобразования где вводятся насосами дозаторами растворы реагентов, приготавливаемых в растворных баках. В камерах хлопьеобразования происходит процесс формирования гидроксидного «хлопка». Далее сточная жидкость распределяется по рабочей зоне вертикального отстойника, где образующийся осадок сползает в низ конусной части первичного отстойника, а осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков.

Далее осветленная сточная жидкость поступает в денитрификатор, где происходит процесс окисления углеродосодержащих загрязнений и азота аммонийных солей, после чего окисленная сточная жидкость поступает в аэротенк-нитрификатор, где в режиме «продленной аэрации» с высоким возрастом активного ила происходит основной этап биологической очистки, с использованием полимерных аэраторов. Иловая смесь из аэротенка - нитрификатора перетекает в аванкамеры вторичного отстойника, где происходит отделение пузырьков воздуха из иловой смеси, после чего иловая смесь поступает зону илоотделения. Возвратный активный ил подается в денитрификатор. Осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков и отводится на сооружения доочистки, состоящих из блока «ершовых» фильтров (6шт.). После очистки сточная жидкость поступает в резервуар очищенных сточных вод. Далее очищенная и обеззараженная сточная жидкость в самотечном режиме по трубопроводу отводится к выпуску.

Характеристика места сброса в водный объект:  - Сточные воды после очистных сооружений, через протоку Сухой Лог (протяженность протоки 6,8 км) поступают в протоку Юганская Обь. Выпуск береговой, оголовки  на  выпуске отсутствуют. В исток  протоки Сухой Лог стоки поступают по самотечному сбросному  коллектору (2Ду500мм, L=397м), концы коллектора притоплены. Сброс осуществляется в черте города,  за пределами  проживания населения. В рамках организации санитарно-защитной зоны водного объекта Сухой Лог (50 метров) проводятся  визуальные наблюдения  и при необходимости – очистка  водоохраной зоны от  загрязнения.

Нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов  для ОАО «Юганскводоканал»  в протоку Сухой Лог   для КОС-12 тыс. м3/сут.  и  КОС-50 тыс. м3/сут. разработаны ОАО «Тюменгипроводхоз», согласованы  с:

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре,

- Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по УрФО,

- Нижнеобским территориальным Управлением Федерального агенства по рыболовству,

- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске (санитарно-эпидемиологическое заключение:

- для КОС-12 тыс. м3/сут. № 86.НП.01.000.Т.000003.02.15 от 05.02.2015 г.),

- для КОС-50 тыс. м3/сут. № 86.НП.01.000.Т.000007.03.12 от 12.03.2012 г.),

НДС  утверждены Нижне-Обским  бассейновым  водным Управлением Федерального агенства  водных  ресурсов  для:

- КОС-12 тыс. м3/сут.- до 24.03.2020 г.,

- КОС-50 тыс. м3/сут.- до 30.06.2020 г.

Для  дезинвазии стоков используется овицидный  препарат  «Пуролат-Бингсти», производитель ООО «Пуролат-Трейд» г. Ростов-на-Дону:

- На  КОС-12 тыс.м3/сут. препарат дозировано  поступает  в гасительные  камеры, где  происходит дегельминтизация  стоков и их осадков.

- На КОС-50 тыс. м3/сут. для обеззараживания сточных вод и их осадков  от гельминтов препарат вводится в трубопроводы подачи сточных вод перед комбинированными  установками механической очистки (КУМО).

На КОС - 12 тыс. м3/сут. лотке «Паршаля» происходит обеззараживание  сточных вод,  прошедших полную биологическую  очистку на КОС -12 тыс. м3/сут. гипохлоритом  натрия. При обеззараживании  основное технологическое требование сводится к тому, что количество остаточного хлора после 30-минутного контакта стоков с хлорной водой было 1,5 мг/л. Затем сточные воды проходят через протоку Сухой Лог и поступают в протоку Юганская Обь.

На  КОС – 50 тыс. м3/сут. после механической очистки уже осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков и отводится на сооружения доочистки, состоящих из блока «ершовых» фильтров (6 шт.). После доочистки сточная жидкость поступает в резервуар  очищенных сточных вод. Далее очищенная и обеззараженная сточная жидкость в самотечном режиме по сбросному коллектору поступает  в протоку Сухой Лог и далее в протоку Юганская Обь.

Организация обеззараживания избыточного ила, осадка и мусора с решеток, методы обеззараживания и дезинвазии:

-  На КОС-12 тыс. м3/сут.: перед механической очисткой  происходит  первичное  обеззараживание (дегельминтизация) всех стоков и их осадков  овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти». Избыточный ил  и осадок с первичных отстойников   перекачивается в илоуплотнитель, где они подвергаются  дегельминтизации овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти».Отбросы с решеток складываются в накопительный контейнер, обеззараживание производится хлорной известью путем послойного пересыпания непосредственно в контейнерах.  Места временного хранения отходов  содержатся в соответствии с санитарными и экологическими нормами  и с поддержанием их в исправном состоянии. Отходы сдаются по мере накопления на полигон.

-    На  КОС-50 тыс. м3/сут.: в результате принятой схемы технологического процесса на очистных сооружениях образуется два вида илового осадка: сырой осадок первичных отстойников и избыточный активный ил после сооружений биологической очистки.

Аэробно стабилизированный избыточный активный ил из вторичных отстойников  подается  погружными насосами  наружного рециркулярного контура в илоуплотни тели, расположенные в здании технологических емкостей, где происходит его уплотнение. Уплотненный  избыточный активный ил винтовыми насосами подается в аэрационный резервуар. Сырой осадок под гидростатическим напором из каждого бункера первичного отстойника поступает в иловую камеру из которой шнековыми насосами  подается  в аэрационный резервуар-смеситель. Далее смесь сырого осадка  и избыточного ила   подается на комбинированную установку обезвоживания в составе: ленточного фильтр-пресса и агрегата электроосмотического дообезвоживания.  Обезвоженная  иловая смесь после агрегата электороосмотического  дообезвоживания поступает в промежуточную емкость, из которой происходит загрузка автотранспорта для последующего  вывоза на полигон.

Графики проведения лабораторного контроля состава сточных вод канализационных очистных сооружений  КОС-12 тыс. м3/сут.  и  КОС-50 тыс. м3/сут.  г Нефтеюганска  на 2018 г. согласованы с ТО УРПН.

В городе Нефтеюганске хозяйственно-бытовые и промышленные стоки города   проходят очистку на канализационных очистных сооружениях КОС -12 тыс. м3/сут и КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.). Функционирующие КОС- 12000 м3/сут.  и  КОС-50000 м3/сут., не обеспечивают необходимый уровень  и эффективность очистки сточных вод, что подтверждается  результатами лабораторными исследованиями   стоков отобранных при СГМ и надзорной деятельности.  Качество сточных вод не удовлетворяет по азоту аммонийному, азоту нитритному, фосфатам, нефтепродуктам, БПК5, КВЧ, АПАВ.  Сточные воды  с КОС-12 тыс.м3/сут., и с КОС-50 тыс. м3/сут.  подвергаются обеззараживанию гипохлоритом натрия и препаратом для дезинвазии сточных вод ПУРОЛАТ-БИНГСТИ  в полном объеме, остаточный хлор после контакта в течение необходимого времени удовлетворяет требованиям, указанным в МУ 2.1.5.800-99, а именно 1,5 мг/л. Оператор хлораторной установки в круглосуточном режиме производит отбор сточной воды в контактном колодце для контроля по содержанию остаточного хлора.

В настоящее время  для улучшения  эффективности  работы канализационных очистных сооружений КОС-50000 м3/сут. (первая очередь 25000 м3/сут.) и  качественных показателей сточных вод  принято решение строительство  дополнительного объекта - «Промежуточная КНС с резервуарами накопителями (усреднителями) сточных вод». Это позволит  выравнивать пиковые расходы и концентрации сточных вод, что  повысить эффективность и надежность работы устройств механической, биологической  очистки и блока доочистки.    АО «Юганскводоканал» разработан «План мероприятий по достижению равномерности поступления сточных вод и вывода на полную мощность объекта «Канализационно - очистные сооружения производительностью 50000 м3/сутки в г. Нефтеюганске»  (1 этап строительства 25 тыс. м3/сут), согласованный с администрацией  г. Нефтеюганска.    Во исполнение  пункта 4.1 протокола № 29 аппаратного  совещания при главе г. Нефтеюганска  от 04.09.2018 г. решено проработать вопрос проектирования и строительства накопителя с КНС для КОС-50 тыс. м3/сут.

С целью обеспечения очистки стоков промышленных предприятий - 60% промышленных предприятий работают на выгребах непоглощающего типа, за исключением  транспортного предприятия  ООО РН-Транспорт, имеющие  локальные очистные сооружения, у всех остальных предприятий промышленные стоки смешиваясь с хозяйственно – бытовыми, поступают на городские КОС-12000м3 и КОС-50 тыс. м3/сут. «первая очереди 25 000 м3/сут».

На территории г.Нефтеюганска имеется 1 водный объект (водоём 1- категории), места  массового отдыха – пляжи, организуются стихийно. ТОУРПН проводит социально гигиенический мониторинг, где ежегодно филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» проводятся  лабораторные исследование воды открытых водоемов. Лабораторный  контроль воды открытых водоемов проводится по утверждённым точкам отбора (рекреационные зоны и др.). За 2018 год число исследованных проб воды открытых водоемов   по микробиологическим показателям (исследование на содержание холеры) -49, из них не соответствующих -0.

Контроль за качеством очистки сточной воды в городе Нефтеюганске осуществляется ведомственными лабораториями, предприятиями, эксплуатирующими системы водоотведения  – АО «Юганскводоканал». Кроме того, производственный контроль осуществляется филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и гПыть-Ях». Выполнение производственного контроля за текущий год по предоставленным данным ФФБУЗ «ЦГиЭ в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и гПыть-Ях» осуществляется в полном объеме.

Для реализации вопросов улучшения качества очистки сточных вод в городе Нефтеюганске   в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в МО гНефтеюганскана 2014-2020г.г.» (далее Программы).». С 2014 года в гНефтеюганске  действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в МО гНефтеюганска на 2014-2020 годы».

Для реализации Программы:

В 2015 году было освоено денежных средств из местного и  бюджета автономного округа -  65 540,0 тыс. рублей.

В  2016 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 836543,8 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  25 655.тыс. рублей.

В  2017 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 13,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  10 091,5 тыс. рублей.

В  2018 году  профинансировано из муниципального    бюджета – 4 ,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  4 081,5 тыс. рублей.

За периоды 2013-2018г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества очистки сточных вод в городе Нефтеюганске:  В рамках вышеуказанной программы в 2018 году успешно реализуются следующие мероприятия, направленные на улучшение качества, повышения надёжности систем, водоотведения потребителей города Нефтеюганска:

- В настоящее время  для улучшения  эффективности  работы канализационных очистных сооружений КОС-50000 м3/сут. (первая очередь 25000 м3/сут.) и  качественных показателей сточных вод  принято решение строительство  дополнительного объекта - «Промежуточная КНС с резервуарами накопителями (усреднителями) сточных вод». Это позволит  выравнивать пиковые расходы и концентрации сточных вод, что  повысить эффективность и надежность работы устройств механической, биологической  очистки и блока доочистки.

- АО «Юганскводоканал» разработан «План мероприятий по достижению равномерности поступления сточных вод и вывода на полную мощность объекта «Канализационно - очистные сооружения производительностью 50000 м3/сутки в г. Нефтеюганске»  (1 этап строительства 25 тыс. м3/сут), согласованный с администрацией  г. Нефтеюганска.

- Во исполнение  пункта 4.1 протокола № 29 аппаратного  совещания при главе г. Нефтеюганска  от 04.09.2018 г. решено проработать вопрос проектирования и строительства накопителя с КНС для КОС-50 тыс. м3/сут.

- В связи  с аварийным состоянием  участка напорного канализационного коллектора 2ДУ500 мм от камеры КК-1 сущ. у  КНС-3а до камеры КК-2 сущ. у въезда на центральный рынок,   в 2017 году  на данном участке проведен капитальный ремонт  – 1026 метров.

- Запланированные мероприятия по капитальному ремонту сетей водоотведения также выполнены на 100 % . Сумма затрат составила 7 187,0 тыс.руб. Заменено 0,331 км канализационных сетей.

- Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе: -самотечный канализационный коллектор №2 по адресу: г.Нефтеюганск, вдоль ул.Нефтяников до КНС-1А. С Департаментом экономического развития ХМАО-Югры согласован единственный подрядчик ООО «Междуречье» г.Нефтеюганск.

В 2018 г.  контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов занимающихся,  сбором и удалением сточных вод  проводилась -1 плановая проверка  в отношении  АО «Юганскводоканал» (юридический и фактический адрес: 628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, г.Нефтеюганск Юго-западная зона, массив 01.квартал 05,  по результатам которых установлены нарушения : - на КОС, отсутствует проект организации СЗЗ, что не соответствует требованиям п.2.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Отходы производства, а именно: осадок накопившийся в конусной части отстойников, а так же осадок с песколовок и избыточный ил удаляется на близлежащую прилегающую территорию (прилегающее болото), что не соответствует требованиям п.2.5, 3.2 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;  - Сточная вода после очистки не соответствует предельно-допустимым сбросам по санитарно-химическим показателям (взвешенным веществам, БПК-5, иону аммония, нитритиону, железу, СПАВ, нефтепродуктам), как на этапах очистки так и перед их выпуском, что подтверждается протоколами лабораторных исследований №7911 – 7913 от 17.09.2018; -Сточная вода, после очистки  не соответствует п. 16.5 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"" по паразитологическим показателям- в сточной воде после очистки (выход КОС – 12000сут/м3) обнаружены жизнеспособные яйца токсокар, O.felineus, H.diminuta.,что подтверждается протоколом лабораторных исследований 7911 – 7913 от 17.09.2018; -Лабораторные исследования сточной воды с КОС, осадка сточных вод, смывов с объектов окружающей среды по паразитологическим показателям осуществляются так же на базе ООО «Испытательная лаборатория» и БУ «Ветеринарная лаборатория» филиал в г.Сургут в области аккредитации (размещенной на сайте РОСАККРЕДИТАЦИИ) которых отсутствует данный вид деятельности, что не соответствует требованиям п. 7.2 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

По результатам контрольно-надзорных мероприятий привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 , ст.6.4 КоАП РФ: юридическое лицо АО «Юганскводоканал»-2 раза, должностные лица АО «Юганскводоканал» - 2  раза. Юридическому лицу направлено предписание  об устранении нарушений санитарного законодательства для исполнения.

По итогам 2018 года  была продолжена практика проведения организационных мероприятий по вопросам улучшения качества водоотведения населенных мест в г. Нефтеюганске.	По инициативе ТО УРПН данный вопрос рассматривался на заседаниях СПЭК Администраций МО г. Нефтеюганска,.  Вопрос состояния  объектов по водоотведению  в г. Нефтеюганске по инициативе ТОУРПН, был рассмотрен на межведомственном совещании при администрации  города Направлялись предписания в ДЖКХ  о проведения  дополнительных(профилактических) мероприятиях на системах КОС водоснабжения города в период весеннего половодья в 2018 году.  Проводились совещания при администрации города Нефтеюганска, по вопросу улучшения водоотведения  в населённых мест и об обеспечении функционирования  системы государственного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения,  в рамках ст.3 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».      Информация по состоянию городских КОС была  направлена Главе города Нефтеюганска.