ТехноСтройПроект

общество с ограниченной ответственностью

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 08.09.2010 Г. №2448 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города от 18.10.2012 №3001, от 27.03.2014 №315-п, от 11.04.2017 №225-п, от 26.06.2017 №400-п, от 26.09.2017 №578-п, от 12.02.2018 №38-п, от 30.08.2018 №415-п, от 19.09.2018 №459-п),

В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ:

- «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 17 МИКРОРАЙОНА Г.НЕФТЕЮГАНСКА ВДОЛЬ УЛ.НЕФТЯНИКОВ (УЧАСТОК ОТ УЛ.РОМАНА КУЗОВАТКИНА ДО УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ)»;

- «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 17 МИКРОРАЙОНА Г.НЕФТЕЮГАНСКА ВДОЛЬ УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ (УЧАСТОК ОТ УЛ.РОМАНА КУЗОВАТКИНА ДО УЛ.НЕФТЯНИКОВ)»

Проект планировки территории

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Директор                  			                   С.М. Прокопьев

Главный инженер проекта                                 О.В. Перминов

2018

Состав документации по планировке территории

| № | Наименование |  |  | Масштаб | Номер листа/кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Материалы проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий |  |  | 1:2000 | Лист 1/1 | н/с |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |  | 1:2000 | Лист 1/1 | н/с |
| Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Положение о размещении линейных объектов |  |  | – | 1 книга | н/с |
| Обосновывающие материалы |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Схема расположения элемента планировочной структуры |  | 1:10000 | Лист 1/1 | н/с |
| 2 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  | 1:2000 | Лист 2/1 | н/с |
| 3 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  | 1:2000 | Лист 3/1 | н/с |
| 4 |  | Схема конструктивных и планировочных решений |  | 1:2000 | Лист 4/1 | н/с |
| 5 |  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений |  | 1:2000 | Лист 5/1 | н/с |
| Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка |  | – | 1 книга | н/с |
| Материалы проекта межевания территории |  |  |  |  |  |  |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка | – |  | 1 книга | н/с |
| Раздел 2 «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чертеж межевания территории |  | 1:2000 | Лист 1.1/1 | н/с |
| 2 |  | Чертеж межевания территории |  | 1:2000 | Лист 1.2/1 | н/с |
| Обосновывающие материалы |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чертеж границ существующих объектов недвижимости и зон с особыми условиями использования территорий |  | 1:2000 | Лист 1/1 | н/с |

- Содержание

Введение	4

1	Положения о размещении объектов капитального строительства	5

1.1	Описание границ зон планируемого размещения линейных объектов	5

1.2	Сведения о градостроительных регламентах, установленных утвержденным Проектом планировки территории города Нефтеюганска	10

1.3	Сведения о красных линиях	10

2	Положения о характеристиках планируемого развития территории	11

2.1	Параметры линейного объекта	11

2.2	Границы территорий общего пользования	13

3	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	13

4	Мероприятия по охране окружающей среды	13

4.1	Охрана атмосферного воздуха от загрязнения	14

4.2	Мероприятия по санитарной очистке территории	14

4.3	Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры	15

5	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	17

# Введение

Проект внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) разрабатывается с целью отображения линейных объектов:

- «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)»;

- «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)».

Задачей является отображение объектов инженерного обеспечения в мкрн 17 на территории города Нефтеюганска.

Документация по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта капитального строительства «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска» подготовлена ООО «ТехноСтройПроект» на основании постановления №580-П от 13.11.2018, муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска на 2014-2020 годах», плана-графика размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ «Управление капитального строительства» на 2018 год.

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа» от 13.06.2007 №153-п;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

- Проект планировки территории города Нефтеюганска, утвержденный Постановлением Администрации города от 08.09.2010 г. №2448.

Система координат, принятая при разработке проекта – МСК86, 3 зона.

# Положения о размещении объектов капитального строительства

## Описание границ зон планируемого размещения линейных объектов

Проектируемый объект располагается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, г.Нефтеюганске, 17 микрорайоне, вдоль ул.Набережная, ул.Нефтяников.

Категория земель, на которых располагается проектируемый объект – земли населенных пунктов.

На проектируемой территории предусмотрено размещение следующих объектов инженерного обеспечения:

- Водоснабжение D315 мм протяженностью 0,613 км (вдоль ул.Нефтяников);

- Водоснабжение D315 мм протяженностью 1,266 км (вдоль ул.Набережная);

- Тепловые сети 2Ду400 мм протяженностью 0,931 км (вдоль ул.Набережная);

- Тепловые сети 2DN400 мм протяженностью 0,640 км (вдоль ул.Нефтяников);

- Канализационный коллектор Ду300, 400 мм протяженностью 0,485 км (вдоль ул.Нефтяников);

- Канализационный коллектор Ду300 мм протяженностью 0,303 км, 0,271 км (вдоль ул.Набережная);

- Напорный канализационный коллектор ПНД ПЭ100 SDR11 протяженностью 0,906 км (вдоль ул.Набережная);

- Сеть электроснабжения 10 кВ подземная, протяженностью 0,341 км (вдоль ул.Набережная).

Зона размещения линейного объекта представляет собой границы территории, предназначенной для строительства линейного объекта, и устанавливается в соответствии с нормами отвода земельных участков  для размещения конкретных видов линейных объектов, в случае, если земельный участок, на котором расположен линейный объект, не образован. Граница зоны планируемого размещения линейного объекта определена границей отвода земель, предназначенных для размещения объектов инженерного обеспечения: тепловых сетей, водоснабжения и канализационных коллекторов. Ширина полосы отвода инженерных сетей, согласно нормативам, приведенным в СП 42.13330.2016 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также требованиям к размерам устанавливаемых охранных зон, принята следующая:

- 10 м – для тепловых сетей;

- 10 м – для сетей водоснабжения;

- 6 м – для канализационных коллекторов;

- 2 м – для электросети.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Теплосеть по ул.Набережная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 963035.14 | 3530107.23 |  |
| 2 | 963071.18 | 3530147.07 |  |
| 3 | 963064.06 | 3530153.75 |  |
| 4 | 963034.04 | 3530120.90 |  |
| 5 | 963009.66 | 3530142.06 |  |
| 6 | 962894.79 | 3530027.89 |  |
| 7 | 962828.64 | 3529996.18 |  |
| 8 | 962740.68 | 3529980.15 |  |
| 9 | 962653.87 | 3529966.72 |  |
| 10 | 962602.65 | 3529974.68 |  |
| 11 | 962541.19 | 3529994.43 |  |
| 12 | 962464.65 | 3530027.57 |  |
| 13 | 962464.65 | 3530027.58 |  |
| 14 | 962382.43 | 3530063.15 |  |
| 15 | 962254.19 | 3530143.40 |  |
| 16 | 962249.24 | 3530134.89 |  |
| 17 | 962377.43 | 3530054.48 |  |
| 18 | 962537.42 | 3529985.16 |  |
| 19 | 962600.72 | 3529964.85 |  |
| 20 | 962653.87 | 3529956.67 |  |
| 21 | 962742.27 | 3529970.28 |  |
| 22 | 962831.10 | 3529986.46 |  |
| 23 | 962901.25 | 3530020.20 |  |
| 24 | 963010.14 | 3530128.52 |  |
| Теплосеть по ул.Нефтяников |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 25 | 962301.63 | 3530211.48 |  |
| 26 | 962388.96 | 3530362.03 |  |
| 27 | 962432.54 | 3530437.32 |  |
| 28 | 962479.11 | 3530516.65 |  |
| 29 | 962484.63 | 3530526.07 |  |
| 30 | 962539.80 | 3530564.81 |  |
| 31 | 962552.91 | 3530573.90 |  |
| 32 | 962537.41 | 3530610.58 |  |
| 33 | 962590.48 | 3530633.09 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 34 | 962587.00 | 3530642.16 |  |
| 35 | 962524.57 | 3530616.21 |  |
| 36 | 962540.56 | 3530577.56 |  |
| 37 | 962476.55 | 3530532.07 |  |
| 38 | 962470.48 | 3530521.71 |  |
| 39 | 962423.90 | 3530442.35 |  |
| 40 | 962380.30 | 3530367.05 |  |
| 41 | 962292.99 | 3530216.54 |  |
| 42 | 962247.28 | 3530137.47 |  |
| 43 | 962255.94 | 3530132.57 |  |
| Водопровод по ул.Набережная |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 44 | 962928.18 | 3530041.38 |  |
| 45 | 963007.86 | 3530121.32 |  |
| 46 | 963041.83 | 3530162.30 |  |
| 47 | 962930.32 | 3530249.74 |  |
| 48 | 962819.08 | 3530338.30 |  |
| 49 | 962767.05 | 3530378.51 |  |
| 50 | 962748.54 | 3530384.68 |  |
| 51 | 962745.47 | 3530375.10 |  |
| 52 | 962763.06 | 3530369.29 |  |
| 53 | 962812.88 | 3530330.46 |  |
| 54 | 962924.11 | 3530241.90 |  |
| 55 | 962924.12 | 3530241.89 |  |
| 56 | 962924.14 | 3530241.87 |  |
| 57 | 963027.68 | 3530160.99 |  |
| 58 | 963013.06 | 3530140.92 |  |
| 59 | 962921.28 | 3530048.62 |  |
| 60 | 962921.26 | 3530048.60 |  |
| 60 | 962921.26 | 3530048.60 |  |
| 62 | 962896.04 | 3530024.44 |  |
| 63 | 962828.43 | 3529983.54 |  |
| 64 | 962731.53 | 3529959.55 |  |
| 65 | 962687.08 | 3529961.15 |  |
| 66 | 962599.41 | 3529968.89 |  |
| 67 | 962507.84 | 3529998.99 |  |
| 68 | 962374.62 | 3530058.14 |  |
| 69 | 962246.39 | 3530140.46 |  |
| 70 | 962240.81 | 3530132.12 |  |
| 71 | 962370.20 | 3530049.15 |  |
| 72 | 962504.54 | 3529989.56 |  |
| 73 | 962597.81 | 3529960.00 |  |
| 74 | 962686.56 | 3529951.17 |  |
| 75 | 962733.26 | 3529949.68 |  |
| 76 | 962831.57 | 3529974.02 |  |
| 77 | 962902.33 | 3530016.71 |  |
| Водопровод по ул.Нефтяников |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 78 | 962309.25 | 3530249.53 |  |
| 79 | 962360.35 | 3530337.73 |  |
| 80 | 962401.71 | 3530406.17 |  |
| 81 | 962454.06 | 3530493.76 |  |
| 82 | 962483.64 | 3530529.76 |  |
| 83 | 962546.67 | 3530575.58 |  |
| 84 | 962553.50 | 3530567.97 |  |
| 85 | 962598.60 | 3530585.54 |  |
| 86 | 962595.19 | 3530594.89 |  |
| 87 | 962556.29 | 3530579.90 |  |
| 88 | 962548.14 | 3530588.84 |  |
| 89 | 962477.24 | 3530537.47 |  |
| 90 | 962446.11 | 3530499.82 |  |
| 91 | 962393.15 | 3530411.33 |  |
| 92 | 962351.77 | 3530342.86 |  |
| 93 | 962300.58 | 3530254.53 |  |
| 94 | 962300.58 | 3530254.52 |  |
| 95 | 962300.57 | 3530254.51 |  |
| 96 | 962249.33 | 3530164.72 |  |
| 97 | 962238.89 | 3530133.49 |  |
| 98 | 962248.36 | 3530130.63 |  |
| 99 | 962258.66 | 3530161.08 |  |
| Напорный канализационный коллектор по ул.Набережная |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 100 | 962961.67 | 3530017.41 |  |
| 101 | 963051.43 | 3530109.44 |  |
| 102 | 963035.86 | 3530129.63 |  |
| 103 | 963031.10 | 3530125.97 |  |
| 104 | 963043.51 | 3530109.84 |  |
| 105 | 962957.40 | 3530021.62 |  |
| 106 | 962920.85 | 3529985.90 |  |
| 107 | 962847.96 | 3529947.10 |  |
| 108 | 962683.24 | 3529918.37 |  |
| 109 | 962533.23 | 3529946.89 |  |
| 110 | 962411.08 | 3529997.77 |  |
| 111 | 962261.26 | 3530086.66 |  |
| 112 | 962258.11 | 3530081.54 |  |
| 113 | 962408.20 | 3529992.52 |  |
| 114 | 962531.20 | 3529941.23 |  |
| 115 | 962683.20 | 3529912.32 |  |
| 116 | 962849.47 | 3529941.27 |  |
| 117 | 962924.06 | 3529980.80 |  |
| Канализационный коллектор 1-ая ветка по ул.Набережная |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X |  | Y |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 118 | 962975.93 |  | 3530168.26 |
| 119 | 962979.79 |  | 3530172.72 |
| 120 | 962782.91 |  | 3530330.08 |
| 121 | 962761.74 |  | 3530339.89 |
| 122 | 962759.29 |  | 3530334.44 |
| 123 | 962780.03 |  | 3530324.79 |
| Канализационный коллектор 2-ая ветка по ул.Набережная |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X |  | Y |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 124 | 962552.39 |  | 3529979.30 |
| 125 | 962554.38 |  | 3529984.95 |
| 126 | 962505.67 |  | 3530003.03 |
| 127 | 962412.94 |  | 3530042.83 |
| 128 | 962368.53 |  | 3530065.72 |
| 129 | 962324.45 |  | 3530091.99 |
| 130 | 962289.64 |  | 3530113.71 |
| 131 | 962276.69 |  | 3530112.28 |
| 132 | 962277.53 |  | 3530106.37 |
| 133 | 962288.07 |  | 3530107.60 |
| 134 | 962321.30 |  | 3530086.87 |
| 135 | 962365.70 |  | 3530060.43 |
| 136 | 962410.49 |  | 3530037.36 |
| 137 | 962503.53 |  | 3529997.43 |
| Канализационный коллектор по ул.Нефтяников |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X |  | Y |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 138 | 962282.74 |  | 3530110.27 |
| 139 | 962251.21 |  | 3530131.26 |
| 140 | 962257.35 |  | 3530154.46 |
| 141 | 962456.99 |  | 3530497.90 |
| 142 | 962451.79 |  | 3530500.86 |
| 143 | 962251.66 |  | 3530156.39 |
| 144 | 962244.37 |  | 3530128.70 |
| 145 | 962274.62 |  | 3530108.56 |
| 146 | 962259.79 |  | 3530084.13 |
| 147 | 962264.72 |  | 3530081.02 |
| Электросеть по ул.Набережная |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X |  | Y |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 148 | 962969.72 |  | 3530037.62 |
| 149 | 963002.00 |  | 3530070.70 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 150 | 963041.51 |  | 3530114.52 |
| 151 | 963038.79 |  | 3530114.49 |
| 152 | 963000.53 |  | 3530072.05 |
| 153 | 962968.35 |  | 3530039.08 |
| 154 | 962912.06 |  | 3529987.71 |
| 155 | 962893.08 |  | 3529974.75 |
| 156 | 962848.69 |  | 3529950.28 |
| 157 | 962829.45 |  | 3529995.46 |
| 158 | 962827.44 |  | 3529995.09 |
| 159 | 962847.72 |  | 3529947.42 |
| 160 | 962894.17 |  | 3529973.07 |
| 161 | 962913.36 |  | 3529986.19 |
| 162 | 963036.07 |  | 3530120.37 |
| 163 | 963034.63 |  | 3530118.99 |
| 164 | 963015.55 |  | 3530139.81 |

В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, так как работы по переносу (переустройству) таких объектов не предусмотрены проектом.

## Сведения о градостроительных регламентах, установленных утвержденным Проектом планировки территории города Нефтеюганска

Согласно Проекту планировки территории города Нефтеюганска, утвержденному Постановлением Администрации города от 08.09.2010 г. №2448, предусмотренные к размещению объекты инженерного обеспечения располагаются в пределах улично-дорожной сети. Зоны планируемого размещения линейных объектов проходят в границах магистральных транспортно-пешеходных улиц районного значения III категории.

## Сведения о красных линиях

На момент подготовки проекта планировки территории существующие красные линии на территории размещения объекта установлены проектом планировки территории города Нефтеюганска, утвержденного Постановлением Администрации города от 08.09.2007 г. №2448.

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации красными линиями являются линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Предусмотренные к размещению трассы объектов инженерной инфраструктуры располагаются в пределах территорий общего пользования, ограниченных красными линиями. Требуется корректировка местоположения красных линий с целью расположения зон планируемого размещения линейных объектов в границах территорий общего пользования.

Согласно документу территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденному решением Думы города 01.10.2009 №625-IV, а также местным нормативам градостроительного проектирования города Нефтеюганска, утвержденным Решением Думы города Нефтеюганска от 29.04.2015 №1021-V, дороги и улицы городов дифференцированы на соответствующие категории, в соответствии с таблицей 7 СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта. Устанавливаемые проектом красные линии соответствуют требованиям, установленным местными нормативами.

# Положения о характеристиках планируемого развития территории

## Параметры линейного объекта

Условия строительства и эксплуатации предусмотренных к размещению объектов инженерной инфраструктуры  приведены в таблице 2.

Таблица 2

Условия строительства и эксплуатации линейных объектов

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Климатический район | I, подрайон IД | - |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха | 43 | °С |
| 3 | Абсолютный минимум температуры | - 55 | °С |
| 4 | Абсолютный максимум температуры | +34 | °С |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | 257 | сутки |
| 6 | Скоростной напор ветра (район II) | 0,3 | кПа |
| 7 | Глубина промерзания грунтов | 2,4 – 2,7 | м |
| 8 | Снеговой покров | IV район | - |
| 9 | Вес снегового покрова | 2,4 | кПа |

Параметры инженерных сетей, установленные проектной документацией в соответствии с техническими условиями, приведены в таблицах 3 – 6.

Таблица  3

Технико-экономические показатели тепловых сетей

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тепловая сеть по ул.Набережная |  |  |  |
| 1 | Протяженность | 0,931 | км |
| 2 | Диаметр условный | 400 | мм |
| 3 | Количество труб | 2 | шт |
| 4 | Устройство тепловых камер | 5 | шт |
| 5 | Способ прокладки | бесканальная, подземная | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тепловая сеть по ул.Нефтяников |  |  |  |
| 6 | Протяженность | 0,640 | км |
| 7 | Диаметр условный | 400 | мм |
| 8 | Количество труб | 2 | шт |
| 9 | Устройство тепловых камер | 2 | шт |
| 10 | Способ прокладки | бесканальная, подземная | - |

Таблица 4

Технико-экономические показатели сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сеть водоснабжения по ул.Набережная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяженность | 1,266 | км |
| 2 | Диаметр условный | 315 | мм |
| 3 | Труба | ПЭ100 SDR11 | - |
| Сеть водоснабжения по ул.Нефтяников |  |  |  |
| 4 | Протяженность | 0,613 | км |
| 5 | Диаметр условный | 315 | мм |
| 6 | Труба | ПЭ100 SDR11 | - |

Таблица 5

Технико-экономические показатели канализационных коллекторов

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Канализационный коллектор по ул.Набережная |  |  |  |
| 1 | Протяженность | 0,303 0,271 | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Диаметр условный | 315 | мм |
| 3 | Труба | ПНД ПЭ100 SDR11 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Канализационный коллектор по ул.Нефтяников |  |  |  |
| 4 | Протяженность | 0,485 | км |
| 5 | Диаметр условный | 300, 400 | мм |
| 6 | Труба | Стальная труба Ду300, 400 мм | - |
| Напорный канализационный коллектор по ул.Набережная |  |  |  |
| 7 | Протяженность | 0,906 | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Диаметр условный | Определяется при проектировании объекта подрядной организацией | мм |
| 9 | Труба | ПНД ПЭ100 SDR11 | - |

Таблица 6

Технико-экономические показатели электросети

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электросеть по ул.Набережная |  |  |  |
| 1 | Протяженность | 0,341 | км |
| 2 | Напряжение | 10 | кВ |
| 3 | Способ прокладки | подземная | - |

## Границы территорий общего пользования

Зоны планируемого размещения линейных объектов полностью расположены на землях населенных пунктов в г.Нефтеюганске в границах территорий общего пользования, представляющих собой улично-дорожную сеть. Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц. Зоны размещения линейных объектов определяют границы действия публичных сервитутов, устанавливаемых для целей беспрепятственного доступа к линейным объектам инженерной инфраструктуры.

# Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В зонах планируемого размещения линейных объектов памятники истории и культуры не выявлены. Ограничения, связанные с обеспечением сохранности объектов культурного наследия, отсутствуют.

# Мероприятия по охране окружающей среды

Состояние окружающей среды в районе производства работ зависит от уровня организации и качества контроля над выполнением требований, изложенных в данном разделе. Контроль должны осуществлять областные и городские органы охраны природы, землеустроительной и санитарно-эпидемиологической служб, а также представители заказчика и авторского надзора в части соблюдения проектных решений по охране окружающей среды.

Проектные решения в плане охраны окружающей среды должны обеспечивать:

- экономичность эксплуатации транспорта (расходование топлива);

- снижение уровня отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду;

- защиту прилегающей застройки от транспортного шума и загазованности;

широкое использование местных экологически чистых строительных материалов.

## Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

В проекте предусмотрен комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха в процессе эксплуатации объекта, направленных на сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ:

- эксплуатация в строгом соответствии с графиком планово-предупредительных работ;

- производство расчетного контроля за загрязнением атмосферного воздуха;

- запрещено газование машин;

- регулирование скоростного режима в сторону уменьшения выбросов загрязняющих веществ.

При строительстве с целью снижения оказываемого воздействия и уменьшения загазованности воздуха предприняты следующие меры:

- исключено открытое хранение и перевозка пылящих материалов без надлежащих защитных материалов;

- запрещение регулировки двигателей машин и их газование в пределах стройплощадки;

- запрещена мойка строительной техники и автотранспорта на строительной площадке;

- рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на площадке;

- соблюдение культуры производства работ.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега;

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта;

- организация своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

## Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Проектом предусмотрено установление границ охранных зон для линейных объектов: сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализационных коллекторов.

Размер охранной зоны для тепловых сетей установлен в соответствии с п.4 Приложения. Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, установленных Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 г. «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Ширина охранной зоны составляет 10 м. Данное значение принято с учетом требований размещения тепловой сети на расстоянии 5 м от фундаментов зданий, сооружений, поскольку трасса инженерного объекта проходит вблизи застроенной территории.

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера. Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Размер охранной зоны для сетей водоснабжения принят в соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов», таблицей 12.5 СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ширина охранной зоны составляет 10 м. Данное значение принято с учетом требований размещения водопровода на расстоянии 5 м от фундаментов зданий, сооружений, поскольку трасса инженерного объекта проходит вблизи застроенной территории.

Размер охранной зоны для канализационных коллекторов принят в соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов», таблицей 12.5 СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Ширина охранной зоны составляет 6 м. Данное значение принято с учетом требований размещения канализационного коллектора на расстоянии 3 м от фундаментов зданий, сооружений, поскольку трасса инженерного объекта проходит вблизи застроенной территории.

Размер охранной зоны для электросети принят в соответствии с п. «б» приложения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Ширина охранной зоны составляет 2 м. Данное значение принято с учетом требований размещения подземной кабельной линии высокого напряжения на расстоянии 1 м от оси линии электропередачи.

# Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории, отсутствуют границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поэтому схема границ таких территорий не предусмотрена проектом.