|  | Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт Гражданских и Промышленных зданий |
| --- | --- |
| Свидетельство СРО-П-081-14122009 от 22.12.2010г |  |

Заказчик – ООО «Сибпромстрой-Югория»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

«Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов 17 и 17а города Нефтеюганска в части земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000077:234 предоставленного под комплексное освоение»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

Основная часть (утверждаемая)

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

ТОМ I

Текстовые материалы

120-ППТ и ПМТ

г. Новосибирск, 2018г

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт Гражданских и Промышленных зданий |
| --- | --- |
| Свидетельство СРО-П-081-14122009 от 22.12.2010г |  |

Заказчик – ООО «Сибпромстрой-Югория»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

«Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов 17 и 17а города Нефтеюганска в части земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000077:234 предоставленного под комплексное освоение»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

Основная часть (утверждаемая)

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

ТОМ I

Текстовые материалы

120-ППТ и ПМТ

Главный инженер			    	          Карпов И.В.

Главный инженер проекта				Зуева Г.В.

г. Новосибирск, 2018г

# Содержание тома

| № п/п | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание тома | 2 |
|  | Состав проекта планировки и проекта межевания | 3 |
|  | Введение | 5 |
| 1. | Характеристики планируемого развития территории | 6 |
| 2 | Функциональные зоны | 6 |
| 3 | Параметры планируемого развития территории | 7 |
| 4 | Характеристика развития систем транспортной инфраструктуры | 7 |
| 5 | Характеристики инженерно-технического обеспечения | 8 |
| 6 | Благоустройство и озеленение | 9 |
| 7 | # Характеристика социального и культурно-бытового обслуживания | 10 |
| 8 | Положения об очередности планируемого развития территории | 10 |
| 9 | Основные технико-экономические показатели проекта на земельном участке с кадастровым номером 86:20:0000077:234 | 11 |

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Проект планировки территории

1. Основная часть (утверждаемая)

ТОМ I

1.1. Графические материалы:

1.1.1. Чертеж красных линий (основной чертеж). М 1:1000

ТОМ I

1.2. Текстовые материалы:

1.2.1. Положение о  размещении  объектов  капитального  строительства, а  также  о  характеристиках  планируемого  развития  территории, в  том  числе  плотности  и  параметрах  застройки  территории  и  характеристиках  развития  систем  социального, транспортного  обслуживания  и  инженерно-технического  обеспечения, необходимых  для  развития  территории.

2. Материалы по обоснованию

ТОМ II, альбом 1

2.1. Текстовые материалы:

2.1.1. Общая пояснительная записка

ТОМ II, альбом 2.

2.2. Графические материалы. Чертежи проекта планировки территории

2.2.1. Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения

М 1:10 000

2.2.2. Схема современного использования территории в период подготовки   проекта    планировки территории (опорный план) . М 1:1 000

2.2.3. Схема организации движения транспорта и улично-дорожной сети. М 1:1000

2.2.4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000

2.2.5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:1000

2.2.6. Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема присоединения сетей    к городским магистральным линиям и сооружениям. М 1:1000

2.2.7. Разбивочный чертеж красных линий. М 1:1000

ТОМ II, альбом 3.

2.3. Графические материалы. Инженерные сети.

ТОМ II, альбом 4.

2.4.  Графические материалы. Трехмерная визуализация.

3. Проект межевания территории

ТОМ III

3.1. Графические материалы:

3.1.1. Чертеж межевания территории М 1:1000

3.1.2. Схема современного использования территории с отображением границ зон с   особыми условиями использования территории. М 1:1000

ТОМ III

3.2. Текстовые материалы:

3.2.1. Пояснительная записка

Электронная версия проекта.

Текстовая часть в формате docx.

Графическая часть: в виде растровых изображений, в формате(.dwg),  формате Mapinfo

# Введение

Основание для разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов 17 и 17А города Нефтеюганска в части земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000077:234 предоставленного под комплексное освоение»:

- Задание на проектирование к Договору №120 от 20.08.2018 г.

- Договор о комплексном освоении территории от 10 сентября 2015 г.

-Договор аренды земельного участка от 10 сентября 2015 г.

-Договор купли – продажи от 19.01.2018 г.

-Приказ ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» №354 от 20 августа 2018 г.

В соответствии со ст.41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры(кварталов, микрорайонов, иных элементов),установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, обоснование и законодательное оформление границ территорий общего пользования;

определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и сводного плана инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления городского округа оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа существующей ситуации.

Объектом  градостроительного  планирования  является  территория, в части земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000077:234 предоставленного под комплексное освоение.

Документация подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации:

- Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  от  29  декабря 2004г., № 190-Ф3;

- СНиП  11-04-2003 «Инструкция  о  порядке  разработки, согласования,

экспертизы  и  утверждения  градостроительной  документации»;

- СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка  и застройка городских  и  сельских  поселений»;

- Местными нормативами градостроительного проектирования города Нефтеюганска;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры №534-п;

- Правила землепользования и застройки на территории города Нефтеюганска №812-IV ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная

классификация  предприятий, сооружений  и  иных  объектов»;

-Постановление администрации г. Нефтеюганска от 20.04.2017 г. №69-НП;

- Проектные  решения  выполнены  с  учетом  положений  ранее

разработанной  градостроительной  документации:

- Схемы территориального планирования генерального плана города Нефтеюганска.

- Постановление администрации г. Нефтеюганска №1288-п от 25.11.2014 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17а  города Нефтеюганска»

- «Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17а  города Нефтеюганска», выполненный ООО «АКБ «Куб-А»

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов 17 и 17а города Нефтеюганска в части земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000077:234 предоставленного под комплексное освоение, выполнена с учетом ранее разработанного и утвержденного проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17а  города Нефтеюганска», выполненный ООО «АКБ «Куб-А» (Постановление администрации г. Нефтеюганска №1288-п от 25.11.2014 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17а  города Нефтеюганска»)

Корректировка предусматривает размещение многоэтажной жилой застройки со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным детским дошкольным учреждением на 120 мест и с пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа.

Земельный участок с кадастровым номером 86:20:0000077:234 составляет 1,99 га.

- 2. Функциональные зоны

Согласно генеральному плану, функциональному зонированию г. Нефтеюганска территория микрорайона 17 и 17а  разделена на следующие функциональные зоны:

- многоэтажная застройка;

Территория зоны многоэтажной застройки составляет – 21,17 га.

- общественно-деловая;

Территория общественно-деловой застройки составляет – 3,12 га

Проектируемый  земельный участок с кадастровым номером 86:20:0000077:234  располагается в зоне многоэтажной жилой застройки, составляет 1,99 га.

# 3. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО развития территории

На проектируемой территории планируется строительство 16 этажного жилого дома (корпус1, корпус2) со встроенными помещениями общественного назначения, с пристроенным детским дошкольным учреждением и с пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа. Размещение жилого дома выполнено с учетом создания комфортных условий проживания.

Проектируемый земельный участок:

5.1. Многоквартирный жилой дом №5. Корпус-1- 14809,5 кв.м общей площади квартир

5.2. Многоквартирный жилой дом №5. Корпус-2- 19432,8 кв.м общей площади квартир

Итого общая площадь квартир 34242,3 кв.м

Количество проживающих 1368 человек

5.3 Пристроенная часть ДОУ на 120 мест

5А. Пристроенная подземная автостоянка на 280 м/м

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) федерального значения на проектируемой территории не размещаются.

В документации предусмотрены следующие мероприятия:

- связность улично-дорожной сети на территории за счет организации альтернативных выездов с территории на существующие дороги и соединения между собой проектируемых местных улиц;

- строительство проектируемых участков улиц в асфальтобетонном исполнении

- строительство автомобильных стоянок;

Проектные предложения по транспортному обслуживанию территории разрабатываются с целью обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов в районе нового строительства, а также транспортного обслуживания и определения мест размещения подземных закрытых и наземных открытых автомобильных стоянок.

Планируемые внутриквартальные проезды обеспечат связь с прилегающей улично-дорожной сетью.

Основными предложениями по развитию улично-дорожной сети и внутриквартального транспортного обслуживания являются:

Организация сети внутриквартальных транспортных проездов шириной 6,0 м, которые обеспечивают подъезд к жилым и общественным зданиям с устройством их освещения в темное время суток;

Движение пешеходов планируется организовать по тротуарам вдоль улиц в жилой застройке, а также посредством устройства пешеходных дорожек. Места пересечения пешеходных и транспортных потоков оборудованы пешеходными переходами (соответствующей дорожной разметкой и дорожными знаками).

В соответствии с  ранее разработанным и утвержденным «Проектом внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17а  города Нефтеюганска», уровень  автомобилизации принят  300 автомобилей на 1000 жителей. Из них следует предусмотреть гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % легковых автомобилей (369 автомобилей) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м.

На  проектируемой территории планируется строительство подземного гаража-стоянки на 280 м/м., а так же предусмотрены наземные открытые стоянки – 48 м/м.

Вблизи объектов социальной инфраструктуры предусматривается выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных транспортных мест инвалидов.

Количество мест будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Инженерное обеспечение данной территории предусматривает следующие разделы:

Водоснабжение;

Водоотведение;

Электроснабжение;

Теплоснабжение;

Слаботочные сети.

Предварительная потребность в энергетических мощностях и инженерных нагрузках проектируемой территории:

Водопотребление – 216,45 куб. м./сут.;

Водоотведение –  216,45 куб. м./сут.;

Электроснабжение – 1112,5 кВт;

Теплоснабжение – 1,341 Гкал/ч

Телефонизация – 570 ном.

Водоснабжение предусматривается от магистрального водовода В из трубы ПНД

Ø 315мм с гарантированным напором 35м, проходящего по ул. Романа Кузоваткина. Врезка осуществляется в существующем колодце ВК-1 (ПГ-1507), с установкой дискового затвора и спускного устройства. На вводах в здание предусматриваются установка узла учета холодной воды. Проектирование наружных сетей водоснабжения выполняется с учетом водоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения»

Водоотведение предусматривается в существующий колодец КК-1 канализационного

коллектора К Ø 426мм, проложенного по ул. Романа Кузоваткина.  Проектирование наружных сетей хоз-бутовой канализации выполняется с учетом водоотведения от объекта «Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения»

Теплоснабжение предусматривается от центральной котельной №1 г. Нефтеюганска.

Подключение от центральной тепловой сети от МК15-17 до ТК2-15мкр. Давление в теплосети 5,5/5,0 атм.

Параметры теплоносителя: в зимний период  115-65 0С, в летний период  70-30 0С.

При проектировании тепловой сети учитывается нагрузка проектируемых объектов общественного назначения - Детский языковой тренинг-центр и Художественная галерея «Югория» общей мощностью: О, 677 Гкал/час;

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

С целью охраны окружающей среды, формирование условий для здоровой и комфортной среды жизнедеятельности населения предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. Это в первую очередь непрерывная система озеленения вдоль улиц, проездов, организация детских игровых площадок, площадок для отдыха взрослого населения, площадок для занятия физкультурой, с установкой декоративного освещения.

Общая площадь озелененной и благоустроенной территории с кадастровым номером

86:20:0000077:234 (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений), согласно проекту планировки, составит 0,88 га. В нее включаются зеленые насаждения, а также площадки для отдыха, игр детей, спортивные площадки, пешеходные дорожки.

При озеленении территории рекомендуется использовать деревья, кустарники и цветники в соответствии с особенностями климата. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений следует принимать, не менее - 6м2 на 1 человека, проживающего на территории микрорайона (квартала).

- Расчет площадок на 1368 человек

| Площадки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уд.коэфф. на 1 чел. | Кол-во по проекту на 1368 чел |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 957,6 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 136,8 |
| Для занятий физкультурой, в том числе двухуровневые | 1,5 | 2052 650 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 410,4 |

В  подземном гараже - 280 м/м,

наземные открытые стоянки – 48 м/м. в том числе 11 м/м для встроенных помещений

общественного назначения, 4 м/м для детского сада.

# 7. Характеристика социального и культурно-бытового                 обслуживания

Основные характеристики объектов строительства

| Кор- пус | Наименование (состав) здания | Этаж- ность | Кол-во квартир | Площадь застройки кв. м | Общая площадь квартир, кв. м | Площадь квартир кв. м | Состав и площадь встроенно-пристроенных помещений, кв. м | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Многоквартирный жилой дом №5 | 16 | 240 | 1633,8 | 14809,5 | 14199,0 | 1015,6 | 592 |
| 5.2 | Многоквартирный жилой дом №5 | 16 | 318 | 2751,6 | 19432,8 | 18636,4 | - | 776 |
| 5.3 | Пристроенная часть ДДУ на 120 мест | 3 | - | 803,8 | - | - | 1976,1 | - |
| 5А | Пристроенная подземная автостоянка на 280 м/мест -наземная часть (подземная часть) | 1 | - | 286,0 (8378,3) | - | - | - | - |
|  | Итого жилищное строительство |  | 558 | 4671,6 | 34242,3 | 32835,4 | 2991,7 | 1368 |

8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Строительство на территории с кадастровым номером   86:20:0000077:234 планируется осуществлять без выделения этапов.

# 9. Основные технико-экономические показатели проекта НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ  86:20:0000077:234

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Проектируемая территория с кадастровым номером 86:20:0000077:234 | га | 1,99 |  |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2 | Численность населения на проектируемой территории | чел. | 1368 |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/ чел. | 24,0 |  |
| 4 | Общая площадь жилых квартир на проектируемой территории | Sобщ., м2 | 34242,3 |  |
| 5 | Площадь квартир на проектируемой территории | кв.м | 32835,4 |  |
| 6 | Помещения общественного назначения ,в том числе пристроенная часть ДДУ на 120 мест | кв.м | 2991,7 1976,1 |  |