ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Проект планировки и проект межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта

Текстовая часть

Шифр: А-58.940-18 ППТ.ТЧ

Заказчик: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска

Директор ООО «Архивариус»                                   К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Нефтеюганск, 2018 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-58.940-18 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-58.940-18 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-58.940-18 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | А-58.940-18 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-58.940-18 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-58.940-18 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | А-58.940-18 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-58.940-18 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-58.940-18 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-58.940-18 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Поперечные профили | А-58.940-18 ППТ.МОП-8 | 1:200 |
|  | Схема мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны | А-58.940-18 ППТ.МОП-9 | 1:1 000 |
|  | Предложение по изменению территориальных зон | А-58.940-18 ППТ.МОП-10 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-58.940-18 ППТ.ТЧ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том III А-58.940-18 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-58.940-18 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-58.940-18 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 30.09.2017 – 31.12.2017).

Главный архитектор проекта	_________________Е.С. Левшунова

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | А.С. Компаниец |
| Архитекторы | Д.С. Герасева Д.Р. Каримова А.С. Мунасова Д.Г. Боровская Д.А. Арефьев |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина В.Г. Гаврилова |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.И. Красноперов Ю.В. Кузьмина А.О. Якубова Г.А. Чистоступов А.С. Волкова |
| Кадастровые инженеры | А.А. Лобанова Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

ЧАСТЬ 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

1. Анализ современного состояния территории	10

1.1 Положение территории в системе расселения	11

1.2 Природно-ресурсный потенциал территории	11

1.3 Комплексная оценка территории	14

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры	17

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	18

2. Обоснования направлений комплексного развития территории	19

2.1 Основные положения и задачи	19

2.2 Градостроительная концепция развития территории	19

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения	20

ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	20

4. Определение параметров территории	20

4.1 Плотность и параметры застройки территории	20

4.2 Предложения по формированию красных линий улиц	21

4.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	22

4.4 Зоны с особыми условиями использования территории	23

Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	26

26

Предложение по изменению территориальных зон	27

5. Определение параметров объектов социальной инфраструктуры	28

Вариант планировочного решения застройки территории	29

6. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры	30

6.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.	30

6.2 Улицы и дороги	30

6.3 Пешеходное движение	31

6.4 Велосипедное движение	31

6.5 Общественный пассажирский транспорт	31

6.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта	32

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети	33

Поперечные профили улиц	34

7. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры	35

7.1 Водоснабжение	35

7.2 Водоотведение	35

7.3 Теплоснабжение	35

7.4 Газоснабжение	36

7.5 Электроснабжение	36

7.6 Сети связи	37

7.7 Дождевая канализация	37

7.8 Инженерная подготовка территории	38

7.9 Санитарная очистка	40

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории	41

Схема инженерного обеспечения территории	42

8. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	43

8.1 Входы и пути движения	43

8.2 Автостоянки для инвалидов	43

8.3 Благоустройство и места отдыха	44

8.4 Требования к входам в здания	45

8.5 Аудиовизуальные информационные системы	45

ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	45

9. Перечень мероприятий	45

9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера	45

9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	51

Схема мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны	62

ЧАСТЬ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	63

10. Перечень мероприятий	63

10.1 Охрана воздушного бассейна	63

10.2 Охрана водного бассейна	64

10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова	65

10.4 Охрана растительного и животного мира	66

10.5 Охрана от физического воздействия	66

ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	67

Приложения

| Приложение №1 | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, рег. № 0047.03-2010-7445021713-П-144 от 25.11.2016 г, выданного Некоммерческим партнерством «Региональная строительная организация» |
| --- | --- |
| Приложение №2 | Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 221-01/И-038 от 18.11.13г., выданного саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» |
| Приложение №3 | Сертификат соответствия Рег.№RU.0001.А0000124 от 05.02.2016 на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) |
| Приложение №4 | Задание на разработку градостроительной документации |
| Приложение №5 | Копия письма от 04.12.2018 №1961 от АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» «О предоставлении исходных данных для проекта планировки» |
| Приложение №6 | Копия письма от 20.09.2018г. №04-01-08-617 от Администрация города Нефтеюганска «Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |
| Приложение №7 | Копия письма от 26.12.2018г №2134 О согласовании проекта планировки (АО «ЮТЭК-НЕФТЕЮГАНСК») |
| Приложение №8 | Копия письма от 21.01.2019г №97-05 О согласовании проекта планировки и проекта межевания территории (АО «ЮГАНСКТРАНСТЕПЛОСЕРВИС») |
| Приложение №9 | Копия письма от 26.12.2018г №2610/06 О согласовании проекта планировки и проекта межевания территории (АО «ЮГАНСКВОДОКАНАЛ») |
| Приложение №10 | Копия письма от 17.01.2019г №У07-1/33и О согласовании проектной документации (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») |
| Приложение №11 | Копия письма от 11.01.2019г №0506/05/92-19 О согласовании проектной документации (ПАО «Ростелеком») |
| Приложение №12 | Копия письма от 15.01.2019г №84 (ОАО «НЕФТЕЮГАНСКГАЗ») |
| Приложение №13 | Копия письма от 05.02.2019г. № 000797/19 (Департамент жилищно-коммунального строительства) |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (Муниципальный контракт № 388 ИКЗ № 183860404233686040100100330384110244 от 29.08.2018 г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Порядком подготовки документации по планировке территории, принятой на основании решений органов местного самоуправления города Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска №69-нп от 20.04.2017г.;

- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде".

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 №2084-р.

- Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п;

- Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города от 01.10.2009г. №625 (далее ГП);

- Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города от 01.09.2010 № 812-IV (далее ПЗЗ);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №534-п от 29.12.2014г. (далее РНГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Нефтеюганска, утвержденные решением Думы города №1021-V от 30.04.2015г. (с изм. От 14.09.2016г.) (далее МНГП).

2. Исходные данные, выданные заказчиком, в т.ч. техническое задание, топографическая съемка масштаба 1:500.

Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 56 ГК РФ). Картографические материалы в формате MapInfo (mid/mif).

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-86);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2018г. ООО «ГеоСтатус»).

# ЧАСТЬ 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Анализ современного состояния территории

### 1.1 Положение территории в системе расселения

Территория находится в северо-восточной части г.Нефтеюганска, юго-западнее городской лыжной базы отдыха «Сибирский двор», ориентировочной площадью 11,50 га.

Границами проектируемой территории являются:

с севера – территории свободные от застройки; естественный ландшафт; в северо- западной части объекты придорожного сервиса (автомобильная газозаправочная станция «Пропан»; автозаправочная станция; автокомплекс «Сотка»; кафе «Брабус», кафе «Сотка»), в соответствии с ГП: зона рекреационного назначения (мест отдыха общего пользования); зона инженерно-транспортной инфраструктуры (транспортной инфраструктуры); в соответствии с ПЗЗ: зона рекреационного назначения (зона отдыха (рекреации) (Р.2)); зона инженерной и транспортной инфраструктуры (зона размещения автозаправочных станций (ТА-1)).

с востока – городская лыжная база (Ленина,7 к1) с административными зданиями и автопарковкой; существующая жилая застройка предназначенная для отдыха; продуктовый магазин; кафе «Сибирский двор»; хозяйственные корпуса; территории свободные от застройки; естественный ландшафт; в соответствии с ГП: зона рекреационного назначения (мест отдыха общего пользования); общественно деловая зона (общественно-делового назначения); зона инженерно-транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети); в соответствии с ПЗЗ: зона рекреационного назначения (зона отдыха (рекреации) (Р.2)); общественно-деловая зона (общественно-деловая зона (ОД)); зона общего пользования (ЗОП).

с юга – ул.Ленина; территории свободные от застройки; естественный ландшафт; в соответствии с ГП: общественно деловая зона (общественно-делового назначения); зона инженерно-транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры); в соответствии с ПЗЗ: общественно-деловая зона (общественно-деловая зона (ОД)); зона инженерной и транспортной инфраструктуры (зона объектов инфраструктуры воздушного транспорта (ТВ)).

с запада – Объездная дорога; месторождение Усть-Балыкское, (куст № 102, добывающая скважина № 529 А); территории свободные от застройки; естественный ландшафт; в соответствии с ГП: зона производственного использования (производственного назначения); зона рекреационного назначения (природных территорий); зона инженерно-транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети); в соответствии с ПЗЗ: производственная зона (зона добычи полезных ископаемых (НМ)); зона рекреационного назначения (зона природных территорий (Р.3)); зона общего пользования (ЗОП).

### 1.2 Природно-ресурсный потенциал территории

Климатическая характеристика.

Климат района проектирования континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким тёплым летом.

Климатические данные района строительства:

- климатический район (по СП 131.13330.2012) - IД;

- абсолютный минимум -55,2оС;

- абсолютный максимум +36,3оС;

- средняя минимальная температура января составляет -23,4оС;

- средняя максимальная температура июля составляет +22,4оС;

- среднегодовая скорость ветра – 4,1 м/с;

- глубина промерзания грунта – 2,1-3,1 м;

- мощность снежного покрова – 50-80 см;

- продолжительность залегания снежного покрова – 180-200 суток.

Таблица 1

Климатические характеристики

| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтеюганск | −20 | −18,3 | −9,3 | −2,9 | 5,8 | 14,4 | 18,2 | 14,4 | 7,4 | −0,2 | −11,5 | −18 | −1,7 |
|  | Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтеюганск | 25 | 22 | 28 | 25 | 58 | 57 | 76 | 69 | 85 | 55 | 39 | 32 | 580 |

Рельеф и геологическое строение

Территория располагается на Западно-Сибирской равнине в области ледниковых и водно-ледниковых равнин с низменным плоским рельефом, многочисленными озерами и болотами. На территории преобладают отложения палеогеновой системы, возраста нижнего олигоцена, представленные отложениями атлымской и новомихайловской свит.

Согласно данных ФГУП ВСЕГЕИ населенный пункт расположен в пределах Западно-Сибирской плиты.

Территория имеет многоугольную форму. Съемка и натурные обследования показали частично застроенную территорию. Территория имеет общий уклон в восточном направлении, рельеф спокойный. На территории перепады в отметках составляют в пределах от 32,65 до 35,59 рельеф благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки проезжих частей.

Гидрография

На проектируемой территории отсутствуют крупные водные объекты. Поверхностные воды представлены искусственными прудами в южной части территории.

Гидрографическая сеть территории представлена бассейном р.Обь. Ближайший крупный водный объект – с северной стороны на расстоянии 500 м протока Чеускина, которая относится к бассейну р.Обь в её среднем течении. Для нее характерно растянутое сглаженное половодье, повышенный летне-осенний сток и низкая зимняя межень. Территория расположена вне водоохранной зоны водного объекта.

Гидрогеология

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Южно-Сибирскоувальской группе бассейнов подземных вод, выделяемой в составе Нижневартовско-Петропавловской подпровинции бассейнов подземных вод II порядка. Последняя, в свою очередь, является частью обширного Западно - Сибирского сложного бассейна пластовых вод. На всей площади его развития распространены однотипные гидрокарбонатные, преимущественно магниево-кальциевые ультрапресные и пресные воды с минерализацией 0,1 - 0,4 г/л. Они характеризуются как очень мягкие и мягкие (общая жёсткость 0,8 - 5 мг-экв/л), имеют нейтральную реакцию среды. Многолетнемёрзлые породы в разрезе отсутствуют.

Инженерно-геологическая характеристика

Специальные инженерно-геологические работы с изучением физико-технических свойств грунтов проводились на локальных площадках под гражданское и промышленное строительство.

По погодным условиям, территория строительства относится к II дорожно-климатической зоне Российской Федерации, с 1-м типом местности по характеру и степени увлажнения.

В геологическом строении рассматриваемого района принимает участие сложный и разнообразный комплекс осадочных вулканогенных и интрузивных пород. По возрасту они относятся к палеозою, мезозою, кайнозою и четвертичной системе. Четвертичные образования имеют почти повсеместное распространение. Мощность их незначительна и редко превышает 10 м. По генезису среди четвертичных отложений выделяют аллювиальные, аллювиально-делювиальные и озёрные образования.

Аллювиальные образования развиты в долине реки. Наиболее широко распространены пойменные отложения. Сложены они мелкозернистыми песками и глинами со щебнем коренных пород. Мощность отложений до 8,0 м.

Сейсмичность на территории согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2011 по карте ОСР-97 С (1%) составляет менее 6 баллов шкалы MSK-64. В соответствии с этим районированием населенный пункт не подвержен сейсмической опасности.

Инженерно-геологические условия на большей части территории благоприятны для градостроительного освоения: уклоны поверхности – до 10%, грунтовые воды залегают ниже 2,0 м, грунты основания характеризуются высоким расчетным сопротивлением – более 2,5-6,0 кгс/см2. Грунтовые воды, встреченные на территории населенного пункта, никакими видами агрессивности по отношению к бетону не обладают.

Растительный и животный мир

Участок проектирования располагается в пригородной зоне, прилегающей к автомобильным дорогам, и испытывает высокую антропогенную нагрузку. В районе размещения объекта нет редких и реликтовых видов растительности и деревьев, а также животных, занесенных в Красную Книгу. На рассматриваемой и прилегающей территории места гнездования и пути миграции животных отсутствуют. Территория расположена в тайге, для этой зоны характерны хвойные леса, образованные в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны, и участками с лугово-степной растительностью, лишайниково-зеленомошно-кустарничковыми лесами. Лесная растительность на территории присутствует.

Эколого-градостроительная характеристика

Состояние атмосферного воздуха

В настоящее время превышения санитарных нормативов по основным загрязнителям атмосферного воздуха не наблюдается. В целом состояние воздушного бассейна в настоящее время можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Одним из основных показателей степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух является соблюдение режима использования санитарно-защитных зон, размер которых призван обеспечить уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими нормативами. То есть, несоблюдение режима использования СЗЗ (в т.ч. расположение жилой застройки в СЗЗ и пр.) может являться одним из показателей сверхнормативного воздействия предприятий на состояние прилегающей территории.

Вторым по значимости показателем, влияющим на степень антропогенного воздействия на состояние атмосферного воздуха, является степень озеленения в целом, и санитарно-защитных зон в частности. В настоящее время общая площадь существующего озеленения санитарно-защитных и водоохранных зон в городе недостаточна для выполнения средозащитных функций.

Состояние водной среды

Проектируемая территория располагается на расстоянии 500 м от протоки Чеускина. Размер водоохраной зоны реки, согласно Водного кодекса, составляет 100 метров, длина водотока – 29 км. Река испытывает высокую антропогенную нагрузку. Воды рек загрязнены органическими веществами (в т.ч. нефтепродуктами и другими углеводородами), солями тяжелых металлов, нитратами, пестицидами. Основными факторами загрязнения являются:

- сброс сточных вод без очистки из-за отсутствия очистных сооружений;

- недостаточное развитие канализационных сетей;

- ненормативная работа муниципальных очистных сооружений из-за нарушений в технологии очистки, использования технически и технологически устаревшего оборудования, перегрузки систем очистки и отсутствия элементов доочистки;

- аварийные ситуации и стихийные бедствия;

- поступление загрязненного поверхностного стока с площадей водосбора.

Негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывают отходы коммунальной энергетики, а также аварийные ситуации, вызванные разливами нефтепродуктов при их транспортировке. Основными техническими причинами деградации экосистемы являются:

- использование промышленных технологий, не отвечающих современным требованиям в части их экологической безопасности, особенно в животноводстве;

- отсутствие развитой системы канализационных коллекторов в населенных пунктах;

- неудовлетворительное техническое состояние глубоководных выпусков очистных сооружений, недостаточная их протяженность по сравнению с нормативами;

- поступление в реки неочищенных ливневых стоков с урбанизированных территорий;

- размещение в прибрежной зоне свалок бытовых и промышленных отходов.

Водоотведение и ливнеотведение отсутствует.

Состояние почв

Суммарный показатель загрязнения почвы относится к среднему уровню загрязнения, что характеризует воздействие промышленности на почву на низком уровне и не требует организации и проведения дополнительных мероприятий по оздоровлению, либо санации почв. Территория населенного пункта не является радоноопасной.

Почва населенных мест и сельхозугодий постоянно загрязняется бытовыми отходами, продуктами жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, солями тяжелых металлов, агрохимикатами и другими поллютантами, а также в результате седиментационных процессов и выпадения осадков из загрязненного воздуха.

Рельеф и климат на территории пригодны для строительства любых видов объектов.

### 1.3 Комплексная оценка территории

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени возможности для градостроительного освоения, а также анализ:

- современного использования территории проектирования;

- планировочных ограничений развития территории проектирования (на основании представленных исходных данных о зонах с особыми условиями использования территории и требований нормативно-технических документов, природных особенностей территории);

- решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией и исходными данными.

Современное использование территории

Территория в границах проектирования свободна от застройки и представлена в виде естественного ландшафта. На территории присутствуют древесные насаждения. Территория имеет относительно спокойный рельеф.

Окружающая застройка представляет собой: с северо-западной стороны – объекты придорожного сервиса, с северо-восточной стороны – база отдыха, с юго-западной стороны - объект специального назначения (система обеспечения добычи нефти куста скважин), с юго-восточной стороны – естественный ландшафт.

Согласно кадастровому плану территории, а также топографической съемке на территории в границах проектирования отсутствуют сооружения транспортной инфраструктуры.

Существующие инженерные сооружения и коммуникации: линии электропередач, в том числе наружного освещения, нефтепровод, водопровод и канализация, тепловые сети.

Существующее функциональное зонирование.

Согласно положениям ГП территория в границах красных линий относится к функциональным зонам:

1. зона рекреационного назначения (мест отдыха общего пользования).

Для проектируемой территории генеральным планом установлена преимущественно территория рекреационного назначения.

В целом, функциональное зонирование совпадает с градостроительным.

Существующее градостроительное зонирование

Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ территория в границах проектирования относится к территориальным зонам:

1. Зона рекреационного назначения:

- зона отдыха (рекреации) (Р.2).

Существующие зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемом участке отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, кладбища, скотомогильники.

На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти установлены границы зон с особыми условиями использования территории (границы ЗОУиТ приняты согласно данным ЕГРН):

- охранная зона электросетевого объекта - ВЛ-6 кВ ф.159-16 (ЗОУиТ № 86.20.2.340)

- охранная зона электросетевого объекта - ВЛ-6 кВ ф.159-16 (ЗОУиТ № 86.20.2.27)

Границы данных территорий приняты в соответствии с данными ЕГРН.

В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения коммуникаций и иных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территорий.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории в границах проектирования, проходят линии электропередач напряжением 6 кВ.

Охранная зона от линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливаются в размере 10 метров в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

На территории в границах проектирования расположена нефтедобывающая скважина. Охранные зоны от нефтяных скважин составляют: от действующих - 500-100 м; от ликвидируемых – 250-50 м (в соответствии с материалами ГП г. Нефтеюганска).

Охранная зона нефтепровода установлена в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Землеустройство территории

Согласно кадастровому плану на территории расположены земельные участки, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков под строительство и благоустройство на территории.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой территорией сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости на кадастровые квартала 86:20:0000016, 86:20:0000000), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Анализ решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

Ранее разработанная документация по планировке территории отсутствует.

### Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры

### Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

## 2. Обоснования направлений комплексного развития территории

### 2.1 Основные положения и задачи

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории, осуществляется в отношении подлежащих застройке территорий.

Основными задачами проекта планировки являются (часть 1 статьи 42 ГК РФ):

1. Выделение элементов планировочной структуры;

2. Установление границ территорий общего пользования;

3. Определение размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничений по использованию территории в границах таких зон, в соответствии с законодательством;

4. Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе:

- организация велосипедных дорожек двустороннего движения;

- организация дорожек с пешеходным движением;

5. Развитие благоустройства и создание системы озеленения территории.

6. Определение очередности планируемого развития территории.

Иные задачи:

7. Проработка поперечных профилей существующих улиц в жилой застройке с учетом элементов инженерной инфраструктуры.

7. Уточнение границ территориальных зон градостроительного регламента и внесение предложений по установлению территориальных зон.

8. Уточнение транспортных связей проектируемой территории с районами населенного пункта с учетом ГП и существующего положения.

В проекте затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надёжность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а как их суммарный эффект, формирующий городскую среду.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания.

### 2.2 Градостроительная концепция развития территории

Генеральным планом г.Нефтеюганска зарезервированы свободные территории для перспективного развития территории общего пользования - сквера. Данное направление рассматривается как наиболее перспективное для дальнейшего строительства.

Градостроительные характеристики территорий строительства (величина, размещение малых архитектурных форм, размеры участка и др.) определены местом размещения территории в планировочной и функциональной структуре города и заданием на проектирование.

На основании анализа факторов градостроительной привлекательности территория обладает экономическим потенциалом при решении основных проблем:

- организация улиц и проездов, организующих транспортные и пешеходные маршруты и соединяющих проектируемую территорию с существующей транспортной сетью города;

- строительство дополнительных инженерных коммуникаций;

- благоустройство и создание системы озеленения.

Главная цель предлагаемых преобразований – устойчивое повышение качества пространственной среды проектируемой территории.

На основании анализа факторов градостроительной привлекательности территория обладает высоким экономическим и градостроительным потенциалом.

Архитектурно-планировочное решение застройки

В предлагаемом градостроительном решении заложены следующие основные принципы:

- рациональная планировочная организация территории, с максимальным сохранением структуры рельефа, и древесных насаждений;

-сохранение существующей пешеходных дорожек, а также взаимоувязанное размещение новых пешеходных путей;

- создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;

- организация транспортных и пешеходных потоков, транспортного обслуживания территории;

- развитие и обновление инженерной инфраструктуры;

На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

## 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения

По функциональному составу проектируемая территория включает в свои границы: территории зеленых насаждений общего пользования, велосипедные дорожки, пешеходные тротуары, стоянки, участки сооружений инженерной инфраструктуры.

Территория организуется в виде функционально-планировочного образования с выделением единой зоны для размещения территории общего пользования (сквера).

Размещение новых жилых и общественных зданий не предусматривается.

Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Р.2. (Зона отдыха (рекреации)) установлены в ПЗЗ:

-  отдых (рекреация) (5.0).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка не подлежат установлению.

# ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## 4. Определение параметров территории

### 4.1 Плотность и параметры застройки территории

На проектируемой территории предлагается формирование земельных участков, планируемых под территорию общего пользования (сквер) и благоустройства прилегающих территорий.

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, велосипедные дорожки, тротуары).

В соответствии с документами территориального планирования Российской федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории в границах проектирования строительство объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусмотрено.

Зона рекреационного назначения

Застройка зоны объектами капитального строительства не предполагается.

На территории рекреационной зоны предусматривается организация:

- прогулочной зоны в виде дорожно-тропиночной сети с различным покрытием (брусчатка, разные виды тротуарной плитки);

- система уличного освещения;

- устройство парковочных мест.

Общая площадь территории в границах проектирования: Sобщ. = 115 025 м2 (11,50 га);

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Нефтеюганска (Таблица 2) расчетное количество единовременных посетителей принято из расчета 70-100 посетителей на 1 га.

Общее расчетное количество посетителей 805-1150 чел.

Параметры застройки территории рекреационного назначения

Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальной зоны Р.2.

Границы расчетной территории приняты по устанавливаемым красным линиям магистральных и жилых улиц, а также по границам смежных земельных участков согласно данным ГКН.

Таблица 4

Баланс территории

| № | Территория | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
|  | Территория - всего | 11,50 | 100 | 11,50 | 100 |
| 1 | Территория общего пользования (сквер), в т.ч.: | 11,50 | 100 | 11,50 | 100 |
|  | - тротуары, велосипедные дорожки | 0,19 | 1,65 | 2,21 | 19,15 |
|  | - хранения индивидуального автотранспорта | 0,0 | - | 0,30 | 2,6 |
|  | - озеленение (растительность травяная) | 0,53 | 4,59 | 1,97 | 17,07 |
|  | - древесно-кустарниковая растительность | 8,07 | 70,28 | 5,86 | 51,13 |
|  | - заболоченные территории | 0,17 | 1,47 | 0,17 | 1,47 |
|  | - водный объект | 1,07 | 9,27 | 0,99 | 8,58 |
|  | - прочее (нарушенный рельеф местности: песок, откосы, изрытость) | 1,47 | 12,74 | 0,0 | - |

### 4.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Линии регулирования застройки – граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Это территории, предназначенные для размещения пешеходных дорожек, площадок, парковок легкового автотранспорта, озеленения, благоустройства, набережные, скверы.

В соответствии с Примечанием 1 к таблице11.2 СП 42.13330.2016 ширина в красных линиях магистральных улиц 40-100 метров.

Существующее положение:

В настоящее время на территории расположены действующие красные линии ул.Ленина, а также ранее утвержденные красные линии.

Проектное предложение:

Проектное предложение основано на принципе установления границ территории рекреационного назначения, а также назначения ширины поперечного профиля улицы исходя от состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов: проезжих частей, технических полос для прокладки существующих инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.

Существующие сети расположены в пределах поперечного профиля улицы, преимущественно воздушным способом и в технических полосах (зеленых зонах) на нормируемых расстояниях по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей и коммуникаций до застройки и благоустройства (в соответствии с требованиями табл.15 СП 42.13330.2011 и СП 62.13330) и между собой (в соответствии с требованиями табл.16 СП 42.13330.2011).

Проектом планировки предусматривается:

- отмена действующих красных линий;

- установление красных линий существующей ул.Ленина (магистральная улица районного значения) на участке протяженностью 62,6 м вдоль земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000016:155(2) в соответствии с чертежом планировки территории.

Предусматривается установление красных линий, обозначающих планируемые (вновь образуемые) границы территорий общего пользования, для приведения в соответствие с текущим состоянием и положением ранее запроектированных инженерных коммуникаций.

Ширина улиц в красных линиях определена в зависимости от категории улиц и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений).

Ширина в устанавливаемых красных линиях существующих улиц:

Магистральные улицы и дороги:

Магистральные улицы районного значения:

- ул.Ленина (переменная) – 44,8-66,5 м.

### 4.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

На проектируемой территории предлагается уточнение границ территорий общего пользования как следствие внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории.

На момент проектирования рассматриваемая территория в границах проектирования согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ относится к территориальным зонам:

Зоны рекреационного назначения:

- Р.2 (зона отдыха (рекреации));

- Р.3 (зона природных территорий);

- НМ (зона добычи полезных ископаемых).

Существующее градостроительное зонирование не отвечает положениям проекта планировки, поэтому вносятся предложения по изменению границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Предусматривается изменение конфигурации вышеуказанных зон.

Организация зон предусматривается в соответствии с границами формируемых земельных участков. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Проектируемые объекты, относящиеся к основным видам разрешенного использования территориальной зоны Р.2:

-  отдых (рекреация) (5.0).

Данное проектное предложение является основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки, и приведения соответствия правил землепользования и застройки генеральному плану.

### 4.4 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями и особыми условиями использования территории с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) зоны с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, до ее внешней границы в заданном направлении. В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово- огородных участков и т.д.

Согласно маркшейдерской съемке, проведенной в 2015 году, границы образуемого земельного участка, расположены в санитарно-защитной зоне скважин кустовой площадки №102 Усть-Балыкского месторождения нефти. Размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров.

В соответствии с материалами ГП г. Нефтеюганска территория проектирования расположена в пределах следующих санитарно-защитных зон:

- от вертолетной площадки (:ЗУ с кадастровым номером 86:20:0000000:11534). Размер ограничений 300 м.

Санитарные разрывы

Санитарный разрыв (СР) является обязательным элементом объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарные разрывы определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. По своему функциональному значению СР является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и письмом руководителя Управления Роспотребнадзора РФ от 22.11.2010 №01/16400-0-32 размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах санитарных разрывов действующих предприятий, производств, сооружений и иных объектов не допускается. При планировании жилой застройки следует учитывать СР. В границах санитарного разрыва не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории населенных пунктов располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта.

Таблица 5

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Охранные зоны

На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти установлены границы зон с особыми условиями использования территории (границы ЗОУиТ приняты согласно данным ЕГРН):

- охранная зона электросетевого объекта - ВЛ-6 кВ ф.159-16 (ЗОУиТ № 86.20.2.340)

- охранная зона электросетевого объекта - ВЛ-6 кВ ф.159-16 (ЗОУиТ № 86.20.2.27)

Границы данных территорий приняты в соответствии с данными ЕГРН.

Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) охранные зоны:

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей

Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. границы охранных зон теплотрасс устанавливаются «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, и составляют не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны вдоль трасс трубопроводов

Границы земельного участка расположены в охранной зоне действующего трубопровода ООО «РН-Юганскнефтегаз» - внутрипромысловый Н ст. 159 гл. 1.5 (к.102 - т.в.33 (т.в.к.103)). Размеры и режим охранных зон промысловых трубопроводов устанавливаются следующими нормативными документами:

- СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» п.7.3. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов для них должны быть установлены охранные зоны по аналогии с магистральными трубопроводами.

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением № 9 от 24.04.1992 Госгортехнадзора России, п. 4.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

### Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

### Предложение по изменению территориальных зон

## 5. Определение параметров объектов социальной инфраструктуры

Проектом планировки территории размещение объектов социального обслуживания населения не предусматривается.

Благоустройство и озеленение

К озелененным территориям, относятся части участков, которые не застроены строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом: покрыты зелеными насаждениями (цветники; газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растениями), водоемами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале.

Существующее расположение зеленых насаждений общего пользования носит дисперсный характер. По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на виды:

Зеленые насаждения общего пользования:

- озеленение зон отдыха;

- озеленение вдоль улиц.

Основными структурными элементами системы озеленения территории является существующее озеленение территории базы.

Минимально допустимая площадь озеленения (в границах территориальной зоны Р.2) не менее 70% от площади земельного участка (ст.74 ПЗиЗ).

Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования на расчётный срок составит 8,0 га (70 %), из них:

- сохраняемые участки природного ландшафта территории парка – 8,0 га;

Для озеленения улиц и площадок характерно преобладание низкой растительности с большим удельным весом газонов и рядовыми посадками древесных и кустарниковых пород. Ассортимент деревьев и кустарников предусматривать из пород, хорошо приспособленных к данным климатическим условиям.

### Вариант планировочного решения застройки территории

## 6. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры

### 6.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.

На расчетный срок проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

При проектировании организации транспортного обслуживания застроенной территории учитывалось:

- местоположение застроенной территории в плане населенного пункта, наличие существующей уличной сети;

- существующие транспортные связи, их загруженность;

- размеры и конфигурация территории;

- градостроительные и природные условия.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач, были предусмотрены мероприятия по формированию транспортных связей территорий перспективной застройки с существующей магистральной сетью населенного пункта.

При организации транспортного обслуживания застройки была ориентация на использование пассажирских автомобилей (легковые, автобусы) посетителей объектов рекреационного назначения.

Грузовой автотранспорт не выделен из общего транспортного потока.

Проектом не предусмотрена трассировка проезда по проектируемой территории.

### 6.2 Улицы и дороги

Существующее положение

Транспортные связи проектируемой территории с планировочными районами города осуществляются по ул.Ленина, проходящей вдоль южной границы проектируемой территории.

Ул.Ленина классифицируется как магистральная улица районного значения регулируемого движения.

Проектное предложение

Улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание собственно застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Конфигурация транспортной сети преимущественно прямоугольная.

В составе существующей улично-дорожной сети выделена магистральная улица районного значения регулируемого движения (далее по тексту ул.Ленина) (согласно табл. 11.1 и 11.2 СП 42.13330.2011).

Основное назначение: транспортная связь в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечение выхода на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения.

Проектное планировочное решение не предусматривает движение автотранспорта по рекреационной территории.

Магистральные улицы и дороги:

Магистральные улицы районного значения регулируемого движения:

Существующая ул.Ленина сохраняет свою категорию, изменяются размеры и габариты элементов проезжих частей, а именно:

Ширина проезжей части – 15 м.

Число полос движения – 4.

Ширина полосы движения – 3,75 м.

Расчетная скорость движения – 60 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Радиусы закругления проезжей части улиц и проездов по кромке тротуаров и обочин предусмотрены не менее 6 м (согласно п.11.15 СП 42.13330.2016).

### 6.3 Пешеходное движение

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территории общего пользования (сквера) и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Минимальная ширина пешеходной части тротуаров магистральных улиц районного значения – 2,25 м. (согласно табл.11.2 СП 42.13330.2016).

Проектное решение:

Основные пешеходные коммуникации

Проектом предусмотрена развитая пешеходная сеть по всей территории общего пользования (скверу). Также пешеходные тротуары предусмотрены вдоль ул.Ленина, которые обеспечивают связь с остановками общественного транспорта, общественными зданиями и рекреационными территориями.

Бортовой камень тротуара размещается на расстоянии не менее 1,5 м (в чистоте) от самотечного коллектора бытовой канализации.

Ширина пешеходной части тротуаров:

Магистральные улицы и дороги:

Магистральные улицы районного значения регулируемого движения:

ул.Ленина – 3,0 м.

Территории общего пользования (в границах проектирования):

Ширина пешеходных тротуаров на территории общего пользования составляет от 1,5 до 4 м;

Освещение тротуара вдоль проезжих частей улиц предусматривается в режиме освещения прилегающей территории, а также в режиме освещения улично-дорожной сети, с автоматическим включением по наступлении темного времени суток.

### 6.4 Велосипедное движение

На территории в границах проектирования велосипедное движение выделяется из общего потока. Ширина велосипедной полосы, для обоих направлений составляет 1,5 м.

### 6.5 Общественный пассажирский транспорт

Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальный легковой автомобиль.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не более 600 м (для учащихся 500 м).

Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 допускается увеличить дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки в зонах массового отдыха до 800 м от границы главного входа.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах проектируемой территории, м:

- для автобусов – 400-600,

- экспресс-автобусов – 800-1200.

Автобус

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по существующей магистральной сети.

По ул.Ленина размещена ранее запроектированная остановка общественного транспорта.

Общее количество остановочных пунктов по ул.Ленина – 1 двухсторонний остановочный комплекс.

### 6.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта

Проектом предусмотрена организация открытой автостоянки на территории в границах проектирования.

Расчет необходимого количества машино-мест для многоквартирной жилой застройки (в соответствии с СП 42.13330.2016, Приложение Ж)

Общее количество размещенных стоянок определено исходя из среднего значения расчетного количества единовременных посетителей (п. 4.1.):

Предусмотренное количество открытых наземных стоянок – 122 м/мест.

От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв до фасадов жилых домов и площадок для игр детей, отдыха и занятия физкультурой взрослого населения принятые не менее приведенных в таблице 4.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Габариты машино-места на открытых стоянках приняты (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3х2,5 м; для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м (согласно СП 113.13330.2012 п. 5.1.5). Габариты гаражей бокового типа приняты - 6,0 х 4,0 м. На автостоянках предусмотрено 10 % мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле–коляске не далее 50 м от входа в жилое здание.

На автостоянках предусмотрено 10 % мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле–коляске не далее 50 м от входа.

Сооружения и устройства для обслуживания транспорта

На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории. Сооружения транспорта предусмотрены в пределах транспортной доступности.

### Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети

### Поперечные профили улиц

## 7. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры

Согласно топографической съемке на территории в границах проектирования проложены существующие инженерные сооружения и коммуникации: линии электропередачи, а также тепловые сети, водопровод, нефтепровод. Информация о существующих инженерных коммуникациях на территории в проекте отображена согласно данным топографических съемок, а также рабочей документации.

Предусматривается организация охранных зон объектов существующей инженерной инфраструктуры.

Сети, попадающие во вновь образуемые границы территорий общего пользования, предполагаются к сохранению. Проектом предусматривается развитие инженерной инфраструктуры в границах проектирования.

Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры вне границ проектирования (по ул.Ленина) выполнено в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (ограниченная ул.Ленина, объездной дорогой, района аэропорта). Постановление администрации города Нефтеюганска от 30.12.2014г № 1491-п.

### 7.1 Водоснабжение

Существующее положение

На проектируемой территории располагаются сети хозяйственно-питьевого водопровода совмещённого с противопожарным диаметром 78 мм.

Проектные решения

Существующая система водоснабжения не требует реконструкции. Проектом не предполагается развитие и реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода в границах проектирования.

Поливочный водопровод

Норма на полив принята на основании табл.А.2 СП 30.13330.2016. Полив зеленых насаждений выполнен централизованно путем подключения к центральному водопроводу. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на один квадратный метр зеленых насаждений, газонов, цветников следует принимать 3-6 л/сутки (0,003-0,006 м3/сутки).

Расход воды на поливку территорий: 0,006 м3/сут. х 78 100 = 468,6 м3/сут.

### 7.2 Водоотведение

Существующее положение

Существующие сети самотечной бытовой канализации на территории в границах проектирования отсутствуют.

Проектные решения

Проектом не предполагается развитие централизованной канализационной сети в границах проектирования.

### 7.3 Теплоснабжение

Существующее положение

На проектируемой территории располагаются существующие сети теплоснабжения: наземные тепловые сети. Схема тепловых сетей двухтрубная, диаметром 78 мм.

Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных тепловых сетей в границах проектирования.

.

Проектные решения

Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных тепловых сетей в границах проектирования.

### 7.4 Газоснабжение

Существующее положение

Согласно топографической съемке на территории в границах проектирования отсутствуют сети газоснабжения.

Проектные решения

Проектом не предполагается развитие сетей газоснабжения.

### 7.5 Электроснабжение

Существующее положение

На территории располагаются объекты электросетевого хозяйства: воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ (ВЛ-6кВ).

Существующие сети не подлежат переносу в границах проектирования.

Проектные решения

Потребителями электроэнергии являются: наружное освещение роллерной трассы, велосипедной дорожки, тротуаров. Предполагаемая точка подключения проектируемых линий наружного освещения – КТПН 6/0,4 кВ – 250кВА №П-22 (Лыжная база) (Приложение №5)

Протяженность проектируемых сетей электроснабжения в границах проектирования:

- ВЛ-0,4кВ – 0,13 км;

- КЛ-0,4кВ – 2, 9 км;

Протяженность проектируемых сетей электроснабжения вне границ проектирования (от точки подключения до границы проектирования):

- КЛ-0,4кВ – 0,15 км.

Линия электроснабжения выполнена самонесущим изолированным проводом СИП на проектируемых опорах и кабелем в земле.

Для наружного освещения улиц и проездов предусмотрена установка питательных пунктов наружного освещения. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Расчет электропотребления выполнен согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблица 7

Расчетная мощность энергопотребления объектов

| № | Электропотребители | Расчетная единица | Удельная нагрузка | Проектная емкость | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт | Степень надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение проезжих частей | кВт/свет. | 0,15 | 102 | 15,3 | III |
| Итого: |  |  |  |  | 15,3 |  |

Примечания:

1. Данные проектного положения указаны ориентировочно.

2. Расчетные показатели дополнительно уточняются на завершающей стадии подготовки градостроительной документации

При установке опор освещения с одной стороны проезжих частей (с шагом 30 м) количество светильников с лампами мощностью 150 Вт составит: 3 036,8м / 30м = 102.

Напряжение 380 В.

### 7.6 Сети связи

Существующее положение

Согласно топографической съемке на территории в границах проектирования отсутствуют существующие коммуникации сети связи.

Территория находится в зоне покрытия сетей сотовой связи стандарта GSM и телевизионного вещания.

Сетями связи (телефонной или мобильной) должно быть оснащено техническое помещение, позволяющей осуществить вызов неотложной помощи (медицинской, пожарной, полицейской и аварийных служб).

Проектные решения

Телефонизация

Проектом не предполагается развитие и реконструкция сетей связи.

### 7.7 Дождевая канализация

Существующее положение

В настоящее время на территории отсутствуют сети дождевой канализации.

Проектные решения

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений;

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта;

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.

При решении вертикальной планировки участка учитывались следующие факторы:

1. Территория имеет общий уклон от западной границы территории к северо-восточной. Также присутствует незначительное понижение высотных отметок вблизи водных объектов. Территория в границах проектирования имеет ровный рельеф, без видимых повышений или понижений. Перепады в отметках составляют в пределах 3 метров.

2. Существующие отметки проездов и улиц, окружающей застройки.

Минимальный продольный уклон проезжих частей улиц прият 1 о/оо, максимальный - 8 о/оо.

Отвод поверхностных вод возможен с применением открытой системы водоотвода - открытая дождевая канализация состоит из канав с естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций, без устройства дождеприемников.

Согласно СП 32.13330.2012 таблице 5 в открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать:

Лотки, покрытые асфальтобетоном - 0,003;

Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием - 0,004;

Отдельные лотки и кюветы - 0,006;

Водоотводящие канавы - 0,003;

Полимерные, полимербетонные лотки - 0,001-0,005.

Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения принимать: ширину по дну - 0,3 м; глубину - 0,4 м.

Отвод дождевых и талых вод необходимо предусматривать со всего бассейна поверхностного стока проектируемой территории в самой низменной части рельефа, с дальнейшей очисткой на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях и сбросом в ближайший водоем или повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

Система сбора, отведения и очистки поверхностного (дождевого, талого и поливомоечного) стока с селитебной территории и площадок предприятий направлены на предотвращение загрязнения водного объекта поверхностным стоком от сосредоточенных выпусков при раздельной системе канализации.

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий. Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980−00, ГОСТ 17.1.3.13−86.

Качество сбрасываемых ливневых вод должно соответствовать требованиям, предъявляемым к водоему санитарно-бытового водопользования.

Территориальными органами Росприроднадзора не выдаются разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов на водосборные площади (рельеф местности). В связи с этим необходимо предусматривать мероприятия по организации систем сбора, отведения и очистки поверхностного (дождевого, талого и поливомоечного) стока с селитебных территорий, направленных на предотвращение загрязнения водных объектов поверхностным стоком.

В связи с тем, что поверхностные сточные воды не содержат специфических примесей с токсичными свойствами может предусматриваться отведение поверхностных сточных вод в систему проектируемой дождевой канализации населенного пункта с целью дальнейшей совместной очистки с поверхностными водами на очистных сооружениях населенного пункта с дальнейшим выпуском после очистки в ближайший водный объект – пр.Чеускина.

Ориентировочные расчеты суточного объема поверхностного стока выполнены согласно рекомендациям п.12.16, СП 42.13330.2016. Для межмагистральных территорий с размером территории от 10 до 50 га – 35-40 м3/сут. с 1 га территории. Итого – 403,9-461,6 м3/сут.

### 7.8 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Породы, слагающие территорию, обладают достаточно высокими прочностными свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 2,5-6,0 кг/см2, что позволяет развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов.

Воды первого водоносного горизонта залегают на глубине 15,0м от поверхности земли. Во время весенних и осенних паводков их уровень незначительно повышается.

Мелиорируемых земель на территории нет, территория подвержена процессам оврагообразования и поверхностного смыва. К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- эрозионные процессы;

- подтопление.

Проектные решения

Противоэрозионные мероприятия

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается путем профилирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов.

Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженном месте. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Проектом предусматривается строительство подпорных стен в местах прохождения тротуаров вдоль водных объектов. Технические параметры подпорных стен, габариты и конструкции определить при разработке проектной документации.

Защита от подтопления.

Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем или локальную подсыпку территории. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной документации.

Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка проектируемой территории осуществляется за счет уклона рельефа местности либо по проездам при решении вертикальной планировки участка в границах проектирования.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений,

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы,

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

### 7.9 Санитарная очистка

Существующее положение

В настоящее время санитарная очистка территории не производится.

Проектные решения

Объектами очистки являются: роллерная трасса, велосипедная дорожка, пешеходный тротуар (смет с твердых покрытий улиц), места временного хранения автотранспорта.

Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно рекомендациям приложения К, СП 42.13330.2016 и приложения 2 «Методических рекомендаций по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов»):

1. Смет твердых покрытий улиц:

Норма: с 1 м2 твердых покрытий улиц: 0,008 м3 на чел/год.

Территория в границах проектирования:

Площадь твердых покрытий – 26 869 м2

Расчет: 0,008 х 26 869 = 214,95 м3/год.

Проектом не предусматривается размещение площадок для сбора ТБО. Сбор мусора на проектируемой территории предусмотрен в общественные урны, установленные в специально отведенных местах.

### Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории

### Схема инженерного обеспечения территории

## 8. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

В главе приводится проектные решения необходимые для обеспечения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями беспрепятственным передвижением, равными условиями жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта".

### 8.1 Входы и пути движения

В соответствии со СП 59.13330.2012 вход на участки оборудуется доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения элементами информации об объекте. Пути передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории проекта планировки стыкуются с транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

Надземные переходы оборудуются пандусами.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть принята не менее 3 м.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках принята не менее 2,0 м. Через каждые 25 м должны быть устроены горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

Уклон съездов с тротуара, на территории проекта планировки, на транспортный проезд принят не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории проекта планировки рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.

Покрытие тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.

Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.

### 8.2 Автостоянки для инвалидов

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания выделяется 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% (но не менее одного места) специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и дублируются знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Места для личного автотранспорта инвалидов размещаются вблизи входа в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), предусматриваются на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Уклон дороги, вдоль которой размещаются специальные парковочные места, должен составлять не менее 1:50.

Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

### 8.3 Благоустройство и места отдыха

На территории проекта планировки на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.

Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.

В местах отдыха применяются скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

Минимальный уровень освещенности в местах отдыха принимается 20 лк. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть расположены ниже уровня глаз сидящего.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 м.

При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения, следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м.

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски, и т.д. должны располагаться за пределами полосы движения и иметь контрастный цвет.

### 8.4 Требования к входам в здания

На территории в границах проектирования отсутствуют жилые и общественные здания.

### 8.5 Аудиовизуальные информационные системы

Доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями элементы здания и территории проекта планировки должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:

- парковочные места;

- зоны посадки пассажиров;

- входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными.

Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, предусматриваться около недоступных для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями входов в здание.

# ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

## 9. Перечень мероприятий

### 9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов. |
| 1.2 | Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды) | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 2.3 | Сель | Динамический Гравитационный Гидродинамический Аэродинамический | Смещение (движение) горных пород. Удар. Механическое давление селевой 1 массы. Гидродинамическое давление селевого потока. Ударная волна |
| 2.4 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| 2.5 | Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны. Гидродинамическое давление потока воды. Размывание грунтов. Затопление территории. Подпор воды в реках. |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.4 | Град | Динамический | Удар |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.6 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 3.7 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) - метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ - качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно:

- Р 52.04.818-2014 «Рекомендации по эксплуатации автоматизированных метеорологических комплексов в наблюдательных подразделениях»;

- РД 52.04.563-2013 «Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями»;

- РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиометрическим методом».

Таблица 9

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений (далее по тексту – КНЯ) приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до - 25 – 34 0С при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с, метель |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10 - 19 мм, или диаметр сложного отложения 25 - 34 мм при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10 - 19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21 - 29 мм, или за 12 час и менее 35 - 49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25 - 29 мм) при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15 - 19 мм, для мокрого снега и дождя 35 - 49 мм (в горных районах 25 - 29мм) при максимальной скорости ветра 20 - 24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении опасных природных явлений приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Виды опасных природных явлений | Частота природного явления год | Категория опасности | Зонирование по опасности ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы (землетрясения) | 2 × 10-3 | Весьма опасная | Неприемлемого риска |
| Опасные геологические процессы (карст) | 2 × 10-3 | Опасная | Жесткого контроля |
| Опасные геологические процессы (просадочность) | 2 × 10-3 | Опасная | Жесткого контроля |
| Гидрологические явления и процессы (подтопление) | 1 | Опасная | Жесткого контроля |
| Гидрологические явления и процессы (наводнение) | 1 | Опасная | Жесткого контроля |
| Гидрологические явления и процессы (эрозия) | - | Опасная | Жесткого контроля |
| Гидрологические явления и процессы (сель) | - | Опасная | Жесткого контроля |
| Гидрологические явления и процессы (лавина) | 1 | Опасная | Жесткого контроля |
| Опасные метеорологические явления и процессы (ураганы) | 5× 10-2 | Весьма опасная | Неприемлемого риска |
| Опасные метеорологические явления и процессы (наледеобразование) | 6× 10-3 | Опасная | Жесткого контроля |

Категории оценки сложности природных условий территории муниципального образования приняты согласно приложения А СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»:

- рельеф и геоморфологические характеристики - средней сложности;

- гидрогеологические характеристики в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - простые;

- ОПП (далее по тексту - опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования – простые.

Таким образом, категория сложности природных условий – средней сложности.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление планируемой территории предотвращаются с помощью уклона в сторону от территории городской лыжной базы по поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» элементы конструкций зданий и сооружений комплекса городской лыжной базы рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов зданий и сооружений комплекса городской лыжной базы рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34 0С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» для климатического пояса, соответствующего условиям населенного пункта;

- грозовые разряды - молниезащита зданий и сооружений комплекса городской лыжной базы обеспечивается отдельно стоящими молниеотводами (см. фото 1).

Фото 1 - Здания и сооружения на территории комплекса городской лыжной базы

г. Нефтеюганска

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда, на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком на площадке комплекса городской лыжной базы г. Нефтеюганска для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Сейсмичность на территории города согласно приложения А к СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*» по карте 10 % ОСР-А, 5 % ОСР-97-В и 1 % ОСР-97-С отсутствует. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*» не предусматривается.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются:

- затопление;

- эрозионные и мерзлотные процессы;

- снежные заносы;

- морозы;

- град;

- гололедные явления;

- чрезвычайная пожароопасность.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров;

- разъяснительную и воспитательную работу.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением поверхностными водами, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений, а также проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках возможного затопления.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. На планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком на площадке комплекса городской лыжной базы для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории так же осуществляет городская дорожно-эксплуатационная служба.

Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.

Одним из наиболее вероятных природных стихийных бедствий является чрезвычайная пожароопасность.

Особую опасность представляют собой природные пожары.

Город подвержен угрозе распространения природных пожаров (в том числе и его северо-восточная часть).

Природный пожар - это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Основными видами природных пожаров являются лесные, торфяные и степные.

Торфяные пожары для города исключены, так как из минеральных ресурсов на территории Нефтеюганского района известны нефтегазовые ресурсы, а также ресурсы минерально-строительного сырья - кирпичные и керамзитовые глины, строительные, преимущественно мелкозернистые полимиктовые пески.

На территории Нефтеюганского района действуют два лесхоза – Нефтеюганский и Салымский.

Лесной пожар - это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией.

### 9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование территории

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории северо-восточной части города Нефтеюганска может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются взрывопожароопасные вещества.

Опасность чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера для населения и территории северо-восточной части города Нефтеюганска может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на критически важных объектах, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечение водой, теплом, электроэнергией, нарушение работы железнодорожного транспорта).

Учитывая показатели износа основных фондов, на территории северо-восточной части города Нефтеюганска объективно существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать следующие потенциально опасные объекты и объекты транспорта:

- взрывопожароопасные объекты - пожары и взрывы;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

* аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

* аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

* аварии на воздушном транспорте;

* аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;

* аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

Согласно исходных данных от отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска (исх. от 20.09.2018 г., № 04-01-08-617) анализом возможной обстановки на территории муниципального образования город Нефтеюганск определены основные возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций:

- риски техногенного характера:

* на объектах автомобильного транспорта;

* на объектах воздушного транспорта;

* на объектах речного транспорта;

* на химически опасных объектах;

* на объектах ЖКХ;

* на электросетях;

* обрушение зданий и сооружений;

* техногенные пожары;

- риски биолого-социального характера:

* инфекционные заболевания людей.

В настоящее время АО «Юганскводоканал» после модернизации производственного процесса в 2018 году перешел на безопасную технологию очистки воды без использования аварийно химически опасных веществ. При этом зоны возможного химического заражения территории города Нефтеюганска были ликвидированы и исключены из планирующих документов в области ГО и ЧС города.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г., № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации города Нефтеюганска от 02.04.2018 г., № 48-нп «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» на территории города Нефтеюганска создана муниципальная система оповещения населения.

Часть планируемой территории (территории северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)) попадает в зону покрытия звуковым сигналом конечного устройства ТАСЦО (УМС-2000), установленного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 5, здание 66.

Обеспечение пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска осуществляется силами и средствами Федерального государственного казенного учреждения «6 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре». На территории города Нефтеюганска дислоцируются 54 ПСЧ и 114 ПСЧ, входящие в состав ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре». Силы и средства пожарно-спасательных частей соответствуют нормативным требованиям по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Автомобильные заправочные станции в границах планируемой территории (территории северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)) отсутствуют,

Соседними с планируемой территорией являются площадки автомобильной газозаправочной станции «Пропан» и автозаправочной станции ООО «СибирьНефтьСервис».

Фактической зоной затопления (подтопления) города при воздействии различных гидрологических и гидродинамических процессов и явлений, определена территория жилого городка «Мостоотряд – 15». Планируемая территория (территория северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)) в зону затопления (подтопления) не попадает.

Планируемая территория находится в северо-восточной части г. Нефтеюганска, юго-западнее городской лыжной базы отдыха «Сибирский двор», ориентировочной площадью 11,50 га.

Границами планируемой территории (территории северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)) являются:

- с северной стороны - территории свободные от застройки, естественный ландшафт, в северо-западной части объекты придорожного сервиса (автомобильная газозаправочная станция «Пропан», автозаправочная станция, автокомплекс «Сотка», кафе «Брабус», кафе «Сотка»), в соответствии с генеральным планом данные территории являются: зоной рекреационного назначения (мест отдыха общего пользования), зоной инженерно-транспортной инфраструктуры (транспортной инфраструктуры), в соответствии с ПЗЗ данные территории являются: зоной рекреационного назначения (зона отдыха (рекреации) (Р.2)), зоной инженерной и транспортной инфраструктуры (зона размещения автозаправочных станций (ТА-1));

- с восточной стороны – городская лыжная база (ул. Ленина, д. 7, к. 1) с административными зданиями и автопарковкой, существующая жилая застройка предназначенная для отдыха, продуктовый магазин, кафе «Сибирский двор», хозяйственные корпуса, территории свободные от застройки, естественный ландшафт, в соответствии с генеральным планом данные территории являются: зоной рекреационного назначения (мест отдыха общего пользования), общественно деловой зоной (общественно-делового назначения), зоной инженерно-транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети), в соответствии с ПЗЗ данные территории являются: зоной рекреационного назначения (зона отдыха (рекреации) (Р.2)), общественно-деловой зоной (общественно-деловая зона (ОД)), зона общего пользования (ЗОП);

- с южной стороны - ул. Ленина, территории свободные от застройки, естественный ландшафт, в соответствии с генеральным планом данные территории являются: общественно деловой зоной (общественно-делового назначения), зоной инженерно-транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры), в соответствии с ПЗЗ данные территории являются: общественно-деловой зоной (общественно-деловой зоной (ОД)), зоной инженерной и транспортной инфраструктуры (зоной объектов инфраструктуры воздушного транспорта (ТВ));

- с западной стороны – Объездная дорога, месторождение Усть-Балыкское, (куст № 102, добывающая скважина № 529 А), территории свободные от застройки, естественный ландшафт, в соответствии с генеральным планом данные территории являются: зоной производственного использования (производственного назначения), зоной рекреационного назначения (природных территорий), зоной инженерно-транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети), в соответствии с ПЗЗ данные территории являются: производственной зоной (зоной добычи полезных ископаемых (НМ)), зоной рекреационного назначения (зоной природных территорий (Р.3)), зоной общего пользования (ЗОП).

На планируемой территории располагаются сети водопровода наружным диаметром 78 мм, отсутствует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На планируемой территории располагаются существующие сети теплоснабжения: наземные тепловые сети. Схема тепловых сетей - двухтрубная, наружным диаметром 78 мм.

На планируемой территории отсутствуют сети газоснабжения.

На планируемой территории располагаются объекты электросетевого хозяйства: воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ (ВЛ-6кВ).

Потребителями электроэнергии являются: наружное освещение роллерной трассы, велосипедной дорожки, тротуаров. Точка подключения линий наружного освещения – КТПН 6/0,4 кВ - 250 кВА № П-22 (лыжная база).

Протяженность сетей электроснабжения в границах планирования:

- ВЛ-0,4кВ - 0,13 км;

- КЛ-0,4кВ - 2, 9 км.

Протяженность сетей электроснабжения вне границ планирования (от точки подключения до границы планирования) - КЛ-0,4кВ - 0,15 км.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория (территория северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)) может попасть в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных непроизводственных объектах (соседних АЗС и АГЗС). Непосредственно на самой территории северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы) не размещены взрыво-, пожароопасные объекты, на планируемой территории размещены системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях в зданиях и сооружениях лыжной базы в результате проведения террористического акта, возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на взрывопожароопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от взрывопожароопасных объектов (согласно Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Оценка последствий возникновения аварий на потенциально опасных объектах

На северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы) не осуществляют свою деятельность объекты жизнеобеспечения населения.

На территории муниципального образования, в том числе и на территории северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы), не осуществляют свою деятельность потенциально опасные объекты.

В настоящее время АО «Юганскводоканал» после модернизации производственного процесса в 2018 году перешел на безопасную технологию очистки воды без использования аварийно химически опасных веществ. При этом зоны возможного химического заражения территории города Нефтеюганска были ликвидированы и исключены из планирующих документов в области ГО и ЧС города.

Границами планируемой территории (территории северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)) являются:

- с северной стороны - территории свободные от застройки, естественный ландшафт, в северо-западной части объекты придорожного сервиса (автомобильная газозаправочная станция «Пропан», автозаправочная станция, автокомплекс «Сотка», кафе «Брабус», кафе «Сотка»);

- с западной стороны – Объездная дорога, месторождение Усть-Балыкское, (куст № 102, добывающая скважина № 529 А);

- с южной стороны - ул. Ленина, территории свободные от застройки, естественный ландшафт, в соответствии с генеральным планом данные территории являются: общественно деловой зоной (общественно-делового назначения), зоной инженерно-транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры), в соответствии с ПЗЗ данные территории являются: общественно-деловой зоной (общественно-деловой зоной (ОД)), зоной инженерной и транспортной инфраструктуры (зоной объектов инфраструктуры воздушного транспорта (ТВ) - аэровокзальный комплекс города Нефтеюганска).

В настоящее время прекращено воздушное сообщение города Нефтеюганска с другими регионами Российской Федерации и современный аэровокзальный комплекс, построенный в двух километрах к северу от города, используется не по прямому назначению. В частности используется как вертолетная площадка.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 42 километрах к югу от Нефтеюганска - в городе Пыть-Яхе. Железнодорожные пути сообщения связывают город через данную железнодорожную станцию с важными хозяйственными центрами - Москвой, Омском, Тюменью, Екатеринбургом, Нижневартовском, Уренгоем.

Город расположен на федеральной трассе Р404, которая соединяет юг Тюменской области с северными округами.

Автомобильные цистерны с нефтепродуктом для вертолетной площадки города поступают по автомобильным путям, в том числе и по улице Ленина.

Транспортные связи планируемой территории с планировочными районами города осуществляются по ул. Ленина, проходящей вдоль южной границы планируемой территории.

Улица Ленина классифицируется как магистральная улица районного значения регулируемого движения.

Оценка последствий возникновения аварий на объектах транспорта

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед);

- на трубопроводном транспорте - разгерметизация и порыв трубопроводов (коррозия, циклические нагрузки, механическое повреждение и т.д.).

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка. Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте с горюче-смазочными материалами

Транспортные связи планируемой территории с районами города осуществляются по ул. Ленина, проходящей вдоль южной границы планируемой территории.

Улица Ленина классифицируется как магистральная улица районного значения регулируемого движения.

По улице Ленина перевозятся горюче-смазочные материалы (далее по тексту – ГСМ) в автоцистернах для вертолетной площадки города.

ГСМ перевозятся в автоцистернах объемом 8000 литров.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ;

- образование зоны разлива ГСМ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом топливно-воздушной смеси - ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Риски возникновения ЧС на линиях электропередач

На планируемой территории располагаются объекты электросетевого хозяйства: воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ (ВЛ-6кВ).

Потребителями электроэнергии являются: наружное освещение роллерной трассы, велосипедной дорожки, тротуаров. Точка подключения линий наружного освещения – КТПН 6/0,4 кВ - 250 кВА № П-22 (лыжная база).

Протяженность сетей электроснабжения в границах планирования:

- ВЛ-0,4кВ - 0,13 км;

- КЛ-0,4кВ - 2, 9 км.

Протяженность сетей электроснабжения вне границ планирования (от точки подключения до границы планирования) - КЛ-0,4кВ - 0,15 км.

Во избежание нежелательных явлений и массовых заболеваний, вокруг воздушных линий создаются полосы отчуждения, где запрещено всяческое строительство.

Фото 2 – Линии электропередач на территории комплекса городской лыжной базы

г. Нефтеюганска

Риски возникновения ЧС на нефтепроводе

Границами планируемой территории (территории северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)) являются:

- с западной стороны – Объездная дорога, месторождение Усть-Балыкское, (куст № 102, добывающая скважина № 529 А).

Усть-Балыкское нефтяное месторождение - расположено на границе Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области около г. Нефтеюганск, входит в состав Сургутского нефтегазоносного района Среднеобской нефтегазоносной области, относится к Западно-Сибирской провинции.

При нарушении герметичности подземных участков нефтепровода от месторождения Усть-Балыкское истечение нефти будет проходить в грунт, без выхода на поверхность, медленно, что позволит персоналу дежурной смены ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» своевременно и оперативно выявить течь и освободить участок подземного нефтепровода от нефти.

Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по повышению устойчивости функционирования нефтепровода, исключению разгерметизации оборудования, предупреждению аварийных выбросов:

- трасса нефтепровода выбрана в наиболее оптимальных безопасных местах с допустимыми приближениями к существующим подземным и надземным сооружениям;

- предусматривается защита стальных подземных участков нефтепровода изоляцией «весьма усиленного» типа;

- надземные участки нефтепровода покрываются атмосферостойким покрытием. Кроме того, предусматривается выборка-замена грунта на грунт с низкой степенью коррозионной агрессивности по той части траншеи, в которой укладываются стальные подземные участки нефтепровода;

- предусмотрен контроль сварных стыков стальных участков нефтепровода, а также ультразвуковой контроль стыков линейных участков нефтепровода;

- предусматривается испытание нефтепровода на герметичность;

- в местах пересечений с автомобильными дорогами на подземных участках нефтепровода предусматривается устройство защитных кожухов (футляров).

Кроме указанных выше, в качестве мероприятий, направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на нефтепроводе рассматриваются:

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- защитные меры безопасности и молниезащита;

- мероприятия антитеррористического характера (комплекс мероприятий по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта):

* все выходы из земли подземных участков нефтепровода обеспечены комплексами охраны периметра. В конструкции ограждения предусмотрена возможность установки технических средств обнаружения;

* на всей протяженности нефтепровода (в том числе и в местах выхода из земли подземных участков нефтепровода) предусмотрены штуцера для манометров. Данные манометры должны быть электроконтактными для подключения шлейфа сигнализации по снижению давления в нефтепроводе до установленных величин и для передачи сигнала на пульт диспетчера в помещение с постоянным присутствием обслуживающего персонала эксплуатирующей организации;

* предусмотрен визуальный осмотр трассы нефтепровода обходчиками эксплуатирующей организации 2 раза в сутки.

Обходчики эксплуатирующей организации при визуальных осмотрах трассы нефтепровода обеспечиваются переносными рациями для экстренной связи с дежурным диспетчером.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от существующих и проектируемых автозаправочных станций;

- оснащение территорий проектируемых автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах повышенной опасности необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрывов пожароопасной среды на проектируемых объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

- установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20 % величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучения и повышения квалификации работников предприятий; созданием аварийного запаса материалов.

На планируемой территории отсутствуют сети газоснабжения.

Проектом не предполагается развитие сетей газоснабжения.

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:

- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;

Организационно-технологические мероприятия:

1) Совершенствование электрохимической защиты трубопроводов, емкостей и резервуаров для хранения нефтепродуктов от коррозии, контроль за их состоянием.

Для уменьшения аварий производится дефектоскопия труб и емкостей, применяются антикоррозийные покрытия, ингибиторы коррозии.

2) Своевременный ремонт и замена аварийно-опасных элементов хранения и участков трубопроводов.

3) Формирование на предприятиях аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими специализированными машинами и механизмами.

9.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней; острая инфекционная заболеваемость животных; массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- использовать для питья кипяченую воду из питьевых источников, либо бутилированную;

- устранить контакты с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществлять истребительные мероприятия против грызунов, защиту продуктов и питьевой воды от загрязнения;

- соблюдать меры предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленно обращаться за медицинской помощью;

- избегать контакта с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – обращаться в мед. учреждения;

- принимать меры по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;

- соблюдать меры личной гигиены, осуществлять борьбу с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей;

- при выявлении фактов заболевания и падежа диких и домашних птиц - немедленно информировать районную ветеринарную службу;

- проводить мониторинг и вакцинацию против клещевого энцефалита;

- проводить акарицидные обработки территории, проводить работу с населением по поводу своевременного обращения в лечебные учреждения по факту укусов клещей.

9.4 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на планируемой территории

С учетом высокой плотности застройки, но не большого количества деревянных жилых домов на территории города сохраняется вероятность возникновения пожаров в жилом секторе.

В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться линии электропередач и жилые дома, примыкающие к лесным массивам.

На планируемой территории располагаются сети хозяйственно-питьевого водопровода с противопожарными функциями диаметром 78 мм. Проектом предусматривается установка на данном водопроводе двух дополнительных пожарных гидрантов на планируемой территории.

Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС

Территория города

Обеспечение пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска осуществляется силами и средствами Федерального государственного казенного учреждения «6 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре». На территории города Нефтеюганска дислоцируются 54 ПСЧ и 114 ПСЧ, входящие в состав ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре». Силы и средства пожарно-спасательных частей соответствуют нормативным требованиям по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Ближайшей пожарной частью является пожарно-спасательная часть № 54 ФГКУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

Место дислокации пожарно-спасательной части № 54 ФГКУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» - 628303, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 9 «А» микрорайон, д. 34 «А».

Расположение пожарно-спасательной части № 54 ФГКУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» в городе Нефтеюганске отвечает требованиям Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Рисунок 1 – Схема месторасположения пожарно-спасательной части № 54

ФГКУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» в городе Нефтеюганске и комплекса городской лыжной базы

Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и Приказа МЧС РФ от 25.03.2009 г., № 180 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Расчетное количество одновременных пожаров на территории северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы) принято равным одному. Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на планируемой территории

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории города Нефтеюганска и своевременной ликвидации последствий пожаров необходима организация пожарной охраны в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

Для того, чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г., № 390.

На основании генерального плана также необходимо:

- обеспечить возможности подъезда пожарных машин к каждому зданию и сооружению городской лыжной базы на планируемой территории;

- приобретение пожарной мотопомпы для городской лыжной базы;

- распространение агитационной информации, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, а также основными требованиями противопожарных норм.

Администрацией города Нефтеюганска предусматривается выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих:

- установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

- ремонт (замену) существующей водопроводной инфраструктуры.

Проектом предусмотрена развитая пешеходная сеть по всей территории общего пользования (скверу). Также пешеходные тротуары предусмотрены вдоль улицы Ленина, которые обеспечивают связь с остановками общественного транспорта, общественными зданиями и рекреационными территориями.

Бортовой камень тротуара размещается на расстоянии не менее 1,5 м (в чистоте) от самотечного коллектора бытовой канализации.

Ширина пешеходных тротуаров на территории общего пользования составляет от 1,5 до 4 м.

Освещение тротуара вдоль проезжих частей улиц предусматривается в режиме освещения прилегающей территории, а также в режиме освещения улично-дорожной сети, с автоматическим включением по наступлении темного времени суток.

На территории в границах планирования велосипедное движение выделяется из общего потока. Ширина велосипедной полосы, для обоих направлений составляет 1,5 м.

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по существующей магистральной сети.

По улице Ленина размещена ранее запроектированная остановка общественного транспорта.

Общее количество остановочных пунктов по улице Ленина - 1 двухсторонний остановочный комплекс.

Мероприятия по инженерной защите посетителей городской лыжной базы и планируемой территории

Инженерных сооружений, обеспечивающих защиту населения (в том числе и посетителей городской лыжной базы) и территорий от опасных геофизических, гидрологических и геологических процессов, на территории города не требуется.

На территории города для укрытия населения имеются защитные сооружения гражданской обороны. Укрытие населения (в том числе и посетителей городской лыжной базы) планируется в подвалах и других заглубленных помещениях после дооборудования их под укрытия.

Эвакуационные мероприятия в чрезвычайных ситуациях на территории города проводятся на основании постановления администрации города от 21.03.2018 г., № 45-нп «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории города Нефтеюганска».

Мероприятия по эвакуации населения (в том числе и посетителей городской лыжной базы) из вероятных зон ЧС на территории города предусмотрены планом организации эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, с учётом наиболее вероятных сценариев развития событий при возникновении ЧС.

Созданы и оборудованы пункты временного размещения населения (в том числе и посетителей городской лыжной базы), приемные эвакуационные пункты.

### Схема мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны

# ЧАСТЬ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При разработке проекта планировки приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды;

- сохранение природных ландшафтов.

Для нормализации состояния окружающей среды, мероприятия необходимо выполнять на территории всего населенного пункта.

## 10. Перечень мероприятий

### 10.1 Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города (газораспределительные станции, котельные и т.д.);

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом планировки, являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

Реализация проекта планировки с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

### 10.2 Охрана водного бассейна

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и на проектируемой территории в частности:

- расчистка русел рек и водоёмов, проведение берегоукрепительных работ;

- организация сбора и очистки подсланевых вод;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- устройство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- модернизация системы водоотведения, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;

- организация мест стоянок и мойки транспорта, предусматривающих сбор и отведение загрязненных моечных вод;

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей города и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

### 10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и на проектируемой территории в частности:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- сброс дождевых вод в накопитель с последующим вывозом на очистные сооружения;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий ручьев;

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова, предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы города на специальные места переработки.

- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки от жидких и твердых отходов;

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

### 10.4 Охрана растительного и животного мира

Данным проектом не предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение существующих зеленых насаждений.

### 10.5 Охрана от физического воздействия

Защита от шума.

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:

- устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

- устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки;

- установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) на форточках и фрамугах обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи застройки.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение.

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в районе являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (линии электропередач)

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

# ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается освоение территории в один этап с расчетным сроком до 2023 г. Освоение разделяется на подэтапы:

1. Выполнение подготовительных работ для существующей застройки: выполнение вертикальной планировки, строительство инженерных сетей, подпорных стенок.

2. Строительство велосипедных дорожек, пешеходных дорожек элементов благоустройства, необходимых для функционирования территории.

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и строительство благоустройства предусматривается за счет бюджетных средств.

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №4

Техническое задание

на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы)

1.Цель подготовки Проектов:

1.1.Подготовить Проекты в целях:

1.1.1.Обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры;

1.1.2.Формирования целостной рекреационной зоны и размещения объекта «Парк»:

-зонирование пространства с целью создания зоны активной деятельности (для занятий спортом, играми, проведения общественных мероприятий, размещения спортивных площадок, аттракционов, лыжероллерной трассы);

-зонирования пространства для пассивной деятельности, прогулок (размещение площадок для отдыха, прогулочные дорожки);

-обеспечения архитектурно-композиционными средствами планировочной организации территории, а также благоустройство территории.

1.1.3.Установление границ территорий общего пользования,

1.1.4.Обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой (зоны линейных объектов улиц, дорог общего пользования);

1.1.5.Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2.Нормативно-правовая база

2.1. Проекты подготовить в соответствии с документом территориального планирования Генеральный план города Нефтеюганска», Правилами землепользования и застройки города Нефтеюганска, с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии со статьями 41, 41.1., 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2016"СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 534-п от 29.12.2014, местными нормативами градостроительного проектирования города Нефтеюганска, утвержденными решением Думы города от 30.04.2015 № 1021-V (с изм. от 14.09.2016), Порядком подготовки документации по планировке территории, принятой на основании решений органов местного самоуправления города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.04.2017 № 69-нп, с учетом введения в действие новых нормативных документов.

Разработка Проектов осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (с применением элементов геоинформационных систем в графической среде Mapinfo 11,5 МСК-86, JPG, с учетом модулей интеграции ИСОГД города Нефтеюганска с территориальной информационной системой - Югры (ТИС -  Югры).

3. Основные требования к Проектам.

Состав и содержание Проектов:

Проект планировки территории:

1.Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2.Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного  Кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3)положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1)карту (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа, с отображением границ элементов планировочной структуры;

2)результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;

3)обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4)схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

6)обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

8)варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

9)перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

11) обоснование очередности планируемого развития территории;

12)схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории, а именно схему архитектурно-планировочной организации территории и схему благоустройства территории.

Проект межевания территории

1.Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2.Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

3.Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых, изменяемых земельных участков, в том числе пути их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

4.На чертежах межевания территории отображаются:

1)границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

2)красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;

3)линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4)границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5)границы зон действия публичных сервитутов.

5.Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

В случае отсутствия необходимости отображения того или иного раздела, отразить данную информацию на чертежах, схемах и текстовых материалах в виде примечания.

Графическую часть Проекта планировки территории и проекта межевания территории   выполнить на топографической основе, в масштабе 1:1000.

4.Перечень выполняемых работ:

4.1. Сбор и анализ исходных данных.

4.1.1.Исходные данные для разработки Проектов составляют:

1)Документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска»;

2)Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска;

3)Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы), выполненные ООО «ГеоСтатус» в 2017 году;

4)иные сведения, необходимые для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории.

Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком.

4.2. Подготовка, согласование и предоставление Проектов.

4.2.1. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы):

4.2.1.1. Проекты подготовить в соответствии с частью 2, 3 настоящего Приложения;

4.2.2. Согласование Проектов:

Подрядчик осуществляет:

1) разработку, размножение проектных материалов и их передачу следующим органам и организациям, для проведения согласования Проектов:

а) департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска;

в) департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

г) отдел по делам ГО и ЧС администрации города;

д) организации, эксплуатирующие инженерные сети;

е) ООО «РН-Юганскнефтегаз».

2)получение и анализ замечаний и предложений от согласующих органов и организаций;

3)корректировку и согласование материалов Проектов по замечаниям и предложениям, разработку окончательной редакции Проектов.

Кроме того, Подрядчик участвует:

-в заседании градостроительной комиссии (при обсуждении вопроса о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний);

-в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

-представляет Проекты на заседании публичных слушаний или общественных обсуждениях;

-готовит необходимые разъяснения положений разработанных и согласованных Проектов на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

-вносит изменения в Проекты с учетом замечаний и предложений, поступивших во время проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

- готовит и предоставляет для утверждения Проекты, согласованные с органами и организациями, указанными в пункте 4.2.2 настоящего технического задания, прошедшие процедуру публичных слушаний или общественных обсуждений.

4.2.3. Предоставление Проектов:

Проекты предоставить на бумажном и электронном носителях (текстовые материалы в формате Word, графические материалы в формате JPEG (скрепленные печатью и подписью), Mapinfo, в системе координат (МСК– 86);

5.Разработка рекомендаций по внесению в состав градостроительных регламентов, установленных правилами землепользования и застройки, в части определения на территории, в границе которого разрабатывается проект планировки, следующих параметров:

-предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

-минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

-предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

-при определении комплексного и устойчивого развития территории необходимо определить расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

-иные показатели.

6.Требования по объёму гарантий качества выполняемых работ

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ в соответствии со ст. 722, 723 ГК РФ.

Гарантии качества выполненных работ    распространяются на весь результат работ, выполненный подрядчиком.

При обнаружении Заказчиком недостатков или ошибок, выявленных при приёмке Документации в течение срока гарантий качества работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки, с заменой листов, в проектной документации.

7.Требования по сроку гарантий на результаты выполняемых работ

Предоставление гарантийного срока на результат работ - 5 (пять) лет.

8.Требования по передаче муниципальному заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

1) Комплект исходных данных:

предоставить 1 экземпляр на бумажном носителе (сброшюрованных) и на CD-диске;

2) Результаты согласований - на бумажных носителях по 1 экземпляру оригиналов заключений (согласование с органами, эксплуатирующими инженерные сети, предоставить на отдельных чертежах, отображающих соответствующие инженерные коммуникации);

3) Графические материалы представляются в формате чертежа в масштабе 1:1000 (в том числе по этапам выполнения работ):

- в электронном виде в формате Mapinfo (11,5) в системе координат МСК-86, JPG (скрепленные печатью и подписью) на CD-дисках в 3 экз. (в том числе по этапам выполнения работ-2 экз.).

- на бумажном носителе в 3-х экземплярах (в том числе по этапам выполнения работ-2 экз.).

Формат предоставления графических материалов в электронном виде может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

4) Текстовые материалы представить в виде отдельных томов формата А-4 в 3-х экземплярах и в электронном виде на CD-дисках в 3 экз. (в том числе по этапам выполнения работ- 2 экз.).

Презентационные материалы изготавливаются в виде слайдов на CD, 1 экземпляр демонстрационных материалов на бумажном носителе для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

5) Материалы проекта межевания для внесения сведений в ЕГРН в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 221-ФЗ                                  «О государственной регистрации недвижимости.

Данные материалы подготовить в соответствии с  Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 (ред. от 19.06.2017), Приказом Росреестра от 30.04.2014               № П-/203 «О размещении на официальном сайте федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" требований к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами российской федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе, представляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления».

9.Авторские права

Муниципальному заказчику передаются исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств подрядчика по выполнению работ в соответствии с гл.69 ГК.

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

Приложение №11

Приложение 12

Приложение 13