Договор № Ф.2018.711430/СП-1 от 23.01.2019г.

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА (КРАСНЫЕ ЛИНИИ)

Материалы по обоснованию

проекта планировки территории

Раздел 4

"Материалы по обоснованию

проекта планировки территории.

Пояснительная записка".

Заказчик:                                                                           Генеральный директор

Общества с ограниченной  ответственностью

«Росинжтранспроект»

Подрядчик: 		                                    Индивидуальный предприниматель

Немчинова Анастасия Геннадьевна

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание

| 1 | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Описание природно-климатических условий территории | 7 |
| 3 | Современное состояние территории | 13 |
| 4 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 14 |
| 5 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | 22 |
| 6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории | 23 |
| 7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 25 |
| 8 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). | 25 |
| 9 | Приложение | 26 |

- Введение

Проект внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии), утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 08.09.2010г. № 2448 (с внесенными изменениями), в части уточнения мероприятий, связанных со строительством дороги по улица Киевская (участок от ул.Парковая до ул.Жилая), в границах согласно рисунку 1, разработан в соответствии с Договором № Ф.2018.711430/СП-1

Рисунок 1. Граница (условная) территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта внесения изменений

-  Граница (условная) территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта внесения изменений.

Проект подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории города Нефтеюганска и выделения границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Настоящий проект выполнен на основании и с учетом следующих документов:

- Постановления администрации города Нефтеюганска от 27.03.2019 №139-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 28.09.2017 № 588-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии)»;

- Задание на проектирование «Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)» (корректировка) (приложение №2 к муниципальному контракту № Ф.2018.711430 от 28.12.2018г.);

- Технического задания на выполнение работ (Приложение 1 к Договором № Ф.2018.711430/СП-1 от 23.01.2019г.)

- Документа территориального планирования «Генеральный план г. Нефтеюганска», утвержденного решением Думы г. Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изменениями от 31.05.2017 № 164);

- Правил землепользования и застройки г. Нефтеюганска, утвержденных Решением Думы г. Нефтеюганска от 01.10.2010 №812-IV (с изменениями от 31.05.2017 № 165);

- Проекта планировки территории г. Нефтеюганска (красные линии), утвержденного Постановлением администрации №2448 от 08.09.2010 (с изменениями).

- Дежурного топографического плана.

Проект выполнен с соблюдением:

- Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов”;

- "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);

- "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

- "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

- Местных нормативов градостроительного проектирования города Нефтеюганска, утвержденные решением Думы города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 30.04.2015 №1021-V (с изм. 14.09.2016 №1334-V);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 №534-п;

- Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территории, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820)(с изменениями и дополнениями);

- РДС 30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

- СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог, утвержденные постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 19 декабря 1974 года N 248.

Состав проекта

| № п/п | Наименование материалов | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |
| 1 | Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть" |  |
| 1.1. | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. | 1:2000 |
| 1.2. | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. Часть 1 | 1:2000 |
| 1.3. | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. Часть 2 | 1:2000 |
| 1.4. | Чертеж красных линий. | 1:2000 |
| 2 | Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов" | - |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
| 3 | Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть" |  |
| 3.1. | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов). | 1:5000 |
| 3.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. | 1:2000 |
| 3.3. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 |
| 3.4. | Схема конструктивных и планировочных решений. | 1:2000 |
| 3.5. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); | 1:2000 |
| 3.6. | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:2000 |
| 3.7. | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:2000 |
| 4 | Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка". | - |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |
| 5 | Текстовая часть | - |
| 6 | Чертеж межевания территории | 1:2000 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |
| 7 | Чертеж существующего землепользования | 1:2000 |

Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывается в связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта.

Проект выполнен с применением компьютерных   геоинформационных технологий с использованием программы MapInfo 12, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных. Графические материалы подготовлены в масштабе 1:2000 в системе координат МСК-86 (зона 3). Каталоги координат в текстовых и графических материалах приведены в системе координат МСК-86 (зона 3).

- Описание природно-климатических условий территории

В административном отношении границы внесения изменений расположены в центральной застроенной части г. Нефтеюганска, Тюменской области, Ханты – Мансийского автономного округа-Югры.

Местоположение планируемых для размещения линейных объектов - территория вдоль красных линий ул.Киевская (участок от ул. Парковая до ул. Жилая), протяженностью около 0,4 км.

  - Климатические условия

Основные климатические характеристики приняты по метеостанции г. Сургут.

По климатическим условиям Нефтеюганск относится к району с резко континентальным климатом, который характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким летом. По климатическому районированию территории России (СНиП 23-01-99*) территория относится к району «1Д» и расположена во II дорожно-климатической зоне (согласно СНиП 2.05.02-85*). Климат определяется положением города внутри Евразии и носит черты резкой континентальности.

Среднегодовая температура воздуха составляет - 3,1° С. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура которого составляет - 22° С. Наиболее теплый месяц – июль, среднемесячная температура воздуха + 16,9° С. Число дней со среднесуточной температурой воздуха выше 0° С равна 168. Расчетная температура холодной пятидневки равна - 40° С, зимней вентиляционной - 28° С, средняя температура отопительного периода равна -9,7° С, а его продолжительность составляет 257 дней.

Район проектирования расположен в зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков составляет в среднем 676 мм. Большая часть осадков (467 мм) выпадает в теплый период года (апрель-октябрь), в холодный период выпадает только 209 мм осадков. Устойчивый снежный покров формируется к концу первой декады октября. Средняя относительная влажность воздуха меняется от 66 % до 82 %.

Интенсивное нарастание снежного покрова, как правило, происходит в начале зимы (октябрь-ноябрь). В дальнейшем темпы снегонакопления уменьшаются, а наибольшей мощности (в среднем 44 см) снеговой покров на открытой местности достигает к концу зимы (март). Сохраняется снежный покров в среднем 201 день.

Преобладающим направлением ветров в течение года являются ветры южного и юго-западного направлений, а в летние месяцы – северного и северно-западного направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,9 м/с. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью от 4 до 5 м/с. Среднее число дней в году с сильным ветром равно 18.

Основные климатические характеристики приведены в таблицах 1-17 и на рисунке 2.

Таблица 1. Среднемесячная температура воздуха, ° С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,0 | -19,6 | -13,3 | -3,5 | 4,1 | 13,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | -1,4 | -13,2 | -20,3 | -3,1 |

Таблица 2. Абсолютный минимум температуры воздуха, ° С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -52 | -55 | -49 | -37 | -22 | -7 | -1 | -4 | -10 | -30 | -47 | -55 | -55 |

Таблица 3. Абсолютный максимум температуры воздуха, ° С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 34 | 34 | 30 | 27 | 21 | 8 | 2 | 34 |

Таблица 4. Суммы положительных среднесуточных температур воздуха

| 0° С | 5° С | 10° С | 15° С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1734 | 1644 | 1361 | 791 |

Таблица 5. Периоды с температурой выше 0°, + 5°, + 10°, + 15° и их продолжительность

|  | Выше пределов, ° С |  |  | Ниже пределов, ° С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ° С | 0 | 5 | 10 | 15 | - 5 | - 10 | - 15 |
| Начало | 28.04 | 20.05 | 5.06 | 23.06 | 10.04 | 27.03 | 9.03 |
| Конец | 12.10 | 27.09 | 5.09 | 10.07 | 25.10 | 6.11 | 20.11 |
| Продолжительность в днях | 166 | 129 | 91 | 47 | 197 | 223 | 255 |

Таблица 6. Даты первого, последнего заморозка и продолжительность безморозного периода

| Дата заморозка |  |  |  |  |  | Продолжительность безморозного периода (дни) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последнего |  |  | Первого |  |  |  |  |  |
| Средняя | Самая средняя | Самая ранняя | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя | Средняя | Наименьшая | Наибольшая |
| 1.06 | 14.05 | 17.06 | 8.09 | 30.07 | 2.10 | 98 | 53 | 133 |
| Год | 1904 | 1910 |  | 1913 | 1897 |  |  |  |

Таблица 7. Характеристика температурного режима и глубины промерзания почвы

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -23 | -20 | -14 | -4 | 5 | 15 | 19 | 15 | 8 | -2 | -14 | -21 | -3 |
| Средняя максимальная | -18 | -14 | -6 | 4 | 15 | 26 | 32 | 27 | 16 | 3 | -9 | -16 | 5 |
| Абсолютная максимальная | 2 | 6 | 10 | 25 | 39 | 46 | 49 | 46 | 34 | 23 | 9 | 2 | 49 |
| Средняя минимальная | -30 | -28 | -23 | -11 | -2 | 6 | 11 | 8 | 2 | -6 | -19 | -27 | -10 |
| Абсолютно мин. | -54 | -58 | -52 | -39 | -23 | -8 | -2 | -5 | -12 | -34 | -47 | -57 | -58 |

Таблица 8. Глубина промерзания почвы, см

| Месяцы | XI | XII | I | II | III | IV | Максимальная на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | средняя | наименьшая | наибольшая |
| Глубина | 14 | 40 | 67 | 85 | 106 | 114 | 114 | 67 | 160 |

Таблица 9. Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | IV-X | XI-III | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 17 | 21 | 24 | 47 | 59 | 72 | 75 | 59 | 50 | 35 | 28 | 123 | 386 | 509 |

Таблица 10. Число дней с осадками различной величины

| мм | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >0,1 | 16,6 | 13,4 | 13,8 | 11,5 | 14,4 | 14,2 | 13,7 | 15,9 | 16,4 | 19,2 | 18,0 | 17,9 | 185 |
| <5 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 4,4 | 5,1 | 3,8 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 25 |

Таблица 11. Максимальная продолжительность осадков (часы)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | 169 | 174 | 152 | 127 | 94 | 171 | 171 | 190 | 260 | 215 | 275 | 2305 |

Таблица 12. Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые | 17,7 | 15,6 | 15,0 | 6,7 | 3,2 | - | - | - | 0,8 | 11,9 | 18,6 | 19,4 | 109 |
| Жидкие | - | - | - | 2,0 | 8,6 | 13,9 | 14,0 | 15,4 | 11,8 | 4,2 | - | - | 70 |
| Смешанные | - | - | - | 3,0 | 3,4 | 0,8 | - | - | 1,5 | 4,8 | 1,0 | - | 14 |

Таблица 13. Даты появления снежного покрова, образования и разрушение снежного покрова

| Число дней со снежным покровом |  | Дата появления снежного покрова |  |  |  | Дата образования устойчивого снежного покрова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | ранняя | поздняя |  | средняя | ранняя |  | поздняя |
| 201 |  | 10.10 | 24.09 | 5.11 |  | 23.10 | 2.10 |  | 8.11 |
| Дата разрушения устойчивого снежного покрова |  |  |  |  | Дата схода снежного покрова |  |  |  |  |
| средняя | ранняя |  | поздняя |  | средняя |  | ранняя | поздняя |  |
| 4.05 | 1.04 |  | 28.05 |  | 15.05 |  | 15.04 | 10.06 |  |

Таблица 14. Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,9 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,3 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | 4,7 | 4,9 |

Таблица 15. Средняя месячная и годовая упругость водяного пара, мб

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3,9 | 6,0 | 10,5 | 13,6 | 12,7 | 8,9 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 5,7 |

Таблица 16. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 78 | 74 | 69 | 67 | 66 | 70 | 78 | 81 | 82 | 82 | 80 | 76 |

Таблица 17. Относительная влажность воздуха в 13 часов, %

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 10,2 | 5,7 | 4,1 | 4,8 | 3,9 | 4,5 | 6,1 | 9,4 | 14,6 | 16,9 | 16,8 | 112,4 |

Рисунок 2. Повторяемость направлений ветра

  - Рельеф местности

Согласно СНиП 22-01-95 по рельефу и геоморфологическим характеристикам рассматриваемый участок относится к простой категории сложности природных условий: район равнинный, слаборасчлененный; по гидрогеологической характеристике участок работ относится к простой категории сложности природных условий: имеется один горизонт подземных вод с однородным химическим составом.

В процессе инженерно-геологических изысканий карстовые воронки, провалы на площадке строительства не отмечены. Сейсмическая интенсивность не более 5 баллов.

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение «И» по критериям типизации по подтопляемости территория относится к району II-Б2.

Участок имеет условно благоприятные условия для строительства.

  - Инженерно-геологические условия

Геологический разрез, сделанный ранее при проведении изысканий, изучен до глубины 6,0 м. По результатам изыскательских работ скважинами были выявлены литологические разности, слагающие разрез, которые залегают преимущественно горизонтально и относительно выдержанно в плане и по глубине. Литологические разновидности грунтов выделены в инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и слои:

ИГЭ 1 – песок мелкий, насыпной с включением щебня, средней степени водонасыщения, средней плотности. Вскрыт всеми пробуренными скважинами, минимальная мощность слоя – 0,3 м, максимальная – 1,1 м;

ИГЭ 6б – песок мелкий, средней плотности, от средней степени водонасыщения до насыщенного водой. Вскрыт всеми скважинами, минимальная мощность слоя – 4,9 м, максимальная – 5,7 м.

Распространение инженерно-геологических элементов в плане и по глубине, детально приведено на инженерно-геологических разрезах и колонках скважин в Техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации (арх. № Ф.2018.711430-ИГИ). Характеристики грунтов приведены в таблице 18

Таблица 18 – Характеристики грунтов

| Наименование характеристики | Номера инженерно-геологических элементов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 6б |
|  | Нормативные значения характеристик |  |
| Влажность природная W, % | 17,30 | 18,86 |
| Коэффициент водонасыщения, Sr | 0,63 | 0,75 |
| Плотность частиц грунта, г/см3 | 2,63 | 2,56 |
| Плотность грунта, г/см3 | 1,79 | 1,85 |
| Плотность сухого грунта, г/см3 | 1,53 | 1,55 |
| Коэффициент пористости е, д.ед. | 0,73 | 0,65 |
| Пористость, % | 42,14 | 39,17 |
| Модуль общей деформации, МПа | 20 | 38 |
| Удельное сцепление, кПа | 0,4 | 2,0 |
| Угол внутреннего трения, град. | 28 | 32 |
| Расчетные значения по несущей способности (а=0,95) |  |  |
| Плотность грунта, г/см3 | 1,79 | 1,82 |
| Удельное сцепление, кПа | 0,26 | 1,33 |
| Угол внутреннего трения, градус | 25 | 29 |
| Расчетные значения по деформациям (а=0,85) |  |  |
| Плотность грунта, г/см3 | 1,79 | 1,83 |
| Удельное сцепление, кПа | 0,4 | 2,0 |
| Угол внутреннего трения, градус | 28 | 32 |
| Примечание: Нормативные и расчетные значения E, Cn, φn для ИГЭ приведены по приложению А (п.5.3.20 СП 22.13330.2012 и табл.43 СН 449-72) |  |  |

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерений удельного электрического сопротивления, согласно ГОСТ 9.602-2016, табл.1, определены как:

– пески мелкие – низкая.

По коэффициенту пористости, согласно ГОСТ 25100-2011, таб. Б.18:

– пески на участке работ – средней плотности.

По коэффициенту водонасыщения согласно ГОСТ 25100-2011, таб. Б.17:

– пески – средней степени водонасыщения до насыщенного водой.

Согласно СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» нормативная глубина сезонного промерзания: суглинки и глины – 2,3 м, супеси, пески мелкие и пылеватые – 2,8 м, пески гравелистые, крупные и средней крупности – 3,0 м.

Согласно СП 11-103-97 опасные гидрометеорологические процессы и явления в районе проектирования отсутствуют.

Опасные инженерно-геологические процессы в пределах участка работ изысканий и прилегающей территории отсутствуют.

3. Современное состояние

Рассматриваемая проектом территория находится в центральной застроенной части г. Нефтеюганска, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В границы проекта входят территории вдоль красных линий ул. Киевская (участок от ул. Парковая до ул. Жилая), протяженностью около 0,4 км. (см. " Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) ", в масштабе 1:10000).

Территория не свободна от застройки подземных и надземных сооружений, а также сетей и коммуникаций. Улицу пересекают и проходят вдоль нее воздушные линии электропередач напряжением 0,4 и 6 кВ, линии телефонной связи, а также теплотрасса. Подземные коммуникации в районе проектирования представлены водопроводом, сетями канализации, газопроводом, теплопроводом и кабелем связи.

На своём протяжении, в существующих условиях, улица Киевская имеет проезжую часть, ширина которой изменяется в пределах от 8,37 м до 12,0 м, с различным покрытием по всей протяженности участка: песок, щебень, дорожные железобетонные плиты, а также с разрушенным асфальтобетонным покрытием. Поверхность участка относительно ровная с уклоном, абсолютные отметки колеблются от 37,35 до 35,55 метров.

Путепроводов, эстакад на проектируемом участке нет.

Общая площадь территории в границах внесения изменений ориентировочно составляет 2,0 га.

Протяженность планируемой автомобильной дороги составит 423, 8 м.

Существующие красные линии указаны в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории города Нефтеюганска (красные линии), утвержденной постановлением администрации города от 08.09.2010 г. № 2448 (с внесенными изменениями).

Информация о современном использование территории, существующих объектах инженерно-транспортной инфраструктуры, действующих зонах с особыми условиями использования территории и иных территориях и зонах с установленными ограничениями отображена на следующих схемах проекта:

- "Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории ", разработанная в масштабе 1:2000;

- "Схема границ зон с особыми условиями использования территории", разработанная масштабе 1:2000.

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

4.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Категория земель в границах рассматриваемого проекта - земли населенных пунктов.

В соответствии с мероприятиями Генерального плана г. Нефтеюганска, а также муниципальной программой города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» предусматривается строительство участка автодороги по ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Жилая) - магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная. Основное назначение улицы - Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

Начало трассы планируемой автомобильной дороги отображено на «Схеме конструктивных и планировочных решений», разработанной в масштабе 1:2000 и соответствует кромке существующего покрытия ул. Парковая (ПК 0+00). Конец трассы ПК 4+23,80 принят на кромке существующего покрытия ул. Жилая.

Протяженность проектируемого участка автодороги ориентировочно составляет 0,42 км.

В плане ул. Киевская прокладывается по существующему направлению и не имеет углов поворота.

Планируемый капитальный тип покрытия после строительства автомобильной дороги -  асфальтобетон.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Нефтеюганска для рассматриваемой категории улицы можно предусматривать:

- общее число полос движения – 2;

- ширина полос движения 3,5 м;

- ширина проезжей части -7м.

Продольные уклоны по оси автомобильной дороги описаны вертикальными кривыми в сочетании с существующим рельефом. Поперечный профиль ул. Киевская выполнен двухскатным с уклоном по проезжей части 20‰ в сторону кромки и представлен в разделе 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть" (см. "Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории", масштаб 1:2000).

Сбор и отвод поверхностных вод с проезжей части осуществляется продольными и поперечными уклонами, вдоль устраиваемого бортового камня – в проектируемые дождеприемники ливневой канализации.

На всем протяжении улицы, вдоль проезжей части с обеих сторон, устраиваются пешеходные тротуары шириной 2,25 м. Между проезжей частью и пешеходным тротуаром устраивается зелёная зона.

Для временной стоянки автомобилей предусматривается организация стояночных мест (см. таблицу 18).

Таблица 18. Местоположение, перечень и способ размещения стояночных мест.

| Местоположение ПК+ |  | Количество стояночных мест | Способ размещения автомобилей |
| --- | --- | --- | --- |
| слева | справа |  |  |
| 0+14.73 – 1+10.13 | - | 12 | параллельно |
| - | 0+71.41 – 1+82.91 | 31 | под углом 600 |
| 1+30.87 – 1+81.27 | - | 6 | параллельно |
| 1+89.36 – 2+39.76 | - | 6 | параллельно |
| - | 2+12.90 – 2+51.15 | 10 | под углом 600 |
| 2+59.71 – 3+22.40 | - | 8 | параллельно |
| 3+22.40 – 3+88.30 | - | 20 | под углом 600 |

Остановки общественного транспорта отсутствуют.

Проектом предлагается корректировка существующих красных линий для включения в границы территорий общего пользования всех элементов улично-дорожной сети (дорожное полотно, тротуар, придорожное озеленение и пр.). Ширина в красных линиях после строительства улично-дорожной сети ориентировочно составит 40м.

Координаты поворотных точек планируемого изменения красных линий отображены на чертеже " Чертеж красных линий " в масштабе 1:2000.

Граница зон планируемого линейного объекта установлена в соответствии с требованиями действующих Местных нормативов градостроительного проектирования города Нефтеюганска, с учетом СН 467-74 "Нормы отвода земель для автомобильных дорог", утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 19 декабря 1974 года N 248. Границы зоны проходят по существующим и планируемым к установлению красным линиям.

Общая площадь территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта составит 1,71 га.

Проектные решения в части установления и обоснования границ зон планируемого размещения линейного объекта приведены на следующих чертежах и схемах:

- " Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов." в масштабе 1:2000;

- " Схема конструктивных и планировочных решений" в масштабе 1:2000.

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Проектом предусматривается строительство автомобильной дороги по ул. Киевская (участок от ул. Парковая до ул. Жилая). Существующие инженерные коммуникации, проходящие вдоль улицы и пересекающие ее подлежат переустройству и защите.

Проектом предусматривается строительство, снос (демонтаж) следующих сооружений:

- Строительство коллектора ливневой канализации;

- Устройство питающей линии 0,4 кВ (наружное электроосвещение);

- Переустройство сетей электроснабжения;

- Переустройство газопровода;

- Переустройство хозяйственно-питьевого водопровода;

- Переустройство бытовой канализации;

- Переустройство тепловых сетей;

- Переустройство сетей связи;

Необходимость переустройства линейных объектов инженерной инфраструктуры может подлежать уточнению при архитектурно-строительном проектировании.

Строительство коллектора ливневой канализации

Для регулирования отвода поверхностного стока устраивается закрытая система водоотвода с прокладкой трубопроводов ливневой канализации в существующую сеть. Для приема дождевых и талых вод в закрытую сеть устраивают дождеприёмные колодцы типовой конструкции. Дождеприёмные колодцы устанавливают с шагом не более 50 м на полосе 0,5 м от бордюра, а также во всех пониженных местах, перед пешеходными переходами с нагорной стороны, для прерывания стока и на поворотах.

Строительство ливневой канализации по ул. Киевская предусматривается с врезкой в существующий колодец, расположенный на пересечении ул. Парковая и ул. Киевская.

По кромкам проезжей части устанавливается бетонный бортовой камень на всем протяжении проектируемого участка улицы. Для исключения сброса воды с проезжей части на примыкания предусмотрено устройство противоуклона.

Проектируемый водосток предусматривается из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 300 мм. Подключение дождеприемных колодцев к водостоку проектируется из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 221 мм.

Минимальная глубина заложения ливневого коллектора составляет 3,13 м, на 0,5 м ниже глубины промерзания грунтов. Продольный профиль проектируемой ливневой канализации назначен с учетом обеспечения минимальной скорости самоочищения трубопровода и составляет 4 ‰. Уклон дождеприемных веток принят 18‰.

Ориентировочная протяженность планируемой ливневой канализации – 515,5 м

Охранные зоны планируемого коллектора ливневой канализации указаны в соответствии с "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820) и составляют 3 м в обе стороны от оси коллектора.

Границы зоны планируемого размещения коллектора ливневой канализации проходят в планируемых границах красных линиях ул. Киевская.

Границы зоны планируемого размещения соответствуют ширине охранной зоны. Общая площадь зоны планируемого размещения сетей - 3263 м2.

Устройство питающей линии 0,4 кВ (наружное электроосвещение)

Проектом предусматривается организация наружного электроосвещения автомобильной дороги. Технологическое присоединение намечено от РУ-0,4 кВ существующей КТПН-6/0,4 кВ №П-27(СУ 905)400кВА.

Рабочее напряжение распределительных линий освещения ~380/220В предусматривается от проектируемого шкафа управления освещением (ШУО-27А).

Общая протяженность проектируемой КЛ-0,4кВ (от существующей ТП-6/0,4кВ №П-27 до проектируемого ШУО-27А и далее распределительная сеть)  - 737 м.

Под автомобильной дорогой кабели прокладываются в металлической гильзе (стальная труба) методом горизонтального бурения на глубине не менее 1,0м. Освещение проезжей части улицы должно быть выполнено в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»

Размеры охранной зоны КЛ 0,4 кВ определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляет 1 м  в обе стороны от оси кабеля.

Границы зоны планируемого размещения кабельной линии для освещения проходят в красных линиях улично-дорожной сети.

Границы зоны планируемого размещения соответствуют ширине охранной зоны. Общая площадь зоны планируемого размещения КЛ-0,4кВ - 1329 м2, в том числе вне границ зоны планируемого размещения автомобильной дороги по ул. Киевская –342,5 м2.

Переустройство сетей электроснабжения

Проектом предусматривается строительство КЛ-6 кВ для переустройства существующих участков ВЛ-6 кВ на время монтажа в целях непрерывного электроснабжения потребителей при строительстве (переустройстве) ВЛ - 6кВ.

В траншее (в земле) кабели прокладываются на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.

В местах пересечения с инженерными сооружениями, коммуникациями кабель прокладывается в двустенной гофрированной трубе ПНД/ПВД Ø160/140,2 на всем протяжении пересекаемого объекта плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону от пересекаемого объекта (кроме полотна автодороги).

Пересечение с автодорогой выполняется бестраншейным способом (проколом).

Протяженность планируемых сетей электроснабжения:

- ВЛ-6 кВ - 1950м;

- КЛ-6 кВ - 781 м.

Размеры охранной зоны ВЛ 6 кВ определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляет 10 метра в обе стороны от оси кабеля. Охранная зона может составлять 5 м в обе стороны от оси воздушной линии, при условии, что она выполнена изолированным проводником ВЛЗ-6 кВ.

Охранная зона КЛ-6 кВ составляет 1 м в обе стороны от оси линии.

Границы зоны планируемого размещения сетей электроснабжения указаны в соответствии с Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-т1.

Общая площадь зоны планируемого размещения ВЛ 6кВ - 7136 м2, в том числе вне границ зоны планируемого размещения автомобильной дороги по ул. Киевская - 2880 м2.

Общая площадь зоны планируемого размещения КЛ-6 кВ - 3941 м2, в том числе вне границ зоны планируемого размещения автомобильной дороги по ул. Киевская - 2237 м2.

Переустройство газопровода

Проектом предусматривается устройство защитных футляров при пересечении существующего полиэтиленового газопровода диаметром 110 мм среднего давления Р-0,3МПа проектируемой автомобильной дороги на ПК2+83,04, ПК2+49,00(0+12,12). Глубина прохождения газопровода - 2,2м. Стальной футляр предусматривается диаметром 219х5,0 мм

На ПК2+33,19 проектируемую автомобильную дорогу пересекает газопровод, недействующий по данным согласованной с владельцем коммуникации ОАО «Нефтеюганскгаз», мероприятий по защите не предусматривается.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" вдоль трасс газопроводов устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Переустройство сетей водоснабжения и канализации

Проектом предусматривается перекладка существующей сети водопровода Ø108 из стальных труб, попадающую под проезжую часть ул. Киевская. Кроме этого, намечено устройство защитных футляров для сетей водопровода и канализации при пересечении с проектируемой автомобильной дорогой.

Защитные футляры предусматриваются к укладке при пересечении сетей водопровода и канализации на ПК0+03,40; ПК0+06,31; ПК1+81,30.

Ориентировочная протяженность переустраиваемых сетей водопровода – 243,5 м.

Охранные зоны планируемых инженерных сетей водопровода указаны в соответствии с "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820) и составляют 5 м в обе стороны.

Границы зоны планируемого размещения сетей водопровода соответствуют ширине охранной зоны.

Общая площадь зоны планируемого размещения сетей - 2513 м2, в том числе вне границ зоны планируемого размещения автомобильной дороги по ул. Киевская - 416,4 м2.

Переустройство сетей теплоснабжения

Проектом предусматриваются мероприятия по защите металлическими футлярами существующих трубопроводов тепловых сетей, попадающих под дорожное покрытие проектируемой автомобильной дороги на ПК0+90,07, ПК1+81,30, ПК2+02,12.

Футляры приняты стальные диаметром 426х6,0мм, 530х6,0мм, 630х7,0мм.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются в соответствии с "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820) вдоль трасс тепловых сетей в виде земельных участков шириной5 метров в каждую сторону.

Переустройство сетей связи

Проектом предусматривается:

- устройство защитного футляра на ПК1+38,5 на существующем кабеле;

-устройство кабельной канализации на ПК1+43,26 с прокладкой кабеля в проектируемой и существующей кабельной канализации;

- устройство защитного футляра на ПК4+21,62 на существующем кабеле.

На ПК 1+38,5 трассу автомобильной дороги пересекает кабельная линия связи, принадлежащая ПАО «МТС» для обеспечения сохранности которой проектом предусмотрено устройство защитного футляра по всей ширине дорожного покрытия (проезжей части) с выпуском по 1 м от края бордюров.

На ПК1+43,26 предусмотрено устройство одноотверстной кабельной канализации связи полиэтиленовой трубой диаметром 110х10 мм от существующего смотрового колодца № 653 до здания № 14 (ул. Киевская АБК ГИБДД ХМАО-Югры) с устройством приямка.

От распределительного шкафа ШР (ул. Киевская 7) запроектировать прокладку кабеля ТПП-30х2 в существующей кабельной канализации и далее через смотровой колодец № 653 по проектируемой канализации.

Кабельную канализацию необходимо проложить на глубине 0,9 м от верха дорожного покрытия.

На ПК 4+21,62 трассу автомобильной дороги пересекает кабельная линия связи, принадлежащая ОАО «Ростелеком» для обеспечения сохранности которой проектом предусмотрено устройство защитного футляра по всей ширине дорожного покрытия (проезжей части) с выпуском по 1 м от края бордюров, защитный футляр выполнен из стальной трубы диаметром 406х8 мм.

Протяженность нового строительства:

- Прокладка кабеля ТПП 30х2 в существующей канализации - 134м

- Прокладка кабеля ТПП 30х2 в проектируемой канализации в полиэтиленовой трубе диаметром 100 мм - 50м

Охранные зоны планируемых инженерных сетей указаны в соответствии с "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820) и составляет 1 м от оси кабеля.

Границы зоны планируемого размещения соответствуют ширине охранной зоны.

Общая площадь зоны планируемого размещения сетей связи - 385 м2, в том числе вне границ зоны планируемого размещения автомобильной дороги по ул. Киевская - 37 м2.

Проектные решения в части установления и обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов приведены на следующих чертежах и схемах:

- "Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов" в масштабе 1:2000;

- "Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. Часть 1" в масштабе 1:2000;

- " Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. Часть 2" в масштабе 1:2000;

- " Схема конструктивных и планировочных решений" в масштабе 1:2000.

4.3. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

Категория улицы - магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная.

Расчетная скорость движения – 60 км/ч.

Ширина проезжей части – 7,0 м;

Число полос движения – 2.

Минимальная ширина полосы движения – 3,50 м;

Полоса безопасности у бортового камня – 0,5 м;

Наибольший продольный уклон - 60 ‰.

Ширина в красных линиях - 40 м. Ширина колеблется с учетом существующей застройки.

Ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м.

Протяженность автодороги –0,42 км.

Поперечный уклон:

проезжей части и полос безопасности – 20 ‰;

остановочного кармана	 – 10 ‰;

пешеходная часть тротуара – 15 ‰.

5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Рассматриваемая проектом территория расположена в границах территории общего пользования (в границах красных линий улично-дорожной сети). Объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения проектом не предусматривается.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Искусственных сооружений автомобильная дорога по ул. Киевская не пересекает.

К участку автомобильной дороги по ул. Киевская примыкают:

- на ПК 0+00,00 перекресток (начало планируемой автомобильной дороги по ул. Киевская) - ул. Парковая (тип покрытия - асфальтобетон);

- на ПК 1+20,45 слева – проезд к складам (тип покрытия - асфальтобетон);

- на ПК 1+96,65 справа – проезд к ГИБДД (тип покрытия - асфальтобетон);

- на ПК 2+48,95слева – проезд к предприятию (тип покрытия - асфальтобетон);

- на ПК 2+67,00 справа – проезд во двор (тип покрытия - асфальтобетон);

- на ПК 2+77,85 справа – проезд к РН-Юганскнефтегаз (тип покрытия - асфальтобетон);

- на ПК 3+93,35 справа – проезд к РН-Юганскнефтегаз (тип покрытия - асфальтобетон);

- на ПК 4+23,80 перекресток (конец планируемой автомобильной дороги по ул. Киевская )  - ул. Жилая (тип покрытия - асфальтобетон);

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (автомобильная дорога по ул. Киевская) пересекает следующие подземные коммуникации:

- на ПК0+03,40 – водовод диаметром 500мм на глубине 4,0м (требуется защита трубопровода сущ. сети футляром);

- на ПК0+06,29 – бытовая канализация 2 диаметром 426мм (требуется защита трубопровода сущ. сети футляром);

- на ПК0+12,74 – бытовая канализация диаметром 300мм (переустройство не требуется);

- на ПК0+15,82 – теплотрасса (недейств.)2 диаметром 300мм (переустройство не требуется);

- на ПК0+90,07 – теплотрасса2 диаметром 100мм (требуется защита трубопровода сущ. сети футляром);

- на ПК1+38,52 – кабель связи в трубе   диаметром 57мм (требуется защита кабеля футляром);

- на ПК1+81,30 – водопровод диаметром 100мм (требуется защита трубопровода сущ. сети футляром);

- на ПК1+82,17 – теплотрасса 2 диаметром 200мм (требуется защита трубопровода сущ. сети футляром);

- на ПК2+02,12 – теплотрасса 2 диаметром 273мм (требуется защита трубопровода сущ. сети футляром);

- на ПК2+06,11 – бытовая канализация диаметром 300мм (переустройство не требуется);

- на ПК2+33,19 – газопровод (недействующий) диаметром 80мм (переустройство не требуется);

- на ПК2+83,09 – газопровод п/э диаметром 110х10 мм (требуется защита трубопровода сущ. сети футляром);

- на ПК4+21,62 – кабель связи (требуется защита кабеля ст. футляром);

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (автомобильная дорога по ул. Киевская) пересекает следующие надземные коммуникации:

- на ПК2+44,64 – ВЛ 6кВ 3 провода (предусмотрен демонтаж опор, устройство новых, переустройство участка);

- на ПК1+99,92 – ВЛ 6кВ 3 провода (предусмотрен демонтаж опор, устройство новых, переустройство участка);

- на ПК3+80,07 – ВЛ 6кВ 3 провода (предусмотрен демонтаж опор, устройство новых, переустройство участка);

- на ПК4+08,76 – ВЛ 0,4кВ 5 проводов (переустройство не требуется);

- на ПК4+19,01 – теплотрасса 2 трубы (переустройство не требуется);

- на ПК4+22,47 – ВЛ 0,4кВ 3 кабеля (переустройство не требуется);

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Планируемый линейный объект (объекты) не имеет пересечений в границах проектирования с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Планируемые к размещению линейные объекты не имеют пересечений в границах проектирования с водными объектами.

9.Приложение

Приложение №1

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации

- Материалы и результаты инженерных изысканий

При подготовке проекта использовались следующие Материалы и результаты инженерных изысканий (шифр Ф.2018.711430, выполнены в 2019 году ООО «Росинжтранспроект»), проведенных в рамках подготовки проекта по объекту «Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул.Объездная-1) (участок от Парковая до ул.Жилая)» (корректировка).

Материалы и результаты инженерных изысканий представлены только в электронном виде в связи с их большим объемом.

Состав инженерных изысканий:

- Ф.2018.711430-ИГДИ - Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации;

- Ф.2018.711430-ИГИ - Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации;

- Ф.2018.711430-ИЭИ - Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации;

- Ф.2018.711430-ИГМИ - Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации

- Документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Приложение №2

Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории

- Программа работ инженерных изысканий

2.Задание на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий

Приложение №3

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории:

- Материалы проектной и рабочей документации "Дорога № 5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная – 1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)) ", разработанной в 2013г. ООО «СибТрансПроект» (шифр 33/12), с учетом изменений, внесенных ООО «Росинжтранспроект» в 2019г.

- Положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 05.17.2013г.  №86-1-4-0195-13;

- Технические условия на проектирование ливневой канализации от ДЖКХ № 011319/18 от 30.112018г.;

- Технические условия на проектирование выноса наружных сетей водоснабжения и водоотведения ОАО «ЮВК» по письму № 20 П от 10.05.2018 г.;

- Технические условия ОАО «Нефтеюганскгаз» по письму № 78 от 07.02.2018 г.;

- Технические условия ПАО «Ростелеком» №120-27/134 от 28.02.2012г., с учетом письма о продлении технических условий № 050/05/7660-18 от 26.11.2018г.;

- Технические условия от ПАО «Мобильные ТелеСистемы» № 4 от 07.02.2018г.;

- Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» № Нф-12.18 от 07.02.2018 г., № Нф-13.18 от 07.02.2018 г., № Нф-15.18 от 08.02.2018 г.;

- Технические условия на переустройство (вынос) ВЛ-6 кВ ф.191-16 из зоны инженерной подготовки участка строительства автомобильной дороги от ООО «РН-Юганскнефтегаз» № 02/03/02-10188 от 20.12.2018 г.;

- Технические условия от НГМУП «Универсал сервис» № 124 от 28.02.2012 с учетом письма о продлении технических условий № 54 от 17.01.2017 г.;

- Письмо ОАО «ЮТТС» о выносе тепловых сетей №294-05 от 20.02.2012 г., 555-05 от 14.02.2018 г.;

- Дежурный план г. Нефтеюганска, топографическая основа М 1:500;

- Задание на проектирование документации "Дорога № 5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная – 1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая))"(корректировка) и техническое задание на выполнение работ к Договору № Ф.2018.711430/СП-1 от 23.01.2019г.

Приложение №4

Решение о подготовке документации по планировке территории

с приложением задания