ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛГЕОТОП»

Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 22.12.2015 г.

| проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайона 4 (зона 2) города Нефтеюганска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проект планировки территории ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ) |  |  |
|  | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения 79-19-ППиМТ-01 |  |  |
|  | Том | 1 |  |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 378/11 |  | 19.12.11 |
| 2 | 95/12 |  | 19.06.12 |
| 3 | 13/13 |  | 19.02.13 |

г. Нефтеюганск 2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛГЕОТОП»

Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 22.12.2015 г.

|  | проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайона 4 (зона 2) города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект планировки территории ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79-19-ППиМТ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Том |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Директор ООО ЗСК «Уралгеотоп» |  |  |  |  |  |  | И.А. Волчкова |  |
|  |  | Главный инженер ООО ЗСК «Уралгеотоп» |  |  |  |  |  |  | М.Т. Уразаев |  |
| Изм. |  |  | № Док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 378/11 |  | 19.12.11 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 95/12 |  | 19.06.12 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 13/13 |  | 19.02.13 |  |  |  |  |  |

г. Нефтеюганск 2020

Содержание тома 1

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 79-19-ППиМТ-01-С | Содержание тома 1 | - |
| 79-19-ППиМТ-01-СД | Состав проекта планировки и проекта межевания территории | - |
| 79-19-ППиМТ-01-ТЧ | Текстовая часть | - |
| 79-19-ППиМТ-01-ГЧ | Графическая часть | - |

Состав проекта планировки и проекта межевания территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79-19-ППиМТ-01 | Проект планировки территории Основная часть (утверждаемая часть) | Утверждаемая часть |
| 2 | 79-19-ППиМТ-02 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | Обоснование |
| 3 | 79-19-ППиМТ-03 | Проект межевания территории Основная часть (утверждаемая часть) | Утверждаемая часть |
| 4 | 79-19-ППиМТ-04 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории | Обоснование |

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

2.	ПОЛОЖЕНИе о ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, о плотности и параметрах застройки, о характеристиках объектов капитального строительства	6

2.1 Общая характеристика территории	6

2.2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения и их характеристики	6

2.3  Плотность и параметры застройки	7

2.4 Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории	9

2.5 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории	9

2.6 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	10

2.7 Предложения по благоустройству и озеленению территории	12

3.	Положения об очередности планируемого развития территории	14

4.      Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства   М 1:1 000…………………..15

5.      Чертеж планировки территории. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры М 1:1 000………………………………………………………….………………..………. 16

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и проект межевания территории (далее – Документация) разработан на основании Договора подряда №79Ю/19 от 11.11.2019г. заключенного между ООО ЗСК «Уралгеотоп» и ООО «Дорожно-строительное предприятие» и Приказа №17 от 02.10.2019 г. ООО «Дорожно-строительное предприятие», которое выполняет обязательства по договору №37-А от 01.10.2019 г. «О развитии застроенной территории».

Документация по планировке территории разработана в соответствии со следующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки проекта:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО – Югры  (утверждены Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 г. №534-п);

- Местные нормативы градостроительного проектирования г. Нефтеюганска, утверждены Решением Думы города Нефтеюганска от 30.04.2015 N 1021-V;

- Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска с изменениями от 24.12.2019 г. № 702-VI (утверждены решением Думы города от 01.10.2010 № 812-IV);

- Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города от 01.10.2009 № 625-IV (в редакции от 24.12.2019 № 701-VI);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы;

- Отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

- Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий;

- Отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях;

- Отчет об инженерно-экологических изысканиях;

- Иные законодательные и нормативные правовые акты.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Документация по  планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

# ПОЛОЖЕНИе о ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, о плотности и параметрах застройки, о характеристиках объектов капитального строительства

## 2.1 Общая характеристика территории

Территория проектирования расположена в центральной части города Нефтеюганска в границах кадастрового квартала 86:20:0000051. Территория ограничена ул. Мира, ул. Строителей и застроенной территорией микрорайона 4.

В  границах проектируемой территории планируется строительство трех шестнадцатиэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже, с   благоустройством и озеленением придомовых территорий, обустройством спортивных площадок, детских площадок и площадок для отдыха, размещением временных парковок, а так же размещением объектов инженерной инфраструктуры.

## 2.2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения и их характеристики

Планируемые к размещению в границах проектируемой территории объекты капитального строительства представлены в таблице 1 и в таблице 2.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства местного значения Таблица 1

| № п/п | Функциональное назначение | Этажность | Общая площадь квартир, кв.м. | Площадь коммерческих помещений, кв.м. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь застройки, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже | 16 | 6915,0 | 462,4 | 8425,0 | 759,0 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже | 16 | 6915,0 | 462,4 | 8425,0 | 759,0 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже | 16 | 6915,0 | 462,4 | 8425,0 | 759,0 |

Планируемые к размещению объекты инженерной инфраструктуры местного значения Таблица 2

| Наименование объекта | Протяженность, ед. изм |
| --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| Водопроводные сети | 0,294 км. |
| Водоотведение (канализация) |  |
| Канализационные сети | 0,255 км. |
| Ливневая канализация | 0,245 км. |
| Теплоснабжение |  |
| Сети теплоснабжения | 0,258 км. |
| Электроснабжение |  |
| Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | 0,058 км. |
| Подземные кабельные линии электропередачи 6 кВ | 0,575 км. |
| Подземные кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | 0,392 км. |
| Сети связи |  |
| Воздушные линии связи | 0,269 км. |
| Подземные кабельные линии связи | 0,224 км. |

Проектом планировки территории предусматривается расселение и снос существующих жилых домов, расположенных в границах проектируемой территории. В таблице 3 представлен перечень подлежащих сносу (демонтажу) домов.

Перечень жилых домов, подлежащих сносу (демонтажу)

Таблица 3

| № экспликации зданий и сооружений чертежа "Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории» | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 8 |
| 2 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 10 |
| 3 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 12 |
| 4 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 14 |
| 5 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 16 |
| 6 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 37 |
| 7 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 38 |
| 8 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 39 |
| 9 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 40 |
| 10 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 42 |
| 11 | г. Нефтеюганск, 4 мкр., д. 43 |

## 2.3  Плотность и параметры застройки

Основные показатели плотности застройки:

Коэффициент застройки в границах проектируемой территории – 0,1.

Коэффициент плотности застройки – 1,17.

Норма жилищной обеспеченности на расчетный срок принята в размере 30 м2 общей жилой площади на человека.

Планируемая численность населения на территории проектирования составит – 693 человека.

Проектируемая территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки

Таблица 4

| Наименование зоны размещения ОКС | Ед. изм. | Площадь зоны |
| --- | --- | --- |
| Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | га | 1,7133 |

Баланс проектируемой территории

Таблица 5

| № п/п | Территория | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Территория участка-ВСЕГО: |  | 2.164 | 100 | 2.164 | 100 |
| 1 | Территория жилой застройки | - | 100 | 0.2277 | 10.52 |
| 2 | Территория общего пользования | - | - | 1.9363 | 89.48 |
| 2.1 | Участки придомовых площадок различного функционального назначения (детских игровых площадок, зон отдыха, спортивных площадок и др.) | - | - | 0.2498 | 11.54 |
| 2.2 | Озеленение территории | - | - | 0.4101 | 18.95 |
| 2.3 | Проезды | - | - | 0.5437 | 25.12 |
| 2.4 | Участки тротуаров, пешеходной инфраструктуры | - | - | 0.2952 | 13.64 |
| 2.5 | Парковочные места | - | - | 0.4375 | 20.22 |

## 2.4 Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории

Обслуживание населения будет происходить в существующих и планируемых объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения в границах микрорайона №4, а также за границами участка проектирования.  Размещение новых объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения не предусматривается.

## 2.5 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории

Проектные предложения по транспортному обслуживанию территории разрабатываются с целью обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов, а также транспортного обслуживания и определения размещения парковочных мест.

Основными предложениями по развитию улично-дорожной сети и внутриквартального транспортного обслуживания являются:

- Организация транспортной связи планируемой территории с прилегающей улично-дорожной сетью;

- Организация сети внутриквартальных транспортных проездов шириной 6,0 м, которые обеспечивают подъезд к многоквартирным жилым домам;

- Организация тротуаров вдоль проезжей части улиц и проездов.

Хранение автомобильного транспорта жителями проектируемых многоквартирных жилых домов предусмотрено на прилегающих к жилым домам территориях, вдоль внутриквартальных проездов. Для жителей многоквартирных жилых домов проектом предусмотрено 209 машино-мест для хранения автомобилей, в том числе 12  машино-мест для маломобильных групп населения (Таблица 6). Количество машино-мест для временного хранения легковового автотранспорта для объектов повседневного и периодического обслуживания населения (для работающих и посетителей) в границах проектируемой территории составляет 96 машино-мест, в том числе 9 машино-мест для маломобильных групп населения (Таблица 7).

Общее количество машино-мест в границах проектирования составляет 305 м/м.

Требуемое количество машино-мест для хранения легковового автотранспорта для  жителей многоквартирных жилых домов

Таблица 6

| Этапы проектирования | Расчетное число проживающего населения | Расчетное количество м/м, ед. | Количество м/м, предусмотренное проектом, ед. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество м/м для МГН, ед. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| I | 231 | 57 | 64 | 4 |
| II | 231 | 57 | 64 | 4 |
| III | 231 | 57 | 81 | 4 |
| Итого: | 693 | 170 | 209 | 12 |

| Требуемое количество машино-мест для временного хранения легковового автотранспорта для объектов повседневного и периодического обслуживания населения (для работающих и посетителей) Таблица 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы проектирования | Тогровая площадь, кв.м. | Количество м/м на 100 квадратных метров торговой площади | Количество м/м, предусмотренное проектом, ед. | В том числе: |
|  |  |  |  | Количество м/м для МГН, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | 462.4 | 7 | 32 | 3 |
| II | 462.4 | 7 | 32 | 3 |
| III | 462.4 | 7 | 32 | 3 |
| Итого: |  |  | 96 | 9 |

Размеры машино-мест приняты в соответствии с п.5.1.5 СП 113.13330.2016  «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» и составляют 5,0 x 2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0 x 3,6 м.

Существующие маршруты и остановки общественного транспорта сохраняются, новые не планируются.

## 2.6 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Проектом предусматривается полное инженерное обеспечение многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже. Запроектированы централизованные системы водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, связи.

Проектом планировки также предусматривается демонтаж существующих объектов инженерной инфраструктуры в связи со сносом жилых домов (Таблица 8).

Перечень объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих демонтажу

Таблица 8

| Наименование объекта | Протяженность, ед. изм |
| --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| Водопроводные сети | 0,620 км. |
| Водоотведение (канализация) |  |
| Канализационные сети | 1,120 км. |
| Теплоснабжение |  |
| Сети теплоснабжения | 0,524 км. |
| Электроснабжение |  |
| Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | 1,351 км. |
| Воздушные линии электропередачи 6 кВ | 0,153 км. |
| Сети связи |  |
| Подземные кабельные линии связи и воздушные линии связи | 0,589 км. |

2.6.1 Водоснабжение

Для подключения  к централизованным сетям водоснабжения и обеспечения пожаротушения Проектом предусматривается строительство водопровода ВØ225мм.  протяжённостью 0,294 км. Подключение водопровода предусматривается в  двух точках:

- в существующий колодец ВК-1 магистрального водопровода ВØ315мм.  по ул. Строителей;

- в существующий колодец ВК-2 кольцующего внутриквартального водопровода ВØ225мм, расположенного в 4 микрорайоне.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения составляют 210 м³/сут.

2.6.2. Водоотведение

Для водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов проектом предусматривается строительство хозяйственно-бытовой канализации, протяженностью 0,255 км. Подключение хозяйственно-бытовой канализации предусмотреть в проектируемый приемный колодец КК-1 на территории проектируемой КНС по ул. Мира.

На планируемой территории предусматривается закрытая система водостока. Сбор поверхностных стоков осуществляется через дождеприемники с отстойной частью. Затем стоки от застройки направляются по проектируемым внутриквартальным сетям в существующий канализационный коллектор ливневых сточных вод по ул.Мира.

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод составляют   210 м³/сут.;

2.6.3. Электроснабжение

Проектом предусматривается обеспечение планируемой территории  централизованной системой электроснабжения.

Основной источник питания – ПС 35/6  №194. Резервный источник питания: ПС 35/6 №191.

Точка подключения:

1 точка: на кабельных наконечниках проектируемых 4КЛ-0,4 кВ от 1,2 с.ш. РУ-0,4 кВ проектируемой РТП 6/0,4 кВ 2х1600 кВА №4-2 в ВРУ-0,4 №1 объекта;

2 точка:   на кабельных наконечниках проектируемых  2КЛ-0,4 кВ от 1,2 с.ш. РУ-0,4 кВ проектируемой РТП 6/0,4 кВ 2х1600 кВА №4-2 в ВРУ-0,4 №2 объекта.

Класс напряжения электрических сетей, к котроым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.

Категория надежности – вторая.

Планируемые к размещению объекты электроснабжения

Таблица 9

| Наименование объекта | Протяженность, ед. изм |
| --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | 0,058 км. |
| Подземные кабельные линии электропередачи 6 кВ | 0,575 км. |
| Подземные кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | 0,392 км. |

Согласно техническим условиям для технологического присоединения к электрическим сетям, необходимо реконструировать существующую КТПН №4-2 1х400 кВА, технические характеристики которой представлены в таблице 10.

Основные технические характеристики реконструируемой трансформаторной подстанции

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Существующие параметры, напряжение/мощность | Планируемые параметры, напряжение/мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КТПН №4-2 | 6кВ/0.4кВ / 1х400кВА | 6кВ/0.4кВ / 2х1600кВА |

2.6.4.Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечение планируемой территории централизованной системой теплоснабжения и строительство трубопровода протяженностью 0,258 км.

Точка подключения к существующему трубопроводу – ТК4-7.

Суммарный максимальный размер тепловой энергии составит 2,4 Гкал/час.

2.6.5.Сети связи

Проектом планировки предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля от существующего кабельной канализации ККС №4/11 ПАО «Ростелеком» к проектируемым жилым домам.

Планируемые к размещению объекты электроснабжения

Таблица 11

| Наименование объекта | Протяженность, ед. изм |
| --- | --- |
| Воздушные линии связи | 0,269 км. |
| Подземные кабельные линии связи | 0,224 км. |

## 2.7 Предложения по благоустройству и озеленению территории

Общая площадь озелененной и благоустроенной территории  в границах проектирования составляет 1,3926 га. В нее включаются зеленые насаждения, а также площадки для отдыха, детские площадки, спортивные площадки, пешеходные дорожки, стоянки  хранения автотранспорта.

Баланс озелененной и благоустроенной территории

Таблица 12

| № п/п Наименование; Площадь, га. 1; Площадки благоустройства (детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки); 0.2498. 2; Озеленение территории; 0.4101. 3; Тротуары; 0.2952. 4; Парковочные места; 0.4375. Расчёт площадок благоустройства в границах проектируемой территории Таблица 13 |
| --- |
| Площадки | удельный размер м²/чел. | Расчетное число проживающего населения | Площадь, норматив, кв.м. | Площадь по проекту, кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детская площадка | 0.7 | 693 | 485 | 1159 |
| Площадка для отдыха | 0.1 | 693 | 69 | 72 |
| Спортивная площадка | - | - | 1200 | 1267 |
| Всего: |  |  |  | 2498 |

# Положения об очередности планируемого развития территории

В границах проектируемой территории предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих их функционирование. Строительство объектов на проектируемой территории осуществляется после расселение и сноса (демонтажа) существующих жилых домов и демонтаж существующих объектов инженерной инфраструктуры этих домов.

I Этап. Строительство шестнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих его функционирование. Номер этапа согласно «Чертежа красных линий. Чертежа границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» - 1.

II Этап. Строительство шестнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих его функционирование. Номер этапа согласно «Чертежа красных линий. Чертежа границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» - 2.

III Этап. Строительство шестнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих его функционирование. Номер этапа согласно «Чертежа красных линий. Чертежа границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» - 3.