(наименование организации)

Проект планировки и проект межевания территории

в северо-восточной части города Нефтеюганска (16 квартал)

ТОМ 2

Шифр: 64-16966–ППТ-ОБО

Материалы по обоснованию

- ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Генеральный директор 							В.В. Горлов

Пенза 2020

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том 1. |  |  |
| 64-16966–ППТ-ОСН | Основная часть проекта планировки |  |
| Том 2. |  |  |
| 64-16966–ППТ-ОБО | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
| Том 3. |  |  |
| 64-16966–ПМТ-ОСН | Основная часть проекта межевания |  |
| Том 4. |  |  |
| 64-16966–ПМТ-ОБО | Материалы по обоснованию проекта межевания |  |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Состав документации по планировке территории | 2 |
|  | Содержание тома | 3 |
| 1 | Графическая часть | 5 |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры | 0 |
|  | Схема, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | 0 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 0 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 |
|  | Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. Схема инженерных сетей | 0 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия | не разрабатывалась в связи с отсутствием таких объектов |
| 2 | Пояснительная записка | 0 |
| 2.1 | Исходно-разрешительная документация | 0 |
| 2.2 | Общая характеристика территории | 0 |
| 2.3 | Природно-климатические условия | 0 |
| 2.4 | Рельеф и геоморфология | 0 |
| 2.5 | Транспортная инфраструктура | 0 |
| 2.6 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства | 0 |
| 2.7 | Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | 0 |
| 2.8 | Обоснование очередности планируемого развития территории | 0 |
| 3 | Приложение | 0 |
|  | Постановление о разработке | 0 |
|  | Материалы инженерных изысканий | 0 |
|  | Согласования | 0 |

1.Графическая часть

2.Пояснительная записка

2.1 Исходно-разрешительная документация

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (16 квартал) производится с учетом ранее утвержденной документации по планировке территории (от 30.12.2014 № 1491-п, от 2018), лесохозяйственного регламента городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта».

2.2 Общая характеристика территории

Территория муниципального образования город Нефтеюганск расположена в юго-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на правом берегу протоки Юганская Обь, которая представляет собой левый рукав реки Оби и протекает по ее левобережной пойме, представляющей собой плоскую заболоченную равнину, изрезанную многочисленными старицами и протоками, с блюдцеобразными впадинами – сорами.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» город окружного значения Нефтеюганск является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наделенным статусом городского округа.

Городской округ граничит с Нефтеюганским районом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Водный транспорт связывает город с Ханты-Мансийском и Сургутом. Железнодорожная станция находится в 42 км от города Нефтеюганска в городе Пыть-Яхе. Воздушное сообщение осуществляется авиатранспортом из Сургута. С юга на север по территории городского округа проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск.

Площадь городского округа – 14 096,29 га.

Территория проектирования находится в северо-восточной части Нефтеюганска и состоит из одного элемента планировочной структуры.

Площадь всей территории в границах проектирования составляет 132,12 га.

2.3 Природно-климатические условия

По строительно-климатическому районированию в соответствии 
с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория города Нефтеюганска относится к району I, подрайону IД. Основными особенностями, влияющими на формирование климата, являются:

– месторасположение;

– низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер и болот;

– открытость территории, способствующей проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии;

– удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающих влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой 
и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Прохождение циклонов зимой вызывает обычно значительные, 
но кратковременные потепления. Период с устойчивым снежным покровом продолжается около 190 дней.

Средняя дата образования и разрушения снежного покрова соответственно 
28 октября и 14 мая. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 80 см.

Холодный период

Параметры А:

Температура наружного воздуха: -27 °C

Влажность воздуха: 78 %

Скорость ветра: 5,3 м/с

Параметры Б:

Температура наружного воздуха: -43 °C

Влажность воздуха: 78 %

Скорость ветра: 5,3 м/с

Абсолютная минимальная температура воздуха: -55 °C

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -9,9 °C

Продолжительность отопительного периода: 257сут.

Теплый период

Параметры А:

Температура наружного воздуха: 19,8 °C

Влажность воздуха: 59 %

Скорость ветра: 4,5 м/с

Параметры Б:

Температура наружного воздуха: 23,6 °C

Влажность воздуха: 59 %

Скорость ветра: 4,5 м/с

Примечание:

Для холодного периода.

А - средняя температура наиболее холодного периода и энтальпия, соответствующая этой температуре и относительной влажности наиболее холодного месяца в 13 часов.

Б - средняя температура наиболее холодной пятидневки и энтальпия, соответствующая этой температуре и относительной влажности самого холодного месяца в 13 часов.

Для теплого периода.

А - средние температура и энтальпия, наибольшее значение которых в данном географическом пункте наблюдаются 400 часов и менее в году или же это средние температура и энтальпия самого жаркого месяца в 14 часов.

Б - температура и энтальпия, наиболее высокие значения которых наблюдается 220 часов.

Абсолютная максимальная температура воздуха: +34 °CГлубина промерзания на защищенных участках 0,5 м – 1,2 м. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,7 м.

Из атмосферных явлений наблюдаются туманы, метели и грозы.

2.4 Рельеф и геоморфология

В орографическом отношении территория города Нефтеюганска расположена в долине р. Обь и представляет собой остров, расположенный между протокой Чеускина на севере и протокой Юганская Обь – на юге.

По характеру рельефа в пределах рассматриваемой территории отчетливо выделяются пониженная пойменная часть и возвышенная, представленная I и II надпойменными террасами.

Пойма представляет собой плоскую заболоченную равнину с абсолютными отметками 25,7 – 32,0 м, относительными превышениями не более 2 – 3 м, поверхность изрезана многочисленными старицами и протоками, осложнена береговыми грядами и валами, разделенными блюдцеобразными впадинами – сорами. Высота уступа пойменной террасы над урезом протоки Юганская Обь составляет 4 – 7 м. Верхняя часть уступа обрывиста (1 – 2 м), нижняя – ступенчатая или бугристая, осложненная оплывинами.

На проектируемой территории рельеф преимущественно равнинный. Перепад высот составляет от 31.23 до 34.51 м.

## 2.5 Транспортная инфраструктура

Протяженность улично-дорожной сети в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска, утвержденного Постановлением Администрации города Нефтеюганска от 03.09.2014 № 1002-п (с изм. от 30.06.2017) составляет 53.3 км, в том числе магистральных улиц:

– магистральные улицы общегородского значения – 11,2 км;

– магистральные улицы районного значения – 37,7 км.

Неразвитость и удалённость других видов транспорта от города (воздушного, железнодорожного), а также промышленная направленность развития экономики города определяет рост интенсивности движения автотранспорта, постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги.

Магистральными улицами, по которым осуществляется основное движение автомобильного транспорта, являются: ул. Сургутская, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Нефтяников, ул. Мамонтовская, ул. Ленина, ул. Объездная, ул. Жилая, ул. Парковая.

Проектируемая территория прилегает с южной стороны к магистральной улице районного значения ул.Ленина. С ул.Ленина осуществляется проезд на территорию, в том числе на места для парковки транспорта в количестве 122 м/мест, которые предусмотрены ранее разработанной документацией по планировке территории смежно с проектируемой зоной планируемого размещения многофункционального здания со спортивным залом.

2.6 Обоснование определения границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства установлены на основании принятого проектом функционального зонирования территории с учетом планируемого землепользования утвержденного в ранее разработанной документации по планировке смежных территорий. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства установлены по существующим красным линиям, установленным территориальным зонам, существующим границам земельных участков с учетом максимально эффективного использования земель в границах рассматриваемого элемента планировочной структуры. Вышеуказанные проектные решения позволят исключить возможность появления территорий, использование которых согласно утвержденным градостроительным регламентам не представляется возможным, а также экономически нецелесообразно.

Часть проектируемых объектов располагается в территориальной зоне городских лесов (Р-4), согласно ч.5.1, ст.105 Лесного кодекса РФ размещение объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов), за исключением гидротехнических сооружений на территории городских лесов запрещается.

В проекте принят следующий перечень зон планируемого размещения, располагаемых в границах территориальной зоны городских лесов:

- асфальтированная лыжная (лыже-роллерная) трасса, кроссовая, имитационная трасс, зоны старта и финиша лыжного стадиона, являющихся частью трассы;

- лыжный стадион, в т.ч. стоячие трибуны, информационные стенды, навесы для подготовки спортсменов, места размещения организаторов соревнований, судей, СМИ;

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- многофункциональное здание со спортивным залом, комнатами для хранения и подготовки спортивного инвентаря, тренерскими, раздевалками для спортсменов и душевыми комнатами; подъездные пути к лыжному стадиону, гараж для техники, обслуживающей трасс;

- существующая база отдыха «Сибирский двор»;

- существующее здание лыжной базы;

- существующий Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера «Ай Ас Рув».

2.7 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Расчет планируемых показателей на расчетный срок произведен для предложенного варианта архитектурно-планировочного решения.

Территория

Территория планируемого элемента планировочной структуры составляет – 132,12 га. Территория в границах проектирования совпадает с границами проектируемого элемента планировочной структуры.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Нефтеюганска, в границах планируемого элемента планировочной структуры расположены следующие территориальные зоны:

- зона отдыха (рекреации) (Р.2);

- городские леса (Р.4);

- зона добычи полезных ископаемых (НМ).

Население. Жилищный фонд

Размещение жилой застройки в границах проектируемого элемента планировочной структуры не предусматривается.

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Объекты в области образования

Размещение объектов в области образования в границах проектируемого элемента планировочной структуры не предусматривается.

Объекты в области торговли

Размещение объектов в области торговли в границах проектируемого элемента планировочной структуры не предусматривается.

Объекты в областях физической культуры и массового спорта, библиотечного обслуживания, культуры и искусства, здравоохранения, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг. На рассматриваемой в рамках проекта планировки территории не планируется размещение объектов здравооохранения бюджетной формы организации, ритуальных услуг, мест захоронения.

В границах проектируемого элемента планировочной структуры предусматривается размещение объектов для занятий физкультурой и спортом.

Проектные решения по размещению планируемых зданий, строений, сооружений элементов лыжной (лыже-роллерной) трассы приняты на основании предоставленных исходных данных и решений, определенных Протоколом №2 рабочего совещания от 26.06.2020, Протоколом №3 рабочего совещания от 17.09.2020, а также обсуждения первой редакции концепции на совещании в режиме ВКС 05.08.2020.

Основное планировочное решение по размещению зданий принято в соответствии с рекомендациями Комитета физической культуры и спорта – многофункциональное здание, включающее в себя спортивный зал, помещения административного назначения, комнаты для хранения и подготовки спортивного инвентаря, тренерские, раздевалки для спортсменов и душевые комнаты, игровые и тренажерные залы размещено на отдельном, вновь формируемом земельном участке.

В качестве варианта архитектурно-планировочного решения многофункционального здания взята планировка физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Чунский (Иркутская область) из реестра типовых проектов Минстроя РФ.

На основании информации из письма исх. КФКиС-01-18-1181-0 от 07.07.2020 определены габариты гаража для хранения техники – 8х8 м по внутренним габаритам стен. Указанные размеры позволят разместить, необходимую технику в количестве: 1 ратрак (2х6 м), 6 снегоходов «Буран» (3х1,5 м). Гараж размещен северо-восточнее проектируемого многофункционального здания.

Лыжный стадион размещен северо-западнее от проектируемого многофункционального здания вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000016:4 (база отдыха «Сибирский двор»). Лыжный стадион состоит из зоны старта со стартовой и предстартовой линией, финишной зоны с линией финиша, зоны финиша с участком контроля лыж и стоячих трибун. Параметры стартовой, финишной зон, зоны финиша приняты в соответствии с письмом исх. КФКиС-01-18-1181-0 от 07.07.2020, а также требований СП 31-115-2008 и составляют:

зона старта – 100х6 м (лыжные гонки с раздельным и общим стартом с использованием классического и свободного стиля);

зона финиша – 100х12 м (лыжные гонки с раздельным и общим стартом с использованием классического и свободного стиля);

финишная зона – 20х12 м (финиширование спортсменов, контроль лыж в соответствии с п.3.1.13 СП 31-115-2008). Для стартовой, финишной зон на этапе проектных работ предусмотреть разметку в летний и зимний периоды использования, в соответствии с требованиями СП 31-115-2008.

Для размещения трибун предусмотрена территория 100х10 м, позволяющая разместить зрителей с видимостью финиширующих спортсменов по всей протяженности зоны финиша (100 м). Указанная территория позволит разместить стоячие зрительские места в количестве более чем 200 мест предусмотренные техническим заданием. Согласно техническому заданию предусматривается размещение стоячих трибун.

Предложенная планировка стадиона позволит учесть требования СП 31-115-2008 в части соблюдения габаритных размеров, размещения зон и обеспечения раздельного доступа на стадион (исключения пересечений) участников соревнований, зрителей и СМИ.

Прохождение трассы спроектировано по существующим маршрутам в целях сохранения существующих лесных насаждений. Основной маршрут трассы составляет 5 км, движение после старта осуществляется против часовой стрелки. В целях соответствия проектируемой трассы нормативным требованиям для проведения соревнований высокого уровня ширина трассы составляет на основном маршруте 6 м, на второстепенных участках 4,5 м.

Организация искусственных подъемов и спусков изменена на основании действующего лесохозяйственного регламента, высота подъемов и спусков снижена до 3м, что позволит произвести их сооружение путем подсыпки территории. Устройство геопластики на основании приложения А СП 31-115-2008 не представляется возможным в связи с тем, что искусственные подъемы должны будут возводиться из металлоконструкций высотой 30 м на бетонном основании, что делает их объектами капитального строительства. В тоже время согласно ч.5.1, ст. 105 ЛК РФ размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений на территории городских лесов запрещается. В связи с этим предусматривается размещение 5 искусственных подъемов высотой до 3м на тех участках трассы, где отсутствуют существующие инженерные сети (водоводы РН-Юганскнефтегаз, ЛЭП).

На протяжении всей трассы – основного и второстепенных маршрутов предусмотрена линия освещения территории, подключение предусмотрено к существующей трансформаторной подстанции, расположенной в 73 м севернее от проектируемого многофункционального здания.

Подключение проектируемого многофункционального здания производится к существующим сетям теплоснабжения, к которым ранее было присоединено существующее здание лыжной базы. Подключение водоснабжения производится по кольцевой схеме с устройством двухтрубного подвода к планируемому зданию от магистральной сети. Водоотведение осуществляется в расположенный в границах образуемого земельного участка септик. Кроме того, согласно письму АО «ЮТЭК-Региональные сети» от 04.06.2020 №01-04/3672(прилагается) предусматривается переустройство ВЛ-6кВ в КЛ-6кВ по существующим трассам в рамках реконструкции фидеров 159-04, 159-05, 192-07, 159-16, 192-19, 192-07, указанные мероприятия отображены в графической части материалов по обоснованию в границах проекта планировки территории. На этапе разработки проектно-сметной документации вышеуказанной реконструкции ЛЭП организации-разработчику необходимо предоставить ПСД на согласование в адрес Службы Главного маркшейдера ООО «РН-Юганскнефтегаз» для получения разрешения на переустройство.

Проезд на территорию лыжного стадиона предусмотрен по существующему проезду в границах земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000016:3.

Объекты в области обеспечения населения транспортной инфраструктурой.

Улично-дорожная сеть в границах проектируемого элемента планировочной структуры представлена существующим проездом, по которому осуществляется доступ на территории лыжного стадиона, базы отдыха «Сибирский двор», этнографического музея малых народов Севера. Проезд (ширина – 6м) соединяется с магистральной улицей районного значения ул.Ленина, которая располагается за границами проектирования. На ул.Ленина расположены остановки общественного транспорта «Спортивная», расстояние от остановки до лыжного стадиона составляет 320м.

Хранение личного транспорта посетителей предусматривается на смежной с проектируемым элементом планировочной структуры территории, южнее проектируемого многофункционального здания с спортивным залом. Ранее разработанной документацией по планировке территории в указанном месте размещаются 122 машиноместа для хранения личного транспорта посетителей.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

В границах проектируемого элемента планировочной структуры предусматривается сохранение существующего рельефа. В местах устройства искусственных подъемов и спусков предусматривается повышение существующих отметок на 2-3 м путем подсыпки привозного грунта с последующим укреплением откосов.

Объекты культурного наследия

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

В границах проектируемой территории особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Охрана окружающей среды

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.

Обеспечение требований по охране окружающей среды

В проекте предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды на период производства строительно-монтажных работ, а именно:

−	по охране атмосферного воздуха от загрязнения;

−	по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения;

−	по защите растительного и животного мира;

−	по защите от шумового воздействия;

−	охрана окружающей среды при временном размещении отходов.

Предлагаемый комплекс мероприятий по охране окружающей среды позволит значительно уменьшить негативное воздействие при последующем строительстве проектируемого объекта на природную среду.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Опасность для здоровья людей представляет загрязнение воздуха выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и пылью, образующейся при движении автомобилей и дорожной техники.

Для исключения образования пыли в период эксплуатации дороги и уменьшения ее количества в период строительства в проекте предусмотрено:

−	поливка грунта водой при его уплотнении в период строительства;

Охрана подземных и поверхностных вод от загрязнения.

Поверхностный сток в придорожной полосе складывается из стоков по рельефу и организованного стока с земляного полотна дороги по кюветам.

Основными источниками загрязнения дождевого стока с поверхности дорожного полотна являются:

−	частицы износа и разрушения покрытий;

−	ветровые и водяные наносы частиц (пыли);

−	твердые частицы от продуктов сгорания в двигателях;

−	потеря автомобилями топлива, смазки;

−	частицы износа шин и др.

Для предотвращения и уменьшения загрязнения поверхностных и грунтовых вод в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

−	дозированная подача воды при увлажнении грунта перед его уплотнением;

−	установка биотуалетов в местах сосредоточенных строительных работ;

−	заправка техники передвижными автозаправщиками на специально отведенных и оборудованных площадках.

Осуществление указанных мероприятий позволит сохранить сложившиеся условия стока поверхностных и подземных вод и не приведет к повышению уровня загрязнения.

Мероприятия по охране растительного и животного мира.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

−	выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

−	установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

Введение специальных мероприятий по охране окружающей среды не требуется.

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 02.04.2018 № 48-нп «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» на территории города Нефтеюганска создана муниципальная система оповещения населения.

Анализом возможной обстановки на территории муниципального образования город Нефтеюганск определены основные возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС):

Риски ЧС техногенного характера:

-на объектах автомобильного транспорта;

-на объектах воздушного транспорта;

-на объектах речного транспорта;

-на объектах ЖКХ;

-на электросетях;

-обрушение зданий и сооружений;

-техногенные пожары.

Риски ЧС природного характера:

-сильные морозы;

-снежные заносы;

-ураганные ветры;

-природные пожары;

-весенне-летний паводок.

Проектируемая территория подвержена воздействию опасных факторов при возникновении ЧС по части вышеуказанных рисков.

Предупреждение аварий в техногенной сфере на проектируемой территории включает в себя следующие мероприятия:

–	предусматривается система оповещения людей о пожаре;

–	устройство пожарных подъездов к зданиям, которые обеспечивают доступ пожарных на кровлю здания;

–	 размещение потенциально опасных объектов на безопасном удалении от жилой застройки и других объектов.

Наружное пожаротушение объекта осуществляется из пожарных гидрантов, установленных в колодцах на водопроводной сети. Обеспечение пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска осуществляется силами и средствами 6 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. На территории города Нефтеюганска дислоцируются 54 ПСЧ и 114 ПСЧ, входящие в состав 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Силы и средства пожарно-спасательных частей соответствуют нормативным требованиям по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования. Для предупреждения пожаров проводят профилактические организационные, технические, режимные и эксплуатационные мероприятия, правильное содержание зданий, территорий. К предупреждающим мероприятиям относится также запрет курения в неустановленных местах, запрет производства огневых и сварочных работ в пожароопасных местах, профилактические работы. На этапе разработки проектно-сметной документации проектирование зданий, сооружений необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:

-Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

-СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

-СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Пожарные проезды следует предусматривать в соответствии с п. 8 СП 4.13130.2013 исходя из принятых конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений (этажности, высоте здания). Конструкции дорожных одежд для проезда к многофункциональному зданию со спортивным залом предусмотреть с учетом нагрузки от пожарных автомобилей. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Автомобильные заправочные станции в границах проектируемой территории отсутствуют.

Хранение аварийно-опасных веществ в районе проектирования не предусмотрено.

Перевозка аварийно-опасных грузов в границах проектируемого участка осуществляется по ул. Ленина. Для аварийно-опасных грузов зоны средних разрушений составят:

- сжиженного газа (СУГ) в автоцистерне емкостью 4,2 м3 – 0,068 км;

- легковоспламеняемых жидкостей (бензин) в автоцистерне вместимостью 6,7 м3 – 0,041 км соответственно.

Расстояние до объектов капитального строительства в границах проектирования ул.Ленина составляет 0,147 км. Разработка специальных мероприятий по защите от ЧС техногенного характера при перевозке аварийно-опасных грузов не требуется, поскольку здания и сооружения в границах проектирования попадают только в зону слабых разрушений.

Гидротехнические сооружения отсутствуют.

Сведения о границах затопления (подтопления) паводковыми водами в г.Нефтеюганске приведены на схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эвакуация населения города Нефтеюганска в «особый период», а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера существующими планами города Нефтеюганска предусмотрена только из зон возможного химического заражения (зон возможной опасности) для населения, проживающего и/или работающего в этих зонах.

Проектируемая территория в зону возможного химического заражения (зоны возможной опасности) не попадает.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» у проектируемой территории города Нефтеюганска отсутствует потребность в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – ЗСГО). Для укрытия населения, проживающего и/или работающего в пределах границ проектируемой территории, предусматривается использование и приспособление в период мобилизации и в «особый период» заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства (подвалы и цокольные этажи зданий; гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах).

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям 
и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому на этапе разработки проектно-сметной документации при проектировании зданий и сооружений необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

В соответствии с СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов.

Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

При сильных туманах, преимущественно весной и осенью, прогнозируется возникновение ЧС, связанных с авариями на автодорогах.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередачи; затруднением

в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

Для предупреждения населения на проектируемой территории о рисках возникновения ЧС природного характера помимо городской системы оповещения предусмотреть мероприятия на уровне субъекта федерации с оповещением через СМИ, мобильную связь и информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

2.8 Обоснование очередности планируемого развития территории

Освоение проектируемой территории в границах рассматриваемых элементов планировочной структуры производится в один этап.

В рамках первого этапа (I очередь строительства) производится инженерная подготовка маршрута спортивных трасс, устройство искусственных подъемов и спусков, монтаж асфальтового покрытия трасс, демонтаж существующего здания лыжной базы и строительство нового многофункционального здания со спортивным залом на проектируемой территории, а также гаража для техники, обслуживающей трассы, устройство освещения проектируемой территории.

Подключение планируемых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения производится путем технического присоединения к существующим сетям.

3. Приложение