(наименование организации)

Проект планировки и проект межевания территории

в северо-восточной части города Нефтеюганска (16 квартал)

ТОМ 1

Шифр: 64-16966–ППТ-ОСН

Основная часть

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Генеральный директор 							В.В. Горлов

Пенза 2020

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том 1. |  |  |
| 64-16966–ППТ-ОСН | Основная часть проекта планировки |  |
| Том 2. |  |  |
| 64-16966–ППТ-ОБО | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
| Том 3. |  |  |
| 64-16966–ПМТ-ОСН | Основная часть проекта межевания |  |
| Том 4. |  |  |
| 64-16966–ПМТ-ОБО | Материалы по обоснованию проекта межевания |  |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание тома | 0 |
|  | Состав документации по планировке территории | 0 |
| 1 | Графическая часть | 0 |
|  | Чертеж планировки территории | 0 |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | 0 |
| 2.1 | Общая характеристика территории | 0 |
| 2.2 | Сведения об устанавливаемых красных линиях | 0 |
| 2.3 | Основные характеристики планируемого развития территории | 0 |
| 3 | Положения об очередности планируемого развития территории | 0 |

1.Графическая часть

2.Положение о характеристиках планируемого развития территори

2.1 Общая характеристика территории

Территория муниципального образования город Нефтеюганск расположена в юго-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на правом берегу протоки Юганская Обь, которая представляет собой левый рукав реки Оби и протекает по ее левобережной пойме.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» город окружного значения Нефтеюганск является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наделенным статусом городского округа.

Городской округ граничит с Нефтеюганским районом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Водный транспорт связывает город с Ханты-Мансийском и Сургутом. Железнодорожная станция находится в 42 км от города Нефтеюганска в городе Пыть-Яхе. Воздушное сообщение осуществляется авиатранспортом из Сургута. С юга на север по территории городского округа проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск.

Площадь городского округа – 14 096,29 га.

Территория проектирования находится в северо-восточной части Нефтеюганска и состоит из одного элемента планировочной структуры.

Площадь всей территории в границах проектирования составляет 132,12 га.

2.2 Сведения об устанавливаемых красных линиях

Проектом планировки территории не предусматривается установление, изменение или отмена красных линий.

Существующие красные линии установлены проектом внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии), утверждённый постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.05.2020 № 747-п.

2.3 Основные характеристики планируемого развития территории

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Сведения о плотности и параметрах застройки территории |  |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории, всего в том числе территории: | га | 132,12 | 132,12 |
| 1.1.1 | городские леса, в том числе: | га | 116,57 | 116,57 |
| а) | лыжная (лыже-роллерная), кроссовая, имитационная трассы с искусственными подъемами | га | - | 5,2181 |
| б) | лыжный стадион | га | - | 0,2727 |
| 1.1.2 | многофункциональное здание лыжной базы с гаражом (планируемое к размещению) | га | - | 0,5489 |
| 1.1.3 | существующее здание лыжной базы | га | 0,8818 | 0,9584 |
| 1.1.4 | база отдыха «Сибирский двор» | га | 0,7866 | 0,8833 |
| 1.1.5 | Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера «Ай Ас Рув» | га | 1,0462 | 1,1146 |
| 1.1.6 | резервная территория (свободная от объектов капитального строительства территория) | га | 12,2554‬ | 11,4648‬ |
| 1.1.7 | линейные объекты, объекты обустройства нефтяных месторождений | га | 0,58 | 0,58 |
| 1.2. | Коэффициент застройки |  |  |  |
| 1.2.1 | общественно-деловая | не более 0.8 согласно СП 42.13330.2016 | - | 0,001 |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки |  |  |  |
| 1.3.1 | общественно-деловая | не более 2.4,12 согласно СП 42.13330.2016 | - | 0,001 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 3 | Сведения о характеристиках объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |
| 4 | Сведения о характеристиках объектов капитального строительства общественно-делового и иного назначения, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурах |  |  |  |
| 4.1 | Объекты в области спорта |  |  |  |
| 4.1.1 | лыжный стадион с трибунами | мест | - | 200 (с возм. увеличения) |
| 4.1.2 | многофункциональное здание со спортивным залом | мест | - | 2000 кв.м (макс. площадь застройки) |
| 4.6 | Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Площадь капитальных дорожных покрытий лыжной (лыже-роллерной) трассы | кв.м. | - | 42773 |
| 4.6.2 | Стоянки и парковки (гостевые парковочные места) | мест | предусмотрены на смежной территории ранее разработанной документацией по планировке территории в кол-ве 122 м\мест |  |
| 4.7 | Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |
| 4.7.1 | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год |  |  |
|  | Твердые бытовые отходы | 0,06 кг на 1 место | - | 4380 |
|  | Жидкие бытовые отходы | 2000 л/чел | - | 400000 |
|  | Смет с 1 кв. м твердых покрытий | 5 кг | - | 213865 |
|  | Крупногабаритные бытовые отходы | 5% от ТБО | - | 219 |
| 4.8 | Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |
| 4.8.1 | Объекты электроснабжения | Удельное электропотребление кВт*ч | - | 51,7/100 |
| 4.8.2. | Объекты водоснабжения | средне-суточное (за год), л/сут | - | 18250 |
| 4.8.3 | Объекты водоотведения | средний за год суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод | - | 18250 |
| 4.8.4 | Теплоснабжение (МФ здание со спортзалом) | ккал/ч на 1 кв. м в год | - | 59188000‬ |
| 4.8.5 | Дождевая канализация (с территории, занятой лыжным стадионом, многофункциональным зданием со спортивным залом, гаражом) | куб.м/сут. с 1 га | - | 65 |

3. Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

| № | Наименование этапа проектирования, строительства | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разработка документации по планировке территории, определение основных применяемых проектных решений в размещении объектов спортивной инфраструктуры (2020) |  |  |
| I. Подготовка проектно-сметной документации. Инженерная подготовка маршрута спортивных трасс, устройство искусственных подъемов и спусков, монтаж асфальтового покрытия трасс, строительство нового многофункционального здания со спортивным залом на проектируемой территории (2021-2025) |  |  |
| 1 | Строительство многофункционального здания, гаража для обслуживающей техники, устройство трасс, лыжного стадиона. Устройство освещения трассы. | Подключение планируемых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения производится путем технического присоединения к существующим сетям. |