(наименование организации)

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов 17 и 17А города Нефтеюганска

ТОМ 1

Шифр: 64-16790–ППТ-ОСН

Основная часть

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Генеральный директор 							В.В. Горлов

Пенза 2020

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том 1. |  |  |
| 64-16790–ППТ-ОСН | Основная часть проекта планировки |  |
| Том 2. |  |  |
| 64-16790–ППТ-ОБО | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
| Том 3. |  |  |
| 64-16790–ПМТ-ОСН | Основная часть проекта межевания |  |
| Том 4. |  |  |
| 64-16790–ПМТ-ОБО | Материалы по обоснованию проекта межевания |  |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание тома | 0 |
|  | Состав проектной документации | 0 |
| 1 | Графическая часть | 0 |
|  | Чертеж планировки территории | 0 |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | 0 |
| 2.1 | Общая характеристика территории | 0 |
| 2.2 | Сведения об устанавливаемых красных линиях | 0 |
| 2.3 | Основные характеристики планируемого развития территории | 0 |
| 3 | Положения об очередности планируемого развития территории | 0 |

1.Графическая часть

2.Положение о характеристиках планируемого развития территори

2.1 Общая характеристика территории

Территория муниципального образования город Нефтеюганск расположена в юго-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на правом берегу протоки Юганская Обь, которая представляет собой левый рукав реки Оби и протекает по ее левобережной пойме.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» город окружного значения Нефтеюганск является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наделенным статусом городского округа.

Городской округ граничит с Нефтеюганским районом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Водный транспорт связывает город с Ханты-Мансийском и Сургутом. Железнодорожная станция находится в 42 км от города Нефтеюганска в городе Пыть-Яхе. Воздушное сообщение осуществляется авиатранспортом из Сургута. С юга на север по территории городского округа проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск.

Площадь городского округа – 14 096,29 га.

Территория проектирования находится в южной части Нефтеюганска и состоит из 2-х элементов планировочной структуры:

1) микрорайон 17 площадью 24 га;

2) микрорайон 17А площадью 10,16 га.

Площадь всей территории в границах проектирования составляет 46,98 га.

2.2 Сведения об устанавливаемых красных линиях

Проектом планировки территории не предусматривается установление, изменение или отмена красных линий.

Существующие красные линии установлены проектом внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии), утверждённый постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.05.2020 № 747-п.

2.3 Основные характеристики планируемого развития территории

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Современное состояние | 1 этап | 2 этап | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сведения о плотности и параметрах застройки территории |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории, всего в том числе территории: | га | 46,98 | 46,98 | 46,98 | 46,98 |
| 1.1.1 | многоэтажная жилая застройка | га | 3,06 | 3,06 | 16,3 | 16,3 |
| 1.1.2 | административно-деловая застройка | га | - | - | 1,62 | 1,62 |
| 1.1.3 | торговля и общественное питание | га | - | 0,59 | 1,46 | 1,46 |
| 1.1.4 | учебно-образовательное назначение | га | - | - | 8,52 | 8,52 |
| 1.1.5 | культурно-досуговое назначение | га | - | - | 0,31 | 0,31 |
| 1.1.6 | спортивное назначение | га | - | - | 1,51 | 1,51 |
| 1.1.7 | инженерная инфраструктура | га | 0,093 | 0,093 | 0,11 | 0,11 |
| 1.1.8 | улично-дорожная сеть | га | 1,28 | 1,71 | 14,4 | 14,4 |
| 1.1.9 | вело-пешеходных маршрутов движения | га | - | - | 1,14 | 1,14 |
| 1.1.10 | рекреационного назначения | га | - | - | 0,41 | 0,41 |
| 1.1.11 | транспортной инфраструктуры | га | 0,33 | 0,33 | 1,05 | 1,05 |
| 1.1.12 | культового назначения | га | - | - | 0,15 | 0,15 |
| 1.2. | Коэффициент застройки |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | многоэтажная жилая застройка | не более 0.4 согласно СП 42.13330.2016 | 0,028 | 0,028 | 0,081 | 0,081 |
| 1.2.2 | общественно-деловая | не более 1.0 согласно СП 42.13330.2016 | - | - | 0,09 | 0,09 |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | многоэтажная жилая застройка | не более 1.2 согласно СП 42.13330.2016 | 0,27 | 0,27 | 0,67 | 0,67 |
| 1.3.2 | общественно-деловая | не более 3.0 согласно СП 42.13330.2016 | - | - | 0,21 | 0,21 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, из них: | чел. | 3999 | 3999 | 10040 | 10040 |
| 2.1.1 | дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | (70/1000) чел. | - | 280 | 703 | 703 |
| 2.1.2 | школьного возраста (от 7 до 17 лет) | (165/1000) чел. | - | 660 | 1657 | 1657 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 85 | 214 | 214 |
| 3 | Сведения о характеристиках объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | - | 30 | 30 | 30 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | кв. м | 119967 | 119967 | 301204 | 301204 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | кв. м | - | 3000 | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищ. фонда | - | 3% | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 42 | - | - |
| 3.5 | новое жилищное строительство в том числе: | кв. м | - | - | 181237 | 181237 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 12 | 12 |
| 3.5.1 | многоквартирная жилая застройка | кв. м | - | - | 181237 | 181237 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 12 | 12 |
| 4 | Сведения о характеристиках объектов капитального строительства общественно-делового и иного назначения, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурах |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты в области образования |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | дошкольные образовательные организации | мест | - | - | 680 | 680 (с возм. увеличения до 820) |
| 4.1.2 | начальные и средние общее образовательные организации | мест | - | - | 1900 | 1900 |
| 4.6 | Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | - | - | 5,65 | 5,65 |
| 4.6.2 | Стоянки и парковки (парковочные места для постоянного хранения) | мест | - | 995 | 2358 | 2358 |
| 4.6.3 | Стоянки и парковки (гостевые парковочные места) | мест | - | - | 1413 | 1413 |
| 4.7 | Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | - |  |  |  |
|  | Твердые бытовые отходы | 300 кг/чел | - | - | - | 301204 |
|  | Смет с 1 кв. м твердых покрытий | 5 кг | - | - | - | 469800 |
|  | Крупногабаритные бытовые отходы | 5% от ТБО | - | - | - | 150600 |
| 4.8 | Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Объекты электроснабжения | Электропотребление кВт*ч/чел в мес. | - | 650236 | 1382702 | 1382702 |
| 4.8.2. | Объекты водоснабжения | удельное хозяйственно-питьевое водопотр. в населенных пунктах на одного жителя средне-суточное (за год), л/сут | - | 1229760 | 2615040 | 2615040 |
| 4.8.3 | Объекты водоотведения | средний за год суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод | - | 1229760 | 2615040 | 2615040 |
| 4.8.4.1 | Теплоснабжение (жилые) | ккал/ч на 1 кв. м в год | - | 1306560597 | 3280412764 | 3280412764 |
| 4.8.4.2 | Теплоснабжение (общественные) | ккал/ч на 1 кв. м в год | - | - | 278519758 | 278519758 |
| 4.8.5 | Дождевая канализация | куб.м/сут. с 1 га территории | - | 2349 | 2349 | 2349 |

3. Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

| № | Наименование этапа проектирования, строительства | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разработка документации по планировке территории, определение основных применяемых проектных решений в жилой застройке (2011-2020) |  |  |
| I. Освоение территории и строительство многоквартирных жилых домов на проектируемой территории 17 микрорайона вдоль ул. Романа Кузоваткина (2011-2020). |  |  |
| 1 | Проектирование, строительство: многоквартирные жилые дома, и обслуживающие их объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | 128112 кв.м жилья планируется на рассматриваемой территории на конец 2020 года |
| II. Освоение территории и строительство многоквартирных жилых домов на проектируемой территории 17, 17А микрорайонов, а также объектов торговли, социальной, коммунальной инфраструктур, инженерной и транспортной инфраструктур, мест массового отдыха (2021-2031). |  |  |
| 1 | Проектирование, строительство: многоквартирные жилые дома и обслуживающие их объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Проектирование и строительство необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов благоустройства осуществляется параллельно. |
| 2 | Проектирование, строительство - объектов социальной инфраструктуры, торговли и досуга, мест массового отдыха |  |
| 3 | Проектирование, строительство - объектов административно-делового назначения, спортивных объектов |  |