Раздел 2. Основные меры по улучшению среды обитания и здоровья населения, принятые ТО УРПН

Глава 2.1. Основные  меры по улучшению среды обитания населения

г. Нефтеюганска

2.1.1.Результаты деятельности  в области охраны атмосферного воздуха

В городе Нефтеюганске основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: факельные хозяйства предприятий котельных, транспортные средства, и др. В городе Нефтеюганске сложившаяся застройка представляет собой селитебную и промышленную зону. В городе промышленная зона  расположена в непосредственной близости от селитебной. Граничат с селитебной зоной  4 котельные АО «ЮТТС», (1микрорайон, 10микрорайон, пос. Су-62, пос.Звездный) работающие на газообразном топливе, 1 асфальтобетонный завод (МУП «Универсал Сервис»), 1 центральная хлораторная, 41 единиц воздушных судов (вертолеты). Несмотря на то, что основные источники располагаются в промышленной зоне города, санитарно-защитная зона от жилых микрорайонов не выдержана.

В целях улучшения качества атмосферного воздуха и снижения негативного влияния на здоровье населения специалистами   ТОУРПН в 2020  году были рассмотрены и выданы санитарно-эпидемиологические заключения 5-  СЭЗ (в 2018 году-17) из них рассмотрено  на  проект  нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для промышленных предприятий— 5, и 0 -СЭЗ на  проект  СЗЗ проектов  обоснования санитарно-защитных зон промышленных предприятий г.Нефтеюганска

Таблица 1

| МО | Количество СЭЗ выданных на проекты нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) соответствующих, из них не соответствующих |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Г.Нефтеюганск | 17/0 | 13/0 | 5/0 |

Таблица 2

| МО | Количество СЭЗ выданных на проекты обоснования санитарно-защитных зон (СЗЗ), соответствующих, из них не соответствующих |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019год | 2020год |
| Г.Нефтеюганск | 6/0 | 3/0 | 0/0 |

1.Центральная котельная № 1, г.Нефтеюганск, промышленная зона Пионерная, ул.Мира здание №3 - проект расчетной санитарно-защитной зоны разработан в 2013 году. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.ХЦ.01.000.Т.001010.05.14 от 07.05.2014 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Размер расчетной санитарно-защитной зоны с восточной стороны в жилой зоне установлен на расстоянии 48 метров от границы промплощадки. В границах СЗЗ расположены 4 жилых дома 1 микрорайона города Нефтеюганска.

2.Центральная котельная № 2, г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Мира, здание №12 – проект расчетной санитарно-защитной зоны разработан в 2013 году. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НП.01.000.Т.000021.07.13 от 02.07.2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре отдел в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе. Размер расчетной санитарно-защитной зоны с восточной стороны установлен на границе жилой зоны на расстоянии 70 метров от границы промплощадки. В границах СЗЗ расположены 4 жилых дома 10 микрорайона города Нефтеюганска. (ООО «Нефтеюганскпромсервис», ООО «СК «Лидер» Мемориальный комплекс сквера Администрации города Нефтеюганска, АО «Ютэйр Вертолетные услуги» В г. Нефтеюганске имеют проекты СЗЗ следующие организации: Нефтеюганский филиал ООО «РН-Бурение», Нефтеюганский филиал ООО «СГК – Бурение», АО «Нефтеюганск Газ», АО «Югансктранстеплосервис, РН -«ЮНГ» , АЗС и др.

На сегодняшний день необходимо установление санитарно-защитных зон (СЗЗ) для следующих объектов: Водоснабжения и водоотведения: («Насосная станция 1-го водоподъема» (речной водозабор); «Групповой подземный водозабор в г.Нефтеюганске» (26 скважин); «Канализационные очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут в г.Нефтеюганске» (1-ая очередь строительства); «Канализационные очистные сооружения 12 000 м3/сут».

Электроснабжения:  АО «ЮТЭК – Нефтеюганск» располагается на 4 производственных площадках, в городе Нефтеюганске: улица Киевская, здание 10, 6; 5 микрорайон, строение 17/1; 11Б микрорайон, строение 105/1; Восточная зона, район старого аэропорта. Проект санитарно-защитных зон для объектов АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» отсутствует. В настоящее время заключен договор с ООО «СанЭпидЭксперт» на разработку проекта санитарно-защитных зон и его согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства, срок окончания работ – февраль 2021 года.

Концентрация атмосферных загрязнений зависит от ряда факторов, а именно: величины выброса, высоты выброса, расстояния от источника выброса, метеорологических условий (направление, скорость ветра, влажность, атмосферное давление, температурная инверсия, солнечная радиация).

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха осуществляется филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в зоне территории жилой застройки, в зоне влияния автомагистралей, где  с 2009 года исследование проводится по  определенным маршрутным постам, превышение в атмосферном воздухе  ПДК взвешенных  частиц, формальдегида и фенола по другим показателям   в течение 3-х лет не регистрируется.

Всего в 2020г. ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО - Югре» исследовано 825  пробы атмосферного воздуха в МО города Нефтеюганска. Приоритетными загрязняющими веществами, которые исследуются испытательной лабораторией  филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО - Югре» в городских поселениях являются: - взвешенные вещества – 105  проб;  сера диоксид – 105 проб; - углерода оксид – 135 проб; азота диоксид – 105 проб;  - азота оксид –105 проб; аммиак -30; - гидроксибензол и его производные – 105 проб;  - формальдегид – 105 проб; угвеводороды-30;  -алифатические предельные – 30 проб.

Все 735  проб  отобраны  на автомагистралях в зоне жилой застройки, превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зарегистрировано не было.

Превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе города зависит от большого скопления в часы «пик» количества автотранспорта, узких улиц, не рассчитанных для большого количества техники, песчаного (намывного) рельефа города, недостатка зеленых насаждений. Результаты лабораторного контроля анализируются и ежегодно направляются в виде информации в адрес администрации города.     В последние годы в городе Нефтеюганске активно проводится благоустройство  микрорайонов города, строятся внутриквартальные, объездные дороги, ведется озеленение городской территории, формируются новые газоны на улицах города вдоль пешеходных тротуаров, восстанавливаются цветники, зеленые лужайки, в микрорайонах  в летний период  меняется твердое покрытие,  проводится асфальтирование проездов, пешеходных дорожек и т.д. Проведенная работа по благоустройству города Нефтеюганска существенно отражается на качестве атмосферного воздуха.

В 2020 г. контрольно-надзорные мероприятия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части охраны атмосферного воздуха в городе Нефтеюганске не проводились.

2.1.2. Результаты деятельности по улучшению качества  питьевой воды

В 2020 г. осуществлялся   государственный санитарно-эпидемиологический надзор территориальным отделам Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за соблюдением санитарного законодательства в отношении объектов источников централизованного водоснабжения.

По сравнению с прошлым 2019 годом в городе  Нефтеюганске не произошли изменение в количестве объектов источников питьевого централизованного водоснабжения (подземные, поверхностные), водопроводов и объектов распределения воды.   В питьевой воде Нефтеюганского региона – приоритетным загрязнением является повышенное содержание железа, перманганатной окисляемости, цветность, что характерно для подземных водоисточников.

В 2020 году на территории города Нефтеюганска функционировали 2 источника централизованного водоснабжения, из них -1 подземный источник  питьевого централизованного водоснабжения (ВОС-2) и 1 - поверхностный  источник  централизованного водоснабжения (ВОС-1) используется для обеспечения теплоснабжением и горячей водой населения города.

Водоподготовка  пресной подземной воды осуществляется на 2-ом городском водозаборе – (ВОС -21 тыс.м3/сут),  добыча подземных вод путем эксплуатации группового водозабора, расположенного на Нефтеюганском  месторождении пресных  подземных вод. Водозабор площадного типа, состоит  из 26 эксплуатационных скважин, эксплуатируется с 1969 г., большая часть скважин  (18 артскважин) эксплуатируется более 30 лет, при этом срок эксплуатации фильтров скважин 20 лет. В  период  2013-2017 г.г.  произведен капитальный ремонт  26 скважин.

С 2003 года    проводилась  модернизация существующей станции обезжелезивания АО «ЮВК», с 2012 года проводились строительные  работа ООО СК «ЮВиС» по проекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск,  микрорайон 7, строение 57/7.Реестр № 522074».  (Контракт заключен 07.12.12 .). Строительные работы на объекте завершены 2018 году. На основании Разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию  № 86-ru86304000-19-2018 от  20.12.2018  и договору аренды 2/19 от 07.06.2019 г. станция обезжелезивания (СОЖ)  для очистки подземной воды передана на обслуживание АО «Юганскводоканал».

В 2018 году разработан «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных вод г. Нефтеюганска». Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение УРПН  по ХМАО-Югре № 86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18.

Водоснабжение города Нефтеюганска, с численностью населения 127938 – человек централизованное, 98 % населения пользуются водой коммунального водопровода  АО «Юганскводоканал»,  1 предприятие осуществляет холодное водоснабжение АО «Юганскводоканал», 1 предприятие горячее водоснабжение АО «Югансктранстеплосервис».   Вышеуказанные организации признаны гарантирующими организациями.

Технология водоподготовки холодной воды ВОС-2:  Весь объем поднятой подземной воды проходит очистку на СОЖ, на фильтрах 1 и 2 ступеней. Исходная подземная вода подается   из артезианских скважин  погружными насосами в приемный резервуар V=1000 м3 для приема и смешения воды и далее на фильтры I ступени станции обезжелезивания. Для снижения мутности, цветности исходной воды и наиболее глубокого удаления железа, пред фильтрами 1 ступени вводится  раствор коагулянта (оксихлорид алюминия)-схема дозирования рабочего раствора периодическая (прерывистая). Приготовление и дозирование раствора коагулянта происходит в реагентных установках.

Фильтрация I ступени включает шесть параллельно работающих фильтров, фильтровальный материал – из дробленных горелых пород - розового песка месторождения «Дальние горы» крупностью фракции 0,8-1,2 мм.   Для обеспечения постоянно требуемой скорости фильтрации установлены  группы насосов на трубопроводе фильтрата после фильтров 1 ступени.

Фильтрация II ступени включает 3 параллельно работающих фильтра,  фильтрующий материал уголь гидроантрацит  «AQUALAT» крупностью фракции  1,0-0,3 мм. После промывки фильтров 1 и 2 ступени выполняется отвод первого фильтра, что позволяет исключить вторичное загрязнение и повышает качество очищенной воды, подаваемой потребителю.

Очищенная вода от  фильтров II ступени подается в резервуары чистой воды (РЧВ) насосами, установленными в зале фильтров.

Обеззараживание предусматривается получаемым электролитическим путем гипохлоритом натрия. Для обеззараживания вводится раствор гипохлорита натрия в трубопровод  очищенной воды пред резервуарами чистой воды, в которых происходит 30-ти минутный контакт воды с хлорсодержащим реагентом. Из РЧВ очищенная вода забирается насосами, установленными в насосной станции  2 подъема,  и  подается  потребителям. Перед подачей воды потребителям предусмотрено обеззараживание воды на установках ультрафиолетового обеззараживания  и далее подается в городскую сеть.

В настоящий момент  вода водопроводная, подаваемая населению   города Нефтеюганска (после водоподготовки), для холодного водоснабжения населения города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию  - Железа 1,17 при норме не более 0.3 мг/ дм3. (1 мг/ дм3. ПДК); Запах при 60 град-3, при норме не более 2 баллов; Цветность-27,2 град, при норме  не более 20 град.(35 град. ПДК).

На сегодняшний момент необходимого комплекса водоочистных сооружений используемой для  холодного водоснабжения на городском водозаборе  ВОС-2 по – прежнему  нет,    вода, поступающая из артезианских скважин, имеющая  повышенное содержание  физико-химических и органолептических показателей,   проходя  технологическую водоподготовку на СОЖ (фильтрацию и обеззараживание), не обеспечил нормативное качество очистки воды, существующая технология очистки не позволяет привести питьевую воду соответствующим  требованиям санитарных правил,    подается населению города  с повышенным содержанием железа в 2 раза,  запаха и цветности в 1 раз.  В целом, качество воды в городе  Нефтеюганске улучшилось в связи с вводом в эксплуатацию станцию обезжелезивания.

По информации администрации города для доведения холодного водоснабжения на городском водозаборе ВОС-2 соответствующим гигиеническим нормам, связанного с имеющимися дефектами станции СОЖ, на период до окончания строительства и ввода в эксплуатацию фильтрованной станции, разработан план мероприятий (дорожная карта) на 2021 год. В рамках данного плана АО «Юганскводоканал» в декабре 2020 проведено объединение 1 и 2 фильтров ступени СОЖ  в единую ступень,  что позволило увеличить площадь фильтрации и улучшить показатели качества воды включая показатели – запах. До 31.12.21 года будут проведены мероприятия по ремонту №3 и № 6 фильтров 1 ступени, замена фильтрующей загрузки ОДМ2 или кварцевый песок, капитальный ремонт осветителя№1, строительство перемычки между сетями холодного водоснабжения на выходе после очистных сооружений подземной и поверхностной воды перед резервуарами чистой воды подземного источника с установкой необходимого оборудования, организация применения в процессе очистки воды коагулянта «Аква-Аурат30».

В 2020 году на водопроводных сетях  произошло 192 порыва, устранение производилось, в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации водопроводов». Протяженность  водопроводных сетей  147,9  км,  средний износ  77 %.

За период 2017-2020 г.г. было одно уведомление  в 2018г. о временном ограничении оказания услуг водоснабжения, из-за  возникновения аварии на КНС-7. Авария  была устранена в течение 3-х дней, были проведены  дополнительные противоэпидемические мероприятия  в соответствии с требованиями санитарных правил. Заболевания среди населения города  связанных с употреблением питьевой воды в данный период   не регистрировалось.

Забор (изъятие) водных ресурсов (речной воды)  гНефтеюганска расположенного  на правом берегу протоки  Юганская Обь в 2,5 км  выше города по течению реки, 91,4  км. от устья (Географические координаты: 61°04'17'' с.ш., 72°38'53'' в.д.), с целью  водоподготовки  (ВОС-1 производительностью 13,1 тыс.м.куб.\сут ) для  дальнейшей передачи АО «Югансктранстеплосервис»  для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения,  предприятий города, осуществляет АО «ЮВК».

Водоподготовка   поверхностной воды на 1-ом городском водозаборе  ВОС-1 (АО «ЮВК») осуществляется на водозаборе построенного по проекту НГДУ «Юганскнефть» в 1974 г., и введенного в эксплуатацию в 1975 г.  Первоначально водозабор использовался для целей нефтедобычи, а с 1986 г., после строительства ВОС, для очистки речной воды, используется только в системе коммунального водоснабжения  (питьевая вода на горячее водоснабжение).  С 1986 года вода, поднимаемая с  поверхностного водозабора ВОС-1, используется в качестве воды, предназначенной для питания системы отопления и горячего водоснабжения, а также для  производственного водоснабжения предприятий и собственных технологических нужд АО «Юганскводоканал».

Вода из реки Юганкая Обь (посредством насосной станции 1-го подъёма) подаётся на ВОС, расположенного на правом берегу протоки Юганской Оби, (выше города по течению на 2,5 км.) в смесители, где происходит смешивание исходной воды с химреагентами и хлорной воды. После чего данная вода поступает в отстойники с тонкослойными модулями (4 шт. по 3 секции), далее подаётся  в скорые фильтры - 5 шт. (загрузка –кварцевый песок). От фильтров вода поступает в резервуары с  чистой воды (РВЧ) по 5000 м3. На входе в РЧВ производится обеззараживание по средствам смешения исходной воды с хлорной водой. От РВЧ вода поступает на насосную станцию 1-го подъёма, для подачи в городскую водопроводную сеть к потребителю на котельные (АО «Югансктранстеплосервис»)  для обеспечения теплоснабжением и горячей водой населения города. Очищенная вода с поверхностного водоподъема  ВОС-1 передаётся  АО «Югансктранстеплосервис» отвечает требованиям санитарных правил.

Принятая в городе система открытого тепло-водоснабжения, отсутствие систем доочистки возвратной воды, приводят к тому, что очищенная и доведенная до показателей СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода….Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» вода, смешиваясь с неочищенной водой,  резко ухудшает свои санитарно-химические свойства, обеспечивая централизованной горячей водой населения города - несоответствующего качества. Ухудшение качества подаваемой системами горячего водоснабжения воды наблюдается особенно в весенний и осенний периоды года, при запуске и отключении городских котельных.

В 2018 году разработан  «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных подземных вод гНефтеюганска», получено положительное СЭЗ УРПН по ХМАО-Югре №86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18.

Санитарно-эпидемиологическое заключение  на проект ЗСО «Проект зон санитарной охраны поверхностного водозабора гНефтеюганска 1-го водоподъёма» отсутствует по причине не соблюдение границ 2-го пояса (нефтедобыча).

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов 1-го водоподъёма г.Нефтеюганска отсутствует по  причине отсутствие проекта  ЗСО (не соблюдением границ 2-го пояса (нефтедобыча)). Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов 2-го водоподъёма г. Нефтеюганска отсутствует по  причине отсутствия  полного комплекса водоочистки отвечающей требованиям  СанПиН «Питьевая вода…» и не качественной питьевой воды  поступающей   в город.

- В городе Нефтеюганске ведется постоянное наблюдение за качеством воды из подземных и поверхностных источников водоснабжения, используемых в питьевых, хозяйственно-бытовых целях, а также из водопроводов, распределительной сети, централизованных  источников водоснабжения. Мониторинг за состоянием воды осуществляется с помощью лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в гНефтеюганске, Нефтеюганском районе и гПыть-Ях»  в  39-х мониторинговых точках, вода подаваемая  населению гНефтеюганск в   100 %  проб отобранной питьевой  воды не соответствует  требованиям  норм СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. ..» по содержанию железа, которое превышает ПДК в среднем в 2 раза. В целом, качество воды в  городе  Нефтеюганске улучшилось в связи со строительством и эксплуатацией станции обезжелезивания. Содержание железа снизилось с 5-ти и более ПДК до 2-х,  тем не менее, качество воды остается неудовлетворительным по содержанию железа, аммиака, цветности.    В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода …»  питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.    В городе Нефтеюганске питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим  свойства не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода …».

- Заболевания среди населения города  связанных с употреблением некачественной питьевой воды с повышенным содержанием микроэлементов - железа и др.. не зарегистрировано.

Статистические данные по основным показателям  работы  Центров госсанэпиднадзора с 1998по 2005г.г. и Управления Роспотребнадзора с 2005года по настоящее время констатируют факты о 100% несоответствии воды в водопроводе г. Нефтеюганска по санитарно-химическим  показателям.  В 2005 году согласно данным Государственного доклада концентрация железа в водопроводе составляла 3,2  мг/дм3, в 2016году 1,5  мг/дм3, 2017 году- 0,69  мг/дм3, 2018 -1,0  мг/дм3, 2019 -0,64  мг/дм3, 2020 -1,1  мг/дм3.

Принимаемые меры по улучшению качества воды

В целях обеспечения населения города Нефтеюганска  качественной питьевой водой и защиты природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ, принимаются меры для реализации мероприятий  программы «Чистая вода» на территории МО г. Нефтеюганска осуществляемая   с  2014 года в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в МО гНефтеюганска на 2014-2020г.г.» (далее Программы).

За периоды 2013-2020г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества воды в муниципальном образовании города Нефтеюганска:

Для реализации Программы в 2015 году было освоено денежных средств из местного и  бюджета автономного округа -357913.914 тыс. рублей.

В  2016 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 836543,8 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  593 550, 4 тыс. рублей.

В  2017 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 13,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  10 091,5 тыс. рублей.

В  2018 году  профинансировано из муниципального    бюджета – 8 ,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  8 081,5 тыс. рублей.

В 2019 году региональной программой по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год (далее – Региональная программа) предусмотрено реализация мероприятия «Объект водоснабжения для повышения качества питьевой воды». 	Запланированная сумма средств составляет - 500 000,00 тыс. руб.  Проектные работы 2020 год. Период реализации проекта – 2021-2022 год.

За периоды 2014-2020г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества воды в муниципальном образовании города Нефтеюганска:

По модернизации существующей станции обезжелезивания:  С 2013 года проводились строительные  работа ООО СК «ЮВиС» по проекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск,  микрорайон 7, строение 57/7.Реестр № 522074».  (Контракт заключен 07.12.12 .). Строительные работы на объекте были завершены в 2018 году. На основании Разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию  № 86-ru86304000-19-2018 от  20.12.2018  и договору аренды 2/19 от 07.06.2019 г. станция обезжелезивания (СОЖ)  для очистки подземной воды передана на обслуживание АО «Юганскводоканал». Для доведения холодного водоснабжения на городском водозаборе ВОС-2 соответствующим гигиеническим нормам, связанного с имеющимися дефектами станции СОЖ, на период до окончания строительства и ввода в эксплуатацию фильтрованной станции, разработан план мероприятий (дорожная карта) на 2021 год. В рамках данного плана АО «Юганскводоканал» в декабре 2020 проведено объединение 1 и 2 фильтров ступени СОЖ  в единую ступень,  что позволило увеличить площадь фильтрации и улучшить показатели качества воды включая показатели – запах. До 31.12.21 года будут проведены мероприятия по ремонту №3 и № 6 фильтров 1 ступени, замена фильтрующей загрузки ОДМ2 или кварцевый песок, капитальный ремонт осветителя№1, строительство перемычки между сетями холодного водоснабжения на выходе после очистных сооружений подземной и поверхностной воды перед резервуарами чистой воды подземного источника с установкой необходимого оборудования, организация применения в процессе очистки воды коагулянта «Аква-Аурат30».

2) В 2018 году разработан «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных вод г. Нефтеюганска». Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение УРПН  по ХМАО-Югре № 86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18.

3) Ведётся ежегодная, поэтапная реконструкция изношенных  сетей водоснабжения, с использованием современных полимерных материалов. За период с 2013 по 2018г.г. выполнена замена изношенных трубопроводов около – 11472 км, в том числе по годам:

- в  2013году заменено -3.542 км. сетей водоснабжения в том числе:-1,1 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами АО ЮВК.;- 2,442 км в рамках целевых программ «Модернизация и реформирование  жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югра на 2011-2013г и на период до 2015 г.» и «Модернизация и реформирование  жилищно-коммунального комплекса г.Нефтеюганска на 2011-2015».- в 2014г заменено -2, 224  км. сетей водоснабжения в том числе:-1,413 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами АО ЮВК.;- 0,144  км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».

- в  2015году заменено -3,155  км. сетей водоснабжения в том числе:-1,47 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами ОАО ЮВК.;- 1,685 км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».

- в 2016 году заменено - 1710 метров сетей (полиэтилен) км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».

-в 2017 году заменено – 842  метров сетей (полиэтилен)  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».

- в  2018 году заменено 1580 метров водопроводных  сетей (полиэтилен).

3) В 2020 году администрацией города разработан и утверждён План (дорожная карта) мероприятий, направленных на обеспечение качества холодного и горячего водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2020-2021 год (далее – План мероприятий), который прошел процедуру обсуждения с общественным советом по вопросам жилищно-коммунального комплекса при главе города Нефтеюганска. Планом мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ, направленных на переход от горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения и организацию перевода абонентов, подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в сроки, определенные законодательством РФ, работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения. В соответствии с Планом мероприятий,  в 2017 году, с целью определения возможных вариантов перехода на закрытую систему теплоснабжения, а также в целях определения механизмов финансирования, администрацией города Нефтеюганска разработан проект технического задания на выполнение работ по технико-экономическому и правовому обоснованию реконструкции открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения),  порядка и сроков перевода абонентов, подключенных к отрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения с 2017 по 2021 годы и работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Нефтеюганска (далее – техническое задание). Также, в 2017 году, на основании полученных коммерческих предложений специализированных организаций определена потребность в финансовых средствах, которая была внесена в перечень приоритетных расходных обязательств администрации города.  В феврале 2018 года финансовые средства на выполнение вышеуказанных работ были одобрены Думой города Нефтеюганска и включены в муниципальную программу.

В 2020году   региональной программой запланирована динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации региональной программы - прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения автономного округа - 7,4% (для МО город Нефтеюганск). Реализация мероприятия предусмотренного Региональной программой  в муниципальном образовании город Нефтеюганск будет осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» утвержденной Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (далее – муниципальная программа). С учетом поручения, данного 31.08.2019 года администрации города Нефтеюганска Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой 03.10.2019 года на заседании Общественного совета города Нефтеюганска рассмотрены результаты проведенных опытно-технологических работ на очистных сооружениях подземной воды с целью разработки решения по доведению качества подземной воды по превышающим показателям до требований санитарного законодательства Российской Федерации и предложения по созданию объектов для аэрации и дегазации подземной воды, дополнительной фильтрации первой ступени в отдельном здании. По итогам рассмотрения указанного выше вопроса решением Общественного совета города Нефтеюганска было поддержано предложение администрации города Нефтеюганска по созданию объектов для аэрации и дегазации подземной воды, дополнительной фильтрации первой ступени в отдельном здании. В настоящее время сформировано техническое задание на выполнение проектных работ.

4)Контроль за качеством воды осуществляется химико-аналитической лабораторией АО «Юганскводоканал», которая проводит забор и анализ проб на регулярной основе.

5)Ежегодно АО «Юганскводоканал» проводятся работы по гидропневматической промывке городских сетей водоснабжения протяженностью 145,9 км.

6)В 2017 году администрацией города велась работа по разработке и утверждению технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Юганскводоканал», производилось согласование разработанной инвестиционной программы АО «Юганскводоканал» с ответственным структурным подразделением администрации города и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7)Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30.11.2017 года           № 191-П утверждена инвестиционная программа ОАО «Юганскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы.

8)В рамках реализации инвестиционной программы запланировано выполнить мероприятия по реконструкции трех насосов в насосной станции I водоподъема, расположенного на берегу протоки ЮганскаяОбъ.

9)Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 года утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2014 № 1472-п. В 2018 году запланирована ее актуализация.

10)   Рабочая программа производственного контроля качества воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения   (подземной воде)                          АО «Юганскводоканал» на 2020-2024    26.12.2019 согласована ТО УФС Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе.

11)   Рабочая программа производственного контроля качества воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения   (поверхностной  воде, горячего водоснабжения)  АО «Юганскводоканал» на 2020-2024    26.12.2019 согласована ТО УФС Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе.

12)  Рабочая программа производственного контроля качества горячей воды на 2018-2022 годы АО «Югансктранстеплосервис» 17.10.2017 согласована ТО УФС Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе.

13)   План мероприятий АО «Юганскводоканал» по обеспечению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» на 2017 год согласован ТО УФС Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскомуавтономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе16.05.2017 года.  План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019 год, с приложением 1 «Допустимые показатели качества питьевой воды АО «Юганскводоканал» на 2019 год.   не согласован ТО УФС Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскомуавтономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе, отсутствует.

14) Групповой подземный водозабор  ВОС-2 построен в  1979 году и  является муниципальной собственностью МО г.Нефтеюганск, передан АО «Юганскводоканал»  в  аренду по договору № 11 от 08.09. 2009 г. На  групповом подземном водозаборе организована зона строгого режима 1-го пояса ЗСО, а именно:- установлено ограждение в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 с круглосуточной  охраной; - выполнена планировка площадки  для отвода поверхностного стока за ее пределы; - проложены подъездные пути и пешеходные тротуары  из твердого покрытия (асфальтобетон);  - выполнено озеленение; при этом на территории 1-го пояса не расположены склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, шламо- хранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 15).   Ситуация с количеством источников имеющих организованную санитарно-защитную зону в 2018 году изменилась. В г. Нефтеюганске   в  2018 году разработан  «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных подземных вод гНефтеюганска». Получено положительное СЭЗ УРПН по ХМАО-Югре №86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18

16) В период  2013-2017г.г. году проведён капитальный ремонт 26артсквжин на территории водозабора АО «ЮВК» , подрядчик ЗАО «Бурвод»гСургут.

17)Вода из поверхностного источника после водоподготовки  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…».

18) Разработан проект планировки и  межевания территории городского водозабора в районе урочища «Березовый остров» и трассы прокладки водопровода до ВОС в микрорайоне 7 города Нефтеюганска;  - Проведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод  нового городского водозабора г.Нефтеюганска (о.Березовый) (ВОС-50 тыс.м3/сутки;- Все проведённые буровые, строительно-монтажные, опытно-фильтрационные работы, по устройству первой очереди нового подземного  водозабора общей мощностью 50 тыс.куб.м/сутки в районе урочища Березовый остров, были  с учетом новых магистральных водоводов  диаметром 600 мм, от нового водозабора до станции водоочистки в городе. В  2011году работы по подготовке к строительству новых ВОС -50 тыс.куб.м/сутки  в гНефтеюганске приостановлены, было принято решение со стороны  администрации   о модернизации станции обезжелезивания на ВОС холодного водоснабжения. В 2020 году работы по подготовке к строительству новых ВОС -50 тыс.куб.м/сутки  в гНефтеюганске будут продолжены.

19)Ежегодно проводится гидропневматическая промывка и дезинфекция  водопроводных сетей города в период сентябрь-октябрь ресурсоснабжающей организацией (АО «ЮВК») в соответствии с графиком ППР.

20)По обеспечению СЗЗ расходного склада хлора на территории ВОС  не функционирует с 29.12.2016 г.

21)Ведомственная   комплексная   химико-аналитическая  лаборатория  АО «Юганскводоканал»  аккредитована  до 09.02.2017 г.

22) Программа производственного контроля АО «ЮВК» реализована в 2019 г. в полном объеме (приложения  № № 1,2).

23) За период 2016-2019 г.г. было одно уведомление   2018 году во временном ограничении оказания услуг водоснабжения, из-за  возникновения аварии на КНС-7. Авария  была устранена в течение 3-х дней, были проведены  дополнительные противоэпидемические мероприятия  в соответствии с требованиями санитарных правил, заболевания среди населения города  связанных с употреблением питьевой воды в данный период   не регистрировалось.

24)В соответствии ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …» разработана и утверждена «Схема водоснабжения и водоотведения МО гНефтеюганска на период  с 2014 до 2028гг.»Постановлением администрации города №1472-п от 22.122.2014г Актуализация  утверждённой схемы  водоснабжения и водоотведения планируется выполнить после завершения работ по модернизации станции обезжелезивания.

25)В связи с изменениями  в законодательстве, в  рамках ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …»  АО «ЮВК»  разработана инвестиционная  программа  по развитию системы водоснабжения МО г. Нефтеюганска, утверждена Постановлением Администрации гНефтеюганска от 26.12.16г. №1144-п «О согласовании инвестиционной  программы ОАО «ЮВК»  по развитию системы водоснабжения МО г. Нефтеюганска» на период 2018- 2020г.г.» Инвестиционная  программа  утверждена    Приказом  Департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры  «Об утверждении инвестиционной программы АО «Юганскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы» от 30.11.2017 г. № 191-П.

26)В соответствии ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …»    разработана и утверждена «Схема теплоснабжения МО г. Нефтеюганска утверждено Постановление от 19.09.13 г.№и1042 «Об утверждении схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска  ХМАО-Югры» на период 2014г- 2028»  начиная с 2018 до 2021г.г. предусматривается переход на закрытую систему  теплоснабжения потребителем в зоне действия котельных  ЦК-1, ЦК-2. СУ-62 путём установки в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов, для МО – составляет 3.124.1р. ориентировочная стоимость  по переходу на закрытую систему теплоснабжения. В городе Нефтеюганске открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети. В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Для выполнения требований законодательства Российской Федерации, в 2019 году в рамках муниципального контракта завершена научно-исследовательская работа по технико-экономическому и правовому обоснованию переустройства на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителей города Нефтеюганска и обследованию инженерных систем с разработкой соответствующей документации (далее - Работа), по которой состоялись публичные слушания. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011             № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях повышения качества услуг по горячему водоснабжению населения города Нефтеюганска, подготовки объектов инженерной инфраструктуры и принимающих устройств абонентов к переводу на иные системы горячего водоснабжения, администрацией города Нефтеюганска принято постановление администрации города Нефтеюганска от 27.08.2019 № 814-п «О прекращении горячего водоснабжения с использованием централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и переводе абонентов, объекты которых подключены к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании город Нефтеюганск».

27) В соответствии с требованиями ст. 23 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении»  31 января 2021 года  в адрес органов местного самоуправления и в адрес гарантирующих организаций гНефтеюганска направлены уведомления  «О несоответствии качества воды требованиям СанПиН  за  2020 год». В рамках осуществления государственного санитарно - эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г.  и законодательства в сфере защиты прав потребителей ФЗ №2300 –01 за качеством питьевой  воды и горячего водоснабжения были  направлены  информации  о средних уровнях показателей питьевой и горячей воды после водоподготовки АО «Юганскводоканал», исследованных в течение календарного 2020 года, результаты которых  не соответствуют нормативам качества и безопасности  питьевой воды по органолептическим и санитарно-химическим  показателям, где было предложено  до 01.03.2020г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в гНефтеюганск   в соответствие с установленными требованиями и предложено в срок до 01.07.2021г. закончить  работу по согласованию  с Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях  Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Средние уровни показателей качества питьевой холодной  воды, отобранных в разводящей сети в рамках СГМ и надзорных мероприятий   за период 2020 год

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

АО «ЮВК» гНефтеюганск

| № п/п | Показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 градусах | 1,7 | не более 2 | баллы |
| 2 | Запах при 60 градусах | 2,4 | не более 2 | баллы |
| 3 | Цветность | 27,3 | не более 20 (35) | град. |
| 4 | Мутность | 2,9 | не более 1,5 (2) | мг/дм³ |
| 5 | Привкус | 2,4 | не более 2 | мг/дм³ |
| 6 | Окисляемость перманганатная | 4,3 | не более 5 | мгО2/дм³ |
| 7 | Железо | 1,4 | не более 0,3 (1) | мг/дм³ |
| 8 | Аммиак (по азоту) | 1,7 | не более 1,5 (2) | мг/дм³ |
| Протокол № 0566.20-0567.20, 0569.20-0574.20 от 14.02.2020, №0793.20-0797.20, 0799.20-0800.20 от 21.02.2020, №1437.20 от 12.03.2020, №1481.20 от 13.03.2020, №2417.20 от 01.04.2020, №6221.20 от 14.08.2020, 6233.20 от 17.08.2020, №6402.20 от 21.08.2020, №8457.20 от 07.10.2020, №8570.20-8574.20 от 12.10.2020, №8450.20-8455.20, 8458.20 от 09.10.2020, №9501.20 от 10.11.2020, №9495.20-9499.20, 9501.20-9503.20 от 11.11.2020, №2390.20-2395.20 от 31.02.2020 |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества питьевой холодной воды с учетом допустимой ошибки метода определения по показателям, отобранных в разводящей сети за период 2020 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по органолептическим показателям (запах 600, цветность, мутность, привкус) и содержанию железа. Экспертное заключение Э/НЮ.13.У.00015.01.21 от 25.01.2021г.

В 2020 г. на контроле у территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югры состояло - 21 объект занимающихся сбором, очисткой, распределением воды г. Нефтеюганска (ресурсоснабжающие организации, УК ЖЭУ).

В 2020 г проводилась плановая  документарная проверка и внеплановая проверка исполнения предписания  контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов  занимающихся, сбором, очисткой и распределения воды в гНефтеюганске в отношение АО «ЮВК.

При проведении внеплановой проверки в отношении АО «ЮВК» (02.03.20) исполнения выданного предписания  №420 от 26.09.18г.установлены факты нарушения действующих законодательств, не выполнения Предписания об устранении нарушений санитарного законодательства №420 от 26.09.18г.  в срок до  01.02.2020г. а именно: не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта (поверхностного), используемого для хозяйственно-бытового водоснабжения населения г.Нефтеюганска,  нарушение п.3, ст.18 Федерального закона №52-фз от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  не  представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО поверхностного источника, нарушение п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; отсутствует обеспечение   качество питьевой воды   подаваемую в распределительную сеть   города Нефтеюганска, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01« Питьевая вода. Гигиенические требования  к качеству воды…», в виду несовершенства технологии очистки  воды подаваемой в магистральную и   распределительную сеть г.Нефтеюганска  для хозяйственно-питьевых целей   нарушение СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". По результатам  гигиенической оценки питьевой воды, вода перед поступлением в город (после очистки)  по санитарно-химическим показателям, отобранная в феврале 2020г. в рамках лабораторного контроля социально-гигиенического мониторинга проводимым  ФФБУЗ «ЦГиЭ» в гНефтеюганске, Нефтеюганского района и гПыть-Ях (протокол № 0698.20 от 24.02.2020г),  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  Вода водопроводная, подаваемая в город (после водоподготовки) перед поступлением в распределительную сеть, для холодного водоснабжения населения города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» содержания железа составляет 0,94 мг/дм3 при ПДК не более 0,3 мг/дм3, аммиак 1,97 мг/дм3, при ПДК  не более 1,5 мг/дм3,  цветность 28,20  градус,  мутность 1.78 мг/дм3, , запах при 20 С 3 балла  при норме не более 2 баллов, запах при 60 С 3 балла  при норме не более 2 баллов, нарушение ст.23 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., ст.18 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения « от 30.03.1999г.

При проведении плановой проверка  в отношении АО «ЮВК» (11.11. 2020г) установлены факты нарушения действующих законодательства, а именно вода водопроводная, подаваемая в город (после водоподготовки), для холодного водоснабжения населения город Нефтеюганска  по-прежнему  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) АО «ЮВК» на проект ЗСО «Проект зон санитарной охраны поверхностного водозабора гНефтеюганска 1-го водоподъёма», нарушение  п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Отсутствуют  санитарно-эпидемиологическое заключение  АО «ЮВК» о соответствии водного объекта, используемого в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Нефтеюганска и производственного водоснабжения предприятий г. Нефтеюганска санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения, что не соответствует требованиям п.3 ст.18 ФЗ-52 от 30.03.99  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…».

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2020 году привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 ,6.5, КоАП РФ: юридическое лицо АО «Юганскводоканал»- 3 раза, должностные лица АО «Юганскводоканал» - 2 раза. Юридическому лицу направлено предписание  об устранении нарушений санитарного законодательства для исполнения.

В 2018 году проведены  2 проверки ( 1 плановая и 1 внеплановая выездная проверка) в отношении АО «Юганскводоканал» (юридический и фактический адрес: 628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, дом57). объекта осуществляющих сбор, очистку, распределение воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях г. Нефтеюганска. В апреле месяце 2018 года проведена  внеплановая проверка по требованию  Нефтеюганкой межрайонной прокуратуры в отношении АО «ЮВК, установлены факты нарушения, направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства, вынесено постановление об административном правонарушении  юр. лицу АО «ЮВК» назначен штраф на сумму  30 тысячи рублей. В августе проведена плановая проверка  в отношении АО «Юганскводоканал». По результатам контрольно-надзорных мероприятий привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 ,6.5, 8.2  КоАП РФ: юридическое лицо АО «Юганскводоканал»-4 раза, должностные лица АО «Юганскводоканал» - 4 раза. Юридическому лицу направлено предписание  об устранении нарушений санитарного законодательства для исполнения.

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий специалистами ТОУРПН в 2019 году по неудовлетворительным результатам лабораторного исследования водопроводной холодной воды   (по органолептическим и санитарно - химическим показателям воды) и не соблюдения санитарного законодательства в части обеспечения холодной водопроводной водой отвечающей требованиям санитарных правил   используемой для хозяйственно – питьевых целей  в  образовательных организациях (школы, детские сады,), социальных учреждениях, ЛОУ - отсутствия дополнительных локальных очистных сооружений в зданиях учреждениях водопроводной холодной воды, на территории  г. Нефтеюганска,  были приняты меры административного взыскания, в виде штрафа, направлялись предписания об устранении нарушений  санитарного законодательства для исполнения руководителями.

По результатам лабораторного контроля социально-гигиенического мониторинга:

- водопроводной  холодной  воды   г. Нефтеюганска отобранные в  феврале – марте месяце 2020 года ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Нефтеюганск, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях» не  соответствует требованиям    по органолептическим и санитарно - химическим показателям  СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», с изменением СанПиН 2.1.4.2496 -09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  приняты меры административного воздействия в отношении ресурсоснабжающей организации АО «ЮВК», 24.11.20г вынесено постановление об административном правонарушении  по ст.6.5. КоАП РФ. юр. лицу АО «ЮВК» назначен штраф на сумму  20 тысячи рублей;

В 2014 году ТО был  подан иск в федеральный суд г.Нефтеюганска в отношении неопределенного круга лиц о признание действий АО «Юганскводоканал» противоправными  в части подачи коммунального ресурса холодная вода ненадлежащего качества. Исковые  требования от  ТО УРПН рассмотренные в октябре 2014 года  удовлетворены за период 2012 год и  до настоящего времени. Решением Нефтеюганского районного суда от 13.10.2014г по делу №2-1701/2014 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением судебной коллегии Суда ХМАО-Югры от 19.05.2015г решение Нефтеюганского районного суда оставлено без изменения. Решение Нефтеюганского районного суда используется  потребителям для проведения  перерасчета  оплаты за коммунальную услугу  ненадлежащего качества по водоснабжению.

В период   2017 -2020 году специалисты ТО  привлекались   в качестве третьих лиц  в 18 заседаниях суда  по исковым заявлениям граждан города Нефтеюганска, 2020 году -2,  2019 году -4,  в 2018 году -9, в 2017 году -5 заседаний, граждан  в отношении АО «ЮВК» и управляющих компаний города Нефтеюганска,  ненадлежащего качества предоставления коммунальных услуг, в части проведения перерасчета по предоставленным  коммунальным услугам водопроводной холодной воды.        За истекший период 2020 года, территориальным отделом дано 1 заключение в суде по делу о защите прав потребителей  о взыскании убытков, уплаченных за коммунальные услуги по горячему, холодному водоснабжению ненадлежащего качества.  В 2018г судом вынесены 4 судебных решения. В пользу потребителей присуждено всего 209 163 руб.94 коп, из них морального вреда 12000 рублей. Одно судебное решение обжаловано в Суд ХМАО-Югры. Остальные дела находятся на рассмотрении в суде.

В   2020 году  в отделе  рассмотрено  8 заявлений (2016г-18, 2017г-14, 2018г-11)  от жителей города Нефтеюганка  «О  некачественном предоставлении коммунальных услуг и качестве воды», из них ряд жалоб поступающие в ТО «О  некачественном предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения со стороны  УК ЖЭУ в части отклонения состава и свойства холодной воды от  требований, по вопросам предоставления коммунальных услуг и внесения платы за предоставления коммунальных услуг»» направлялись   в Службу жилищного контроля и строительного надзора, для рассмотрения и принятия мер в пределах своих полномочий.    При рассмотрение обращений по улучшению качества воды в городе, в  адрес управляющих компаний (ЖЭУ-4, ЖЭУ-3, ЖЭУ-2 (2), ЖЭУ-6, ООО «Юган-Севис» и гарантирующей организации АО «Юганскводоканал» были направлены предостережения  (5) о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняли, что  за данные нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с  ст. 6.5 КоАП РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Заявителям направлялись  разъяснения. Все обращения  жителей были доведены до сведения главы МО гНефтеюганска.

С целью реализации  положений Федерального закона Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года. «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 23. ФЗ-416)  ТО  УРПН ежегодно   с 2014 года  до 01 февраля  в адрес органов местного самоуправления и в адрес гарантирующих организаций направляются  уведомления  «О несоответствии качества воды нормативным требованиям санитарных правил»  с предложениями   о  внесения изменения до 1 марта в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы, в части учета мероприятий по приведению качества питьевого водоснабжения в г. Нефтеюганске  в соответствие с установленными требованиями.

В 2020 году  в ТОУРПН  была продолжена практика проведения организационных мероприятий по вопросам улучшения качества  водоснабжения населения в г. Нефтеюганске.	 По инициативе ТО  УРПН данный вопрос рассматривался на заседаниях СПЭК Администраций МО г Нефтеюганск в апреле 2020 года,  с включением вопросов  исполнения требований ст. 23. ФЗ-416 «О водоснабжении и  водоотведении».         В администрацию г. Нефтеюганска неоднократно направлялись  предложения о рассмотрении на межведомственной комиссии вопросы «О соблюдении требований санитарного законодательства в области охраны водных объектов от загрязнения, в части выполнения мероприятий по организации зон санитарной охраны (ЗСО) подземных и открытых источников водоснабжения»,  о замене ветхого  водопровода, завершение строительства и ввода в эксплуатацию станцию обезжелезивания (СОЖ) на ВОС группового водоподъёма города,  исполнение ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении»,  обеспечения населения питьевой водой соответствующего  качества.

Результаты деятельности по улучшению  качества водоотведения

В 2020 г. осуществлялся   государственный санитарно-эпидемиологический надзор территориальным отделам Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за соблюдением санитарного законодательства в отношении объектов водоотведения. Объекты системы централизованного сбора, отведения и очистки  сточных вод города  Нефтеюганска составляют  КОС-12 тыс. м3/сут,  КОС-50 тыс.м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.), и  объекты канализационных, насосных станций(КНС),магистральных и внутриквартальных, наружных и внутренних  канализационных сетей, коллекторов (267 ед)   находятся в аренде АО «Юганскводоканал». Размер санитарно-защитных зон (СЗЗ) - 200 метров от границ земельного участка. В  границах СЗЗ население не проживает. Проект СЗЗ отсутствует.

Водоотведение города Нефтеюганска, с численностью населения 127938 – человек централизованное, 94,5%, населения охвачены системой централизованного сбора, отведения и очистки  сточных вод, т.е. практически все потребители охвачены услугой водоотведения   обслуживаемой организацией АО «Юганскводоканал».

В балочных массивах также осуществляется сбор жидких отходов на основании договора с АО «Юганскводоканал» и  ООС (органы общественной самодеятельности), там, где имеются емкости по приему жидких отходов.    В настоящее время организовано 81 ООС. Вопрос по вывозу жидких отходов с балочного массива остается актуальным, так как не все балки оборудованы емкостями для приема жидких отходов.     Инфраструктура города Нефтеюганска не охвачена  ливневыми сооружениями, функционируют лишь 3 выпуска в городе  оборудованные дождеприёмниками собирающие  городские ливневые стоки и  коллекторами через которые, без очистки  стоки сбрасываются  в р.Юганская Обь.

Система водоотведения имеет общую протяженность 132,5 км.   канализационных очистных сооружений.

Характеристика сооружений очистки сточных вод (схема очистки, обеззараживание сточной воды):     Сточные воды города Нефтеюганска,  в среднесуточном объеме 25 тыс. м3/сут. поступают  с головных  КНС - 1, 3, 8  и проходят через задвижки для регулирования стоков и распределяются пропорционально на КОС-12 тыс. м3/сут.  и КОС-50 тыс. м3/сут.  («Первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.»).

Действующие  канализационные очистные  сооружения производительностью 12 тыс. м3/сут. были построены  и введены в эксплуатацию  в 1979 году  по проекту  института  «Башнефтепроект» г. Уфа, выполненному в 1965 году № 4829/1.  Продолжительность  работы в течение года – 365  дней.   Действующие  канализационные очистные  сооружения производительностью КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.) введены в эксплуатацию  в 2018 году.  Хозяйственно-бытовые, промышленные стоки города Нефтеюганска    проходят очистку на городских КОС пропорционально поступая  на канализационные очистные сооружения -12 тыс. м3/сут и КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.).

КОС-12 тыс.м3/сут.: Стоки  попадают  в  две  гасительные  камеры. В гасительных  камерах происходит первичное обеззараживание стоков овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти». Препарат предназначен  для дегельминтизации стоков и их осадков. Из  гасительных  камер стоки распределяются по четырем решеткам, где задерживается крупнодисперсные отбросы. Отбросы с решеток складываются в накопительный контейнер, обеззараживание производится хлорной известью путем послойного пересыпания непосредственно в контейнерах.  Мусор вывозится на полигон ТБО. После решеток стоки поступают в четыре горизонтальные с прямолинейным движением воды песколовки. В песколовках оседает песок, осевший песок удаляется гидроэлеватором. Затем сточные воды поступают в чаши первичных отстойников, где происходит распределение по отстойникам. В первичных отстойниках оседает сырой осадок и на поверхности воды собирается жировая пленка. Сырой осадок и жировая пленка удаляются обслуживающим персоналом. На этом этапе заканчивается механическая очистка. Далее осветленная сточная жидкость направляется  на биологическую очистку в аэротенки, где происходит смешивание сточной воды с активным илом. После аэротенков стоки попадают в распределительные чаши вторичных отстойников и равномерно распределяются по вторичным отстойникам. В отстойниках происходит разделение сточной  воды и иловой смеси. Сточная  вода переливается через лотки отстойников, далее идет в лоток «Паршаля». Ил из отстойников удаляется непрерывно, насосами перекачивается обратно в аэротенки. Избыточный ил перекачивается в илоуплотнитель. В лотке «Паршаля» происходит происходит вторичное обеззараживание гипохлоритом натрия.  Далее очищенные и обеззараженные  стоки самотеком по трубопроводу направляются   в водный объект протоку Сухой Лог.

КОС-50 тыс. м3/сут. («Первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.»):  Оставшаяся часть сточных вод (около 13 тыс. м3/сут.) направляется на вновь построенные КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.). Сточные воды от КНС по напорным трубопроводам поступают в здание технологических емкостей (ЗТЕ) на  три параллельно работающих комбинированных установки механической очистки (КУМО), где извлекаются крупные отбросы и оседает песок. Для обеззараживания сточных вод и их осадков от гельминтов, в трубопроводы подачи сточных вод перед КУМО вводится овицидный препарат «Пуролат-Бингсти». Обезвоженные, уплотненные и обеззараженные отбросы и песок вывозятся спец-автотранспортом  на  полигон  по захоронению ТБО.

Механически очищенные сточные воды в самотечном режиме поступают в блок технологических емкостей, состоящий из шести параллельно работающих секций, каждая из которых состоит из первичного отстойника со встроенной камерой хлопьеобразования где вводятся насосами дозаторами растворы реагентов, приготавливаемых в растворных баках. В камерах хлопьеобразования происходит процесс формирования гидроксидного «хлопка». Далее сточная жидкость распределяется по рабочей зоне вертикального отстойника, где образующийся осадок сползает в низ конусной части первичного отстойника, а осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков.

Далее осветленная сточная жидкость поступает в денитрификатор, где происходит процесс окисления углеродосодержащих загрязнений и азота аммонийных солей, после чего окисленная сточная жидкость поступает в аэротенк-нитрификатор, где в режиме «продленной аэрации» с высоким возрастом активного ила происходит основной этап биологической очистки, с использованием полимерных аэраторов. Иловая смесь из аэротенка - нитрификатора перетекает в аванкамеры вторичного отстойника, где происходит отделение пузырьков воздуха из иловой смеси, после чего иловая смесь поступает зону илоотделения. Возвратный активный ил подается в денитрификатор. Осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков и отводится на сооружения доочистки, состоящих из блока «ершовых» фильтров (6шт.). После очистки сточная жидкость поступает в резервуар очищенных сточных вод. Далее очищенная и обеззараженная сточная жидкость в самотечном режиме по трубопроводу отводится к выпуску.

Характеристика места сброса в водный объект:  - Сточные воды после очистных сооружений, через протоку Сухой Лог (протяженность протоки 6,8 км) поступают в протоку Юганская Обь. Выпуск береговой, оголовки  на  выпуске отсутствуют. В исток  протоки Сухой Лог стоки поступают по самотечному сбросному  коллектору (2Ду500мм, L=397м), концы коллектора притоплены. Сброс осуществляется в черте города,  за пределами  проживания населения. В рамках организации санитарно-защитной зоны водного объекта Сухой Лог (50 метров) проводятся  визуальные наблюдения  и при необходимости – очистка  водоохраной зоны от  загрязнения.

Нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов  для АО «Юганскводоканал»  в протоку Сухой Лог   для КОС-12 тыс. м3/сут.  и  КОС-50 тыс. м3/сут. разработаны ОАО «Тюменгипроводхоз», согласованы  с:

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре,

- Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по УрФО,

- Нижнеобским территориальным Управлением Федерального агенства по рыболовству,

- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске (санитарно-эпидемиологическое заключение:

- для КОС-12 тыс. м3/сут. № 86.НП.01.000.Т.000003.02.15 от 05.02.2015 г.),

- для КОС-50 тыс. м3/сут. № 86.НП.01.000.Т.000007.03.15 от 12.03.2015 г.),

НДС  утверждены Нижне-Обским  бассейновым  водным Управлением Федерального агенства  водных  ресурсов  для:

- КОС-12 тыс. м3/сут.- до 24.03.2020 г.,

- КОС-50 тыс. м3/сут.- до 30.06.2020 г.

Для  дезинвазии стоков используется овицидный  препарат  «Пуролат-Бингсти», производитель ООО «Пуролат-Трейд» г. Ростов-на-Дону:

- На  КОС-12 тыс.м3/сут. препарат дозировано  поступает  в гасительные  камеры, где  происходит дегельминтизация  стоков и их осадков.

- На КОС-50 тыс. м3/сут. для обеззараживания сточных вод и их осадков  от гельминтов препарат вводится в трубопроводы подачи сточных вод перед комбинированными  установками механической очистки (КУМО).

На КОС - 12 тыс. м3/сут. лотке «Паршаля» происходит обеззараживание  сточных вод,  прошедших полную биологическую  очистку на КОС -12 тыс. м3/сут. гипохлоритом  натрия. При обеззараживании  основное технологическое требование сводится к тому, что количество остаточного хлора после 30-минутного контакта стоков с хлорной водой было 1,5 мг/л. Затем сточные воды проходят через протоку Сухой Лог и поступают в протоку Юганская Обь.

На  КОС – 50 тыс. м3/сут. после механической очистки уже осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков и отводится на сооружения доочистки, состоящих из блока «ершовых» фильтров (6 шт.). После доочистки сточная жидкость поступает в резервуар  очищенных сточных вод. Далее очищенная и обеззараженная сточная жидкость в самотечном режиме по сбросному коллектору поступает  в протоку Сухой Лог и далее в протоку Юганская Обь.

Организация обеззараживания избыточного ила, осадка и мусора с решеток, методы обеззараживания и дезинвазии:

-  На КОС-12 тыс. м3/сут.: перед механической очисткой  происходит  первичное  обеззараживание (дегельминтизация) всех стоков и их осадков  овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти». Избыточный ил  и осадок с первичных отстойников   перекачивается в илоуплотнитель, где они подвергаются  дегельминтизации овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти».Отбросы с решеток складываются в накопительный контейнер, обеззараживание производится хлорной известью путем послойного пересыпания непосредственно в контейнерах.  Места временного хранения отходов  содержатся в соответствии с санитарными и экологическими нормами  и с поддержанием их в исправном состоянии. Отходы сдаются по мере накопления на полигон.

-    На  КОС-50 тыс. м3/сут.: в результате принятой схемы технологического процесса на очистных сооружениях образуется два вида илового осадка: сырой осадок первичных отстойников и избыточный активный ил после сооружений биологической очистки.

Аэробно стабилизированный избыточный активный ил из вторичных отстойников  подается  погружными насосами  наружного рециркулярного контура в илоуплотни тели, расположенные в здании технологических емкостей, где происходит его уплотнение. Уплотненный  избыточный активный ил винтовыми насосами подается в аэрационный резервуар. Сырой осадок под гидростатическим напором из каждого бункера первичного отстойника поступает в иловую камеру из которой шнековыми насосами  подается  в аэрационный резервуар-смеситель. Далее смесь сырого осадка  и избыточного ила   подается на комбинированную установку обезвоживания в составе: ленточного фильтр-пресса и агрегата электроосмотического дообезвоживания.  Обезвоженная  иловая смесь после агрегата электороосмотического  дообезвоживания поступает в промежуточную емкость, из которой происходит загрузка автотранспорта для последующего  вывоза на полигон.

Графики проведения лабораторного контроля состава сточных вод канализационных очистных сооружений  КОС-12 тыс. м3/сут.  и  КОС-50 тыс. м3/сут.  г Нефтеюганска  на 2019 г. согласованы с ТО УРПН.

В городе Нефтеюганске хозяйственно-бытовые и промышленные стоки города   проходят очистку на канализационных очистных сооружениях КОС -12 тыс. м3/сут и КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.). Функционирующие КОС- 12000 м3/сут.  и  КОС-50000 м3/сут., не обеспечивают необходимый уровень  и эффективность очистки сточных вод, что подтверждается  результатами лабораторными исследованиями   стоков отобранных при СГМ и надзорной деятельности.  Качество сточных вод не удовлетворяет по азоту аммонийному, азоту нитритному, фосфатам, нефтепродуктам, БПК5, КВЧ, АПАВ.  Сточные воды  с КОС-12 тыс.м3/сут., и с КОС-50 тыс. м3/сут.  подвергаются обеззараживанию гипохлоритом натрия и препаратом для дезинвазии сточных вод ПУРОЛАТ-БИНГСТИ  в полном объеме, остаточный хлор после контакта в течение необходимого времени удовлетворяет требованиям, указанным в МУ 2.1.5.800-99, а именно 1,5 мг/л. Оператор хлораторной установки в круглосуточном режиме производит отбор сточной воды в контактном колодце для контроля по содержанию остаточного хлора.

В настоящее время  для улучшения  эффективности  работы канализационных очистных сооружений КОС-50000 м3/сут. (первая очередь 25000 м3/сут.) и  качественных показателей сточных вод  принято решение строительство  дополнительного объекта - «Промежуточная КНС с резервуарами накопителями (усреднителями) сточных вод». Это позволит  выравнивать пиковые расходы и концентрации сточных вод, что  повысить эффективность и надежность работы устройств механической, биологической  очистки и блока доочистки.    АО «Юганскводоканал» разработан «План мероприятий по достижению равномерности поступления сточных вод и вывода на полную мощность объекта «Канализационно - очистные сооружения производительностью 50000 м3/сутки в г. Нефтеюганске»  (1 этап строительства 25 тыс. м3/сут), согласованный с администрацией  г. Нефтеюганска.    Во исполнение  пункта 4.1 протокола № 29 аппаратного  совещания при главе г. Нефтеюганска  от 04.09.2018 г. решено проработать вопрос проектирования и строительства накопителя с КНС для КОС-50 тыс. м3/сут.

С целью обеспечения очистки стоков промышленных предприятий - 60% промышленных предприятий работают на выгребах непоглощающего типа, за исключением  транспортного предприятия  ООО РН-Транспорт, имеющие  локальные очистные сооружения, у всех остальных предприятий промышленные стоки смешиваясь с хозяйственно – бытовыми, поступают на городские КОС-12000м3 и КОС-50 тыс. м3/сут. «первая очереди 25 000 м3/сут».

На территории города Нефтеюганска имеется 12 постоянные точки контроля на  водных объектов (водоёмы 1 и 2 категории), места  массового отдыха – пляжи, организуются стихийно, где в рамках социально гигиенический мониторинга ежегодно филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» проводятся  лабораторные исследование воды открытых водоемов. Лабораторный  контроль воды открытых водоемов проводится по утверждённым точкам отбора (рекреационные зоны, в местах несанкционированных зон отдыха..). За 2020 год число исследованных проб воды открытых водоемов города Нефтеюганска по микробиологическим- 27, них не соответствующих- 0, по санитарно-химическим -26, них не соответствующих-25 (железо,  ит.д.), паразитлогическим  показателям – 45, них не соответствующих- 0.

Контроль за качеством очистки сточной воды в городе Нефтеюганске осуществляется ведомственными лабораториями, предприятиями, эксплуатирующими системы водоотведения  – АО «Юганскводоканал». Кроме того, производственный контроль осуществляется филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и гПыть-Ях». Выполнение производственного контроля за текущий год по предоставленным данным ФФБУЗ «ЦГиЭ в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и гПыть-Ях» осуществляется в полном объеме.

Для реализации вопросов улучшения качества очистки сточных вод в городе Нефтеюганске   в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в МО гНефтеюганскана 2014-2020г.г.» (далее Программы).». С 2014 года в гНефтеюганске  действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в МО гНефтеюганска на 2014-2020 годы».

Для реализации Программы:

В 2015 году было освоено денежных средств из местного и  бюджета автономного округа -  65 540,0 тыс. рублей.

В  2016 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 836543,8 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  25 655.тыс. рублей.

В  2017 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 13,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  10 091,5 тыс. рублей.

В  2018 году  профинансировано из муниципального    бюджета – 4 ,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  4 081,5 тыс. рублей.

В  2019 году  профинансировано из муниципального    бюджета – 4 ,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  2 011,0 тыс. рублей

За периоды 2014-2020г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества очистки сточных вод в городе Нефтеюганске:  В рамках вышеуказанной программы в 2019 году успешно реализуются следующие мероприятия, направленные на улучшение качества, повышения надёжности систем, водоотведения потребителей города Нефтеюганска:

- В настоящее время  для улучшения  эффективности  работы канализационных очистных сооружений КОС-50000 м3/сут. (первая очередь 25000 м3/сут.) и  качественных показателей сточных вод  принято решение строительство  дополнительного объекта - «Промежуточная КНС с резервуарами накопителями (усреднителями) сточных вод». Это позволит  выравнивать пиковые расходы и концентрации сточных вод, что  повысить эффективность и надежность работы устройств механической, биологической  очистки и блока доочистки.

- АО «Юганскводоканал» разработан «План мероприятий по достижению равномерности поступления сточных вод и вывода на полную мощность объекта «Канализационно - очистные сооружения производительностью 50000 м3/сутки в г. Нефтеюганске»  (1 этап строительства 25 тыс. м3/сут), согласованный с администрацией  г. Нефтеюганска.

- Во исполнение  пункта 4.1 протокола № 29 аппаратного  совещания при главе г. Нефтеюганска  от 04.09.2018 г. решено проработать вопрос проектирования и строительства накопителя с КНС для КОС-50 тыс. м3/сут.

- В 2019 году между МКУ УКС и ООО «Сибирский институт проектирования» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту «КНС с резервуарами-усреднителями сточных вод, расположенного по адресу г. Нефтеюганск, проезд 5П район КОС-50000м3/сут.». После завершения проектирования и определения источника финансирования в 2021 году будут проводиться работы по строительству объекта.

- В связи  с аварийным состоянием  участка напорного канализационного коллектора 2ДУ500 мм от камеры КК-1 сущ. у  КНС-3а до камеры КК-2 сущ. у въезда на центральный рынок,   в 2017 году  на данном участке проведен капитальный ремонт  – 1026 метров.

- Запланированные мероприятия по капитальному ремонту сетей водоотведения также выполнены на 100 % . Сумма затрат составила 7 187,0 тыс.руб. Заменено 0,331 км канализационных сетей.

- Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе: -самотечный канализационный коллектор №2 по адресу: г.Нефтеюганск, вдоль ул.Нефтяников до КНС-1А. С Департаментом экономического развития ХМАО-Югры согласован единственный подрядчик ООО «Междуречье» г.Нефтеюганск.

В 2020 г. на контроле у территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югры состояло - 1 объект занимающихся сбором, и удалением сточных вод г. Нефтеюганска.

В 2020 г. проведены плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов  АО «Юганскводоканал» занимающихся сбором, и удалением сточных вод в гНефтеюганске.

При проведении плановой проверка  в отношении АО «ЮВК» (11.11. 2020г) установлены факты нарушения действующих законодательства, а именно, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ)  на КОС, «Проект организации СЗЗ»,

что не соответствует  требованиям п.2.10. п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2020 году привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ: юридическое лицо АО «Юганскводоканал»- 1 раза, должностные лица АО «Юганскводоканал» - 1 раза. Юридическому лицу направлено предписание  об устранении нарушений санитарного законодательства для исполнения.

В 2018 г.  контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов занимающихся,  сбором и удалением сточных вод  проводилась -1 плановая проверка  в отношении  АО «Юганскводоканал» (юридический и фактический адрес: 628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, г.Нефтеюганск Юго-западная зона, массив 01.квартал 05,  по результатам которых установлены нарушения : - на КОС, отсутствует проект организации СЗЗ, что не соответствует требованиям п.2.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Отходы производства, а именно: осадок накопившийся в конусной части отстойников, а так же осадок с песколовок и избыточный ил удаляется на близлежащую прилегающую территорию (прилегающее болото), что не соответствует требованиям п.2.5, 3.2 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;  - Сточная вода после очистки не соответствует предельно-допустимым сбросам по санитарно-химическим показателям (взвешенным веществам, БПК-5, иону аммония, нитритиону, железу, СПАВ, нефтепродуктам), как на этапах очистки так и перед их выпуском, что подтверждается протоколами лабораторных исследований №7911 – 7913 от 17.09.2018; -Сточная вода, после очистки  не соответствует п. 16.5 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"" по паразитологическим показателям- в сточной воде после очистки (выход КОС – 12000сут/м3) обнаружены жизнеспособные яйца токсокар, O.felineus, H.diminuta.,что подтверждается протоколом лабораторных исследований 7911 – 7913 от 17.09.2018; -Лабораторные исследования сточной воды с КОС, осадка сточных вод, смывов с объектов окружающей среды по паразитологическим показателям осуществляются так же на базе ООО «Испытательная лаборатория» и БУ «Ветеринарная лаборатория» филиал в г.Сургут в области аккредитации (размещенной на сайте РОСАККРЕДИТАЦИИ) которых отсутствует данный вид деятельности, что не соответствует требованиям п. 7.2 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

По результатам контрольно-надзорных мероприятий привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 , ст.6.4 КоАП РФ: юридическое лицо АО «Юганскводоканал»-2 раза, должностные лица АО «Юганскводоканал» - 2  раза. Юридическому лицу направлено предписание  об устранении нарушений санитарного законодательства для исполнения.

По итогам 2020 года  была продолжена практика проведения организационных мероприятий по вопросам улучшения качества водоотведения населенных мест в г. Нефтеюганске.	По инициативе ТО УРПН данный вопрос рассматривался на заседаниях СПЭК Администраций МО г. Нефтеюганска,.  Вопрос состояния  объектов по водоотведению  в г. Нефтеюганске по инициативе ТОУРПН, был рассмотрен на межведомственном совещании при администрации  города. Направлялись предписания в ДЖКХ  о проведения  дополнительных(профилактических) мероприятиях на системах КОС водоснабжения города в период весеннего половодья в 2020 году.  Проводились совещания при администрации города Нефтеюганска, по вопросу улучшения водоотведения  в населённых мест и об обеспечении функционирования  системы государственного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения,  в рамках ст.3 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».      Информация по состоянию городских КОС была  направлена Главе города Нефтеюганска.