Раздел 2. Основные меры по улучшению среды обитания и здоровья населения, принятые ТО УРПН

Глава 2.1. Основные  меры по улучшению среды обитания населения

г. Нефтеюганска

2.1.1.Результаты деятельности  в области охраны атмосферного воздуха

В городе Нефтеюганске основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: факельные хозяйства предприятий котельных, транспортные средства, и др. В городе Нефтеюганске сложившаяся застройка представляет собой селитебную и промышленную зону. В городе промышленная зона  расположена в непосредственной близости от селитебной. Граничат с селитебной зоной  4 котельные АО «ЮТТС», (1микрорайон, 10микрорайон, пос. Су-62, пос.Звездный) работающие на газообразном топливе, 1 асфальтобетонный завод (МУП «Универсал Сервис»), 1 центральная хлораторная, 41 единиц воздушных судов (вертолеты). Несмотря на то, что основные источники располагаются в промышленной зоне города, санитарно-защитная зона от жилых микрорайонов не выдержана.

В целях улучшения качества атмосферного воздуха и снижения негативного влияния на здоровье населения специалистами   ТОУРПН в 2021  году были рассмотрены и выданы санитарно-эпидемиологические заключения 14-  СЭЗ (в 2019 году-16) из них рассмотрено  на  проект  нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для промышленных предприятий— 5,  (в 2020-5) СЭЗ  и СЗЗ-9 (2020-0) на  проект  обоснования санитарно-защитных зон промышленных предприятий г.Нефтеюганска

Таблица 63

| МО | Количество СЭЗ выданных на проекты нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) соответствующих, из них не соответствующих |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 |
| Г.Нефтеюганск | 13/0 | 5/0 | 5/0 |

Таблица 64

| МО | Количество СЭЗ выданных на проекты обоснования санитарно-защитных зон (СЗЗ), соответствующих, из них не соответствующих |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019год | 2020год | 2021 |
| Г.Нефтеюганск | 3/0 | 0/0 | 9/0 |

1.Центральная котельная № 1, г.Нефтеюганск, промышленная зона Пионерная, ул.Мира здание №3 - проект расчетной санитарно-защитной зоны разработан в 2013 году. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.ХЦ.01.000.Т.001010.05.14 от 07.05.2014 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Размер расчетной санитарно-защитной зоны с восточной стороны в жилой зоне установлен на расстоянии 48 метров от границы промплощадки. В границах СЗЗ расположены 4 жилых дома 1 микрорайона города Нефтеюганска.

2.Центральная котельная № 2, г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Мира, здание №12 – проект расчетной санитарно-защитной зоны разработан в 2013 году. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НП.01.000.Т.000021.07.13 от 02.07.2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре отдел в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе. Размер расчетной санитарно-защитной зоны с восточной стороны установлен на границе жилой зоны на расстоянии 70 метров от границы промплощадки. В границах СЗЗ расположены 4 жилых дома 10 микрорайона города Нефтеюганска. (ООО «Нефтеюганскпромсервис», ООО «СК «Лидер» Мемориальный комплекс сквера Администрации города Нефтеюганска, АО «Ютэйр Вертолетные услуги» В г. Нефтеюганске имеют проекты СЗЗ следующие организации: Нефтеюганский филиал ООО «РН-Бурение», Нефтеюганский филиал ООО «СГК – Бурение», АО «Нефтеюганск Газ», АО «Югансктранстеплосервис, РН -«ЮНГ» , АЗС и др.

На сегодняшний день необходимо установление санитарно-защитных зон (СЗЗ) для следующих объектов: Водоснабжения и водоотведения: («Насосная станция 1-го водоподъема» (речной водозабор); «Групповой подземный водозабор в г.Нефтеюганске» (26 скважин); «Канализационные очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут в г.Нефтеюганске» (1-ая очередь строительства); «Канализационные очистные сооружения 12 000 м3/сут».

Электроснабжения:  АО «ЮТЭК – Нефтеюганск» располагается на 4 производственных площадках, в городе Нефтеюганске: улица Киевская, здание 10, 6; 5 микрорайон, строение 17/1; 11Б микрорайон, строение 105/1; Восточная зона, район старого аэропорта. Проект санитарно-защитных зон для объектов АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» отсутствует. В настоящее время заключен договор с ООО «СанЭпидЭксперт» на разработку проекта санитарно-защитных зон и его согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства, срок окончания работ – февраль 2021 года.

Газоснабжения: ОАО «НефтеюганскГаз» направлено заявление об установлении санитарнозащитной зоны в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. К заявлению приложены проект обоснования санитарно-защитной зоны ОАО «НефтеюганскГаз» и экспертное заключение о проведении санитарноэпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны №51к от 25.09.2013 г.

Концентрация атмосферных загрязнений зависит от ряда факторов, а именно: величины выброса, высоты выброса, расстояния от источника выброса, метеорологических условий (направление, скорость ветра, влажность, атмосферное давление, температурная инверсия, солнечная радиация).

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха осуществляется филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в зоне территории жилой застройки, в зоне влияния автомагистралей, где  с 2009 года исследование проводится по  определенным маршрутным постам, превышение в атмосферном воздухе  ПДК взвешенных  частиц, формальдегида и фенола по другим показателям   в течение 3-х лет не регистрируется.

Всего в 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО - Югре» исследовано 196  пробы атмосферного воздуха в МО города Нефтеюганска. Приоритетными загрязняющими веществами, которые исследуются испытательной лабораторией  филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО - Югре» в городских поселениях являются: - взвешенные вещества – 15 проб;  сера диоксид – 24 проб; - углерода оксид – 51 проб; азота диоксид – 24 проб;  - азота оксид –24 проб; аммиак -18; - гидроксибензол и его производные – 4 проб;  - формальдегид – 24 проб; угвеводороды-12;  -алифатические предельные – 12 проб.

Все 136  проб  отобраны  на автомагистралях в зоне жилой застройки, превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зарегистрировано не было.

Превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе города зависит от большого скопления в часы «пик» количества автотранспорта, узких улиц, не рассчитанных для большого количества техники, песчаного (намывного) рельефа города, недостатка зеленых насаждений. Результаты лабораторного контроля анализируются и ежегодно направляются в виде информации в адрес администрации города.     В последние годы в городе Нефтеюганске активно проводится благоустройство  микрорайонов города, строятся внутриквартальные, объездные дороги, ведется озеленение городской территории, формируются новые газоны на улицах города вдоль пешеходных тротуаров, восстанавливаются цветники, зеленые лужайки, в микрорайонах  в летний период  меняется твердое покрытие,  проводится асфальтирование проездов, пешеходных дорожек и т.д. Проведенная работа по благоустройству города Нефтеюганска существенно отражается на качестве атмосферного воздуха.

В 2021 г. проводились контрольно-надзорные мероприятия в  отношении АО «Югансктранстеплосервис» (АО «ЮТТС»), осуществляющий  свою деятельность по адресу  (юридический/фактический) 628300,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, ул. Жилая, стр. 8, к.1; г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Мира здание №3,корпус№1,№2;здание №12, установлены факты нарушения в части охраны атмосферного воздуха в городе Нефтеюганске, именно, нарушен п.73.СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ст.11  Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. Хозяйствующий субъект, АО «ЮТТС»  эксплуатирующий источники воздействия, обязаны32:в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов обеспечивать проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учётом характеристик производственных процессов и метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенными программой производственного контроля , на момент проверки  в рамках ППК не осуществляется  производственный  контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, с.11, ст.20  Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. . Отсутствует санитарно-эпидемиологическое  заключения напроект санитарно-защитных зон(СЗЗ) для Котельной размещённой в пос. СУ-62 г.Нефтеюганск  Юго-Западная зона, массив01,квартал03, строение 17/2 АО «Югансктранстеплосервис», нарушение п.2.10 СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 3 р.СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

2.1.2. Результаты деятельности по улучшению качества  питьевой воды

В 2021 г. осуществлялся   государственный санитарно-эпидемиологический надзор территориальным отделам Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за соблюдением санитарного законодательства в отношении объектов источников централизованного водоснабжения.

По сравнению с прошлым 2020 годом в городе  Нефтеюганске не произошли изменение в количестве объектов источников питьевого централизованного водоснабжения (подземные, поверхностные), водопроводов и объектов распределения воды.   В питьевой воде Нефтеюганского региона – приоритетным загрязнением является повышенное содержание железа, перманганатной окисляемости, цветность, что характерно для подземных водоисточников.

В 2021 году на территории города Нефтеюганска функционировали 2 источника централизованного водоснабжения, из них -1 подземный источник  питьевого централизованного водоснабжения (ВОС-2) и 1 - поверхностный  источник  централизованного водоснабжения (ВОС-1) используется для обеспечения теплоснабжением и горячей водой населения города.

Водоподготовка  пресной подземной воды осуществляется на 2-ом городском водозаборе – (ВОС -21 тыс.м3/сут),  добыча подземных вод путем эксплуатации группового водозабора, расположенного на Нефтеюганском  месторождении пресных  подземных вод. Водозабор площадного типа, состоит  из 26 эксплуатационных скважин, эксплуатируется с 1969 г., большая часть скважин  (18 артскважин) эксплуатируется более 30 лет, при этом срок эксплуатации фильтров скважин 20 лет. В  период  2013-2017 г.г.  произведен капитальный ремонт  26 скважин.

С 2003 года    проводилась  модернизация существующей станции обезжелезивания АО «ЮВК», с 2012 года проводились строительные  работа ООО СК «ЮВиС» по проекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск,  микрорайон 7, строение 57/7.Реестр № 522074».  (Контракт заключен 07.12.12 .). Строительные работы на объекте завершены 2018 году. На основании Разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию  № 86-ru86304000-19-2018 от  20.12.2018  и договору аренды 2/19 от 07.06.2019 г. станция обезжелезивания (СОЖ)  для очистки подземной воды передана на обслуживание АО «Юганскводоканал».

Технология водоподготовки подземных вод холодной воды ВОС-2  АО «Юганскводоканал»:  Весь объем поднятой подземной воды проходит очистку на СОЖ, на фильтрах 1 и 2 ступеней. Исходная подземная вода подается   из артезианских скважин  погружными насосами в приемный резервуар V=1000 м3 для приема и смешения воды и далее на фильтры I ступени станции обезжелезивания. Для снижения мутности, цветности исходной воды и наиболее глубокого удаления железа, пред фильтрами 1 ступени вводится  раствор коагулянта (оксихлорид алюминия)-схема дозирования рабочего раствора периодическая (прерывистая). Приготовление и дозирование раствора коагулянта происходит в реагентных установках.

Фильтрация I ступени включает шесть параллельно работающих фильтров, фильтровальный материал – из дробленных горелых пород - розового песка месторождения «Дальние горы» крупностью фракции 0,8-1,2 мм.   Для обеспечения постоянно требуемой скорости фильтрации установлены  группы насосов на трубопроводе фильтрата после фильтров 1 ступени.

Фильтрация II ступени включает 3 параллельно работающих фильтра,  фильтрующий материал уголь гидроантрацит  «AQUALAT» крупностью фракции  1,0-0,3 мм. После промывки фильтров 1 и 2 ступени выполняется отвод первого фильтра, что позволяет исключить вторичное загрязнение и повышает качество очищенной воды, подаваемой потребителю.

Очищенная вода от  фильтров II ступени подается в резервуары чистой воды (РЧВ) насосами, установленными в зале фильтров.

Обеззараживание предусматривается получаемым электролитическим путем гипохлоритом натрия. Для обеззараживания вводится раствор гипохлорита натрия в трубопровод  очищенной воды пред резервуарами чистой воды, в которых происходит 30-ти минутный контакт воды с хлорсодержащим реагентом. Из РЧВ очищенная вода забирается насосами, установленными в насосной станции  2 подъема,  и  подается  потребителям. Перед подачей воды потребителям предусмотрено обеззараживание воды на установках ультрафиолетового обеззараживания  и далее подается в городскую сеть.

Водоснабжение города Нефтеюганска, с численностью населения 128159 – человек централизованное, 98 % населения пользуются водой коммунального водопровода  АО «Юганскводоканал»,  1 предприятие осуществляет холодное водоснабжение АО «Юганскводоканал», 1 предприятие горячее водоснабжение АО «Югансктранстеплосервис».   Вышеуказанные организации признаны гарантирующими организациями.

В настоящий момент  вода водопроводная, подаваемая с численностью населения 128159 человек  города Нефтеюганска (после водоподготовки), для холодного водоснабжения населения города не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  по содержанию  - Железа 1,13 при норме не более 0.3 мг/ дм3. (1 мг/ дм3. ПДК);  Цветность-27,8 град, при норме  не более 20 град.(35 град. ПДК), Мутность -1,8 мг/дм³, при норме  не более 1,5 мг/дм³.

На сегодняшний момент необходимого комплекса водоочистных сооружений используемой для  холодного водоснабжения на городском водозаборе  ВОС-2 по – прежнему  нет,    вода, поступающая из артезианских скважин, имеющая  повышенное содержание  физико-химических и органолептических показателей,   проходя  технологическую водоподготовку на СОЖ (фильтрацию и обеззараживание), не обеспечил нормативное качество очистки воды, существующая технология очистки не позволяет привести питьевую воду соответствующим  требованиям санитарных правил,    подается населению города  с повышенным содержанием железа в 3.7 раз,  мутность и цветности в 1 раз.

Согласно информации администрации города для доведения холодного водоснабжения на городском водозаборе ВОС-2 соответствующим гигиеническим нормам, связанного с имеющимися дефектами станции СОЖ, проводятся работы по капитальному ремонту  скорых фильтров 1 и 2 ступени очистки на объекте. В целях  реализации мероприятий, по капитальному ремонту объектов предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие  жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» от 15.11.2018 №605-п проводится работы по капитальному ремонту скорых фильтров 1 и 2 ступени очистки на объекте: «Нежилое строение станции обезжелезивание»…Замена 2555,3м водопроводных сетей. В том числе 2544.3 м.(полиэтилен),11м.-сталь.

В 2021 году принимается решение строительство новой фильтрованной станции для очистки воды  (20 тыс.м3 сут)   в 7 микрорайоне города  заказчиком которых является МКУ «Управление капитального строительства», с объёмом финансирования 1,14 млрд рублей и сроком исполнения — 13,5 месяца.

В 2021 году на водопроводных сетях  произошло 272 порыва, устранение производилось, в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации водопроводов». Протяженность  водопроводных сетей  148,43  км,  средний износ  77 %.

За период 2018-2021 г.г. было одно уведомление  в 2018г. о временном ограничении оказания услуг водоснабжения, из-за  возникновения аварии на КНС-7. Авария  была устранена в течение 3-х дней, были проведены  дополнительные противоэпидемические мероприятия  в соответствии с требованиями санитарных правил. Заболевания среди населения города  связанных с употреблением питьевой воды в данный период   не регистрировалось.

Забор (изъятие) водных ресурсов (речной воды)  гНефтеюганска расположенного  на правом берегу протоки  Юганская Обь в 2,5 км  выше города по течению реки, 91,4  км. от устья (Географические координаты: 61°04'17'' с.ш., 72°38'53'' в.д.), с целью  водоподготовки  (ВОС-1 производительностью 13,1 тыс.м.куб.\сут ) для  дальнейшей передачи АО «Югансктранстеплосервис»  для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения,  предприятий города, осуществляет АО «ЮВК».

Водоподготовка   поверхностной воды на 1-ом городском водозаборе  ВОС-1 (АО «ЮВК») осуществляется на водозаборе построенного по проекту НГДУ «Юганскнефть» в 1974 г., и введенного в эксплуатацию в 1975 г.  Первоначально водозабор использовался для целей нефтедобычи, а с 1986 г., после строительства ВОС, для очистки речной воды, используется только в системе коммунального водоснабжения  (питьевая вода на горячее водоснабжение).  С 1986 года вода, поднимаемая с  поверхностного водозабора ВОС-1, используется в качестве воды, предназначенной для питания системы отопления и горячего водоснабжения, а также для  производственного водоснабжения предприятий и собственных технологических нужд АО «Юганскводоканал».

Вода из реки Юганкая Обь (посредством насосной станции 1-го подъёма) подаётся на ВОС, расположенного на правом берегу протоки Юганской Оби, (выше города по течению на 2,5 км.) в смесители, где происходит смешивание исходной воды с химреагентами и хлорной воды. После чего данная вода поступает в отстойники с тонкослойными модулями (4 шт. по 3 секции), далее подаётся  в скорые фильтры - 5 шт. (загрузка –кварцевый песок). От фильтров вода поступает в резервуары с  чистой воды (РВЧ) по 5000 м3. На входе в РЧВ производится обеззараживание по средствам смешения исходной воды с хлорной водой. От РВЧ вода поступает на насосную станцию 1-го подъёма, для подачи в городскую водопроводную сеть к потребителю на котельные (АО «Югансктранстеплосервис»)  для обеспечения теплоснабжением и горячей водой населения города. Очищенная вода с поверхностного водоподъема  ВОС-1 передаётся  АО «Югансктранстеплосервис» отвечает требованиям санитарных правил.

Принятая в городе система открытого тепло-водоснабжения, отсутствие систем доочистки возвратной воды (горячего водоснабжения), приводят к тому, что очищенная и доведенная до показателей СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" , СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», вода, смешиваясь с неочищенной водой,  резко ухудшает свои санитарно-химические свойства, обеспечивая централизованной горячей водой населения города - несоответствующего качества. Ухудшение качества подаваемой системами горячего водоснабжения воды наблюдается особенно в весенний и осенний периоды года, при запуске и отключении городских котельных.

В 2018 году разработан «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных вод г. Нефтеюганска». Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение УРПН  по ХМАО-Югре № 86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18.

Санитарно-эпидемиологическое заключение  на проект ЗСО «Проект зон санитарной охраны поверхностного водозабора гНефтеюганска 1-го водоподъёма» отсутствует по причине не соблюдение границ 2-го пояса (нефтедобыча).

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов 2-го водоподъёма г. Нефтеюганска отсутствует по  причине отсутствия  полного комплекса водоочистки отвечающей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», и не качественной питьевой воды  поступающей   в город.

- В городе Нефтеюганске ведется постоянное наблюдение за качеством воды из подземных и поверхностных источников водоснабжения, используемых в питьевых, хозяйственно-бытовых целях, а также из водопроводов, распределительной сети, централизованных  источников водоснабжения. Мониторинг за состоянием воды осуществляется с помощью лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в гНефтеюганске, Нефтеюганском районе и гПыть-Ях»  в  39-х мониторинговых точках, вода подаваемая  населению гНефтеюганск в   100 %  проб отобранной питьевой  воды не соответствует  требованиям  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», по содержанию железа, которое превышает ПДК в среднем в 2 раза. В целом, качество воды в  городе  Нефтеюганске улучшилось в связи со строительством и эксплуатацией станции обезжелезивания. Содержание железа снизилось с 5-ти и более ПДК до 2-х,  тем не менее, качество воды остается неудовлетворительным по содержанию железа, мутности цветности.    В соответствии  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"   питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.    В городе Нефтеюганске питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим  свойства не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

- Заболевания среди населения города  связанных с употреблением некачественной питьевой воды с повышенным содержанием микроэлементов - железа и др.. не зарегистрировано.

Статистические данные по основным показателям  работы  Центров госсанэпиднадзора с 1998по 2005г.г. и Управления Роспотребнадзора с 2005года по настоящее время констатируют факты о 100% несоответствии воды в водопроводе г. Нефтеюганска по санитарно-химическим  показателям.  В 2005 году согласно данным Государственного доклада концентрация железа в водопроводе составляла 3,2  мг/дм3, в 2016году 1,5  мг/дм3, 2017 году- 0,69  мг/дм3, 2018 -1,0  мг/дм3, 2019 -0,64  мг/дм3, 2020 -1,1  мг/дм3, 2021-1,13 мг/дм3

Принимаемые меры по улучшению качества воды

В целях обеспечения населения города Нефтеюганска  качественной питьевой водой и защиты природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ, принимаются меры для реализации мероприятий  программы «Чистая вода» на территории МО г. Нефтеюганска осуществляемая   с  2014 года в рамках Муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие  жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на 2014-2021г.г.» (далее Программы).

За периоды 2014-2021г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества воды в муниципальном образовании города Нефтеюганска:

Для реализации Программы в 2015 году было освоено денежных средств из местного и  бюджета автономного округа -357913.914 тыс. рублей.

В  2016 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 836543,8 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  593 550, 4 тыс. рублей.

В  2017 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 13,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  10 091,5 тыс. рублей.

В  2018 году  профинансировано из муниципального    бюджета – 8 ,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  8 081,5 тыс. рублей.

В 2019 году региональной программой по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год (далее – Региональная программа) предусмотрено реализация мероприятия «Объект водоснабжения для повышения качества питьевой воды». 	Запланированная сумма средств составляет - 500,00 тыс. руб. Период реализации проекта – 2021-2022 год.

За периоды 2015-2021г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества воды в муниципальном образовании города Нефтеюганска:

- С 2003 года    проводилась  модернизация существующей станции обезжелезивания АО «ЮВК», с 2012 года проводились строительные  работа ООО СК «ЮВиС» по проекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск,  микрорайон 7, строение 57/7.Реестр № 522074».  (Контракт заключен 07.12.12 .). Строительные работы на объекте завершены 2018 году. На основании Разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию  № 86-ru86304000-19-2018 от  20.12.2018  и договору аренды 2/19 от 07.06.2019 г. станция обезжелезивания (СОЖ)  для очистки подземной воды передана на обслуживание АО «Юганскводоканал».

- В настоящий момент  вода водопроводная, подаваемая с численностью населения 128159 человек  города Нефтеюганска (после водоподготовки), для холодного водоснабжения населения города не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  по содержанию  - Железа 1,13 при норме не более 0.3 мг/ дм3. (1 мг/ дм3. ПДК);  Цветность-27,8 град, при норме  не более 20 град.(35 град. ПДК), Мутность -1,8 мг/дм³, при норме  не более 1,5 мг/дм³.

- На сегодняшний момент необходимого комплекса водоочистных сооружений используемой для  холодного водоснабжения на городском водозаборе  ВОС-2 по – прежнему  нет,    вода, поступающая из артезианских скважин, имеющая  повышенное содержание  физико-химических и органолептических показателей,   проходя  технологическую водоподготовку на СОЖ (фильтрацию и обеззараживание), не обеспечил нормативное качество очистки воды, существующая технология очистки не позволяет привести питьевую воду соответствующим  требованиям санитарных правил,    подается населению города  с повышенным содержанием железа в 3.7 раз,  мутность и цветности в 1 раз.

- В целях  реализации мероприятий, по капитальному ремонту объектов предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие  жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» от 15.11.2018 №605-п проводились работы по капитальному ремонту скорых фильтров 1 и 2 ступени очистки на объекте: «Нежилое строение станции обезжелезивание»…

- Согласно информации администрации города для доведения холодного водоснабжения на городском водозаборе ВОС-2 соответствующим гигиеническим нормам, связанного с имеющимися дефектами станции СОЖ, проводятся работы по капитальному ремонту  скорых фильтров 1 и 2 ступени очистки на объекте. В целях  реализации мероприятий, по капитальному ремонту объектов предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие  жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» от 15.11.2018 №605-п проводится работы по капитальному ремонту скорых фильтров 1 и 2 ступени очистки на объекте: «Нежилое строение станции обезжелезивание»…Замена 2555,3м водопроводных сетей. В том числе 2544.3 м.(полиэтилен),11м.-сталь.

- В 2021 году принимается решение строительство новой фильтрованной станции для очистки воды  (20 тыс.м3 сут)   в 7 микрорайоне города  заказчиком которых является МКУ «Управление капитального строительства», с объёмом финансирования 1,14 млрд рублей и сроком исполнения — 13,5 месяца.

- Для доведения холодного водоснабжения на городском водозаборе ВОС-2 соответствующим гигиеническим нормам, связанного с имеющимися дефектами станции СОЖ, на период до окончания строительства и ввода в эксплуатацию фильтрованной станции, был разработан  план мероприятий (дорожная карта) на 2021 год. В рамках данного плана АО «Юганскводоканал» в декабре 2020 проведено объединение 1 и 2 фильтров ступени СОЖ  в единую ступень,  увеличение площадь фильтрации и улучшат показатели качества воды, включая показатели – запах. В 2021 года  проведены мероприятия по ремонту №3 и № 6 фильтров 1 ступени, замена фильтрующей загрузки ОДМ2 или кварцевый песок, капитальный ремонт осветителя№1, строительство перемычки между сетями холодного водоснабжения на выходе после очистных сооружений подземной и поверхностной воды перед резервуарами чистой воды подземного источника с установкой необходимого оборудования, организация применения в процессе очистки воды коагулянта «Аква-Аурат30».

- В 2020году   региональной программой запланирована динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации региональной программы - прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения автономного округа - 7,4% (для МО город Нефтеюганск). Реализация мероприятия предусмотренного Региональной программой  в муниципальном образовании город Нефтеюганск будет осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» утвержденной Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (далее – муниципальная программа). С учетом поручения, данного 31.08.2019 года администрации города Нефтеюганска Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой 03.10.2019 года на заседании Общественного совета города Нефтеюганска рассмотрены результаты проведенных опытно-технологических работ на очистных сооружениях подземной воды с целью разработки решения по доведению качества подземной воды по превышающим показателям до требований санитарного законодательства Российской Федерации и предложения по созданию объектов для аэрации и дегазации подземной воды, дополнительной фильтрации первой ступени в отдельном здании. По итогам рассмотрения указанного выше вопроса решением Общественного совета города Нефтеюганска было поддержано предложение администрации города Нефтеюганска по созданию объектов для аэрации и дегазации подземной воды, дополнительной фильтрации первой ступени в отдельном здании.  Было сформировано техническое задание на выполнение проектных работ.

- В 2021 году принято  решение строительства новой фильтрованной станции ВОС-2 для очистки воды  (20 тыс.м3 сут)   в 7 микрорайоне города  заказчиком которых является МКУ «Управление капитального строительства», с объёмом финансирования 1,14 млрд рублей и сроком исполнения — 13,5 месяца.

- В 2018 году разработан «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных вод г. Нефтеюганска». Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение УРПН  по ХМАО-Югре № 86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18.

- Ведётся ежегодная, поэтапная реконструкция изношенных  сетей водоснабжения, с использованием современных полимерных материалов. За период с 2013 по 2018г.г. выполнена замена изношенных трубопроводов около – 11472 км, в том числе по годам: - в  2013году заменено -3.542 км. сетей водоснабжения в том числе:-1,1 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами АО ЮВК.;- 2,442 км в рамках целевых программ «Модернизация и реформирование  жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югра на 2011-2013г и на период до 2015 г.» и «Модернизация и реформирование  жилищно-коммунального комплекса г.Нефтеюганска на 2011-2015».- в 2014г заменено -2, 224  км. сетей водоснабжения в том числе:-1,413 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами АО ЮВК.;- 0,144  км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .».- в  2015году заменено -3,155  км. сетей водоснабжения в том числе:-1,47 км по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне –зимний период 2013-2014г.г силами АО ЮВК.;- 1,685 км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .». - в 2016 году заменено - 1710 метров сетей (полиэтилен) км  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .». -в 2017 году заменено – 842  метров сетей (полиэтилен)  по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в г.Нефтеюганске на 2014-2020г .». - в  2018 году заменено 1580 метров водопроводных  сетей (полиэтилен); - в 2020-2021гг.-Замена 2555,3м водопроводных сетей,в том числе 2544.3 м.(полиэтилен),11м.-сталь.

- В 2020 году администрацией города разработан и утверждён План (дорожная карта) мероприятий, направленных на обеспечение качества холодного и горячего водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2020-2021 год (далее – План мероприятий), который прошел процедуру обсуждения с общественным советом по вопросам жилищно-коммунального комплекса при главе города Нефтеюганска. Планом мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ, направленных на переход от горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения и организацию перевода абонентов, подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в сроки, определенные законодательством РФ, работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения. В соответствии с Планом мероприятий,  в 2017 году, с целью определения возможных вариантов перехода на закрытую систему теплоснабжения, а также в целях определения механизмов финансирования, администрацией города Нефтеюганска разработан проект технического задания на выполнение работ по технико-экономическому и правовому обоснованию реконструкции открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения),  порядка и сроков перевода абонентов, подключенных к отрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения с 2017 по 2021 годы и работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Нефтеюганска (далее – техническое задание). Также, в 2017 году, на основании полученных коммерческих предложений специализированных организаций определена потребность в финансовых средствах, которая была внесена в перечень приоритетных расходных обязательств администрации города.  В феврале 2018 года финансовые средства на выполнение вышеуказанных работ были одобрены Думой города Нефтеюганска и включены в муниципальную программу.

- Ежегодно АО «Юганскводоканал» проводятся работы по гидропневматической промывке городских сетей водоснабжения протяженностью 145,9 км.

- В 2017 году администрацией города велась работа по разработке и утверждению технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Юганскводоканал», производилось согласование разработанной инвестиционной программы АО «Юганскводоканал» с ответственным структурным подразделением администрации города и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30.11.2017 года           № 191-П утверждена инвестиционная программа ОАО «Юганскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы.

- В рамках реализации инвестиционной программы запланировано выполнить мероприятия по реконструкции трех насосов в насосной станции I водоподъема, расположенного на берегу протоки ЮганскаяОбъ.

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 года утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2014 № 1472-п.  Схема водоснабжения МО на данный момент находится в стадии актуализации, дата окончания актуализации 31.12.2021 году.

- 11)   Рабочая программа производственного лабораторного контроля качества воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения   (поверхностной  воде, горячего водоснабжения)  АО «Юганскводоканал» на 2020-2024г.г. согласована ТО УФС Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе. (26.12.2019).

- План мероприятий АО «Юганскводоканал» по обеспечению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН «Питьевая вода…» на период 2020-2022г.г.с приложением 1 «Допустимые показатели качества питьевой воды АО «Юганскводоканал»  на период 2020-2022г.г.» разработан находится на  согласовани УФС Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскомуавтономному округу – Югре.

- Ситуация с количеством источников имеющих организованную санитарно-защитную зону в 2018 году изменилась. В г. Нефтеюганске   в  2018 году разработан  «Проект зон санитарной охраны группового водозабора пресных подземных вод гНефтеюганска». Получено положительное СЭЗ УРПН по ХМАО-Югре №86.ХЦ.01.000.Т.001039.12.18.

- В период  2013-2017г.г. году проведён капитальный ремонт 26артсквжин на территории водозабора АО «ЮВК» , подрядчик ЗАО «Бурвод»гСургут.

- Разработан проект планировки и  межевания территории городского водозабора в районе урочища «Березовый остров» и трассы прокладки водопровода до ВОС в микрорайоне 7 города Нефтеюганска;  - Проведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод  нового городского водозабора г.Нефтеюганска (о.Березовый) (ВОС-50 тыс.м3/сутки;- Все проведённые буровые, строительно-монтажные, опытно-фильтрационные работы, по устройству первой очереди нового подземного  водозабора общей мощностью 50 тыс.куб.м/сутки в районе урочища Березовый остров, были  с учетом новых магистральных водоводов  диаметром 600 мм, от нового водозабора до станции водоочистки в городе. В  2011году работы по подготовке к строительству новых ВОС -50 тыс.куб.м/сутки  в гНефтеюганске приостановлены, было принято решение со стороны  администрации   о модернизации станции обезжелезивания на ВОС холодного водоснабжения.

- Ежегодно проводится гидропневматическая промывка и дезинфекция  водопроводных сетей города в период сентябрь-октябрь ресурсоснабжающей организацией (АО «ЮВК») в соответствии с графиком ППР.

- По обеспечению СЗЗ расходного склада хлора на территории ВОС  не функционирует с 29.12.2016 г.

- Программа производственного контроля АО «ЮВК» реализована в 2021 г. в полном объеме (приложения  № № 1,2).

- За период 2018-2021 г.г. было одно уведомление   2018 году во временном ограничении оказания услуг водоснабжения, из-за  возникновения аварии на КНС-7. Авария  была устранена в течение 3-х дней, были проведены  дополнительные противоэпидемические мероприятия  в соответствии с требованиями санитарных правил, заболевания среди населения города  связанных с употреблением питьевой воды в данный период   не регистрировалось.

- В соответствии ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …» разработана и утверждена «Схема водоснабжения и водоотведения МО гНефтеюганска на период  с 2014 до 2028гг.»Постановлением администрации города №1472-п от 22.122.2014г Актуализация  утверждённой схемы  водоснабжения и водоотведения планируется выполнить после завершения работ по модернизации станции обезжелезивания.

- В связи с изменениями  в законодательстве, в  рамках ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …»  АО «ЮВК»  разработана инвестиционная  программа  по развитию системы водоснабжения МО г. Нефтеюганска, утверждена Постановлением Администрации гНефтеюганска от 26.12.16г. №1144-п «О согласовании инвестиционной  программы ОАО «ЮВК»  по развитию системы водоснабжения МО г. Нефтеюганска» на период 2018- 2020г.г.» Инвестиционная  программа  утверждена    Приказом  Департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры  «Об утверждении инвестиционной программы АО «Юганскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы» от 30.11.2017 г. № 191-П.

- В соответствии ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …»    разработана и утверждена «Схема теплоснабжения МО г. Нефтеюганска утверждено Постановление от 19.09.13 г.№и1042 «Об утверждении схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска  ХМАО-Югры» на период 2014г- 2028»  начиная с 2018 до 2021г.г. предусматривается переход на закрытую систему  теплоснабжения потребителем в зоне действия котельных  ЦК-1, ЦК-2. СУ-62 путём установки в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов, для МО – составляет 3.124.1р. ориентировочная стоимость  по переходу на закрытую систему теплоснабжения. В городе Нефтеюганске открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети. В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Для выполнения требований законодательства Российской Федерации, в 2019 году в рамках муниципального контракта завершена научно-исследовательская работа по технико-экономическому и правовому обоснованию переустройства на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителей города Нефтеюганска и обследованию инженерных систем с разработкой соответствующей документации (далее - Работа), по которой состоялись публичные слушания. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011             № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях повышения качества услуг по горячему водоснабжению населения города Нефтеюганска, подготовки объектов инженерной инфраструктуры и принимающих устройств абонентов к переводу на иные системы горячего водоснабжения, администрацией города Нефтеюганска принято постановление администрации города Нефтеюганска от 27.08.2019 № 814-п «О прекращении горячего водоснабжения с использованием централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и переводе абонентов, объекты которых подключены к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании город Нефтеюганск».

- В соответствии с требованиями ст. 23 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении»  31 января 2022 года  в адрес органов местного самоуправления и в адрес гарантирующих организаций гНефтеюганска направлены уведомления  «О несоответствии качества воды требованиям СанПиН  за  2021 год». В рамках осуществления государственного санитарно - эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г.  и законодательства в сфере защиты прав потребителей ФЗ №2300 –01 за качеством питьевой  воды и горячего водоснабжения были  направлены  информации  о средних уровнях показателей питьевой и горячей воды после водоподготовки АО «Юганскводоканал», исследованных в течение календарного 2021 года, результаты которых  не соответствуют нормативам качества и безопасности  питьевой воды по органолептическим и санитарно-химическим  показателям, где было предложено  до 01.03.2022г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в гНефтеюганск   в соответствие с установленными требованиями и предложено в срок до 01.07.2022г. закончить  работу по согласованию  с Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях  Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Средние уровни показателей качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения, отобранных  после водоподготовки водоочистных сооружениях  АО «Юганскводоканал» МО города Нефтеюганска (ВОС-2, холодное водоснабжение),  в рамках СГМ и надзорных мероприятий  ) за период 2021 год.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

АО «ЮВК» гНефтеюганск

| № п/п | Показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах | 2 | не более 2 | баллы |
| 2 | Цветность | 27,8±5,6 | не более 20 | град. |
| 3 | Мутность | 1,84±0,37 | не более 1,5 | мг/дм³ |
| 4 | Привкус | 2 | не более 2 | мг/дм³ |
| 5 | Окисляемость перманганатная | 4,7±0,5 | не более 5 | мгО2/дм³ |
| 6 | Железо | 1,13±0,17 | не более 0,3 | мг/дм³ |
| 7 | Аммиак (по азоту) | 1,38±0,28 | не более 1,5 | мг/дм³ |
| 8 | Нефтепродукты | 0,010±0,005 | не более 0,1 | мг/дм³ |
| Расчет средних уровней показателей проб питьевой холодной воды после водоподготовки (СОЖ) АО «Юганскводоканал»г.Нефтеюганск проведен на основании протоколов лабораторных исследований аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.51821) в рамках поручения ТО Роспотребнадзора при проведении социально-гигиенического мониторинга за период 2021г. |  |  |  |  |

Средние уровни показателей качества питьевой холодной воды с учетом допустимой ошибки метода определения по показателям, отобранных после водоподготовки (СОЖ) АО «Юганскводоканал» за период 2021 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. не соответствуют гигиеническим нормативам установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическим показателям (цветность, мутность) и содержанию железа. Экспертное заключение НЮ.13.У.00567.01.22 от 26.01.2022г.

В соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Главе рекомендовано  до 01.03.2022г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды, включая горячую воду  в соответствие с установленными требованиями.

В 2021 г. на контроле у территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югры состояло - 21 объект занимающихся сбором, очисткой, распределением воды г. Нефтеюганска (ресурсоснабжающие организации, УК ЖЭУ).

В 2021 году проведены  2 выездные проверки ( 1 плановая и 1 внеплановая выездные  проверки) в отношении АО «Юганскводоканал» (юридический и фактический адрес: 628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, дом57) объекта осуществляющих сбор, очистку, распределение воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях г. Нефтеюганска. В мае месяце 2021 году проведена  внеплановая проверка в отношении АО «ЮВК по проверке исполнения предписания об устранении нарушений, и плановая выездная проверка в октябре 2021г.,  установлены факты нарушения направлены предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, вынесено постановление об административном правонарушении  по статьям 6.3 ,6.5, 6.4 КоАП РФ юридическим и  должностным  лицам АО «ЮВК», назначены штрафы на сумму  55 тысяч рублей. Юридическому лицу направлено предписание  об устранении нарушений санитарного законодательства для исполнения, сроки исполнения предписания находятся на контроле.

В 2020 г проводилась плановая  документарная проверка и внеплановая проверка исполнения предписания  контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов  занимающихся, сбором, очисткой и распределения воды в гНефтеюганске в отношение АО «ЮВК.

Длительно не устраняющиеся нарушения  юридическим лицом АО «ЮВК объектов  занимающихся, сбором, очисткой и распределения воды в гНефтеюганске:

- Акционерное общество «Юганскводоканал» (проверка май 2021г) внеплановая по исполнению выданного предписания №3527 от 20.11.20г.установлены факты нарушения действующих законодательств: - Не выполнен пункт №1  Предписания об устранении нарушений санитарного законодательства №3527  от 20.11.20г.в срок до 01.04.2021года, не приведено   в соответствие с требованиями санитарных правил, не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта (поверхностного), используемого для хозяйственно-бытового водоснабжения населения г.Нефтеюганска, что не соответствует требованиям п.3, ст.18 Федерального закона №52-фз от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», V раздел п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";   - Не выполнен пункт №2  Предписания об устранении нарушений санитарного законодательства №3527  от 20.11.20г.в срок до 01.04.2021года, не приведено   в соответствие с требованиями санитарных правил не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО «Проект зон санитарной охраны поверхностного водозабора гНефтеюганска1-го водоподъёма», в соответствии с требованиями V раздел п. 105, п.98, п.99  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

- При проведении плановой выездной проверки  в отношении АО «ЮВК» в октябре 2021 году установлены факты нарушения действующих законодательства, а именно:-  Вода водопроводная, подаваемая в город (после водоподготовки), для холодного водоснабжения населения город Нефтеюганска  по-прежнему  не соответствует требованиям, - Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) АО «ЮВК» на проект ЗСО «Проект зон санитарной охраны поверхностного водозабора гНефтеюганска 1-го водоподъёма», нарушение п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», Главы V, пункта 105 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - Отсутствуют санитарно-эпидемиологическое заключение АО «ЮВК» о соответствии водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Нефтеюганска и производственного водоснабжения предприятий г.Нефтеюганска санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения, что не соответствует требованиям п.3 ст.18 ФЗ-52 от 30.03.99  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  - Нарушение п.4.2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», не проводятся уборка производственных помещений  ВОС-1, помещений СОЖ, помещения ремонтно-эксплуатационной службы (гаражные боксы) загрязнены;  -  Нарушение п.4.2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», документы, подтверждающие очистку воздуховодов систем вентиляции производственных помещений ВОС-1, СОЖ, ремонтно-эксплуатационной службы (гаражные боксы) не представлены, что свидетельствует об отсутствии очистки; - Нарушением п.5.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», не все входы в производственные помещения зданий оборудованы приспособлениями для очистки обуви; - Для предупреждения попадания в производственные помещения холодного воздуха  не все входы в зданиях оборудованы системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне, не оборудованы тепловыми завесами, включая  боксы ремонтно-эксплуатационной службы, куда заезжает спецтехника отсутствуют воздушно-тепловые завесы, нарушение Гл. V п. 5.6. СП 3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; - Нарушение  п.8.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», в санитарно-бытовых помещениях производственных помещений отсутствуют устройства питьевого водоснабжения, отсутствует душ в санитарно-бытовых помещениях ремонтно-эксплуатационной службы; - Нарушение п.8.13 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», санитарно-бытовые помещения ремонтно-эксплуатационной службы имеют нарушения отделки стен, полов, потолков, требуют проведения косметического ремонта; - Нарушение п.2.6 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», в  электролизном цехе отсутствует автоматический контроль воздуха рабочей зоны на содержание хлора; - Не представлены результаты лабораторного контроля (протоколы), подтверждающие проведение производственного контроля за условиями труда и перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профзаболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда в АО «ЮВК»,нарушение пп.1.4, 1.7, 2.1. 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 р.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;   -     Не в полном объеме оснащены бактерицидными рециркуляторами  помещения АО «ЮВК»,  отсутствуют бактерицидные рециркуляторы воздуха в местах скопления рабочих, санитарно-бытовых помещениях, офисных помещениях, лаборатории, что не соответствует требованиям п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»;   - Нарушение Главы IV п.75.п.76СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», результаты лабораторных испытаний проб воды  холодного водоснабжения, централизованной системы водоснабжения гНефтеюганска   отобранных из подземного источника станция 2-го водоподъёма,  СОЖ, после водоподготовки  на выходе с ВОС, в контрольных точках магистральных и распределительных сетях св магистральных сетях не соответствует требованиямСанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим и санитарно-химическим показателям:  Протоколы лабораторных испытаний: - Протокол  №24216.21 от 21.10.2021результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа, аммиака, цветности – после фильтра №1 СОЖ;    -Протокол №24217.21 от 21.10.2021, результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа, аммиака, цветности – после фильтра №2 СОЖ;    Протокол  №24218.21 от 21.10.2021, результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по содержанию железа, перманганатной окисляемости, цветности – выход с РЧВ; Протокол №24219.21 от 21.10.2021, результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа, перманганатной окисляемости, цветности – выход с ВОС-13000.Протоколы лабораторных испытаний: протокол №24220.21 от 21.10.2021, результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа, перманганатной окисляемости, , цветности – ул.Строителей, 4/39, Т5;  протокол №24221.21 от 21.10.2021, результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по содержанию железа, перманганатной окисляемости, цветности – ул.Жилая, стр.14 ветстанция; протоколу №24222.21 от 21.10.2021, результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по содержанию железа, перманганатной окисляемости, цветности – у.Парковая, 8-12, Т11;  протоколу №24223.21 от 21.10.2021, результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  по содержанию железа, перманганатной окисляемости, цветности – ввод в жилой дом №9, мкр.8.города Нефтеюганска .

При проведении плановых, внеплановых  контрольно-надзорных мероприятий специалистами ТОУРПН в 2021 году по неудовлетворительным результатам лабораторного исследования водопроводной холодной воды   (по органолептическим и санитарно - химическим показателям воды) и не соблюдения санитарного законодательства в части обеспечения холодной водопроводной водой отвечающей требованиям санитарных правил   используемой для хозяйственно – питьевых целей  в  образовательных организациях (школы, детские сады,), социальных учреждениях, ЛОУ - отсутствия дополнительных локальных очистных сооружений в зданиях учреждениях водопроводной холодной воды, на территории  г. Нефтеюганска,  были приняты меры административного взыскания, в виде штрафа, направлялись предписания об устранении нарушений  санитарного законодательства для исполнения руководителями.

По результатам лабораторного контроля социально-гигиенического мониторинга:

- водопроводной  холодной  воды   г. Нефтеюганска отобранные в  феврале – марте месяце 2021 года ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Нефтеюганск, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях» не  соответствует требованиям    по органолептическим и санитарно - химическим показателям  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» приняты меры административного воздействия в отношении ресурсоснабжающей организации АО «ЮВК», вынесено постановление об административном правонарушении  по ст.6.5. КоАП РФ. юр. лицу АО «ЮВК» назначен штраф на сумму  20 тысячи рублей;

В 2014 году ТО был  подан иск в федеральный суд г.Нефтеюганска в отношении неопределенного круга лиц о признание действий АО «Юганскводоканал» противоправными  в части подачи коммунального ресурса холодная вода ненадлежащего качества. Исковые  требования от  ТО УРПН рассмотренные в октябре 2014 года  удовлетворены за период 2012 год и  до настоящего времени. Решением Нефтеюганского районного суда от 13.10.2014г по делу №2-1701/2014 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением судебной коллегии Суда ХМАО-Югры от 19.05.2015г решение Нефтеюганского районного суда оставлено без изменения. Решение Нефтеюганского районного суда используется  потребителям для проведения  перерасчета  оплаты за коммунальную услугу  ненадлежащего качества по водоснабжению.

В период   2017 -2021 году специалисты ТО  привлекались   в качестве третьих лиц  в 18 заседаниях суда  по исковым заявлениям граждан города Нефтеюганска, 2021году- 1, 2020 году -2,  2019 году -4,  в 2018 году -9, в 2017 году -5 заседаний, граждан  в отношении АО «ЮВК» и управляющих компаний города Нефтеюганска,  ненадлежащего качества предоставления коммунальных услуг, в части проведения перерасчета по предоставленным  коммунальным услугам водопроводной холодной воды.        За истекший период 2020 года, территориальным отделом дано 1 заключение в суде по делу о защите прав потребителей  о взыскании убытков, уплаченных за коммунальные услуги по горячему, холодному водоснабжению ненадлежащего качества.  В 2018г судом вынесены 4 судебных решения. В пользу потребителей присуждено всего 209 163 руб.94 коп, из них морального вреда 12000 рублей. Одно судебное решение обжаловано в Суд ХМАО-Югры. Остальные дела находятся на рассмотрении в суде.

В   2021 году  в отделе  рассмотрено  14  заявлений (2018г-18, 2019г-14, 2020г-11, 2021-14)  от жителей города Нефтеюганка  «О  некачественном предоставлении коммунальных услуг и качестве воды», из них ряд жалоб поступающие в ТО «О  некачественном предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения со стороны  УК ЖЭУ в части отклонения состава и свойства холодной воды от  требований, по вопросам предоставления коммунальных услуг и внесения платы за предоставления коммунальных услуг»» направлялись   в Службу жилищного контроля и строительного надзора, для рассмотрения и принятия мер в пределах своих полномочий.    При рассмотрение обращений по улучшению качества воды в городе, в  адрес управляющих компаний (ЖЭУ-4, ЖЭУ-3, ЖЭУ-2 (2), ЖЭУ-6, ООО «Юган-Севис» и гарантирующей организации АО «Юганскводоканал» были направлены предостережения  (5) о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняли, что  за данные нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с  ст. 6.5 КоАП РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Заявителям направлялись  разъяснения. Все обращения  жителей были доведены до сведения главы МО гНефтеюганска.

С целью реализации  положений Федерального закона Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года. «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 23. ФЗ-416)  ТО  УРПН ежегодно   с 2014 года  до 01 февраля  в адрес органов местного самоуправления и в адрес гарантирующих организаций направляются  уведомления  «О несоответствии качества воды нормативным требованиям санитарных правил»  с предложениями   о  внесения изменения до 1 марта в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы, в части учета мероприятий по приведению качества питьевого водоснабжения в г. Нефтеюганске  в соответствие с установленными требованиями.

В 2021 году  в ТОУРПН  была продолжена практика проведения организационных мероприятий по вопросам улучшения качества  водоснабжения населения в г. Нефтеюганске.	 По инициативе ТО  УРПН данный вопрос рассматривался на заседаниях СПЭК Администраций МО г Нефтеюганск в апреле 2021 года,  с включением вопросов  исполнения требований ст. 23. ФЗ-416 «О водоснабжении и  водоотведении».         В администрацию г. Нефтеюганска неоднократно направлялись  предложения о рассмотрении на межведомственной комиссии вопросы «О соблюдении требований санитарного законодательства в области охраны водных объектов от загрязнения, в части выполнения мероприятий по организации зон санитарной охраны (ЗСО) подземных и открытых источников водоснабжения»,  о замене ветхого  водопровода, завершение строительства и ввода в эксплуатацию станцию обезжелезивания (СОЖ) на ВОС группового водоподъёма города,  исполнение ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении»,  обеспечения населения питьевой водой соответствующего  качества.

Результаты деятельности по улучшению  качества водоотведения

В 2021 г. осуществлялся   государственный санитарно-эпидемиологический надзор территориальным отделам Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за соблюдением санитарного законодательства в отношении объектов водоотведения. Объекты системы централизованного сбора, отведения и очистки  сточных вод города  Нефтеюганска составляют  КОС-12 тыс. м3/сут,  КОС-50 тыс.м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс., и  объекты канализационных, насосных станций(КНС),магистральных и внутриквартальных, наружных и внутренних  канализационных сетей, коллекторов (267 ед)   находятся в аренде АО «Юганскводоканал». Размер санитарно-защитных зон (СЗЗ) - 200 метров от границ земельного участка. В  границах СЗЗ население не проживает. Проект СЗЗ отсутствует.

Водоотведение города Нефтеюганска, с численностью населения 128159 – человек централизованное, 94,5%, населения охвачены системой централизованного сбора, отведения и очистки  сточных вод, т.е. практически все потребители охвачены услугой водоотведения   обслуживаемой организацией АО «Юганскводоканал».

В балочных массивах также осуществляется сбор жидких отходов на основании договора с АО «Юганскводоканал» и  ООС (органы общественной самодеятельности), там, где имеются емкости по приему жидких отходов.    В настоящее время организовано 81 ООС. Вопрос по вывозу жидких отходов с балочного массива остается актуальным, так как не все балки оборудованы емкостями для приема жидких отходов.     Инфраструктура города Нефтеюганска не охвачена  ливневыми сооружениями, функционируют лишь 3 выпуска в городе  оборудованные дождеприёмниками собирающие  городские ливневые стоки и  коллекторами через которые, без очистки  стоки сбрасываются  в р.Юганская Обь.

Система водоотведения имеет общую протяженность 132,5 км.   канализационных очистных сооружений.

Характеристика сооружений очистки сточных вод (схема очистки, обеззараживание сточной воды):     Сточные воды города Нефтеюганска,  в среднесуточном объеме 22,46 тыс. м3/сут. поступают  с головных  КНС - 1, 3, 8  и проходят через задвижки для регулирования стоков и распределяются пропорционально на КОС-12 тыс. м3/сут.  и КОС-50 тыс. м3/сут.  («Первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.»).

Действующие  канализационные очистные  сооружения производительностью 12 тыс. м3/сут. были построены  и введены в эксплуатацию  в 1979 году  по проекту  института  «Башнефтепроект» г. Уфа, выполненному в 1965 году № 4829/1.  Продолжительность  работы в течение года – 365  дней. Проектная мощность КОС-12 тыс.м3/сут, фактическая нагрузка -6.9 тыс. м3/сут. Вид стоков :хозяйственно-бытовые, промышленные.

Действующие  канализационные очистные  сооружения производительностью КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.) введены в эксплуатацию  в 2018 году. Хозяйственно-бытовые, промышленные стоки города Нефтеюганска    проходят очистку на городских КОС пропорционально поступая  на канализационные очистные сооружения -12 тыс. м3/сут и КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.)..

КОС-12 тыс.м3/сут.: Стоки  попадают  в  две  гасительные  камеры. В гасительных  камерах происходит первичное обеззараживание стоков овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти». Препарат предназначен  для дегельминтизации стоков и их осадков. Из  гасительных  камер стоки распределяются по четырем решеткам, где задерживается крупнодисперсные отбросы. Отбросы с решеток складываются в накопительный контейнер, обеззараживание производится хлорной известью путем послойного пересыпания непосредственно в контейнерах.  Мусор вывозится на полигон ТБО. После решеток стоки поступают в четыре горизонтальные с прямолинейным движением воды песколовки. В песколовках оседает песок, осевший песок удаляется гидроэлеватором. Затем сточные воды поступают в чаши первичных отстойников, где происходит распределение по отстойникам. В первичных отстойниках оседает сырой осадок и на поверхности воды собирается жировая пленка. Сырой осадок и жировая пленка удаляются обслуживающим персоналом. На этом этапе заканчивается механическая очистка. Далее осветленная сточная жидкость направляется  на биологическую очистку в аэротенки, где происходит смешивание сточной воды с активным илом. После аэротенков стоки попадают в распределительные чаши вторичных отстойников и равномерно распределяются по вторичным отстойникам. В отстойниках происходит разделение сточной  воды и иловой смеси. Сточная  вода переливается через лотки отстойников, далее идет в лоток «Паршаля». Ил из отстойников удаляется непрерывно, насосами перекачивается обратно в аэротенки. Избыточный ил перекачивается в илоуплотнитель. В лотке «Паршаля» происходит происходит вторичное обеззараживание гипохлоритом натрия.  Далее очищенные и обеззараженные  стоки самотеком по трубопроводу направляются   в водный объект протоку Сухой Лог.

КОС-50 тыс. м3/сут. («Первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.»):  Оставшаяся часть сточных вод –около 15,5 тыс. м3/сут. направляется  на КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.). Сточные воды от КНС по напорным трубопроводам поступают в здание технологических емкостей (ЗТЕ) на  три параллельно работающих комбинированных установки механической очистки (КУМО), где извлекаются крупные отбросы и оседает песок. Для обеззараживания сточных вод и их осадков от гельминтов, в трубопроводы подачи сточных вод перед КУМО вводится овицидный препарат «Пуролат-Бингсти». Обезвоженные, уплотненные и обеззараженные отбросы и песок вывозятся спец-автотранспортом  на  полигон  по захоронению ТБО.

Механически очищенные сточные воды в самотечном режиме поступают в блок технологических емкостей, состоящий из шести параллельно работающих секций, каждая из которых состоит из первичного отстойника со встроенной камерой хлопьеобразования где вводятся насосами дозаторами растворы реагентов, приготавливаемых в растворных баках. В камерах хлопьеобразования происходит процесс формирования гидроксидного «хлопка». Далее сточная жидкость распределяется по рабочей зоне вертикального отстойника, где образующийся осадок сползает в низ конусной части первичного отстойника, а осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков.

Далее осветленная сточная жидкость поступает в денитрификатор, где происходит процесс окисления углеродосодержащих загрязнений и азота аммонийных солей, после чего окисленная сточная жидкость поступает в аэротенк-нитрификатор, где в режиме «продленной аэрации» с высоким возрастом активного ила происходит основной этап биологической очистки, с использованием полимерных аэраторов. Иловая смесь из аэротенка - нитрификатора перетекает в аванкамеры вторичного отстойника, где происходит отделение пузырьков воздуха из иловой смеси, после чего иловая смесь поступает зону илоотделения. Возвратный активный ил подается в денитрификатор. Осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков и отводится на сооружения доочистки, состоящих из блока «ершовых» фильтров (6шт.). После очистки сточная жидкость поступает в резервуар очищенных сточных вод. Далее очищенная и обеззараженная сточная жидкость в самотечном режиме по трубопроводу отводится к выпуску.

Характеристика места сброса в водный объект:  - Сточные воды после очистных сооружений, через протоку Сухой Лог (протяженность протоки 6,8 км) поступают в протоку Юганская Обь. Выпуск береговой, оголовки  на  выпуске отсутствуют. В исток  протоки Сухой Лог стоки поступают по самотечному сбросному  коллектору (2Ду500мм, L=397м), концы коллектора притоплены. Сброс осуществляется в черте города,  за пределами  проживания населения. В рамках организации санитарно-защитной зоны водного объекта Сухой Лог (50 метров) проводятся  визуальные наблюдения  и при необходимости – очистка  водоохраной зоны от  загрязнения.

Нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов  для АО «Юганскводоканал»  в протоку Сухой Лог   для КОС-12 тыс. м3/сут.  и  КОС-50 тыс. м3/сут. разработаны ОАО «Тюменгипроводхоз», согласованы  с:

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре,

- Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по УрФО,

- Нижнеобским территориальным Управлением Федерального агенства по рыболовству,

- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске (санитарно-эпидемиологическое заключение:

- для КОС-50 тыс. м3/сут. № 86.НП.01.000.Т.000007.03.12 от 12.03.2012 г.), НДС  утверждены Нижне-Обским  бассейновым  водным Управлением Федерального агентства  водных  ресурсов  для:  КОС-12 тыс. м3/сут. (2 категория ОВОС)НДС рассчитаны в декларации воздействия объекта на окружающую среду, согласование НДС не требуется.

- КОС-50 тыс. м3/сут.- до 30.06.2020 г.

Для  дезинвазии стоков используется овицидный  препарат  «Пуролат-Бингсти», производитель ООО «Пуролат-Трейд» г. Ростов-на-Дону:

- На  КОС-12 тыс.м3/сут. препарат дозировано  поступает  в гасительные  камеры, где  происходит дегельминтизация  стоков и их осадков.

- На КОС-50 тыс. м3/сут. для обеззараживания сточных вод и их осадков  от гельминтов препарат вводится в трубопроводы подачи сточных вод перед комбинированными  установками механической очистки (КУМО).

На КОС - 12 тыс. м3/сут. лотке «Паршаля» происходит обеззараживание  сточных вод,  прошедших полную биологическую  очистку на КОС -12 тыс. м3/сут. гипохлоритом  натрия. При обеззараживании  основное технологическое требование сводится к тому, что количество остаточного хлора после 30-минутного контакта стоков с хлорной водой было 1,5 мг/л. Затем сточные воды проходят через протоку Сухой Лог и поступают в протоку Юганская Обь.

На  КОС – 50 тыс. м3/сут. после механической очистки уже осветленная сточная жидкость собирается системой водосборных лотков и отводится на сооружения доочистки, состоящих из блока «ершовых» фильтров (6 шт.). После доочистки сточная жидкость поступает в резервуар  очищенных сточных вод. Далее очищенная и обеззараженная сточная жидкость в самотечном режиме по сбросному коллектору поступает  в протоку Сухой Лог и далее в протоку Юганская Обь.

Организация обеззараживания избыточного ила, осадка и мусора с решеток, методы обеззараживания и дезинвазии:

-  На КОС-12 тыс. м3/сут.: перед механической очисткой  происходит  первичное  обеззараживание (дегельминтизация) всех стоков и их осадков  овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти». Избыточный ил  и осадок с первичных отстойников   перекачивается в илоуплотнитель, где они подвергаются  дегельминтизации овицидным  препаратом  «Пуролат-Бингсти».Отбросы с решеток складываются в накопительный контейнер, обеззараживание производится хлорной известью путем послойного пересыпания непосредственно в контейнерах.  Места временного хранения отходов  содержатся в соответствии с санитарными и экологическими нормами  и с поддержанием их в исправном состоянии. Отходы сдаются по мере накопления на полигон.

-    На  КОС-50 тыс. м3/сут.: в результате принятой схемы технологического процесса на очистных сооружениях образуется два вида илового осадка: сырой осадок первичных отстойников и избыточный активный ил после сооружений биологической очистки.

Аэробно стабилизированный избыточный активный ил из вторичных отстойников  подается  погружными насосами  наружного рециркулярного контура в илоуплотни тели, расположенные в здании технологических емкостей, где происходит его уплотнение. Уплотненный  избыточный активный ил винтовыми насосами подается в аэрационный резервуар. Сырой осадок под гидростатическим напором из каждого бункера первичного отстойника поступает в иловую камеру из которой шнековыми насосами  подается  в аэрационный резервуар-смеситель. Далее смесь сырого осадка  и избыточного ила   подается на комбинированную установку обезвоживания в составе: ленточного фильтр-пресса и агрегата электроосмотического дообезвоживания.  Обезвоженная  иловая смесь после агрегата электороосмотического  дообезвоживания поступает в промежуточную емкость, из которой происходит загрузка автотранспорта для последующего  вывоза на полигон.

Графики проведения лабораторного контроля состава сточных вод канализационных очистных сооружений  КОС-12 тыс. м3/сут.  и  КОС-50 тыс. м3/сут.  г Нефтеюганска  на 2021 г. и влияния сточных вод на водоем на 2021 г.  согласованы с ТО УРПН.

В городе Нефтеюганске хозяйственно-бытовые и промышленные стоки города   проходят очистку на канализационных очистных сооружениях КОС -12 тыс. м3/сут и КОС-50 тыс. м3/сут. (первая очередь строительства производительностью  25 тыс. м3/сут.). Функционирующие КОС- 12000 м3/сут.  и  КОС-50000 м3/сут., не обеспечивают необходимый уровень  и эффективность очистки сточных вод, что подтверждается  результатами лабораторными исследованиями   стоков отобранных при СГМ и надзорной деятельности.  Качество сточных вод не удовлетворяет по азоту аммонийному, азоту нитритному, фосфатам, нефтепродуктам, БПК5, КВЧ, АПАВ.  Сточные воды  с КОС-12 тыс.м3/сут., и с КОС-50 тыс. м3/сут.  подвергаются обеззараживанию гипохлоритом натрия и препаратом для дезинвазии сточных вод ПУРОЛАТ-БИНГСТИ  в полном объеме, остаточный хлор после контакта в течение необходимого времени удовлетворяет требованиям, указанным в МУ 2.1.5.800-99, а именно 1,5 мг/л. Оператор хлораторной установки в круглосуточном режиме производит отбор сточной воды в контактном колодце для контроля по содержанию остаточного хлора.

В настоящее время  для улучшения  эффективности  работы канализационных очистных сооружений КОС-50000 м3/сут. (первая очередь 25000 м3/сут.) и  качественных показателей сточных вод  принято решение строительство  дополнительного объекта - «Промежуточная КНС с резервуарами накопителями (усреднителями) сточных вод». Это позволит  выравнивать пиковые расходы и концентрации сточных вод, что  повысить эффективность и надежность работы устройств механической, биологической  очистки и блока доочистки.    АО «Юганскводоканал» разработан «План мероприятий по достижению равномерности поступления сточных вод и вывода на полную мощность объекта «Канализационно - очистные сооружения производительностью 50000 м3/сутки в г. Нефтеюганске»  (1 этап строительства 25 тыс. м3/сут), согласованный с администрацией  г. Нефтеюганска.    Во исполнение  пункта 4.1 протокола № 29 аппаратного  совещания при главе г. Нефтеюганска  от 04.09.2018 г. решено проработать вопрос проектирования и строительства накопителя с КНС для КОС-50 тыс. м3/сут.

С целью обеспечения очистки стоков промышленных предприятий - 60% промышленных предприятий работают на выгребах непоглощающего типа, за исключением  транспортного предприятия  ООО РН-Транспорт, имеющие  локальные очистные сооружения, у всех остальных предприятий промышленные стоки смешиваясь с хозяйственно – бытовыми, поступают на городские КОС-12000м3 и КОС-50 тыс. м3/сут. «первая очереди 25 000 м3/сут».

На территории города Нефтеюганска имеется 12 постоянных точек лабораторного  контроля на  водных объектов (водоёмы 1 и 2 категории), места  массового отдыха – пляжи, организуются стихийно, а так же исследование  водоемов мест сброса сточных вод в черте населённых мест,  где в рамках социально гигиенический мониторинга ежегодно филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» проводятся  лабораторные исследование воды открытых водоемов.

За 2021 год число исследованных проб воды открытых водоемов города Нефтеюганска по микробиологическим- 82, них не соответствующих- 0, по санитарно-химическим -53, них не соответствующих-21 (железо,  ит.д.), паразитлогическим  показателям – 92,  них не соответствующих- 0.

Контроль за качеством очистки сточной воды в городе Нефтеюганске осуществляется ведомственными лабораториями, предприятиями, эксплуатирующими системы водоотведения  – АО «Юганскводоканал». Кроме того, производственный контроль осуществляется филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и гПыть-Ях». Выполнение производственного контроля за текущий год по предоставленным данным ФФБУЗ «ЦГиЭ в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и гПыть-Ях» осуществляется в полном объеме.

Для реализации вопросов улучшения качества очистки сточных вод в городе Нефтеюганске   в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в МО гНефтеюганскана 2014-2021г.г.» (далее Программы).». С 2014 года в гНефтеюганске  действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в МО гНефтеюганска на 2014-2021 годы».

Для реализации Программы:

В 2015 году было освоено денежных средств из местного и  бюджета автономного округа -  65 540,0 тыс. рублей.

В  2016 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 836543,8 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  25 655.тыс. рублей.

В  2017 году  профинансировано из муниципального    бюджета - 13,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  10 091,5 тыс. рублей.

В  2018 году  профинансировано из муниципального    бюджета – 4 ,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  4 081,5 тыс. рублей.

В  2019 году  профинансировано из муниципального    бюджета – 4 ,409,56 тыс. руб., и  освоено средств    на сумму     -  2 011,0 тыс. рублей

За периоды 2014-2021г.г. в  рамках Программы, в целях улучшения качества очистки сточных вод в городе Нефтеюганске:  В рамках вышеуказанной программы в 2019-2021г.г  успешно реализуются следующие мероприятия, направленные на улучшение качества, повышения надёжности систем, водоотведения потребителей города Нефтеюганска:

- В настоящее время  для улучшения  эффективности  работы канализационных очистных сооружений КОС-50000 м3/сут. (первая очередь 25000 м3/сут.) и  качественных показателей сточных вод  принято решение строительство  дополнительного объекта - «Промежуточная КНС с резервуарами накопителями (усреднителями) сточных вод». Это позволит  выравнивать пиковые расходы и концентрации сточных вод, что  повысить эффективность и надежность работы устройств механической, биологической  очистки и блока доочистки.

- АО «Юганскводоканал» разработан «План мероприятий по достижению равномерности поступления сточных вод и вывода на полную мощность объекта «Канализационно - очистные сооружения производительностью 50000 м3/сутки в г. Нефтеюганске»  (1 этап строительства 25 тыс. м3/сут), согласованный с администрацией  г. Нефтеюганска.

- Во исполнение  пункта 4.1 протокола № 29 аппаратного  совещания при главе г. Нефтеюганска  от 04.09.2018 г. решено проработать вопрос проектирования и строительства накопителя с КНС для КОС-50 тыс. м3/сут.

- В 2019 году между МКУ УКС и ООО «Сибирский институт проектирования» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту «КНС с резервуарами-усреднителями сточных вод, расположенного по адресу г. Нефтеюганск, проезд 5П район КОС-50000м3/сут.». После завершения проектирования и определения источника финансирования в 2022 году будут проводиться работы по строительству объекта.

- В связи  с аварийным состоянием  участка напорного канализационного коллектора 2ДУ500 мм от камеры КК-1 сущ. у  КНС-3а до камеры КК-2 сущ. у въезда на центральный рынок,   в 2017 году  на данном участке проведен капитальный ремонт  – 1026 метров.

- Запланированные мероприятия по капитальному ремонту сетей водоотведения также выполнены на 100 % . Сумма затрат составила 7 187,0 тыс.руб. Заменено 0,331 км канализационных сетей.

- Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе: -самотечный канализационный коллектор №2 по адресу: г.Нефтеюганск, вдоль ул.Нефтяников до КНС-1А. С Департаментом экономического развития ХМАО-Югры согласован единственный подрядчик ООО «Междуречье» г.Нефтеюганск.

В 2021 году на контроле у территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югры состоял - 1 объект занимающихся сбором, и удалением сточных вод г. Нефтеюганска.

В 2021 году проведены  2 проверки ( 1 плановая и 1 внеплановая выездные  проверки) в отношении АО «Юганскводоканал» (юридический и фактический адрес: 628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, дом57). объекта занимающихся сбором, и удалением сточных вод г. Нефтеюганска.

В мае месяце 2021 году проведена  внеплановая проверка в отношении АО «ЮВК по проверке исполнения предписания об устранении нарушений, и плановая выездная проверка в октябре 2021г.,  установлены факты нарушения направлены предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, вынесено постановление об административном правонарушении  по статьям 6.3 ч.1. 6.4 КоАП РФ юридическим и  должностным  лицам АО «ЮВК», назначены штрафы на сумму  25 тысяч рублей. Юридическому лицу направлено предписание  об устранении нарушений санитарного законодательства для исполнения, сроки исполнения предписания находятся на контроле.    В 2020 г проводилась плановая  документарная проверка и внеплановая проверка исполнения предписания  контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов  занимающихся  водоотведением в гНефтеюганске в отношение АО «ЮВК.

Длительно не устраняющиеся нарушения  юридическим лицом АО «ЮВК» на объектах водоотведения.

При проведении плановой проверка  в отношении АО «ЮВК» в октябре 2021 году установлены факты нарушения действующих законодательства, а именно:  - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" объекты, которые являются источником негативного воздействия на среду обитания обязаны иметь установленную санитарно-защитную зону. Так как, в составе предприятия имеются объекты, обладающие негативным воздействием и попадающие в санитарную классификацию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (КОС), предприятие обязано разработать проект санитарно-защитной зоны, подтвердить лабораторными исследованиями с дальнейшим принятием решения об установлении санитарно-защитной зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222. Данное требование не выполняется,что не соответствует требованиям п.2.10, п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Главы III, п.71,п.72.СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».   Отсутствует наличие санитарно-эпидемиологического  заключения на проект санитарно-защитных зон (СЗЗ)  для   КОС АО«ЮВК»  в  соответствии  с главой 3,4  п.2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений..»,II р. п.24 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По итогам 2021 года  была продолжена практика проведения организационных мероприятий по вопросам улучшения качества водоотведения населенных мест в г. Нефтеюганске.	По инициативе ТО УРПН данный вопрос рассматривался на заседаниях СПЭК Администраций МО г. Нефтеюганска.  Вопрос состояния  объектов по водоотведению  в г. Нефтеюганске по инициативе ТОУРПН, был рассмотрен на межведомственном совещании при администрации  города. Направлялись предписания в ДЖКХ  о проведения  дополнительных(профилактических) мероприятиях на системах КОС водоснабжения города в период весеннего половодья в 2021 году.  Проводились совещания при администрации города Нефтеюганска, по вопросу улучшения водоотведения  в населённых мест и об обеспечении функционирования  системы государственного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения,  в рамках ст.3 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».      Информация по состоянию городских КОС была  направлена Главе города Нефтеюганска.