ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование»

URBAN PLANNING

# Муниципальный контракт № 106

# от 25 апреля 2014 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и проект межевания территории микрорайона 8а города нефтеюганска

04 – 14 – МК № 106 – ПП

Екатеринбург 2014

ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование»

URBAN PLANNING

# Муниципальный контракт № 106

# от 25 апреля 2014 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и проект межевания территории микрорайона 8а города нефтеюганска

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Пояснительная записка

| Директор | О.В. Чемякина |
| --- | --- |
| Главный градостроитель проекта | Н.В. Переверзева |
| Главный инженер проекта | Е.В. Еремина |

Екатеринбург 2014

# Проект разработан авторским коллективом 
в составе:

Главный градостроитель проекта	Н.В. Переверзева

Главный инженер проекта	Е.В. Еремина

Эколог градостроительства	С.А. Бултыков

Ведущий экономист градостроительства	Т.В. Крутакова

Главный специалист	Н.С. Погорелко

# Состав проекта

| № п/п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |  |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории | 1кн. | 25 | н/с | 31 |
| 2 | Чертеж планировки территории, М 1:2000 | 1 | 1 | н/с | 32 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |  |
| 3 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки | 1кн. | 98 | н/с | 33 |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:10000 | 1 | 1 | н/с | 34 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:2000 | 2 | 1 | н/с | 35 |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, М 1:2000 | 3 | 1 | н/с | 36 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, М 1:2000 | 4 | 1 | н/с | 37 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 | 5 | 1 | н/с | 38 |
| 9 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000 | 6 | 1 | н/с | 39 |
| 10 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 | 7 | 1 | н/с | 40 |
| 11 | Чертеж архитектурно-градостроительной концепции, М 1:2000 | 8 | 1 | н/с | 41 |
| 12 | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:2000 | 9 | 1 | н/с | 42 |
| 13 | Схема благоустройства и озеленения территории, М 1:2000 | 10 | 1 | н/с | 43 |
| 14 | Схема инженерной подготовки территории под жилищное строительство, М 1:2000 | 11 | 1 | н/с | 44 |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |  |
| 15 | Том 3. Проект межевания территории микрорайона 8А города Нефтеюганска. Пояснительная записка | 1 кн. | 15 | н/с | 45 |
| 16 | Проект межевания территории, М 1:2000 | 1 | 1 | н/с | 46 |
| 17 | Схема границ действующих ограничений (обременений) мкр. 8А (сети водоснабжения и водоотведения), М 1:2000 | 2 | 1 | н/с | 47 |
| 18 | Схема границ действующих ограничений (обременений) мкр. 8А (сети электроснабжения и связи), М 1:2000 | 3 | 1 | н/с | 48 |
| 19 | Схема границ действующих ограничений (обременений) мкр. 8А (сети газоснабжения и теплоснабжения), М 1:2000 | 4 | 1 | н/с | 49 |
| Градостроительные планы земельных участков |  |  |  |  |  |
| 19 | Градостроительные планы земельных участков |  |  | н/с |  |

# Оглавление

Введение	13

1 Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития	16

1.1 Природные условия	16

1.1.1 Климат	16

1.1.2 Геология и гидрогеология	17

1.1.3 Рельеф и гидрография	20

1.1.4 Полезные ископаемые	20

1.2 Современное использование территории	21

1.2.1 Архитектурно-планировочная характеристика. Функциональное зонирование территории	21

1.2.2 Современное использование и баланс территории	23

1.2.3 Жилищный фонд, учреждения и предприятия обслуживания населения	23

1.2.4 Транспортная инфраструктура	26

1.2.5 Инженерная инфраструктура	27

1.3. Ограничения использования территории	30

2 Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории	32

2.1 Общие требования по разработке проекта планировки	32

2.1.1 Предложения по застройке территории и  функциональное зонирование территории	33

2.1.2 Проектное использование территории	36

2.2 Жилищное строительство	37

2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания	37

2.4 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания  территории	39

2.4.1 Улично-дорожная сеть	40

2.5 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	43

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение	43

2.5.2 Электроснабжение	45

2.5.3 Теплоснабжение	46

2.5.4. Связь	47

2.6. Мероприятия по инженерной подготовке территории	49

2.6.1. Инженерная подготовка территории	49

2.6.2 Вертикальная планировка территории	49

2.6.3 Организация поверхностного стока	50

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды.  Экологическое состояние территории.	51

2.7.1 Охрана атмосферного воздуха	52

2.7.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	53

2.7.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель	53

2.7.4 Санитарная очистка территории	54

2.7.5 Защита от шумового, электромагнитного, радиационного и вибрационного воздействия	56

3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	60

3.1 Опасные процессы и явления, характерные для проектируемого микрорайона	60

3.2 Краткая оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций	60

3.3Проектные решения по гражданской обороне	61

3.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	62

3.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	64

4. Технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории	66

Приложение 1	69

Приложение 1.1		70

Приложение 1.2		80

Приложение 1.3		82

Приложение 1.4		83

Приложение 1.5		84

Приложение 1.6		85

Приложение 1.7		88

Приложение 1.8		90

Приложение 1.9		91

Приложение 2	93

Альбом поперечных профилей улиц и дорог	93

Приложение 3	96

Приложение 3.1		97

Приложение 3.2		98

Приложение 3.3		99

Приложение 3.4		100

Приложение 3.5		101

Приложение 3.6		103

Приложение 3.7		104

Введение

1. Проект планировки и проект межевания территории 8А города Нефтеюганска выполнен на основании муниципального контракта 
№ 106 от 25 апреля 2014 года, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1.1).

2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;

- Правила охраны газораспределительных систем Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1101;

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85*;

- Правила охраны магистральных трубопроводов Постановление Госгортехнадзора РФ от 23.11.94 г. № 61;

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Приказ Департамента строительства ХМАО-Югры от 26.02.2009 г. № 31-НП);

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 13.06.2007 № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования, а также:

- Генеральный план города Нефтеюганска, утвержденный Решением Думы от 29.09.2009 г.;

- Правила землепользования и застройки г.Нефтеюганска, утвержденный Решением Думы от 30.09.2010 г.;

- Проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии), утвержденный Постановлением администрации от 08.09.2010 №2448;

- Местные нормативы градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Нефтеюганск, утвержденные Постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.05.2009 №1225;

- Кадастровый план территории;

- Проект межевания территории микрорайона 8А, выполненный ЗАО «Дубль-Гео» в 2008г.

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «ГеоСтройСервис» в 2014 году.

4. Цель разработки проекта планировки. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

5.Задачи проекта планировки:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории микрорайона, определение перспектив развития жилых, рекреационных территорий;

- разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры;

- определение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории;

- разработка мероприятий по водообеспечению, водоотведению, энергоснабжению, разработка рекомендаций по оптимальному развитию инженерных коммуникаций;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды и организации санитарно-защитных и охранных зон.

1 Анализ состояния соответствующей территории,
проблем и направлений ее комплексного развития

Участок проектирования находится в северо-восточной части города Нефтеюганска, на момент проектирования его территория практически полностью занята объектами жилого и общественного назначений.

Границами проекта являются:

-с северной стороны – ул.Мамонтовская - магистральная улица общегородского значения;

-с восточной стороны – ул.Усть-Балыкская и участок ул.Мамонтовской – магистральные улицы районного и общегородского значения соответственно;

-с южной стороны – ул.Парковая – магистральная улица общегородского значения;

-с западной стороны – ул.Жилая – магистральная улица районного значения.

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 28 га, согласно приложению №4 к муниципальному контракту.

1.1 Природные условия

1.1.1 Климат

По строительно-климатическому районированию г. Нефтеюганск относится к району I, подрайону IД. Основными особенностями, влияющими на формирование климата, являются:

– месторасположение;

– низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер и болот;

– открытость территории, способствующей проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии;

– удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающих влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Прохождение циклонов зимой вызывает обычно значительные, но кратковременные потепления. Период с устойчивым снежным покровом продолжается около 190 дней. Средняя дата образования и разрушения снежного покрова соответственно 28 октября и 14 мая. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 80 см.

Климатические характеристики представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Самыми холодными месяцами в году являются декабрь-январь со среднемесячной температурой воздуха минус 22 С - минус 24 С. Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 49 С. Наиболее теплым месяцем является июль, со средней температурой плюс 23 С. Абсолютная максимальная температура воздуха, воздуха – плюс 35С. Максимальная скорость ветра один раз в год достигает 22 м/сек и один раз в 20 лет – 28 м/сек. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, за июнь-август – северное. Глубина промерзания на защищенных участках 0,5 – 1,2 м. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,7 м. Из атмосферных явлений наблюдаются туманы, метели и грозы.

1.1.2 Геология и гидрогеология

Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие мезо-кайнозойский осадочный чехол и подстилающий его палеозойский складчатый фундамент. В разрезе чехла выделяются отложения юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем. Породы палеозойского фундамента вскрыты на Усть-Балыкском месторождении с глубины 3075 м. Представлены они девонскими серпентинитами, трещиноватыми с многочисленными зеркалами скольжения. Они перекрыты древней корой выветривания условного триасового возраста, мощностью около 15 м. Выше залегают отложения юрской системы, представленные толщей аргиллитов и песчаников, содержащих в нижней части прослойки угля, в верхней – темных известняков. Общая мощность юрских отложений составляет 105 м.

Отложения меловой системы представлены чередующимися аргиллитами, песчаниками, алевролитами, глинами, общей мощностью 
до 1070 м. К меловым отложениям приурочены основные запасы нефти 
Усть-Балыкского месторождения. Перекрыты они палеогеновыми отложениями. Нижний отдел (палеоцен) слагает толща монтмориллонитовых глин мощностью около 100 м. Средний отдел (эоцен) представлен неоднородной по составу толщей опок и опоковых глин с редкими прослоями песчаников в верхней части слоя. Мощность отложений – 160 – 180 м.

Нерасчлененные средний и верхний отделы палеогеновой системы сложены глинами и присыпками алевролита, прослоями песков и бурых углей, их общая мощность – 147 – 191 м. На размытой поверхности морских отложений залегают континентальные отложения верхнего отдела палеогеновой системы (олигоцена), представленные переслаивающимися песками, глинами, бурыми углями, мощность которых достигает 135 м. На размытой поверхности палеогеновых отложений залегают отложения четвертичной системы мощностью от 8 до 60 м. Представлены они континентальными фациями. Отдельные литологические разности не выдержаны по мощности и простиранию, залегают линзообразно, часто выклиниваются.

Верхний отдел четвертичного возраста представлен каргинским и сартанским горизонтами: аллювиальные отложения каргинского горизонта формируют II надпойменную террасу, они сложены аллювиальными песками, мелкозернистыми и пылеватыми супесями и суглинками, содержащими растительные остатки.

Общая мощность отложений этого горизонта до 20 м. Отложениями сартанского горизонта сложена I надпойменная терраса. По литологическому составу они аналогичны отложениям каргинского горизонта, но в отличие от последних часто содержат прослои торфа и заторфованных литологических разностей. Общая мощность отложений сартанского горизонта колеблется от 7 до 15 метров.

Современный отдел четвертичной системы представлен аллювиальными, озерно-болотными и элювиально-делювиальными образованиями. Аллювиальные образования представлены отложениями русловой и пойменной фаций. Русловая фация – это обычно разнозернистые, чаще тонко и мелкозернистые пески с горизонтальной и волнистой слоистостью. Пойменные отложения представлены суглинками, глинами и супесями, реже тонко- и мелкозернистыми песками. Пойменные отложения содержат включения растительных остатков и погребенного торфа. Мощность пойменных образований до 10 метров. Болотные отложения, представленные торфом и илами, имеют широкое распространение. Торфы различной степени разложения представляют образования верховых болот, мощность их достигает 2,8 – 3,5 м. Элювиально-делювиальные образования встречаются очень редко и, в основном, распространены на склонах водоразделов, террас и оврагов. Представлены они тем же материалом, что и коренная основа, которую они перекрывают маломощным плащом мощностью до 1,0 м.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена в центральной части Западно-Сибирского артезианского бассейна, в вертикальном разрезе которого выделяются пять гидрогеологических комплексов, состоящих из ряда водоносных и водоупорных горизонтов. Первый гидрогеологический комплекс объединяет песчано-глинистые отложения олигоцен – четвертичных отложений. В гидродинамическом отношении комплекс представляет единую водонасыщенную толщу, грунтовые и межпластовые воды которой гидравлически связаны между собой. К верхней части четвертичных отложений, представленных техногенными аллювиальными, озерно-аллювиальными, болотными отложениями, приурочены воды типа «верховодка», залегающие в интервалах глубин 0,5 – 5,5 м. Водообильность отложений, содержащих верховодку – низкая. Техногенный водоносный горизонт образовался в результате гидронамыва территории, за счет слабой фильтрации подстилающих суглинков и глин. В толще аллювиальных отложений, неоднородных по составу, воды приурочены к супесям и пескам. Мощность водовмещающих пород, залегающих до глубины 60 м, изменяется от 1 до 35 м, составляя в среднем 6 – 18 м. Воды аллювиальных отложений в основном безнапорные, их уровень связан с уровнем воды в протоке Юганская Обь и подвержен сезонным колебаниям от 0,5 до 5 – 6 м. В меженный период протока дренирует водоносный горизонт, в паводковый – питает. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевого состава, пресные, умеренно жесткие. Воды олигоценовых отложений распространены повсеместно. Отложения новомихайловской и атлымской свит образует выдержанный водоносный горизонт мощностью до 100 м. Глубина залегания его подошвы изменяется от 86 до 288 м. Подземные воды напорные и безнапорные. Пьезометрическая поверхность их сливается с зеркалом безнапорных вод четвертичных отложений. Водообильность водоносного горизонта изменяется в значительных пределах. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриевые, реже гидрокарбонатно-кальциевые, слабокислые. Воды часто отличаются повышенным содержанием железа, достигающим иногда 12 мг/л, йода – до 8,5 мг/л, бора – до 3,7 мг/л. Второй гидрогеологический комплекс представлен глинами с прослоями опок, песчаников, песков и бурых углей эоцена, палеоцена. В гидрогеологическом отношении комплекс являлся региональным водоупором. Этот комплекс делит весь разрез артезианского бассейна на два резко различных по своим гидрогеологическим особенностям этажа. Первый и второй комплексы образуют верхний гидрогеологический этаж, характеризующийся свободным, а в нижних частях затрудненным водообменом. В его пределах большей частью развиты пресные и слабосолоноватые воды, реже солоноватые и соленые. Растворенные газы – преимущественно азотные и метано-азотные, степень газонасыщенности – невысокая.

Отложения третьего, четвертого и пятого комплексов слагают нижний гидрогеологический этаж. Заключенные в нем подземные воды находятся в зоне затрудненного водообмена, местами застойного режима. Для них характерны высокая минерализация от солоноватых вод до слабых рассолов, повышенная концентрация микрокомпонентов, преимущественно метановый состав газов и высокая газонасыщенность. Третий гидрогеологический комплекс сложен осадками сеноманского, альбского и аптского возраста. Он отличается от выше и нижележащих комплексов заметным преобладанием песчаных отложений, наиболее выдержанными и мощными водоносными горизонтами с напорными водами, что обусловливает фонтанирование скважин и значительные дебиты. Четвертый гидрологический комплекс представлен отложениями баррем-готеривского и валанжинского возраста. Для комплекса характерно чередование водоносных толщ и горизонтов с водоупорными глинистыми слоями. Пятый гидрогеологический комплекс объединяет осадки юрского возраста и также обводненные породы верхней части доюрского фундамента. Для комплекса характерны низкая пористость и невысокая проницаемость отложений, что обуславливает незначительные дебиты скважин, несмотря на преимущественно песчаный состав осадков.

1.1.3 Рельеф и гидрография

Рельеф

Рассматриваемая территория приурочена к I надпойменной террасе протоки Юганская Обь, поверхность террасы слабохолмистая, заболоченная, с общим уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 32,6 до 42,5 м. Общий уклон поверхности – с юго-запада на северо-восток.

Микрорайон застроен, его территория спланирована и благоустроена, рельеф на ее большей части спокойный, за исключением участка вдоль ул.Мамонтовской, где наблюдается резкое падение рельефа. Превышение застроенной части микрорайона над незастроенной, примыкающей к ул.Мамонтовской, составляет от 2 до 5 м.

Гидрография

В границах проектируемой территории водные объекты отсутствуют.

На значительном расстоянии к северу от границ проектируемой территории протекает Юганская Обь, вдоль восточной границы микрорайона 8а – протока Окопас. Участки берегов протоки заболочены. На территории проектируемого микрорайона заболоченный участок располагается в северо-восточной части.

1.1.4 Полезные ископаемые

Город Нефтеюганск расположен на территории Усть-Балыкского нефтяного месторождения, открытого в 1961 году и являющегося одним из крупнейших в Западной Сибири. В промышленной эксплуатации месторождение находится с 1964 года. Промышленные территории примыкают к жилым территориям города. В границах микрорайона располагается 2 недействующих куста нефтяных скважин, за ул.Мамонтовской – действующие скважины, негативно влияющие на застройку.

1.2 Современное использование территории

1.2.1 Архитектурно-планировочная характеристика.
Функциональное зонирование территории

Участок проектирования находится в северо-восточной части города Нефтеюганска.

Границами проекта являются:

-с северной стороны – ул.Мамонтовская - магистральная улица общегородского значения;

-с восточной стороны – ул.Усть-Балыкская и участок ул.Мамонтовской – магистральные улицы районного и общегородского значения соответственно;

-с южной стороны – ул.Парковая – магистральная улица общегородского значения;

-с западной стороны – ул.Жилая – магистральная улица районного значения.

Площадь в границах разработки проекта составляет 28 га.

Микрорайон обеспечен необходимыми транспортными связями с соседними микрорайонами и центром города,

Связь проектируемой территории с другими микрорайонами и центром города осуществляется по улицам Парковая и Усть-Балыкская.

С улицы Мамонтовской, являющейся магистральной улицей общегородского значения осуществляется выезд на объездную дорогу, ведущую в западном направлении в сельское поселение Сингапай, в восточном направлении  в город Сургут.

На момент проектирования территория микрорайона 8А практически полностью занята объектами жилого и общественного назначений.

В границах микрорайона выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона.

Жилая зона представлена многоквартирными среднеэтажными жилыми домами. На территории микрорайона находится участок детского дошкольного учреждения  на 300 мест (площадь  0,67 га), участок среднеобразовательной школы  на 797 учащихся (площадь 1,65 га).

Общественно-деловая зона представлена объектами обслуживания населения и объектами административного назначения:

- управление внутренних дел, 8А микрорайон,56;

- ОАО Оптик-Центр, 8А микрорайон,6, встроенное помещение;

- Отдел по делам несовершеннолетних, 8А микрорайон, 10, встроенное помещение;

- Экономмаркет «Маргарита», 8А микрорайон, 7а;

-  Монтажная компания «Climat-VIP», 8А микрорайон, 4;

- Продуктовый магазин «Ясень», 8А микрорайон, 4;

- Мебельный магазин, 8А микрорайон, 4;

- ОАО Ханты-Мансийский банк, филиал, 8А микрорайон, 7;

- магазин обуви «Lisette», 8А микрорайон, 7;

- Женская консультация, Нефтеюганская окружная больница им.В.И.Яцкив, 8А микрорайон, 16;

- Нефтеюгаснкий городской врачебно-физкультурный диспансер, 8А микрорайон, 16;

- Аптека, ОАО «Фармация», 8А микрорайон, 16;

- ОАО Нефтеюганское отделение №7962 Сбербанка России, 8А микрорайон, 12;

- торговый центр «Зодиак», 8А микрорайон, 18;

-  почтовое отделение №7, 8А микрорайон, 7;

- магазин дверей и корпусной мебели, 8А микрорайон, 32;

- продуктовый магазин «Балтика», 8А микрорайон, 32а;

- продуктовый магазин «Людмила», 8А микрорайон, 34;

- монтажная фирма «Ремстрой», 8А микрорайон, 34;

- компьютерный магазин «Мажор», 8А микрорайон, 45;

- стоматологическая поликлиника №3, 8А микрорайон, 25;

- магазин «Ножки Франции», 8А микрорайон, 22;

- парикмахерская «Чайка», 8А микрорайон, 22;

- стоматологическая клиника «Жемчуг», 8А микрорайон, 22;

- кафе-бар «Сеня», 8А микрорайон, 42а;

- продуктовый магазин «Тагмир», 8А микрорайон, 42а;

- супермаркет «Перец», 8А микрорайон, 49;

- кафе «Золотой ключ», 8А микрорайон, 50;

- продуктовый магазин «Золотой ключ», 8А микрорайон, 50.

Зона инженерной инфраструктуры представлена локальными участками объектов коммунального назначения, размещенных в пределах микрорайона (транформаторные подстанции и пр.).

Зона транспортной инфраструктуры представлена гаражным комплексом площадью 2,37 га в северной части микрорайона и открытыми автостоянками вдоль улицы Мамонтовской.

В границах квартала имеются территории свободные от застройки, на которых, согласно генеральному плану и правилам землепользования и застройки, возможно размещение объектов жилищного строительства. Территория (площадь  1,8 га) вдоль ул. Мамонтовской, в настоящее время свободна от застройки, на ней размещены частично эксплуатируемые автомобильные парковки. Земля находится в аренде.

По информации действующего генерального плана города Нефтеюганска, в границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия.

1.2.2 Современное использование и баланс территории

Территория в границах проекта составляет 28 га.

Существующая застройка занимает 5,87 га или 21,0% территории проекта, представлена жилыми домами средней этажности.

Общественно деловая зона составляет 11,8% всей территории, улицы общегородского значения,  жилые улицы, проезды – 20,9%, рекреационные зоны – 8,6 % всей территории.

Современное использование территории представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Современное использование территории

| № | Использование территории микрорайона | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жилая территория, в том числе: | 5,87 | 21,0 |
|  | - участки среднеэтажной жилой застройки, - тротуары, пешеходные дорожки - участки детских дошкольных учреждений - участки среднеобразовательных школ | 2,50 1,05 0,67 1,65 | 8,9 3,8 2,4 5,9 |
| 2. | Общественно деловые зоны | 3,3 | 11,8 |
| 3. | Рекреационная зона, в том числе: | 2,41 | 8,6 |
|  | - городские леса | 0,61 | 2,2 |
|  | -озеленение общего пользования | 1,80 | 6,4 |
| 4. | Улицы общегородского значения, жилые улицы, проезды | 5,84 | 20,9 |
| 5. | Зоны инженерно-транспортной инфраструктур: | 1,17 | 4,2 |
|  | - объекты транспортной инфраструктуры | 1,09 | 3,9 |
|  | -объекты инженерной инфраструктуры | 0,08 | 0,3 |
| 6. | Прочие | 9,41 | 33,6 |
| 7. | Всего земель в границах проекта | 28,0 | 100,0 |

1.2.3 Жилищный фонд, учреждения и предприятия обслуживания населения

Жилищный фонд в границах проектирования представлен секционными жилыми домами средней этажности  (5 этажей)

По данным генерального плана, население  микрорайона 8А составляет 5,9 тыс. человек, общая площадь жилищного фонда – 100 тыс. кв. метров.

Жилые дома микрорайона находятся в удовлетворительном состоянии.

Существующая застройка обеспечена всеми видами инженерного благоустройства.

В границах микрорайона расположены образовательные учреждения – МДОАУ «Детский сад № 20» на 300 детей и МОУ «Средняя образовательная школа № 8», которую посещают 545 человек (проектная емкость – 797 человек), согласно письму от 02.07.2014 №10-17-3451/14 (Приложение 1.2)

Объекты общегородского административного назначения представлены зданием УВД, расположенным в южной части микрорайона, и Диагностическим центром с женской консультацией, расположенном во внутридворовом пространстве в центральной части проектируемой территории.

Объекты торговли сосредоточены, в основном, вдоль ул. Жилая – ТЦ «Зодиак» (требует реконструкции), встроенно-пристроенные магазины к жилым домам № 7 и 13, магазин «Тагмир», павильон между жилыми домами 20 и 22.

Во дворах жилых групп находятся плоскостные спортивные сооружения.

В районе остановки общественного транспорта на ул. Мамонтовской располагаются торговый павильон и торгово-офисное здание.

Из объектов здравоохранения на территории микрорайона расположены: женская консультация, городской врачебно-физкультурный диспансер, стоматологическая поликлиника.

В свою очередь,  проектируемая территория в полной мере не обеспечена спортивными и физкультурно-оздоровительными сооружениями, учреждениями культуры, предприятиями общественного питания и бытового и коммунального обслуживания.

На прилегающей к проектируемому микрорайону территории в радиусе 500-1000 м размещаются необходимые учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения.

Таблица 1.5

Существующие учреждения и предприятия обслуживания

| № п/п | Наименование | Норматив | Существующее количество на 5,9 тыс. чел. | Потребность на 5,9 тыс. чел. | Обеспечен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 100 мест на 1 тыс.чел (СП42.13330.2011) | 300 мест | 590 мест | 50% |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 180 мест на 1 тыс. чел (СП42.13330.2011) | 797 мест | 1062 мест | 100%* |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования детей | 40% общего числа школьников (545 учеников в МОУ «Средняя образовательная школа № 8») по РГНП ХМАО-Югра 10% общего числа школьников (545 учеников в МОУ «Средняя образовательная школа № 8») по (СП42.13330.2011) | 0 | 218 54 | 0 |
| 2. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 2.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | 70 кв. м общей площади на 1000 чел по РГНП ХМАО-Югра | 0 | 400 | 0 |
| 2.2 | Спортивные залы общего пользования | 350 кв. м общей площади на 1000 чел по РГНП ХМАО-Югра | 0 | 2065 | 0 |
| 2.3 | Плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв. м общей площади на 1000 чел по РГНП ХМАО-Югра | 930 | 11 500 | 8% |
| 2.4 | Спортивно - досуговые комплексы в зоне малоэтажной жилой застройки | 300 по РГНП ХМАО кв. м общей площади на 1000 чел -Югра | 0 | 1770 | 0 |
| 3. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке | 50 кв. м площади пола на 1000 чел. по РГНП ХМАО-Югра | 0 | 295 | 0 |
| 4. | Предприятия торговли |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазины | 350 кв. м торговой площади на 1000 чел. по РГНП ХМАО-Югра | 2030 | 2065 | 100% |
| 5. | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| 5.1 | Предприятия общественного питания | 40 место на 1000 чел. по РГНП ХМАО-Югра | 82 | 236 | 35% |
| 5. | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих мест на 1000 чел. по РГНП ХМАО-Югра | 0 | 12 | 0 |

* В границах микрорайона расположена МОУ «Средняя образовательная школа № 8», которую посещают 545 человек (проектная емкость – 797 человек), поэтому обеспеченность местами в общеобразовательных школах принимаем 100%

1.2.4 Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть и общественный транспорт

Проектируемый микрорайон расположен в северо-восточной части г.Нефтеюганска.

Территория микрорайона застроена объектами жилого и общественного назначения.

Вдоль восточной границы микрорайона проходит ул.Мамонтовская – магистральная улица общегородского значения. Ширина в красных линиях составляет 60 м. Улица имеет проезжую часть шириной 12 м с капитальным покрытием, по две полосы движения в каждом направлении. Улица Мамонтовская выполняет функцию восточного обхода города, по ней осуществляется движение легкового и грузового транспорта, а также маршрутов общественного транспорта, который представлен автобусами большой, средней и малой вместимости.

Транспортные связи с центром города и прочими микрорайонами осуществляются по улицам Усть-Балыкская, Жилая и Парковая, которые являются магистральными улицами районного значения.

Улица Жилая ограничивает микрорайон с запада. Ширина улицы в красных линиях переменная - от 30 до 36 м, ширина проезжей части – 10 м. Покрытие капитальное. По улице осуществляется автобусное движение.

Улица Парковая ограничивает территорию микрорайона с юго-запада, связывая его с центром города. Имеет переменную ширину красных линий – от 15 до 45 метров, проезжая часть – шириной от 7,5 до 10 метров. По ул.Парковой проходят маршруты городского общественного транспорта.

В границах проектируемой территории расположено 5 остановок общественного транспорта. Местоположение остановочных пунктов представлено на Схеме.

Улица Усть-Балыкская проходит вдоль северо-западной границы микрорайона, имеет капитальное покрытие, ширину проезжей части 8 метров, ширину в красных линиях – 30 метров. Улица не предназначена для пропуска общественного транспорта.

За южной границей микрорайона 8А, на пересечении улиц Мамонтовской, Парковой и Молодежной располагается транспортная развязка.

Общая протяженность магистральных улиц в границах проектируемой территории составляет 2,7 км.

Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспортных средств

На момент проектирования уровень автомобилизации составляет 320 единиц транспорта на 1000 человек. Для постоянного хранения транспортных средств, в северо-западной части  проектируемого микрорайона размещена хаотично застроенная территория гаражно-строительного комплекса вместимостью более 300 машино-мест. Санитарно-защитная зона ГСК при данной вместимости объекта составляет 50 м, и накладывается на существующую жилую застройку, что негативно влияет на условия проживания. Для хранения автомобилей на незастроенных территориях вдоль ул.Мамонтовской организованы открытые автостоянки.

В границах микрорайона также предусмотрены места для временного хранения транспортных средств, у объектов общественного значения – гостевые автостоянки.

1.2.5 Инженерная инфраструктура

Территория проектирования располагается в северо-восточной части г.Нефтеюганска. На момент проектирования участок занят среднеэтажной застройкой, за исключением пустующего участка вдоль восточной границы.

Существующая застройка обеспечена всеми видами инженерного благоустройства – водоснабжением, централизованной канализацией, газоснабжением, теплом и сетями связи.

Водоснабжение

Водоснабжение микрорайона  осуществляется от площадки водопроводных сооружений подземного водозабора, расположенной  в районе пересечения улиц Молодежной и Мамонтовской.

На площадке расположены водозаборные скважины, водопроводные очистные сооружения, включающие в себя резервуары чистой воды, и насосная станция второго подъема. Количество скважин - 26 шт., в том числе рабочих скважин - 25 шт. Установленная производительность подземного водозаборного узла составляет 23,8 тыс.куб.м./сут.

Магистральные водопроводы, идущие в город от площадки водопроводных сооружений, проходят вдоль восточной границы микрорайона (ул.Мамонтовская - Ø. 500 мм) и вдоль его западной границы (ул.Жилая – Ø 426 мм), в южной части микрорайона – Ø 325 и 500 мм).

Существующая застройка микрорайона 8а запитана от водопровода Ø 426 по ул.Жилой, от водопровода Ø315 по ул.Мамонтовской, от водопровода Ø325 по ул.Парковой, от водопровода Ø300, идущего в северной части микрорайона вдоль гаражного массива.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовые стоки микрорайона системой самотечных трубопроводов отводятся от жилых и общественных объектов в централизованную сеть городской канализации.

Стоки западной части застройки направляются в самотечный коллектор Ø200, проложенный вдоль ул. Жилой, далее – на очистные сооружения. Стоки восточной части собираются в КНС-5, расположенной за ул.Мамонтовской, оттуда по напорному коллектору передаются на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Электроснабжение

Электроснабжение г. Нефтеюганска в настоящее время осуществляется от Тюменской энергосистемы. Питающими центрами (ПЦ) города являются три понизительные подстанции (ПС):

– ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык» с трансформаторами 4х40 МВА, находящаяся в п. Сингапай;

– ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» с трансформаторами 2х40 МВА, находящаяся в пос. Звездный (11 А микрорайон);

– ПС 110/35/6 кВ «Парус» с трансформаторами 2х40 МВА, находящаяся на левом берегу протоки Юганская Обь, в районе моста.

Электроснабжение мкр 8а осуществляется от ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» через понижающую ПС 35/6кВ, расположенную в районе пересечения ул.Мамонтовской и ул.Ленина и систему трансформаторных подстанций  мощностью 10/0,4 кВ, расположенных в границах микрорайона. Часть ТП подключено к линии 10 кВ, идущей вдоль ул. Жилой, с помощью воздушных линий, охранные зоны которых накрывают жилые дома и территории объектов общественного назначения. Это противоречит требованиям нормативной документации и требует проведения мероприятий по приведению существующей ситуации к рекомендациям СНиПов.

Газоснабжение

Газовые сети проходят вдоль южной границы проектируемой территории (газопровод среднего давления Ø100мм). На момент проектирования газоснабжение микрорайона 8А не предусмотрено.

Теплоснабжение

Микрорайон 8А обеспечивает теплом и горячей водой котельная ЦК-2, расположенная в центральной части города, в районе пересечения улиц Мира и Жилой. Магистральные теплопроводы, от которых микрорайон 8А обеспечивается теплом,  проходят вдоль ул.Жилая (2х530 мм). Износ оборудования котельной составляет на момент проектирования 51%, износ трубопроводов магистральной сети достигает 60 %.

Жилые и социальные объекты микрорайона 8А подключены к системе теплоснабжения по открытой схеме. Присоединение внутридомовых систем осуществляется преимущественно через элеваторные узлы.

Связь

В настоящее время на территории города работают четыре оператора сотовых связи: ОАО «Ростелеком», ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные Телесистемы», ОАО «Вымпелком».

ОАО «Ростелеком» является ведущим оператором связи, осуществляющим услуги телефонии, телевидения, широкополосного интернета.

Вышка сотовой связи располагается в границах микрорайона 8А, вблизи здания УВД.

Сети связи проложены вдоль улиц Парковой, Мамонтовской  и Жилой.

Нефтепроводы , продуктопроводы и объекты нефтедобывающей промышленности

Вдоль восточной границы микрорайона 8А проходит коридор действующих нефтепроводов, имеющих ограничения по расположению относительно жилой застройки. Размеры данной зоны составляют 75 метров от оси крайнего трубопровода. Существующие нефтепроводы располагаются на значительном расстоянии от жилой и общественной застройки и не оказывают негативного влияния на объекты микрорайона 8А.

Вдоль северо-восточной границы рассматриваемой территории проходит продуктопровод, т.к. он не является магистральным, его санитарно-защитная зона не регламентирована.

Негативное действие на территорию микрорайона 8А оказывают кусты нефтяных скважин – действующие и закрытые. Санитарно-защитная зона действующего куста скважин, расположенного за ул.Мамонтовской (за границами проекта планировки) накрывает значительный участок в южной части микрорайона. Т.к. вынос жилых и общественных объектов из СЗЗ, а также закрытие действующего производственного объекта невозможно, в перспективе необходимо предусмотреть мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны куста скважин (технологическая замена оборудования, установка фильтров, уменьшения количества вредных выбросов и пр.).

1.3. Ограничения использования территории

Комплексный анализ территории выявил наличие в пределах рассматриваемого участка и на землях, прилегающих к нему, наличие объектов, негативно влияющих на территорию, а также объектов, накладывающих на использование территории планировочные и инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения представлены территории с ненормативным рельефом и заболоченными участками в северной части микрорайона.

Зоны с особыми условиями использования территории

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий, которые отображены на «Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки (опорном плане)».

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:

1.Охранная зона воздушных линий электропередач.

Назначается в соответствии с положениями Постановления № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В границах проекта проходят ВЛ 35 кВ с охранной зоной 15 м от оси крайнего провода, ВЛ 6-10 кВ с охранной зоной 10 м от оси крайнего провода. Часть воздушных линий электропередачи попадает в границы жилой зоны и их охранная зона накрывает жилые объекты и объекты общественного назначения, что противоречит действующим нормативам.

2. Санитарно-защитная зона магистрального водовода

Назначается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Размер санитарно-защитной зоны магистрального водовода при прохождении в  мокрых грунтах - не менее 50 м, независимо от диаметра. При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

Вдоль восточной границы микрорайона проходит магистральный  водовод диам.500 мм, его СЗЗ попадает на жилую застройку, что противоречит действующим нормативам.

3.Санитарно-защитная зона объектов нефтедобывающей 
промышленности

Расстояние от нефтепровода до жилой застройки регламентируются 
СП 36.13330.2012. «Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» и составляют в данном случае 75 м от оси трубопровода.

Радиус санитарно-защитной зоны куста действующих нефтедобывающих скважин составляет от 100 до 300 м (в зависимости от уровня выбросов) и назначается в соответствии с положениями СанПин 2.2.1/2.1.11200-03. Санитарно-защитная зона  недействующих скважин составляет 50 м.

Санитарно-защитные зоны объектов нефтедобывающей промышленности накладываются на объекты жилого и общественного назначений, в северной 
(50 м зона накрывает жилой дом №30 и частично территорию детского дошкольного учреждения №20) и южной (50 м частично накрывает территорию управления внутренних дел) частях  микрорайона, 300 м зона от нефтяной  площадки, расположенной за восточной границей проектирования, накрывает южную часть микрорайона, включая жилые дома №3,4,5,6,8, а также диагностический центр с женской консультацией  и здания управления внутренних дел, что противоречит действующим нормативам.

4.Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции

Назначается в соответствии с положениями СанПин 2.2.1/2.1.11200-03, радиус зависит от мощности сооружения и  составляет 20 м, насосная станция расположена в северной части микрорайона за границей проектирования.

5. Санитарный разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта  (гаражно-строительный комплекс).

Назначается в соответствии с положениями СанПин 2.2.1/2.1.11200-03, радиус зависит от емкости объекта (количества машино-мест). Санитарно-защитная зона гаражного комплекса, расположенного с севера составляет 50 м. и накрывает часть жилой застройки, что противоречит требованиям нормативной документации.

Санитарно-защитные зоны объектов общественного назначения:

Радиусы СЗЗ объектов общественного назначения регламентируются положениями СанПин 2.2.1/2.1.11200-03 и составляют:

- для отдельно стоящих объектов (здание УВД) – 50 м;

- для предприятий, имеющих торговую площадь более 400 кв.м. (ТЦ «Зодиак») – 50 м.

Санитарные разрывы до существующих объектов жилого и общественного назначения не выдержаны, что противоречит требованиям действующей нормативной документации.

2 Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории

2.1 Общие требования по разработке проекта планировки

Разработка предложения по комплексной организации жилой застройки в границах проекта базируется на градостроительно-средовом подходе, связанном с дифференциацией требований к её формированию в различных градостроительных ситуациях.

К факторам, определяющим специфику градостроительной ситуации, относятся:

- величина города,

- местоположение застраиваемой территории в плане города,

- градостроительный потенциал территории (насыщенность общественными функциями и транспортными коммуникациями, связь с основными структуро-формирующими зонами города - центром, местами приложения труда, рекреациями),

- характер застройки и т.д.

Проект планировки территории  микрорайона 8А выполнен с учетом Генерального плана и Правил землепользования и застройки территории города Нефтеюганска. Этими документами предусматривается размещение на данной территории среднеэтажной жилой застройки, а также многофункциональных объектов общественно-делового и обслуживающего назначений.

В основе архитектурно-планировочной организации территории лежит сложившаяся градостроительная ситуация, природные и геологические условия.

Основными принципами планировочной организации можно считать следующие:

- создание комфортных условий проживания населения;

- максимальное сохранение сложившейся планировочной структуры;

- обеспечение удобных транспортных и пешеходных связей;

-  формирование непрерывного природно-ландшафтного каркаса как единой пешеходно-прогулочной системы.

На планировочную организацию микрорайона влияют следующие факторы:

- необходимость учета сложившейся планировочной структуры существующего города;

- планировочные ограничения от инженерных объектов и промышленных территорий;

- инженерно-строительные ограничения в северной части микрорайона (заболоченная территория).

2.1.1 Предложения по застройке территории и 
функциональное зонирование территории

Проектом планировки осуществляется выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Планировочная структура проектируемого микрорайона определяется ранее утвержденными красными линиями, сложившейся улично-дорожной сетью и существующей застройкой.

Планировочное решение

Территория в границах проекта разделена по функциональному назначению на две части - южную, представленную общественно-деловой зоной, и северную, являющуюся жилой.

Въезд в микрорайон осуществляется:

с западной стороны к существующей жилой застройке - с улицы Жилой;

с северной и восточной сторон к вновь проектируемым объектам микрорайона и к существующей жилой застройке - с ул.Мамонтовская.

Предлагаемая проектом система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению, с подразделением на следующие категории в соответствии с действующими нормативами:

- улица Мамонтовская – границы улицы (красные линии) установить согласно категории улицы (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения) – 60 м;

- улицы  Усть-Балыкская, Жилая, Парковая -  магистральные улицы районного значения;

- проезд местный вдоль улицы Мамонтовской.

Для проектируемой точечной застройки в южной части микрорайона проектом планировки установлена линия регулирования застройки  - 3 м.

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование определяет вид использования территории, устанавливает ограничения на использование территории.

На территории проектируемого микрорайона предполагается размещение секционной исреднеэтажной жилой застройки.

В результате зонирования вновь застраиваемой территории микрорайона определены следующие виды функциональных зон:

Ж – жилая зона;

К – общественно-деловая зона;

Т – зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

Р – рекреационные зоны.

Жилая зона  составляет 11,28 га, это среднеэтажная жилая застройка 
(5 этажей) с размещением на внутриквартальной территории объектов социальной инфраструктуры.

В рамках нового строительства проектный жилищный фонд составляет 8,4 тыс.кв.м. общей площади.

Новое строительство представлено:

- секцией во вставке между домами 32 и 47 по ул. Мамонтовской (5 этажей),

- секцией в углу между домами 31 и 32 по ул. Мамонтовской (5 эт.);

- секцией во вставке между домами 20 и 22 по ул. Жилой (5 эт.)

- отдельно стоящим двухсекционным домом (5 этажей) на повороте ул. Мамонтовской в северной части проектируемой территории.

В границах микрорайона находятся детское дошкольное учреждение (МДФАУ №20) и среднеобразовательная школа №8.

Развитие жилой зоны планируется на свободных от застройки территориях, с проведением мероприятий по уменьшению санитарно-защитной зоны (300 м) от объектов нефтедобычи, расположенных за границей проектирования в юго-восточной части, а также за счет упразднения автомобильных стоянок, расположенных вдоль ул. Мамонтовской.

Общественно-деловая зона микрорайона составляет 3,29 га.

Общественно-деловая зона на территории микрорайона 8А представлена объектами обслуживания населения микрорайонного значения (объекты торговли, здравоохранения, управления, бытового обслуживания).

Проектом планировки предусматривается  реконструкция отдельно стоящего торгового центра «Зодиак» со стороны ул.Жилой, так как в настоящее время в санитарно-защитной зоне торгового центра находится жилая застройка и участок средней общеобразовательной школы. Проектом предусматривается сокращения торговой площади до 400 кв.м., что в свою очередь позволит соблюсти нормативные требования по организации санитарно-защитной зоны от этого объекта.

Проектом предусматривается размещение спортивных площадок открытого типа (комплексная спортивная площадка и  площадка для воркаута) на внедворовых территориях за торговым центром «Зодиак», а также специализированных спортивных залов в отдельно стоящем физкультурно-оздоровительном комплексе по ул. Мамонтовской, в соответствии с  письмом комитета физической культуры и спорта (Приложение 1.3).

Зона инженерной инфраструктуры представлена локальными участками объектов коммунального назначения, размещенных в пределах микрорайона (транформаторные подстанции и пр.), существующими и проектируемыми, общей территорией 1,94 га.

Зона транспортной инфраструктуры представлена паркингом на 200 машино-мест (5 эт.) в южной части микрорайона и открытыми автостоянками, предусмотренными для проектной застройки,  вдоль улицы Мамонтовской. Проектом предусмотрена частичная реконструкция гаражного комплекса в северной части микрорайона, так как в настоящее  время в санитарно-защитной зоне гаражного комплекса центра находится жилая застройка, открытой автостоянки до 200 мащино-мест вдоль ул. Мамонтовской, в связи с размещением отдельно стоящего спортивно-оздоровительного комплекса на части ее территории и уменьшением санитарного разрыва от стоянки до окон жилых домов с 50 м на 35 м., а также корректура дворовых пространств для увеличения количества автостоянок для постоянного и временного хранения автомобилей.

Рекреационная зона занимает территорию площадью 2,7 га и включает в себя набор площадок для отдыха детей и взрослых, выгула собак, а также для спорта, озеленение вдоль улиц.

Схема функционального зонирования позволяет осуществлять упорядоченный, регламентированный подход к комплексной застройке микрорайона в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Зоны с особыми условиями использования территории

В границах рассматриваемого микрорайона в результате проектного анализа выявлены проблемы, связанные с тем, что на часть территории (в том числе – на существующую застройку) накладываются градостроительные ограничения. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий.

В границах проектируемого микрорайона зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами инженерных сетей, санитарно-защитными зонами объектов коммунального,  производственного назначения и торговли.

В охранных зонах инженерных сетей запрещается производство работ без согласования с владельцами сетей, строительство, капитальный ремонт и снос зданий и сооружений, размещение объектов, затрудняющих доступ к сетям.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, размещение спортивных сооружений, парков, детских и образовательных учреждений, лечебно-профилактических и лечебных учреждений.

Для развития жилой застройки в микрорайоне 8А необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны (300 м) от куста нефтяных скважин путем реорганизации работы оборудования с сокращением выбросов веществ и установке очистительного оборудования;

- снятие санитарно-защитной зоны от торгового центра «Зодиак» путем его реконструкции и уменьшению торговых площадей до 400 кв.м.;

- установление санитарного разрыва от паркинга 35 м до фасадов жилых домов при условии размещения не более 300машино-мест;

- уменьшение санитарного разрыва от гаражного комплекса путем его реконструкции, частичного сноса и размещении на его территории не более 300 машино-мест.

Мероприятия, позволяющие выполнить требования действующей нормативной документации, предусмотрены специальными разделами данного проекта («Инженерная инфраструктура», «Охрана окружающей среды»).

В рамках подготовки проекта планировки были учтены предложения заинтересованных лиц:

1.Горецкой Н.П. по размещению социально-бытового объекта (кафе, продовольственный магазин) – размещение возможно во встроенно-пристроенных помещениях точечных домов вдоль улицы Мамонстовской (площадь помещения одного этажа 40х20 м.), см Приложение 1.4

2. Гусярева С.Я. о предоставлении земельного участка между домами 31 и 32 под строительство 2-х этажного магазина, данный участок учтен в ходе проектирования, по заданию на проектирование на данном участке сформирована жилая секция в 5 этажей, см Приложение 1.5

3. Департамента физической культуры и спорта о размещении на территории микрорайона 8А, см Приложение 1.3. Проектом планировки предусмотрено размещение специализированных залов для единоборства и настольного тенниса в отдельно стоящем физкультурно-оздоровительном комплексе по ул. Мамонтовской а также открытых спортивных площадок для воркаута и игры в волейбол за реконструируемым торговым центром «Зодиак» на междворовой территории. Размещение быстровозводимого спортивного зала размерами 80х50х10 (м) не представляется возможным из-за отсутствия свободного участка территории необходимой  площади.

2.1.2 Проектное использование территории

Территория в границах проекта составляет 28 га, в границах красных линий – 22,1 га.

Проектная численность населения микрорайона 6,180 тыс. чел., в том числе 0,280 тыс.человек. – население в проектируемой  застройке.

Жилая территория будет занимать  большую часть микрорайона ─ 
11,28 га или 53,57%, участки образовательных учреждений ─ 10,54%, учреждения и предприятия обслуживания ─ 14,88%.  Озеленение общего пользования, без учета внутридворового озеленения составит 2,7 га,  с учетом – 13,2 га.

Проектное использование территории представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Проектное использование территории

| № | Использование территории микрорайона | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | кв.м./чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилая территория, в том числе: - секционная жилая застройка с проездами, тротуарами, парковками, | 11,28 | 53,57 | 18,8 |
| 2. | Участки школ и детских дошкольных учреждений | 2,33 | 10,54 | 3,7 |
| 3. | Общественно-деловая зона, в том числе участки учреждений и предприятий обслуживания | 3,29 | 14,88 | 5,2 |
| 5. | Рекреационная зона (озеленение общего пользования) без учета внутридворового | 2,7 | 12,23 | 4,3 |
| 6. | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры | 2,5 | 8,78 | 3,1 |
| 7. | Прочие | - | - | - |
| 8. | Всего земель в границах красных линий | 22,1 | 100,0 | 35 |

Примечание: площадь кв.м/чел рассчитана на общую численность микрорайона 8А – 6180 чел.

2.2 Жилищное строительство

Проектный жилищный фонд на территории в границах проекта составляет 8,4  тыс.кв.м. общей площади.

Население в проектируемой  застройке определено в  количестве 280 чел.

Новое жилищное строительство размещается на свободной от застройки территории.

Общая площадь участков под новое строительство составит 1,23 га;

Площадь застройки 0,13 га;

Строительный объем составит 27,46 тыс. м3.

Показатель плотности застройки «нетто» в новом строительстве – 0,24, при нормативном показателе 0,9, согласно таблице 3 Региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО-Югры.

Средняя проектная обеспеченность в новом строительстве принята по данным генерального плана города Нефтеюганска  – 30 кв.м./ чел.

Новое строительство представлено жилой застройкой 5 этажей.

2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  микрорайонного значения выполнен с учетом норм обеспеченности  по Региональным нормативам  градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и СП 42.13330.2011. Расчет потребности произведен на  численность населения  всего микрорайона (6, 180 тыс. чел.), в том числе 280 чел. население в проектируемой  застройке.

Потребность населения  существующей сохраняемой застройки (5,9 тыс. чел) в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) составляет 590 мест при норме 100 мест на 1000 жителей (СП 42.13330.2011). Частично эту потребность удовлетворяет расположенный в микрорайоне Детский сад № 20» на 300 мест.

Потребность в местах ДДУ населения в проектируемой  застройке (280 чел.) микрорайона  составит 28 мест при норме 100 мест на 1000 жителей (СП 42.13330.2011).

Потребность населения  существующей сохраняемой застройке (5,9 тыс. чел) в школах  полностью удовлетворена местами в имеющейся на территории микрорайона общеобразовательной школе № 8, которую посещают 545 человек (проектная емкость – 797 человек).

По информации Департамента образования и жилищной политики потребность в школах населения (280 чел.) в проектируемой  застройке микрорайона  будет удовлетворена местами в имеющейся на территории микрорайона общеобразовательной школе № 8 (см. Приложение 1.2).

В границах проектируемого микрорайона проектом предложено к размещению:

- помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке и спортивный зал общего пользования, общей площадью 800кв.м;

- плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 510 кв.м;

- помещения для организации досуга, 100 кв.м;

На прилегающей к проектируемому микрорайону территории в радиусе 500-1000 м размещаются необходимые учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания, приведенный в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами и учреждениями обслуживания микрорайона на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Потребность на 6,180 чел. | Обеспеченность на проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 100 (СП42.13330.2011) | мест на 1 тыс.чел. | 618 | 300 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 180 (СП42.13330.2011) | мест на 1 тыс. чел. | 1112 | 797* |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования детей | 10% по (СП42.13330.2011) | место | 61 | 65 |
| 2. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 2.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | 70 по РГНП ХМАО-Югра | кв. м общей площади на 1000 чел. | 432 | 440 |
| 2.2 | Спортивные залы общего пользования | 350 по РГНП ХМАО-Югра | кв. м общей площади на 1000 чел. | 2163 | 370 |
| 2.3 | Плоскостные спортивные сооружения | 1950 по РГНП ХМАО-Югра | кв. м общей площади на 1000 чел. | 12 051 | 1440 |
| 3. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке | 50 по РГНП ХМАО-Югра | кв. м площади пола на 1000 чел. | 309 | 100 |
| 4. | Предприятия торговли |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазины | 350 по РГНП ХМАО-Югра | кв. м торговой площади на 1000 чел. | 2163 | 2250 |
| 5. | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| 5.1 | Предприятия общественного питания | 40 по РГНП ХМАО-Югра | место на 1000 чел. | 248 | 252 |
| 6. | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания | 2 по РГНП ХМАО-Югра | рабочих мест на 1000 чел. | 12 | 12 |

* По информации Департамента образования и жилищной политики потребность в школах населения в школах  будет полностью удовлетворена местами в имеющейся на территории микрорайона общеобразовательной школе № 8

Полностью не обеспечена потребность населения:

- детские дошкольные учреждения, 318 мест;

- спортивные залы общего пользования, 1793 кв. м;

- плоскостные спортивные сооружения, 10611 кв.м;

- помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке, 209 кв.м.

2.4 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания  территории

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры проектируемой территории учитывают проектные положения ранее выполненного генерального плана г.Нефтеюганска, Проекта планировки территории г.Нефтеюганска и положения действующей нормативной документации.

2.4.1 Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети, рассматриваемое в проекте планировки территории микрорайона 8А, предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности вновь строящихся объектов, а также организацию транспортных связей с другими районами населенного пункта и выход с вновь освоенных территорий на улицы и дороги общегородской сети.

Предлагаемая проектом система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению, с подразделением на следующие категории в соответствии с действующими нормативами:

- улицы магистральные общегородского значения регулируемого движения;

- улицы  магистральные районного значения;

- проезды.

Основное мероприятие, предусмотренное проектом – устройство местного проезда вдоль ул.Мамонтовской (в соответствии с положениями «Руководства по проектированию городских улиц и дорог») для обеспечения доступности проектируемой застройки и исключения создания помех движению автотранспорта по ул.Мамонтовской. В связи с тем, что по местному проезду в направлении центра предусматривается пропуск общественного транспорта, ширина проезда принята 7,5 метров, количество полос – по одной в каждом направлении.

Технические характеристики улиц представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Параметры улиц и дорог в зависимости от их категории

| Категории улиц и дорог. Наименование. | Протяженность улицы в границах проектирования, м | Ширина улицы в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Улицы магистральные общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |
| ул. Мамонтовская | 1300 | 60 | 14 | 2,25 |
| Улицы магистральные районного значения |  |  |  |  |
| ул.Усть-Балыкская | 350 |  |  |  |
| ул.Жилая | 650 |  |  |  |
| ул.Парковая | 500 |  |  |  |
| Проезды |  |  |  |  |
| Местный | 900 | - | 7,5 | - |

На пересечениях магистральных улиц предусматривается установка светофорных объектов. Местоположение светофоров представлено на Схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта. Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети на проектируемой территории составит – 2,8 км.

Проектом предлагается строительство 5-этажной жилой вставки между существующими жилыми домами №32 и №47. Существующий проезд между жилыми домами сохраняется и осуществляется в арку, расположенную под частью жилой вставки. Проезд предназначен в том числе для пропуска спецтранспорта, поэтому его блокирование не допускается, высота арки в жилой вставке должна учитывать габариты оборудованного лестницей пожарного автомобиля  с учетом радиуса поворота.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Поперечные профили улиц представлены на Схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта, а также  в приложении 2.

Общественный транспорт

Основная цель развития общественного транспорта – создание максимально удобных пассажирских связей между проектируемым и существующими районами населенного пункта с учетом минимального количества пересадок.

Проектом предусматривается организация движения общественного транспорта в направлении от Объездной дороги к ул.Парковой по местному проезду, проложенному вдоль ул.Мамонтовской. В обратном направлении сохраняется движение автобуса по ул.Мамонтовской. Также сохраняется существующее на момент проектирования движение общественного транспорта по улицам Усть-Балыкская, Жилая и Парковая.

Остановки общественного транспорта размещены с учетом дальности пешеходных подходов:

- от жилых домов – 400 м;

- от объектов массового посещения – 250 м.

Для осуществления пассажирских перевозок проектом предполагается использование автобусов большой и малой вместимости.

Остановочные пункты с указанием радиусов пешеходной доступности представлены на Схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта.

Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта

Уровень автомобилизации на расчетный срок принимается 300 автомобилей  на 1000 жителей.

Количество жителей проектируемого жилья на расчетный срок –280 человек.

Расчетное количество автомобилей (на 280 человек) на проектный срок составляет 84 автомобиля.

В северной части микрорайона на момент проектирования располагается гаражный массив. Вместимость ГСК – более 300 автомобилей, что создает ограничения по расположению гаражей относительно жилой застройки. Размер санитарного разрыва, регламентированного действующей нормативной документацией – 50 м. В настоящее время он не выдержан, существующие гаражи оказывают негативное влияние на жилые объекты микрорайона.

Для приведения сложившейся ситуации к требованиям нормативных документов (СП 42.13330.2011, СанПин 2.2.1/2.1.11200-03, Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО-Югры) проектом предлагается сокращения числа гаражей до 300 единиц и, соответственно,  размера СЗЗ до 35 метров.

В качестве альтернативы сносимым гаражам, для размещения транспортных средств жителей проектируемых домов, проектом предлагается строительство паркинга в юго-восточной части микрорайона, в границах санитарно-защитной зоны отдельно стоящего УВД. Вместимость проектируемого паркинга – до 300 машиномест (в зависимости от предусмотренной СЗЗ). Емкость объекта уточняется на следующих стадиях проектирования.

В жилой зоне проектом предлагается устройство стоянок временного хранения (гостевых). Количество мест на вновь размещаемых открытых стоянках – 817 с учетом сохраняемой автостоянки вдоль улицы Мамонтовской, сокращенной до 196 м/м..

Согласно положениям Региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО-Югры (гл.3.5, п.6), общая обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа, гаражами следует принимать не менее 90% расчетного числа автомобилей.

Нормативное расчетное количество мест для жителей проектируемых объектов составит 84х0,9=76 машино-мест.

Таким образом, количество мест для хранения автотранспорта в границах территории микрорайона превышает расчетное, что создает благоприятные условия для жителей проектируемой и существующей застройки. Все открытые автостоянки размещены с учетом нормативов.

Объекты обслуживания транспорта

Выполненный в соответствии с нормативами расчет показал, что для проектируемых объектов отсутствует необходимость в размещении объектов обслуживания транспорта (станций технического обслуживания, автомоек).

При необходимости объекты данной направленности предлагается размещать в границах паркинга.

Пешеходное движение

Вдоль всех магистральных улиц проектом предусматривается устройство тротуаров, на пересечениях улиц – пешеходные переходы.

Покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать пропуск специализированного транспорта.

2.5 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Проектом предусмотрено полное инженерное благоустройство проектируемой застройки.

Энергоснабжение жилых и общественных объектов обеспечивается от городских централизованных систем. Проектируемые объекты и трассы инженерной инфраструктуры представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены на основании анализа состояния инженерных сетей и сооружений и увязаны с проектными решениями ранее выполненной градостроительной документации и существующим инженерным благоустройством застроенной части микрорайона 8А.

Диаметры проектируемых сетей и расчетные объемы энергопотребления подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования, после уточнения типа проектируемых жилых домов, объектов обслуживания и количества людей, проживающих в проектируемом жилье.

Расчеты объемов энергопотребления для проектируемых объектов микрорайона 8А выполнены в соответствии с рекомендациями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (утв. Приказом Департамента строительства ХМАО_Югра от 26.02.2009 №31-НП)

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение

Расчет объемов водопотребления и водоотведения выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утв. Приказом № 31-НП от 26.02.2009 г.).

Водоснабжение и водоотведение проектируемых объектов предусмотрено в соответствии с техническими условиями ОАО «Юганскводоканал» № 67П от 22.07.2014 г. (Приложение 1.6)

Расчетное население проектируемых домов, размещаемых в мкр.8а, составит 280 человек.

Норма водопотребления и водоотведения для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения – 63,875 куб.м./год на 1 человека. Неучтенные расходы – 
15,33 куб.м./год на человека (п.3., пп.1).

Общий расчетный объем водопотребления и водоотведения проектируемой застройки – 35642,25 куб.м./год.

Водоснабжение

Проектируемые объекты жилого микрорайона 8А (жилые дома со встроено-пристроенными объектами, отдельно стоящий секционный жилой дом и вставку в существующий жилой дом, а также объекты общественного назначения) предполагается обеспечить водой от внеквартального водопровода диам. 315 мм, идущего вдоль ул.Мамонтовской.

Проектом предлагается переукладка водопровода диам.315 мм, попадающего под пятно застройки жилыми домами со встроенными объектами (юго-восточная часть микрорайона). Длина демонтируемого участка -  675 м, длина нового участка – 700 м. Участок уличного кольцующего водопровода пройдет вдоль ул.Мамонтовской от существующего колодца ВК-1 через проектируемый колодец ВК-2 до существующего колодца ВК-3. Местоположение колодцев представлено на Схеме.

Проектируемая жилая вставка и отдельно стоящий жилой 5-эт дом обеспечиваются водой от сохраняемого участка водопровода Ø315. При прокладке нового участка водопровода должны быть учтены нормативные расстояния от  трубопровода до фундамента жилого дома (не менее 5 м в соответствии с таблицей 15 СП 42.13330.2011).

Проектом предусматривается реконструкция участка водопровода Ду300 мм вдоль жилых домов №№ 38, 21, 23 от существующего колодца ВК-4 до существующего колодца ВК-5 и участка водопровода Ду300, проходящего вдоль жилых домов №№ 6,8,9,10 от существующей камеры ВКкам. до проектируемого колодца ВК-2. Общая протяженность реконструируемых водопроводов – 570 м.

Кроме того, необходимо обратить внимание на трассировку магистрального водовода диаметром 500 мм, идущего вдоль ул.Мамонтовская.

Его санитарно-защитная зона, которая составляет 50 м от оси водовода, накрывает жилую застройку микрорайона. СЗЗ назначается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Проектом предлагается перенести участок водовода за ул.Мамонтовскую, либо сократить ширину санитарно-защитной зоны по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, что допускается нормативными документами при прокладке магистральных водоводов по застроенной территории. В случае выбора первого варианта, протяженность демонтируемого участка составит 165 м, нового участка – 200 м.

Внутриквартальные сети предполагается выполнить из ПЭ труб с устройством на них отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

Для оптимизации схемы водоснабжения города и включения в нее проектируемых объектов микрорайона 8А проектом предлагается строительство нового водозаборного узла в районе урочища «Березовый остров».

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на уличных сетях водопровода с обозначением световыми указателями на фасадах зданий. Пожарные гидранты должны быть расставлены на сети с учетом пожаротушения здания единовременно из 1-го гидранта, радиус действия пожарных гидрантов необходимо принять не более 150 м по твердому покрытию. Проектом предусмотрено размещение на перекладываемом водопроводе диам.315 мм двух гидрантов, один из которых расположен в районе точечной застройки (юго-восточная часть микрорайона), второй – в районе отдельно стоящего 5-этажного дома на повороте ул.Мамонтовской. Пожаротушение проектируемых объектов, пристраиваемых к существующим зданиям, предполагается от существующих гидрантов.

Расчетное количество одновременных пожаров принято 1 (в соответствии со СНиП 2.04.02-89* п.2.12 табл.5). протяженность пожара – 3 часа. Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар  - 10 л/с. Общий расход воды на 1 пожар – 108 куб.м.

Канализация

На момент проектирования на тех участках территории, где проектом предлагается строительство новых объектов, отсутствуют сети канализации.

Проектные решения предусматривают подключение новых объектов к существующим городским сетям в соответствии с информацией о возможности технологического присоединения, предоставленной ОАО «Юганскводоканал» (см.Приложение 1.4).

Для этого предлагается вдоль ул. Мамонтовской проложить новый самотечный коллектор хозяйственно-бытовой канализации от проектируемого колодца КК1 до существующего на территории КНС-5 колодца КК2.

Местоположение колодцев представлено на Схеме. Хозяйственно-бытовые стоки проектируемых объектов направляются на действующую КНС-5  (канализационную насосную станцию), расположенную за ул.Мамонтовской. При необходимости предусмотреть реконструкцию КНС в сторону увеличения мощности.

Протяженность проектируемых сетей канализации – 820 метров.

2.5.2 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемы объектов выполнено в соответствии с информацией о возможности технологического присоединения 
(см. Приложение 1.7), предоставленной электроснабжающей организацией (ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск», филиал ОАО «ЮТЭК-региональные сети»). Для электроснабжения точечных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами, расположенных вдоль ул.Мамонтовская, проектом предлагается строительство нового трансформаторного пункта 10/0,4 кВ в районе паркинга.

ТП нов. предлагается запитать от существующего трансформаторного пункта ТП-8-5, расположенного между домами №3 и №4.

Отдельно стоящий новый жилой дом в северной части микрорайона и жилая вставка обеспечиваются электроэнергией от существующей ТП-8-13.

Прокладка электрических сетей по территории микрорайона предполагается в кабельном исполнении. Проектом предусмотрена замена воздушных линий на кабельные на тех участках, где охранная зона ВЛ попадает на жилые объекты и участки объектов общественного назначения.

Расчет объемов электропотребления выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утв. Приказом № 31-НП от 26.02.2009 г.).

Расчетное население проектируемых домов, размещаемых в мкр.8а, составит 280 человек.

Норма обеспеченности объектами электроснабжения для зданий, оборудованных стационарными электроплитами  – 2200 кВт*час/год на 1 человека. Годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки – 5300 (п3.6, пп.4). Неучтенные расходы составят 20%.

Годовой объем обеспеченности электропотребления проектируемой застройки – 990000кВт*час/год.

Объем электропотребления проектируемых объектов составит 0,3МВт.

Количество предлагаемых проектом к строительству объектов системы электроснабжения – 1.

Протяженность демонтируемых ВЛ – 700 м

Протяженность новых участков  кабельных сетей 10 кВ – 950 м.

На следующих стадиях проектирования возможна корректировка количества необходимых ТП,  точек присоединения к существующим объектам системы электроснабжения и трассировки сетей.

2.5.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых объектов жилого и общественного назначения предлагается осуществлять путем подключения к существующим сетям и объектам городской системы централизованного теплоснабжения.

Проектные решения раздела приняты в соответствии с письмом ОАО «Югансктеплосервис» от 09.07.2014 №1064-05 (см. Приложение 1.8). Теплоснабжающей организацией предлагается проложить новый теплопровод вдоль ул. Мамонтовская от существующей МК8А-14 Парк до проектируемой МК9а-3 и подключить к нему новые объекты.

Схема подключения отопления и вентиляции (открытая или закрытая) уточняется на следующих стадиях проектирования, при разработке проектной документации на объект и уточнения его этажности. Схему подключения ГВС предусмотреть закрытую.

Для подключения проектируемых 8-этажных домов со встроенно-пристроенными объектами проектом предлагается устройство новой тепловой камеры, подключаемой к новому магистральному трубопроводу Ø 400, прокладываемому вдоль ул.Мамонтовской.

Теплоснабжение жилой вставки и нового секционного 5-этажного жилого дома по ул.Мамонтовской предлагается выполнить от существующей тепловой камеры ТК 8А-47, для чего осуществить врезку нового теплопровода в данную камеру. Подключение проектируемых объектов к системе теплоснабжения предусмотреть через ИТП (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты).

Расчет объемов теплоснабжения выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утв. Приказом № 31-НП от 26.02.2009 г.).

Расчетное население проектируемых домов, размещаемых в мкр.8а, составит 280 человек. Площадь жилищного фонда – 13500 кв.м

Норма расхода тепла на отопление – 192000 Ккал/год на 1кв.м. общей площади жилого помещения (п.3.6, пп. 2), норма расхода тепла на горячее водоснабжение – 160000 Ккал в месяц на 1 человека (п.3.6, пп1). Неучтенные расходы составят 10 %.

Общий расчетный объем потребления тепла на ГВС и отопление проектируемой застройки – 3802 Гкал/год.

Максимальная тепловая нагрузка подключения составит 1,7 Гкал/час.

На следующих стадиях проектирования и на этапе строительства тепловых сетей учесть требования СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по размещению тепловых сетей. Расстояние от фундаментов зданий и сооружений должно составлять не менее 5 метров, от прочих инженерных сетей – от 1 до 2 метров (в зависимости от вида сети), от бровки дорожного полотна – не менее 1,5 метров.

Протяженность проектируемых сетей теплоснабжения в границах проекта составит 1200 м.

2.5.4. Связь

Мобильная связь обеспечивается от существующих источников, так как проектируемая территория располагается в зоне покрытия всех сотовых компаний, работающих в регионе.

Нормативное количество стационарных телефонных номеров на проектируемую застройку составит 270 номеров.

Для обеспечения населения новых жилых домов услугами телефонной связи, широкополосного интернета и телевидения проектом в соответствии с техническими условиями Нефтеюганского филиала ОАО «Ростелеком» №0506/17/385-14, №0506/17/387-14 от 22.07.2014 г.предлагается прокладка оптоволоконного кабеля от существующих городских сетей связи до проектируемых объектов (см.Приложение1.10).

Проектом предлагается присоединение вновь строящихся зданий к существующим объектам системы связи.

Для присоединения новых объектов проектом предлагается:

- устройство нового колодца кабельной связи в районе нового 8-этажного жилого дома  (ККСнов. 1);

- прокладка от существующего смотрового устройства кабельной канализации ККС4-№8а/49 до ККС нов.1 4 каналов телефонной канализации с установкой промежуточных колодцев тип ККС-3;

- прокладка от ККС нов.1 двух каналов до каждого жилого 8-этажного дома со встроенно-пристроенным объектом;

- прокладка от ККС4-№8А/49 телефонной канализации связи двумя каналами до магазина между жилыми домами №31 и №32;

- прокладка от ККС4-№8А/49 телефонной канализации связи двумя каналами до 5-этажной жилой вставки между жилыми домами № 32 и № 47;

- прокладка от ККС3-№8А/48 телефонной канализации связи двумя каналами до отдельно стоящего жилого 5-этажного дома на повороте ул.Мамонтовской.

Прокладку магистрального ВОК емкостью 96 волокон предлагается выполнить по существующей телефонной канализации от узла мультисервисного доступа (АТС-2, 2 микрорайон, д.№27) до существующего смотрового устройства ККС-3 №8А/49, далее – по проектируемой трассе до каждого подключаемого объекта из расчета по 4 волокна на каждое здание. Неиспользуемые волокна оставить в колодце №8А/49, в муфте для резерва.

Также проектом предусмотрены следующие мероприятия, связанные с появлением новых объектов в границах микрорайона:

- демонтаж смотровых устройств ККС-2 №8А/41, ККС-3 №8А/46, ККС -3 №8А/47;

- устройство нового смотрового колодца кабельной связи (ККС нов.2) вместо демонтированного ККС-2 №8А/41;

- прокладка кабеля от ККС№8А/35 до ККС нов.2 и далее, до чердака жилого дома №47, с монтажом прямых муфт;

- монтаж муфт на оптическом кабеле в колодцах №8А/45 и №8А/49;

- прокладка кабеля по вновь построенной телефонной канализации от ККС №8А/45 до ККС №8А/48 и далее по существующей кабельной канализации до ККС №8А/49.

В местах пересечения кабеля с инженерными сетями и проезжими частями предусмотреть устройство стальных гильз.

Для каждого вида связи выполнить проектную документацию следующих этапов, согласовать с ОАО «Ростелеком». До начала выполнения технических условий на перенос участка кабельной линии заключить с НКТЦО договор «О переносе линейно-кабельных сооружений связи».

Установка таксофонов предлагается в местах, определенных оператором телефонной сети, по согласованию с органами местного самоуправления.

Количество радиоточек рассчитано с учетом 100% охвата квартир проводным радиовещанием и составит 150 радиоточек.

2.6. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Комплексный анализ площадки проектирования показал, что в границах рассматриваемой территория, в целом благоприятной для застройки, существуют локальные участки, требующие проведения мероприятий по инженерной подготовке.

Инженерная подготовка в рамках данного проекта включает в себя устройство подпорной стенки, подсыпку участков территории, а также организацию рельефа и поверхностного стока.

По информации генерального плана и документов по гражданской обороне, территория микрорайона 8А располагается на неподтапливаемых отметках. На момент проектирования сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия не предусмотрены.

Мероприятия по инженерной подготовке представлены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

2.6.1. Инженерная подготовка территории

Территория микрорайона 8а большей частью занята существующими объектами жилого и общественного назначения. Застроенная часть территории спланирована и благоустроена, рельеф площадки спокойный и не требует изменения.

Свободная от застройки территория располагается вдоль ул.Мамонтовской.

Застроенная и незастроенная часть микрорайона разграничены между собой перепадом рельефа. Разница в отметках составляет от 2 до 5 метров.

Для организации достаточной по площади территории для строительства новых объектов вдоль ул.Мамонтовской проектом предлагается планировка откоса и устройство подпорной стенки. Тип и конструкция подпорной стены уточняются на следующих этапах проектирования.

Для исключения намокания грунтов вдоль подпорной стены необходимо предусмотреть прокладку коллектора ливневой канализации. В перечень мероприятий по инженерной подготовке включается укрепление откосов и уполаживание склонов у подошвы подпорной стены.

В северо-восточной части микрорайона предполагается строительство секционного жилого дома. На момент проектирования на данном участке находится пониженный участок (яма), разница отметок которого с остальной территорией составляет около 1 метра. Для обеспечения благоприятных условий для строительства проектом предлагается подсыпка данного участка до существующих отметок остальной территории.

2.6.2 Вертикальная планировка территории

Схема вертикальной планировки предусматривает высотное решение территории с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования городского транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов. При выполнении «Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. Величина проектных уклонов по улично-дорожной сети может приниматься от 0,004 до 0,070 в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*). В пределах проектируемой территории данная величина колеблется от 4 до 14 промилле.

Для создания нормативных уклонов по улично-дорожной сети на ряде участков необходима срезка грунта в пределах 0,38  м и подсыпка грунта в пределах 0,48 м . Проектные отметки заданы таким образом, чтоб обеспечить поверхностный сток с внутримикрорайонных территорий и оптимизировать затраты на вертикальную планировку территории.

Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части - 1,5%

- тротуары - 1,5%

- газоны - 0,1%

2.6.3 Организация поверхностного стока

Водоотвод с территории микрорайона, прежде всего, обеспечивается рациональной горизонтальной и вертикальной планировкой поверхности, благодаря которой все поверхностные воды свободно направляются в лотки проезжей части улиц и далее в дождеприёмные колодцы дождевой канализации.

Ливневые стоки проектируемого микрорайона в соответствии с рельефом направляются на внутриквартальный проезд,  откуда передаются в лоток проезжей части улицы Мамонтовской.

Продольные уклоны ул.Мамонтовской назначены таким образом, чтоб поверхностный сток с отдельных участков собирался в пониженных точках рельефа, где установлены колодцы-дождеприемники. Далее по самотечному закрытому коллектору ливневой канализации диам. 500-600 мм стоки направляются на площадку очистных сооружений, разместить которую предлагается за границей проектирования, восточнее ул.Мамонтовской (расположена за границей проектирования, на Схеме не представлена). Очищенные стоки сбрасываются в протоку Окопас. Вдоль северного участка ул.Мамонтовской предполагается проложить новый коллектор ливневой канализации, диаметр которого уточнить на следующих этапах проектирования.

Вдоль южной части ул.Мамонтовской требуется прокладка небольшого участка коллектора и соединение его с уже существующим коллектором.

Трассировка сетей ливневой канализации представлена на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

Проектом предлагается установка локальных очистных сооружений  (ЛОС) для очистки стоков, которые транспортируются по существующему участку коллектора. Местоположение ЛОС также представлено на схеме.

Состав локальных очистных сооружений определяется при начале их проектирования, в зависимости от характеристик поверхностных сточных вод.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объема стока для селитебных территорий.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.3.13-86, а также с учетом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

На расчетный срок протяженность сети дождевой канализации в границах проекта составит 0,8 км. Предусматривается строительство двух объектов ЛОС, 7 дождеприемных колодцев. Количество колодцев, трассировка сети и ее протяженность уточняются на следующих стадиях проектирования.

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды. 
Экологическое состояние территории.

При разработке раздела использовались материалы:

1. «Проект внесения изменений в проект планировки территории г. Нефтеюганска», выполненный ООО «ИТП «Град» в 2013г.;

2. Доклад об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году;

3. Генеральная схема очистки территории города Нефтеюганска, ООО «ИТП «Град», 2009 г;

4. Отчет об инженерно-экологических изысканиях «Инженерные изыскания для подготовки  документации по планировке части территории микрорайона 8А города Нефтеюганска» Шифр 0187300012813000518-0086960-01-ИЭЛ, 2013, ООО «ГеоСтройСервис»;

5. Отчет об инженерно-геологических изысканиях «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке части территории микрорайона 8А города Нефтеюганска, ограниченной Объездной дорогой, ул. Жилой и ул. Мамонтовской» Шифр 0187300012813000714-0086960-01-ИГЛ.

2.7.1 Охрана атмосферного воздуха

Согласно материалам государственного доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, суммарный показатель качества атмосферного воздуха города на протяжении многих лет соответствует высокому уровню загрязнения. Территория города относится к территориям «риска» с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в 2012 г., концентрации которых превышали ПДК, являлись: формальдегид, взвешенные вещества, азот диоксид, сера диоксид.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна города являются факельные установки и производственные площадки объектов нефтедобычи. Также значительное влияние на состояние воздушного бассейна оказывает постоянно растущий парк автомобильного транспорта.

Для проектируемого микрорайона в 2013 году были выполнены инженерно-экологические изыскания («Инженерные изыскания для подготовки  документации по планировке части территории микрорайона 8А города Нефтеюганска» и «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке части территории микрорайона 8А города Нефтеюганска, ограниченной Объездной дорогой, ул. Жилой и ул. Мамонтовской»). В ходе изысканий было установлено, что основными загрязняющими компонентами являются оксид углерода и взвешенные вещества. Концентрации всех загрязняющих веществ значительно ниже нормативных параметров, превышений не зарегистрировано.

Состояние воздушной среды рассматриваемого микрорайона можно охарактеризовать как «чистая атмосфера».

Непосредственно на сам район могут оказывать влияние расположенные с восточной стороны кусты нефтяных скважин. Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», если промышленный объект по добыче нефти выбрасывает сероводорода от 0,5 до 1 т/сутки, с высоким содержанием летучих углеводородов устанавливается нормативная СЗЗ 1000 м, если до 0,5 т/сутки и с малым содержанием летучих углеводородов то 300 м.

По информации генерального плана, размер СЗЗ куста скважин, оказывающего влияние на микрорайон 8А (куст 26), составляет 300 м.

Проектом планировки предлагается:

-  проведение мероприятий по реорганизации работы оборудования с сокращением выбрасываемых загрязняющих веществ;

- проведение мероприятий по установке очистного оборудования;

- максимальное озеленение санитарно-защитных зон.

Для уменьшения негативного воздействия объекта нефтедобывающей промышленности на жилые территории и для сокращения размеров СЗЗ для исключения ее попадания на жилую застройку, необходимо выполнить проект СЗЗ.  Проект выполняется специализированной организацией после проведения соответствующих замеров и содержит расчеты и перечень более конкретных мероприятий для устранения противоречий требованиями нормативных документов.

Для снижения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна жилой застройки настоящим проектом предложено создание полос зеленых насаждений вдоль улиц и дорог.

2.7.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Непосредственно на проектируемой территории нет поверхностных водных объектов. Ближайшим объектом является участок протоки Юганская Обь, имеющий водоохранную зону 50 метров.

Проектируемая жилая застройка находится на расстоянии 200 метров от водного объекта, в связи с чем настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения - отведение ливневых стоков с территории на площадки локальных очистных сооружений. Использование подземных вод в рамках реализации данного проекта не предусматривается.

2.7.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

По данным инженерно-экологических изысканий, проведенных на участке строительства, уровень загрязнения грунтов оценивается как допустимый.

Анализ распределения концентраций загрязняющих веществ, полученных в результате апробирования почв, дает пространственную структуру загрязнения селитебных территорий и воздушного бассейна, и позволяет выделить зоны риска для здоровья населения. Оценка степени опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zc, отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна как металлами, так и другими наиболее распространенными ингредиентами (пыль, окись углерода, окись азота, сернистый ангидрид), проводится по оценочной шкале, приведенной в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Zc)

| Категории загрязнения почв | Величина Zc | Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения |
| --- | --- | --- |
| Допустимая | Менее 16 | Наиболее низкий уровень заболеваемости детей, и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений |
| Умеренно опасная | 16 - 32 | Увеличение общей заболеваемости |
| Опасная | 32 - 128 | Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального сердечно-сосудистой системы |
| Чрезвычайно опасная | Более 128 | Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов беременности, числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофии новорожденных) |

Исследования проводились в трех геологических скважинах в границах отведенного участка. Общее количество исследуемых проб – 18. Во всех пробах максимальный показатель загрязнения почвы Zc составил 1,5 (допустимый уровень загрязнения при Zc<16). Грунты микрорайона имеют наиболее низкий уровень загрязнения по суммарному показателю загрязнения.

При решении вертикальной планировки на дальнейших стадиях проектирования планировочные отметки назначаются исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земельных работ с учетом использования на площадке строительства вытесняемых грунтов.

Строительство всех инженерных сооружений водопровода, канализации, водоотвода проектируется с минимальной рубкой зеленых насаждений.

2.7.4 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории в безопасном для человека состоянии.

В целом принятая в городе система обращения с ТБО сводится к планово-регулярной уборке, включающей неселективный сбор по системе несменяемых контейнеров, расположенных на контейнерных площадках, вывоз мусоровозами для размещения на полигоне ТБО.

Санитарными нормами регламентируется необходимость накопления крубногабаритных отходов на специальных площадках с последующим вывозом отдельно от ТБО в места сортировки и последующей утилизации. Однако в настоящее время крупногабаритные отходы с городской территории собираются и вывозятся совместно с ТБО.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными приказом Департамента строительства от 26.02.2009 №31-НП, установлены нормативы образования ТБО по населенному пункту с учетом общественных зданий – 600 кг/чел. в год.

# Расчет образования отходов в жилом секторе

Суммарный расчетный объем образования ТБО населения проектируемой застройки (280 человек) составит 237,6 т/год, 0,65 т/сутки (3,2 куб.м./сут).

В холодное время года отходы могут храниться на местах сбора в течение 3-х суток, в теплое время года не более одних суток.

Вывоз ТБО планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора (СанПин 42-128-4690-88 п.1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12).

Настоящим проектом предусмотрена установка металлических или пластиковых контейнеров объемом 1,1 м3 на контейнерных площадках.

Расчет потребного количества контейнеров и мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТБО

Потребное количество контейнеров для сбора ТБО определяется по формуле:

N=H∙Ku∙m∙K5Vk∙K6;

где N – потребное количество контейнеров, шт;

Н – расчетное суточное накопление ТБО, м3;

Кu – коэффициент, учитывающий долю вывозимого ТБО;

К5 – коэффициент, учитывающий количество контейнеров находящихся в ремонте и резерве;

Vk – емкость одного контейнера, м3;

K6 – коэффициент заполнения контейнера.

На расчетный срок:

N=3,2∙1∙1∙1,051,1∙0,9=3,39=4 шт;

Минимальное количество контейнеров составит 4 штуки.

Потребное количество спецмашин для вывоза отходов определяется по формуле:

П=НК4Пр;

где П - потребное количество спецмашин, шт;

Н – расчетно-суточное накопление ТБО, м3;

К4 – коэффициент, учитывающий долю вывозимых ТБО;

Пр – производительность машин за 1,5 смены.

На расчетный срок:

П = (3,20,7)/90 = 0,024 = 1 машина.

Таблица 2.5

Объем образования отходов на проектируемой застройке

| Население, чел. | Норма накопления ТБО, т/чел в год | Объем образования ТБО, т/год | Объем образования куб.м./сут | Норма накоплена крупногабаритных отходов, т/чел. в год. | Объем образования крупногабаритных ТБО, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | 0,6 | 237,6 | 3,2 | 0,03 | 11,88 |

2.7.5 Защита от шумового, электромагнитного, радиационного и вибрационного воздействия

В рамках проведенных изысканий «Инженерные изыскания  для подготовки документации по планировке части территории микрорайона 8А города Нефтеюганска» были произведены замеры уровня звука, вибрации и электромагнитных излучений.

# Шумовой режим территории.

Для оценки шумового режима территории в проектируемом районе за основу приняты федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки», СНиП II-12-77 «Защита от шума», «Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума», 1984 г..

Ближайшие промышленные и коммунально-складские предприятия  располагаются на расстоянии более 100 метров к востоку от проектируемого жилья (площадка нефтедобывающей скважины). Без натурных измерений шума оценить степень влияния на проектируемую застройку не представляется возможным.

Основным источником шумового загрязнения микрорайона является автомобильный транспорт. В проектируемом микрорайоне расположены автомобильные дороги с 2 и 1 полосами движения.

Железнодорожный транспорт на проектируемом участке не представлен.

Согласно данным проведенных измерений уровни звука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Расчет акустического дискомфорта для жилой застройки в тех местах, где не проводились исследования фактического шума, проводился по методу ЦНИИП Градостроительства с использованием эмпирических зависимостей уровней звука от транспортно-планировочных факторов. Расчет проводился для жилой застройки, расположенной вдоль улицы Мамонтовской, как наиболее значимой улицы с высокой загруженностью.

В соответствии с этим методом расчетный эквивалентный уровень звука на улицах и дорогах вычисляется по формуле:

# LA7,5 = L’A7,5 + ΔL, дБА,

где 	L’A7,5 – расчетный эквивалентный уровень звука;

ΔL – сумма поправок.

Формулы для определения эквивалентного уровня звука и поправок на конкретные условия:

# L’A7,5 = 44,6 + 10 lgN,

где 	N – интенсивность автомобильного движения на участке.

ΔL = ΔLр + ΔLv + ΔLд + ΔLi;

ΔLр – поправка на грузовой и общественный транспорт:

# ΔLp = (0,123-0,023lgN/60)p,

где 	р – процент грузового транспорта в потоке;

ΔLv – поправка на средневзвешенную скорость:

# ΔLv = (0.098 – 0.013lgN)(vср.взв. – 40),

где 	vср.взв. – средневзвешенная скорость транспорта в потоке;

ΔLi – поправка на продольный уклон:

# ΔLi = 0,04i,

где i – продольный уклон участка, %.

Для расчётов принималось: средневзвешенная скорость потока транспорта vср.взв = 40 км/ч, доля грузового транспорта р = 20%, продольный уклон i = 20%, ширина улицы в красных линиях - 40 м.

Расчёт проводился для периода максимальной загруженности улицы с учётом её пропускной способности. Пропускная способность одной полосы городской улицы при наличии светофорного регулирования принята 500 авт/ч.

Cнижение уровня звука ΔLрасст, в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой, определено по графику, СНиП II-12-77, рис. 26.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

# Расчет акустического дискомфорта

| Интенсивность движения на участке в час пик N, нат. ед. час. | LA7,5 | ΔLp, дБА | ΔLд, дБА | ΔLср.взв., дБА | ΔLi, дБА | ΔL, дБА | Расчетный эквивалентный уровень шума на дороге, дБА | Требуемое снижение шума, дБА | Уровень шума на линии застройики, дБА | ΔLозелен, дБА | ΔLрасст, дБА | ΔLокон, дБА | Уровень шума в жилых помещениях, дБА | Уровень акустического дискомфорта γ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000,0 | 74,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 3,6 | 78,2 | 23,2 | 72,2 | -2,0 | -4,0 | -28,0 | 44,2 | -4,2 |

По результатам расчета видно, что без дополнительных шумозащитных мероприятий уровень шума от автомобильных дорог на линии жилой застройки не будет соответствовать нормативному по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (эквивалентный уровень звука 72,2 дБА при нормативном 55 дБА в дневное время).

Добиться нормативных значений уровня звука на линии застройки можно применением дополнительных мер. Установка шумозащитных экранов позволит снизить шум на 5-15 дБА. Сокращение движения грузового транспорта ещё на 1-3 дБА.

Следует учитывать, что расчет проводился для максимальной интенсивности движения автотранспорта. Реальные значения шумового дискомфорта могут значительно отличаться от расчетных.

Перед принятием дополнительных мер необходимо провести комплексное исследование шумовой нагрузки для других улиц проектируемого микрорайона.

Радиационная обстановка.

Среднее значение мощности дозы внешнего гамма-излучения  в помещениях жилых домов различных типов в Нефтеюганске составило 0,11 мкЗв/ч при максимуме 0,18 мкЗв/ч. Для открытой местности  характерны достаточно однородные по мощности дозы гамма-излучения условия: среднее значение МЭД - 0,10 мкЗв/ч при максимуме 0,12 мкЗв/ч.

Согласно протоколу радиологических измерений № 119 от 16 октября 2013 года на территории объекта: «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке части территории микрорайона 8А города Нефтеюганска» локальные радиационные аномалии отсутствуют.

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения составило 0,16 мкЗв/ч. Минимальное - 0,10 мкЗв/ч.  Мощность дозы гамма-излучения соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)".

Неионизирующее излучение

При проектировании, инженерной подготовке площадки под строительство и строительстве жилых домов, эксплуатации оборудования и организации технологических процессов происходит неблагоприятное влияние неионизирующих излучений: постоянные магнитные поля, электромагнитные поля промышленной частоты, электромагнитные излучения радиочастотного и оптического диапазонов.

Уровни неионизирующих излучений должны соответствовать требованиям СП 2.2.2.1327- 03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту». Допустимые значения параметров электромагнитных излучений и напряжённость электростатического потенциала не должны превышать: - для напряжённости электрического поля в диапазоне частот 2 Гц-2 кГц – 25 В/м, а в диапазоне 2 кГц-400 кГц - 2,5 В/м; - для плотности магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц – 250 нТл, а в диапазоне 2 кГц-400 кГц - 25 нТл; - для поверхностного электростатического потенциала – 500 В.

К средствам защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений относятся: оградительные устройства; защитные покрытия; герметизирующие устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного управления; знаки безопасности. При организации технологических процессов защита от воздействия НИ достигается путем проведения комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий.

Согласно данным проведенных измерений уровни электромагнитного излучения соответствуют СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории проектируемого микрорайона основные риски возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

3.1 Опасные процессы и явления, характерные для проектируемого микрорайона

Основными объектами техногенной опасности на территории микрорайона являются:

- аварии на электро- и теплоэнергетических системах;

- аварии на газопроводной системе;

- аварийные разливы нефти и нефтепродуктов;

- аварийные ситуации на химически-опасном объекте ОАО «Юганскводоканал».

3.2 Краткая оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций

Для обеспечения населения электроэнергией используются мощности трансформаторных пунктов 6/0,4 кВ, расположенных в границах микрорайона и распределительной подстанции ПС 36/6кВ, расположенной в районе пересечения ул.Мамонтовской и ул.Ленина.

Магистральные теплопроводы, от которых микрорайон 8а обеспечивается теплом,  проходят вдоль ул.Жилая и Мамонтовская. Жилые и социальные объекты микрорайона подключены к системе теплоснабжения по открытой схеме.

Аварии на электро- и теплоэнергетических системах с долговременным перерывом снабжения потребителей и обширных территорий могут привести к прекращению снабжения зданий и сооружений электроэнергией и теплом. Последствия от аварии могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий.

Газовые сети проходят вдоль южной границы проектируемой территории (газопровод среднего давления Ø100мм). На перспективу газоснабжение мкр 8а не предусмотрено.

При авариях на газопроводе в местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу.

Экологические последствия разливов нефти носят трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие естественные процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов живых организмов и накапливается в биомассе.

При разливе нефтепродуктов во время аварий на продуктоводах выполняются следующие работы:

- отключается поврежденный участок коммуникации;

- локализуется дальнейшее растекание продукта, который собирается в выемки, низины, а также на территории, окруженной земляными валами;

- производится откачка нефтепродукта в запасные емкости.

Водоснабжающая организация ОАО «Юганскводоканал» располагается в районе пересечения улиц Молодежной и Мамонстовской. При возникновении нештатной ситуации на предприятии наиболее опасным является сценарий, связанный с разрушением контейнера, содержащего хлор и выбросом всего количества хлора. При определенных климатических и погодных условиях, в зону возможного химического заражения попадает территория и объекты инфраструктуры микрорайона 8А.

Возможное число погибшего населения микрорайона в результате ЧС - 0 чел., возможное число пострадавших - 6180 чел.

Зона, подверженная риску возникновения чрезвычайной ситуации показана на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

3.3Проектные решения по гражданской обороне

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне, участок строительства располагается в некатегорированном городе. На территории проектируемой застройки и в непосредственной близости не имеется категорированных предприятий и потенциально опасных объектов.

В соответствии с пунктами 1.3-1.5 СНиП 2.01.51-90 проектируемая застройка находится вне зоны возможных сильных разрушений и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на уличных сетях водопровода с обозначением световыми указателями на фасадах зданий. Пожарные гидранты должны быть расставлены на сети с учетом пожаротушения здания единовременно из 1-го гидранта, радиус действия пожарных гидрантов необходимо принять не более 150 м по твердому покрытию.

Расчетное количество одновременных пожаров принято 1 (в соответствии со СНиП 2.04.02-89* п.2.12 табл.5). Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар составит 10 л/с.

Пожаротушение проектируемого микрорайона осуществляется пожарной частью города Нефтеюганск. В соответствии с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Месторасположение пожарной части относительно проектируемой застройки соответствует нормам.

Расстояния между зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Проезды пожарных машин предусмотрены по проектируемым улицам.

Доведение сигналов гражданской обороны жильцов предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиреной С-40, установленной на здании школы. Сирена является частью централизованной системы оповещения населения и имеет радиус эффективного действия 300 метров. Установка дополнительных сирен на территории микрорайона не предусматривается.

3.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе предупреждения и снижения последствий ЧС природного и техногенного характера лежат следующие постулаты:

- риск возникновения ЧС исключить невозможно;

- необходимо соблюдать принцип превентивной безопасности, который предусматривает снижение рисков;

- приоритет следует отдавать профилактической работе;

- следует осуществлять комплексный подход, учитывать все виды ЧС, стадии их развития и разнообразия последствий.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, проводить работу по совершенствованию анализа риска, а также, исходя из статистики чрезвычайных ситуаций, осуществлять прогнозирование их возникновения.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории микрорайона целесообразно:

- создать городской резерв материальных и финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- поддерживать в готовности к выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций органы управления, силы и средства;

- организовать подготовку руководящего состава и населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- совершенствовать взаимодействие органов управления объектовых звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при осуществлении мероприятий по снижению риска и смягчению последствий в случае чрезвычайных ситуаций, систему оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях;

- организовать выполнение федерального законодательства по созданию страхового фонда документации на объекты повышенного риска (постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 1253-68 «Об обеспечении создания единого Российского страхового фонда документации»), разработке планов по ликвидации разливов нефтепродуктов объектового и муниципального уровней (постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»);

- осуществлять контроль выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения;

- организовать мероприятия по оборудованию общественных зданий системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-FМ радиовещания, для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера в систему централизованного оповещения гражданской обороны.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям. Использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации, которая основана на аспекте предупредительного характера. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, оперативно информировать население через СМИ о порядке поведения и ходе ликвидации ЧС.

- на объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту городов и потенциально опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

- не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

3.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

При разработке проекта планировки территории необходимо учитывать размещение взрывопожароопасных объектов за пределами жилой зоны.

Подъезд пожарных автомобилей к проектируемым зданиям микрорайона 8а обеспечен с учетом следующих нормативных требований:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

4. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

5. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

5. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

К мероприятиям пожарной безопасности жилых территорий относятся:

1.Исключение условий образования горючей среды.

Для выполнения данного требования предлагается:

- разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности);

- своевременная очистка территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

Кроме того, в летний период, в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения по решению администрации разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов может временно приостанавливаться.

2. Обеспечение условий оповещения о пожаре

- установка электросирен С-40 в населенных пунктах для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

- обеспечение жилых территорий исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

3. Обеспечение условий пожаротушения.

- содержание гидрантов на сетях водоснабжения в надлежащем техническом состоянии;

- обеспечение на городских объектах водоснабжения запаса воды, необходимого для нужд пожаротушения

- обеспечение нормативного радиуса обслуживания территории существующим пожарным депо;

- устройство пожарных подъездов (пирсов) для пожарных машин на резервных (открытых) водоемах в черте города Нефтеюганск;

- организация проезда пожарной техники к каждому объекту жилого или общественного назначения в границах проектируемого микрорайона в соответствии с требованиями нормативных документов.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

4. Технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории

Учреждения и предприятия обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  микрорайонного значения выполнен с учетом норм обеспеченности  по Региональным нормативам  градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и СП 42.13330.2011. Расчет потребности произведен на  численность населения  всего микрорайона (6, 180 тыс. чел.), в том числе 280 чел. население в проектируемой  застройке.

Потребность населения  существующей сохраняемой застройки (5,9 тыс. чел) в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) составляет 590 мест при норме 100 мест на 1000 жителей (СП 42.13330.2011). Частично эту потребность удовлетворяет расположенный в микрорайоне Детский сад № 20» на 300 мест.

Потребность в местах ДДУ населения в проектируемой  застройке (280 чел.) микрорайона  составит 28 мест при норме 100 мест на 1000 жителей (СП 42.13330.2011).

Потребность населения  существующей сохраняемой застройке (5,9 тыс. чел) в школах  полностью удовлетворена местами в имеющейся на территории микрорайона общеобразовательной школе № 8, которую посещают 545 человек (проектная емкость – 797 человек).

По информации Департамента образования и жилищной политики потребность в школах населения (280 чел.) в проектируемой  застройке микрорайона  будет удовлетворена местами в имеющейся на территории микрорайона общеобразовательной школе № 8 (см. Приложение 1.2).

В границах проектируемого микрорайона проектом предложено к размещению:

- помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке и спортивный зал общего пользования, общей площадью 800кв.м;

- плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 510 кв.м;

- помещения для организации досуга, 100 кв.м;

На прилегающей к проектируемому микрорайону территории в радиусе 500-1000 м размещаются необходимые учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения.

Таблица 4.1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории всего | га | 28,0 | 28,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1 | жилая территория | га | 5,87 | 11,28 |
| 1.2 | общественно деловые зоны |  | 3,3 | 3,29 |
| 1.3 | рекреационные зоны |  | 2,41 | 2,7 |
| 1.4 | улицы общегородского значения, жилые улицы, проезды |  | 5,84 | 23,52 |
| 1.5 | зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |  | 1,17 | 2,5 |
| 1.6 | прочие |  | 9,41 | - |
| 1.7 | Территория в красных линиях | га | 22,11 | 22,11 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 5,9 | 6,180 в т.ч. 280 (нов.строит) |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади | - | 8,4 |
| 4. | Объекты и учреждения обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс.чел.) | 300 | 300 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 797 | 797 |
| 4.3 | Учреждения дополнительного образования детей | место | - | 65 |
| 4.4 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | кв. м общей площади на 1000 чел. | - | 440 |
| 4.5 | Спортивные залы общего пользования | кв. м общей площади на 1000 чел.Югра | - | 370 |
| 4.6 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м общей площади на 1000 чел. | 930 | 1440 |
| 4.8 | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке | кв. м площади пола на 1000 чел. | - | 100 |
| 4.9 | Магазины | кв. м площади пола на 1000 чел. | 2030 | 2250 |
| 4.10 | Предприятия общественного питания | место на 1000 чел. | 82 | 252 |
| 4.11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1000 чел. | - | 12 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральной улично-дорожной сети в границах проекта | Км | - | 2,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -общегородского значения: |  |  | 1,3 |
|  | -районного значения | » | - | 1,5 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта в границах проекта | » | - | 2,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | автобус | » | - | 2,8 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | Км/км2 | - | 6,4 |
| 5.4 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  | 891 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | временного хранения | Маш.-мест | - | 1317 |
|  | - постоянного хранения | » |  | 500 (300 – ГСК, 200-паркинг) |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление всего | м3/год | - | 35642,25 |
| 6.2 | Водоотведение | » | - | 35642,25 |
| 6.3 | Электропотребление | МВт | - | 0,3 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | - | 1,7 |
| 6.5 | Количество твёрдых бытовых отходов | т/год | - | 237,6 |
| 6.6 | Ливневая канализация закрытая | км | - | 0,8 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно защитных зон | га | - | 0,6 |

Приложение 1

Приложение 1.1

Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 8А г.Нефтеюганска

Приложение 1.2

Письмо от 02.07.2014 №01-34-3924/14 департамента образования и молодежной политики о мощности школ и детских садов

Приложение 1.3

Письмо от 03.05.2014 №949 комитета физической культуры и спорта о размещении спортивных объектов на территории микрорайона 8А

Приложение 1.4

Предложение Горецкой Н.П. по строительству социально-бытового объекта

Приложение 1.5

Заявление Гусарева С.Я. о предоставлении земельного участка

Приложение 1.6

Письмо от 25.07.2014 №1348/06 ОАО Юганскводоканал о направлении технических условий на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения

Приложение 1.7

Приложение 1.8

Письмо от 09.07.2014 №1064-05 ОАО «Югансктранстеплосервис» о технических условиях подключения к сетям теплоснабжения

Приложение 1.9

Письмо от 22.07.2014 №0506/17/387-14 ОАО Ростелеком о технических условиях подключения к сетям связи

Приложение 2

Альбом поперечных профилей улиц и дорог

Приложение 3

Согласования с организациями, уполномоченными

на проведение согласования проекта планировки

Приложение 3.1

Приложение 3.2

Приложение 3.3

Приложение 3.4

Приложение 3.5

Приложение 3.6

Приложение 3.7