Содержание

общие положения	2

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	4

1.1. Объекты местного значения, планируемые к размещению.	4

1.1.1. Размещение объектов социальной инфраструктуры	4

1.1.1.1 Объекты образования	4

1.1.1.2 Объекты физической культуры и массового спорта	4

1.1.1.3 Объекты культуры и искусства	5

1.1.2. Размещение объектов производственной сферы	6

1.1.3. Размещение объектов транспортной инфраструктуры	7

1.1.3.1 Улично-дорожная сеть	7

1.1.3.2 Объекты транспортной инфраструктуры	8

1.1.4. Размещение объектов инженерной инфраструктуры	9

1.1.4.1 Водоснабжение	9

1.1.4.2 Водоотведение (канализация)	16

1.1.4.3 Теплоснабжение	22

1.1.4.4 Газоснабжение	23

1.1.4.5 Электроснабжение	23

1.1.4.5 Связь и информатизация	24

1.1.4.6 Инженерная подготовка и защита территории	24

1.1.4.6.1 Противопаводковые и берегоукрепительные сооружения	25

1.1.4.6.2. Организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории	26

1.1.4.6.3. Обустройство рекреационных зон	26

1.1.4.6.4. Вертикальная планировка	26

1.1.5. Размещение объектов специального назначения	27

1.1.5.1 Объекты ритуального назначения	27

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	28

общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) города Нефтеюганска подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части генерального плана города Нефтеюганска (далее – городской округ, муниципальное образование), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование городского округа осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития городского округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана городского округа учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития городского округа.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории городского округа на основе баланса интересов федеральных, окружных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

- функциональное зонирование территории городского округа;

- характер развития городского округа с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до конца 2028 года. Прогнозируемая численность населения города Нефтеюганска на конец расчетного срока составит 136,2 тыс. человек. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления городского округа исходя из социально-экономической обстановки в городском округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ), финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию городского округа, приоритетных национальных проектов.

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Генеральным планом установлены объекты местного значения, планируемые к размещению (строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:

- образование, культура, физическая культура и массовый спорт;

- автомобильные дороги местного значения;

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение.

- утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

1.1. Объекты местного значения, планируемые к размещению.

- 1.1.1. Размещение объектов социальной инфраструктуры

- 1.1.1.1 Объекты образования

Строительство объектов в границах первоочередного освоения:

- дошкольная образовательная организация на 85 мест (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- дошкольная образовательная организация на 95 мест (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- дошкольная образовательная организация на 120 мест (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- дошкольная образовательная организация на 200 мест (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- дошкольная образовательная организация на 220 мест (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 2 объекта;

- дошкольная образовательная организация на 300 мест (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- дошкольная образовательная организация на 320 мест (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 6 объектов;

- дошкольная образовательная организация на 200 мест (жилая зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей)) – 1 объект;

- дошкольная образовательная организация на 220 мест (жилая зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей)) – 1 объект;

- дошкольная образовательная организация на 60 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 2 объекта;

- дошкольная образовательная организация на 80 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- дошкольная образовательная организация на 140 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 2 объекта;

- дошкольная образовательная организация на 320 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- общеобразовательная организация на 500 учащихся (общественно-деловая зона общественно-делового назначения)  – 1 объект;

- общеобразовательная организация на 792 учащихся (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- общеобразовательная организация на 825 учащихся (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 3 объекта;

- общеобразовательная организация на 900 учащихся (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 4 объекта;

- общеобразовательная организация на 500 учащихся (жилая зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей)) – 1 объект;

- общеобразовательная организация на 550 учащихся (жилая зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей)) – 1 объект;

- общеобразовательная организация на 325 учащихся (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- общеобразовательная организация на 400 учащихся (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- общеобразовательная организация на 900 учащихся (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- общеобразовательная организация на 1200 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения) – 1 объект;

- организация дополнительного образования на 150 мест (жилая зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)) – 1 объект;

- организация дополнительного образования на 500 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения) – 1 объект;

- организация дополнительного образования на 150 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект.

- 1.1.1.2 Объекты физической культуры и массового спорта

Строительство объектов:

- многофункциональный спортивный комплекс с игровым залом не менее 1215 кв.м и бассейном не менее 275 кв. м зеркала воды (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 3 объекта;

- спортивный комплекс с игровым залом не менее 540 кв.м и бассейном не менее 212,5 кв. м зеркала воды (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 4 объекта;

- спортивный комплекс с игровым залом не менее 540 кв.м и бассейном не менее 212,5 кв. м зеркала воды (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- бассейн не менее 212,5 кв. м зеркала воды (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- бассейн не менее 212,5 кв. м зеркала воды (общественно-деловая зона многофункционального назначения) – 1 объект;

- крытый каток с пропускной способностью 50 человек в смену (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- ледовый дворец (универсальная ледовая арена) не менее 1000 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- спортивно-досуговый центр с игровым залом не менее 540 кв.м (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- культурно-спортивный комплекс общей площадью не менее 20 тыс. кв. м (общественно-деловая зона многофункционального назначения) – 1 объект;

- легкоатлетический манеж (общественно-деловая зона многофункционального назначения) – 1 объект;

- лыжная база, в том числе освещенная лыжероллерная трасса (зона рекреационного назначения городских лесов) – 1 объект.

- 1.1.1.3 Объекты культуры и искусства

Строительство объектов:

- объект культуры клубного типа на 500 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 2 объекта;

- объект культуры клубного типа на 300 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- объект культуры клубного типа на 500 мест (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 2 объекта;

- библиотека (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 7 объектов;

- библиотека (жилая зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей)) – 3 объекта;

- библиотека (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- детская библиотека (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- детская библиотека (общественно-деловая зона многофункционального назначения) – 1 объект;

- юношеская библиотека (жилая зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)) – 1 объект;

- универсально-зрелищный зал на 820 мест (общественно-деловая зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

- музей (общественно-деловая зона многофункционального назначения) – 1 объект.

- 1.1.2. Размещение объектов производственной сферы

Учтены объекты регионального значения, предусмотренные «Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в г. Нефтеюганске, а именно:

- объекты производственной инфраструктуры по разведке и промышленному освоению месторождений нефти и газа;

- инвестиционные площадки;

Решением генерального плана запланирован вынос производственных баз «СК-Капитель» и МПКФ «Югра-М» с сохранением производственных площадей на расстояние 400 м в северо-западном направлении от фактического местоположения.

- 1.1.3. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

- 1.1.3.1 Улично-дорожная сеть

Строительство дополнительных въездов в город, с реконструкцией существующей, в южной части населенного пункта, транспортной развязки в разных уровнях (сроки реализации 2015-2028 гг.).

Создание на территории города развитой сети магистральных улиц и дорог путем строительства (сроки реализации 2015-2028 гг.):

- магистральной дороги регулируемого движения протяженностью 7,0 км – обход города Нефтеюганска;

- магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения протяженностью 2,8 км в продолжение ул. Набережная до ул. Транспортная;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 1,6 км в продолжение ул. Набережная до ул. 8 - й проезд;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 2,8 км от ул. Транспортная до автомобильной дороги местного значения в створе ул. Энергетиков;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 2,0 км, соединяющей ул. Набережная с ул. Мамонтовская;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 0,6 км в продолжение ул. Нефтяников от ул. Пойменная до проектируемого участка ул. Набережная;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 1,2 км в продолжение ул. Мамонтовская (съезд с развязки) вдоль промышленной зоны;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 0,5 км в продолжение ул. Мира от ул. Жилая до ул. Объездная;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 0,6 км в продолжение ул. Энергетиков от ул. Сургутская до ул. Объездная;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 2,2 км от ул. Ленина до проектируемого обхода города;

- магистральных улиц районного значения в микрорайонах 11 и 11 Б: ул. Центральная протяженностью 1,2 км, ул. Коммунальная – 1,3 км, участок, соединяющий ул. Коммунальная и 5-й проезд) – 0,7 км;

- участок магистральной улицы районного значения протяженностью 1,2 км по ул. Киевская (от ул. Парковая до Объездной дороги);

- магистральной улицы районного значения протяженностью 2,0 км от 5-го проезда до 6-го проезда;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 4,0 км от ул. Транспортная до 8-го проезда;

- магистральной улицы районного значения протяженностью 4,0 км от проектируемого обхода города в районе аэропорта;

- магистральных улиц районного значения в новом планируемом микрорайоне в юго-восточной части города общей протяженностью 5,8 км;

- улиц местного значения в микрорайонах 11, 11 А, 11 Б, СУ-62, 15, районе севернее аэропорта общей протяженностью 20,0 км.

Изменение параметров существующей улично-дорожной сети в сторону их увеличения (ширина, плотность) (сроки реализации 2015-2028 гг.)

Строительство транспортных развязок в одном уровне на пересечении магистральных улиц общегородского значения: ул. Парковая — ул. Сургутская; ул. Мира — дорога вдоль берега протоки; ул. Мамонтовская — Объездная дорога (сроки реализации 2015-2028 гг.).

Строительство 46 остановок общественного транспорта в районах нового строительства и промышленного производства для обеспечения транспортной доступности (сроки реализации 2015-2028 гг.).

- 1.1.3.2 Объекты транспортной инфраструктуры

Строительство объектов (сроки реализации 2015-2028 гг.):

- грузовой причал в западной части города - санитарно-защитная зона 300 метров;

- станции технического обслуживания в количестве 16 единиц общей мощностью 190 постов - санитарно-защитная зона 50 метров;

- автозаправочные станции, 5 единицы мощностью 16 топливо-раздаточных колонок и одна автогазозаправочная станция - санитарно-защитная зона 50 метров;

- гаражные кооперативы для индивидуального транспорта общей мощностью 21335 машино-мест- санитарный разрыв 15, 25, 35, 50 м;

- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – 79 ед.

- 1.1.4. Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по всем направлениям инженерного обеспечения.

- 1.1.4.1 Водоснабжение

По реконструкции и развитию системы водоснабжения города Нефтеюганска в границах первоочередного освоения предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектной и рабочей документации на строительство нового городского водозабора подземных вод на площадке «Березовый остров»;

- строительство нового городского водозабора «Березовый остров», включающего в себя двадцать две артезианских водозаборных скважин, с дебитом по 100 м3/час и очистных сооружений подземных вод производительностью 25 тыс. м3/сут.;

- реконструкция существующих водопроводных очистных сооружений поверхностных вод, благоустройство территории ВОС;

- строительство магистрального водовода «Березовый остров – ВОС» (от водозаборных сооружений до водопроводных очистных сооружений) протяженностью 5,2 км (2D = 800 мм, 2 шт.);

- закупка и монтаж резервного дизельного электрогенератора НС-II (подземный водозабор);

- капитальный ремонт артезианских скважин;

- создание автоматизированной системы мониторинга работы сети и управления ВОС, ВНС;

- разработка проекта, строительство и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительство новых водопроводных сетей:

| Место расположения |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство водопроводной сети d = 65 мм |  |  |
| 1 мкр. | Детский сад | 80 |
| 4 мкр. | Детский сад | 160 |
| 5 мкр. | Детский сад | 10 |
| 6 мкр. | Детский сад | 80 |
| 6 мкр. | Коммерческий центр, ул. Нефтяников. | 60 |
| 11 Б мкр. | Детский сад | 200 |
| Строительство водопроводной сети d = 80 мм |  |  |
| 4 мкр. | Общеобразовательная школа | 50 |
| 6 мкр. | Общеобразовательная школа | 70 |
| Строительство водопроводной сети d = 100 мм |  |  |
| 11 Б мкр. | Детский сад | 120 |
| 4 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 32, 39, 43, 31, 38, 37,36, 60) | 300 |
| 4 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 61, 64, 58, 62, 63, 34) | 1000 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 46, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 54, 65) | 350 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 37, 38, 39, 40, 49, 50) | 340 |
| 6 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 12, 12А, 37, 36, 49, 50, 70А, 78, 47, 48) | 350 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 7, 82) | 420 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 69, 85) | 1040 |
| 6 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 28, 30, 79, 83,81) | 240 |
| 11 мкр. | Жилые дома (№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,19,20,21,22,23,24,25,26) | 512 |
| 11А мкр. | Строительство таунхаусов в южной части 11А микрорайона | 1500 |
| 11 Б мкр. | Многоквартирные жилые дома | 300 |
| 15 мкр. | Многоквартирные жилые дома | 590 |
| 15 мкр. | Индивидуальный 3-секц. жилой дом | 170 |
| 15 мкр. | Индивидуальный блокированный 9-секц. жил. дом (таунхаус) | 80 |
| 17, 17 А мкр. | Многоквартирные жилые дома | 3500 |
| 17, 17 А мкр. | 9-этажные жилые дома | 2100 |
| Прибрежная зона, Северо-восточная часть города, 11 Б мкрн. | Строительство индивидуальных жилых домов | 3100 |

- реконструкция существующих сетей:

| Мероприятие | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Водоводы (поверхностная вода) |  |
| Реконструкция водовода по ул. Нефтяников d - 400 мм (от ул. Молодежной до ул. Мира) | 1,5 |
| Реконструкция водовода по ул. Нефтяников со 2 в/п d - 400 мм (от ВОС через 7 мкр. до ул. Мира) | 1,55 |
| Магистральные (уличные) водопроводы (пит. вода) |  |
| Реконструкция магистрального водопровода со 2 в/п по ул. Нефтяников d - 300 мм (от СОЖ через 7 мкр. до ул. Ленина) | 1,3 |
| "Водопроводные сети 8Амкр" (инв. № 70259) Кап. ремонт участка водопровода от ВК на ул. Жилая до ВК у ж.д. № 25 в 8 А мкр. (Д=315мм) | 0,14 |
| "Наружные сети водопровода, протяжен.771м" (инв. № 70734) Кап. ремонт водопровода вдоль ул. Нефтяников в 14 мкр. (Д= 415мм) | 0,78 |
| "Водоснабжение промзоны" (инв. № 70736) Кап. ремонт участка водопровода по ул. Нефтяников от ул. Киевская до ул. Сургутская (Д=315 мм). | 0,41 |
| Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны" (инв. № 30013) Кап. ремонт участка водопровода от ВК-1 у ж.д. № 42 до ВК-2 у ж.д. № 25 в 8А мкр | 0,18 |
| "Хоз-питьевой водопровод" (инв. № 3196) Капитальный ремонт водопровода по ул. Мамонтовская вдоль 12 мкр. (Д=415мм). | 0,64 |
| "Магистральный водопровод" (инв. № 40919) Кап. ремонт водопровода по ул. Жилая от ул. Усть-Балыкская до ул.Парковая (Д=415 мм) | 0,94 |
| "Магистральный водопровод по ул. Жилая вдоль 9 мкр. от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская" (инв. № 70744) Кап. ремонт водопровода (Д=415 мм) | 0,85 |
| " Водопровод по ул. Парковая от ул. Усть-Балыкская до ул. Мира" (инв. № 70778) Кап. ремонт участка водопровода по ул. Парковая от ул. Мира до ул. Ленина (Д=315мм) | 0,53 |
| "Сети водоснабжения" (инв. № 30004) Кап. ремонт водопровода по ул. Парковая от ул. Сургутская до ул. Мира (Д=315мм) | 1,35 |
| "Хоз-питьевой водопровод, протяжен. 505м " (инв. № 3190) Кап. ремонт водопровода по ул. Юганская, вдоль 13 мкр. (Д= 315мм) | 0,51 |
| "Инженерные сети водопровода" (инв №70451) Кап. ремонт участка водопровода вдоль ул. Набережная 16 и 16 А мкр., от ул. Молодежная до ул. Юганская | 0,42 |
| Внутриквартальные водопроводы |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водопровода d - 100 мм | 3,47 |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водопровода d - 150 мм | 6,21 |

- установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения города Нефтеюганска на расчетный срок освоения предусмотрены следующие мероприятия:

- разведка и (или) переоценка запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города в количестве 50 тыс. м3/сут.;

- увеличение суммарной производительности водозабора «Березовый остров» до 50 тыс. м3/сут.;

- строительство новых водопроводных сетей:

| Место расположения |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство водопроводной сети d = 32 мм |  |  |
| 10 А мкр, ул. Жилая | Гостиница | 70 |
| Строительство водопроводной сети d = 65 мм |  |  |
| 7 мкр. | Детский сад | 74 |
| 17 мкр. | Детский сад | 190 |
| 17 мкр. | Детский сад | 140 |
| Строительство водопроводной сети d = 80 мм |  |  |
| 7 мкр. | Общеобразовательная школа | 140 |
| 17 мкр. | Общеобразовательная школа | 200 |
| Объездная дорога | Универсально-зрелищный зал | 460 |
| Объездная дорога | Торговый комплекс | 120 |
| ул. Пойменная | Административное здание с гаражным комплексом | 100 |
| Строительство водопроводной сети d = 100 мм |  |  |
| ул. Набережная | Ледовый дворец | 200 |
| Северо-восточная часть города | Стадион | 900 |
| ул. Коммунальная | Комбинат бытового обслуживания | 250 |
| 4 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 32, 39, 43, 31, 38, 37,36, 60) | 300 |
| 4 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 61, 64, 58, 62, 63, 34) | 1000 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 46, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 54, 65) | 350 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 37, 38, 39, 40, 49, 50) | 340 |
| 6 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 12, 12А, 37, 36, 49, 50, 70А, 78, 47, 48) | 350 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 7, 82) | 420 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 69, 85) | 1040 |
| 6 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 28, 30, 79, 83,81) | 240 |
| 7 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 15, 15 А, 16, 16 А, 16 Б, 21, 22, 23, 24, 24а, 24 Б, 24 В, 24 Г, 24 Д) | 450 |
| 7 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 32, 33, 34, 34 А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 39Б, 26 А, 26, 27, 25, 25А, 25 Б) | 430 |
| 7 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (вместо домов № 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 40 А, 40 Б, 40 В, 40 Д) | 700 |
| 11 мкр. | Жилые дома (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 29) | 678 |
| 11 мкр. | Общежитие | 30 |
| 11А мкр. | Строительство таунхаусов в южной части 11А микрорайона | 1500 |
| 11 Б мкр. | Многоквартирные жилые дома | 300 |
| 15 мкр. | Многоквартирные жилые дома | 590 |
| 15 мкр. | Многофункциональный гаражный комплекс | 120 |
| 15 мкр. | 3-секционный жилой дом | 36 |
| 15 мкр. | 5-секционный жилой дом | 30 |
| 15 мкр. | 5-секционный жилой дом | 65 |
| 15 мкр. | 4-секционный жилой дом | 500 |
| 15 мкр. | Жилые дома башенного типа | 2020 |
| 15 мкр. | Индивидуальные жилые дома | 3130 |
| 17, 17 А мкр. | Многоквартирные жилые дома | 3500 |
| 17, 17 А мкр. | 9-этажные жилые дома | 3100 |
| Прибрежная зона, Северо-восточная часть города, 11 Б мкрн. | Индивидуальные жилые дома | 3100 |

- реконструкция существующих сетей:

| Мероприятие | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Водоводы (поверхностная вода) |  |
| Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны" (инв. № 30013) Кап. ремонт участка водопровода от ВК у ж.д. №31 в 8А мкр. До ВК на ул.Мамонтовская (Д=315мм). | 0,88 |
| "Наружные сети водопровода, протяж. 997 м" (инв. № 70735) Кап. ремонт водопровода вдоль ул.Пойменная и ул.Мамонтовская в 14 мкр.(Д=415мм) | 1,1 |
| Магистральные инженерные сети (водопровод) (инв. № 40917) Кап. ремонт участка водопровода по ул.Транспортная от ВК у ж.д. №72 до ВК на ул.Центральная в 11 мкр. (Д=315мм) | 0,33 |
| "Сети водопровода, протяжен. 450м " (инв.№ 70742) Кап. ремонт водопровода вдоль ул.Строителей 4 мкр. (Д=315мм) | 0,47 |
| "Водопроводная сеть, протяжен.1396м" (инв. № 70740) Кап. ремонт участка водопровода вдоль ул. Сургутская от ул. Буровиков до ул. Парковая (Д=415мм) | 0,59 |
| "Водопровод с теплоспутником" (инв.№ 30024) Кап. ремонт водопровода от Объездной дороги до Нового аэропорта (2Д=160мм) | 2,7 |
| "Сети хоз-питьевого и производственного водопровода" (инв. № 30006) Кап. ремонт участка водопровода вдоль ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Жилая (Д=315мм) | 1,1 |
| "Водопроводные сети промзоны в 2-х трубном исполнении" (инв. № 30215) 1. Кап. ремонт участка водопровода вдоль проезда 5 П от ВК на ул.Набережная до ВК на ул.Транспортная (2Д-315мм) 2. Кап. ремонт участка водопровода от ВК на ул.Транспортная до ВК по проезду 3П (2Д=315мм) | 5,7 |
| "Инженерные сети водопровода" (инв. № 70452) Кап. ремонт участка водопровода вдоль ул. Юганская 16А мкр. от ул. Набережная до колодца ВК-6 у ж.д. № 66. | 0,47 |
| "Инженерные сети водопровода" (инв. № 70450) Кап. ремонт водопровода вдоль ул. Молодежная, 16 мкр. ( Д= 315 мм) | 0,86 |
| "Инженерные сети" (инв.№ 70741) Кап. ремонт участка водопровода по ул. Транспортная от ВК на ул. Сургутская до ВК у ж.д. № 55 в 11 мкр (Д=315 мм) | 0,69 |
| "Сети хоз-питьевого и производственного водопровода" (инв. № 3155) Кап. ремонт производственного водопровода по ул. Мира от ВК на ул. Нефтяников до ВК против ЦК-2 (Д=315мм) | 1,3 |
| "Водоводы Юго-Западной промзоны" (инв. № 30009) Кап. ремонт участка водовода от ВК по проезду 3П до ВК по проезду 8П (2Д=315мм) | 0,62 |
| Внутриквартальные водопроводы |  |
| Капитальный ремонт водопровода d - 300 мм | 0,3 |
| Капитальный ремонт водопровода - 150 мм | 1,42 |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водопровода d - 100 мм | 1,45 |

- установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах.

- 1.1.4.2 Водоотведение (канализация)

По реконструкции и развитию системы водоотведения города Нефтеюганска в границах первоочередного освоения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью 50 тыс. м3/сут. - санитарно-защитная зона 400 метров;

- строительство КНС № 13 - санитарно-защитная зона 20 метров;

- реконструкция КНС №№ 3А, 7, 10 с заменой оборудования и переводом в автоматический режим работы, а также с увеличением проектной производительности; которая будет уточняться в проектно-сметной документации;

- строительство новых канализационных сетей:

| Место расположения |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство самотечной канализации d= 150 |  |  |
| 1 мкр. | Детский сад | 80 |
| 4 мкр. | Детский сад | 160 |
| 4 мкр. | Общеобразовательная школа | 50 |
| 5 мкр. | Детский сад | 10 |
| 6 мкр. | Детский сад | 80 |
| 6 мкр. | Общеобразовательная школа, | 70 |
| 6 мкр. | Коммерческий центр, ул. Нефтяников | 60 |
| 11 б мкр. | Детский сад | 320 |
| ул. Набережная | Ледовый дворец | 200 |
| 4 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 32, 39, 43, 31, 38, 37,36, 60) | 300 |
| 4 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 61, 64, 58, 62, 63, 34) | 1000 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 46, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 54, 65) | 350 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 37, 38, 39, 40, 49, 50) | 340 |
| 6 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 12, 12А, 37, 36, 49, 50, 70А, 78, 47, 48) | 350 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 7, 82) | 420 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 69, 85) | 1040 |
| 6 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 28, 30, 79, 83,81) | 240 |
| 11 мкр. | Жилые дома (1,2,3,4,5,6,7,8,19,20,21,22,23,24,25,26) | 512 |
| 11 Б мкр. | Многоквартирные жилые дома | 300 |
| 15 мкр. | Многоквартирные жилые дома | 590 |
| 15 мкр. | Индивидуальный 3-секц. жилой дом | 170 |
| 15 мкр. | Индивидуальный блокированный 9-секц. жил. дом (таунхаус) | 80 |
| 17, 17 А мкр. | 9-этажные жилые дома | 2100 |
| Строительство сетей водоотведения d = 200 мм |  |  |
| 11А мкр. | Строительство таунхаусов в южной части 11А микрорайона | 800 |
| Прибрежная зона, Северо-восточная часть города, 11Б мкр. | Строительство индивидуальных жилых домов | 1800 |

- реконструкция существующих сетей:

| Мероприятие | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Магистральные (уличные) самотечные коллектора |  |
| "Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2, вдоль ул. Мира, ул. Нефтяников до КНС-1А" (II пусковой комплекс), инв. № 3152 Д=200-400мм | 1,9 |
| Реконструкция канализационного коллектора №2 А, вдоль ул. Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А", инв. № 3164 Д=500мм | 0,88 |
| Реконструкция "Самотечный канализационный коллектор №8" инв. № 3976 , вдоль ул. Жилая от ж/д № 12 в 8 мкр. до КНС-4 Д= 300-400мм | 1,6 |
| Реконструкция "Самотечный канализационный коллектор № 3" инв. № 3408, по ул. Усть-Былыкская от ул. Парковая до ул. Нефтяников, Д=350 мм | 0,62 |
| Реконструкция "Самотечный канализационный коллектор (КНС-2а)", инв.№70456, вдоль ул. Сургутская, от отбойного колодца до КНС-3 Д=800мм | 0,78 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв.№3194 , вдоль ул. Аржанова от ул. Нефтяников до ул. Мамонтовская, Д=400мм | 0,58 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв№3173, вдоль ул. Нефтяников, 12 мкр. Д=300мм | 0,38 |
| Реконструкция "Самотечный коллектор от водобойного до КНС-3а ", инв.№3218, по ул .Набережная, ул. Сургутская Д=1000мм | 2,2 |
| Напорные коллектора |  |
| "Напорный коллектор", инв.№70781 Кап .ремонт участка напорного коллектора Д=450 мм от камеры КК-1 на территории КНС-1А до КК-2 у въезда на территории Храма 1-я нитка) | 0,7 |
| "Напорный коллектор", инв.№70781 Кап. ремонт участка напорного коллектора Д=450 мм от камеры КК-1 на территории КНС-1А до КК-2 у въезда на территории Храма (2-я нитка) | 0,71 |
| "Канализационная насосная станция и напорный коллектор от 11А мкр до ул.Сургутская" инв.№40924 Кап.ремонт напорного коллектора от КНС-12 до колодца от КНС-12 до колодца у ж.д. № 19 мкр.11А . 2Д100мм | 2,36 |
| Реконструкция "Коллектор напорного трубопровода" инв.№3154 От КНС-3А по ул.Сургутская до КОС-12 по проезду 5П 2Д=600мм | 3,53 |
| Реконструкция "Напорный коллектор" инв.№70780 От КНС-5 до КНС-4. 2Д=225мм | 3,2 |
| Реконструкция "Канализация КНС-10" инв.№70458 Напорный коллектор от КНС-10 у Нового Аэропорта до отбойного колодца на ул. Жилая. 2Д=160 мм | 3,1 |
| Реконструкция "Напорный коллектор", инв.№70781 Участок напорного коллектора от камеры КК-2 у въезда на терр. Храма до камеры КК-3 по проезду 5П 2Д=450мм | 3,3 |
| Внутриквартальные коллектора |  |
| Реконструкция внутриквартальной сети канализации d - 100 мм | 3,8 |
| Реконструкция внутриквартальной сети канализации d - 150 мм | 4,7 |
| Реконструкция сетей водоотведения в т.т.4-5 у мкр. 12, d - 300 мм. | 0,3 |

По реконструкции и развитию системы водоотведения города Нефтеюганска на расчетный срок освоения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция КНС №№5, 8, 11, 12 с заменой оборудования и переводом в автоматический режим работы, а также с увеличением проектной производительности; которая будет уточняться в проектно-сметной документации;

- строительство КНС для новых районов – 3 шт. - санитарно-защитная зона 20 метров,

- строительство новых канализационных сетей:

| Место расположения |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство самотечной канализации d= 150 |  |  |
| 7 мкр. | Детский сад | 74 |
| 7 мкр. | Общеобразовательная школа | 140 |
| 10 А мкр, ул. Жилая | Гостиница | 70 |
| 17 мкр. | Детский сад | 330 |
| 17 мкр. | Общеобразовательная школа | 120 |
| Объездная дорога | Универсально-зрелищный зал | 460 |
| Объездная дорога | Торговый комплекс | 120 |
| ул. Набережная | Ледовый дворец | 200 |
| Северо-восточная часть города | Стадион | 900 |
| ул. Пойменная | Административное здание с гаражным комплексом | 100 |
| ул. Коммунальная | Комбинат бытового обслуживания | 250 |
| 4 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 32, 39, 43, 31, 38, 37,36, 60) | 300 |
| 4 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 61, 64, 58, 62, 63, 34) | 1000 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 46, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 54, 65) | 350 |
| 5 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 37, 38, 39, 40, 49, 50) | 340 |
| 6 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 12, 12А, 37, 36, 49, 50, 70А, 78, 47, 48) | 350 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 7, 82) | 420 |
| 6 мкр. | 9-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 69, 85) | 1040 |
| 6 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (№ 28, 30, 79, 83,81) | 240 |
| 7 мкр. | 5-этажные жилые дома (№ 15, 15 А, 16, 16 А, 16 Б, 21, 22, 23, 24, 24А, 24 Б, 24 В, 24 Г, 24 Д) | 450 |
| 7 мкр. | 9-этажные жилые дома (№ 32, 33, 34, 34 А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 39Б, 26 А, 26, 27, 25, 25А, 25 Б) | 430 |
| 7 мкр. | 12-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (вместо домов № 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 40 А, 40 Б, 40 В, 40 Д) | 700 |
| 11 мкр. | Жилые дома (№ 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,27,29) | 1190 |
| 11 мкр. | Общежитие | 30 |
| 11 Б мкр. | Многоквартирные жилые дома | 300 |
| 15 мкр. | Многоквартирные жилые дома | 590 |
| 15 мкр. | 3-секционный жилой дом | 36 |
| 15 мкр. | 5-секционные жилые дома | 95 |
| 15 мкр. | 4-секционный жилой дом | 500 |
| 15 мкр. | Жилые дома башенного типа | 2020 |
| 15 мкр. | Индивидуальные жилые дома | 3130 |
| 17, 17 А мкр. | Многоэтажные жилые дома | 3500 |
| Строительство сетей водоотведения d = 200 мм |  |  |
| Прибрежная зона, Северо-восточная часть города, 11Б мкр | Строительство индивидуальных жилых домов | 1800 |
| 11А мкр. | Строительство таунхаусов в южной части 11А микрорайона | 800 |
| Строительство самотечной канализации d= 300 |  |  |
| 15 мкр. | Многофункциональный гаражный комплекс | 220 |

- реконструкция существующих сетей:

| Мероприятие | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Магистральные (уличные) самотечные коллектора |  |
| Реконструкция "Самотечный коллектор от водобойного до КНС-3а ", инв.№3218, по ул. Набережная, ул. Сургутская Д=1000 мм | 2,2 |
| Реконструкция "Самотечный канализационный коллектор №6", инв.№3409 Участок канализационного коллектора от колодца у строения № 31, мкр.1, по ул. Ленина- ул. Набережная до колодца напротив ж.д. № 18 мкр.1 Д=300-500 мм | 0,82 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация" инв.№3197, вдоль ул. Мамонтовская, 12мкр. Д=300мм | 0,36 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация" инв.№3161, вдоль ул.Молодежная и ул.Нефтяников от КК-1 в 12 мкр. до КНС-1А во 2А мкр. Д=400-600 мм | 0,63 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв.№3182, вдоль ул. Нефтяников, 13 мкр. Д=400мм | 0,27 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв.№3183, вдоль ул. Юганская, ул. Мамонтовская, ул. Пойменная | 2,26 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация", инв.№30093 вдоль ул. Сургутская от колодца у ж.д. № 28 11А мкр до водобойного колодца в 11 мкр. Д=300мм | 0,61 |
| Реконструкция "Канализация", инв.№70449, от колодца у ж.д. №106 до колодца по ул. Сургутская. Д=500 мм | 0,69 |
| Реконструкция "Инженерные сети у 11 мкр" инв.№ 3210, от колодца у ж.д. № 71 мкр11 до колодца на ул. Сургутской у ГИБДД. | 0,54 |
| Реконструкция "Хоз-бытовая канализация" инв.№70454 от колодца у ж.д. №27 мкр.16 по ул. Молодежная до колодца на ул. Нефтяников. Д=300 мм | 0,44 |
| Напорные коллектора |  |
| Реконструкция "Напорный коллектор", инв.№70781 Участок напорного коллектора от камеры КК-2 у въезда на терр. Храма до камеры КК-3 по проезду 5П 2Д=450мм | 3,3 |
| Реконструкция "КНС с напорным коллектором" инв.№260 Напорный коллектор от КНС-11 на терр. пос.СУ-62 до отбойного колодца по проезду 6П. 2Д=110мм | 3,8 |
| Реконструкция "Напорный трубопровод" инв.№30317 Напорный коллектор от КНС-8 вдоль проезда 5П до КОС-50. 2Д=400мм | 2,85 |
| Реконструкция "Напорные коллектора" инв.№3186 Напорный коллектор от КНС-7 в 15 мкр. вдоль ул. Набережная до отбойного колодца напротив ЗАГСА. 2Д=400мм | 2,8 |
| Реконструкция "Напорно-канализационный коллектор" инв.№70455 От КНС-2 по ул. Парковая до отбойного колодца КК-1 по ул. Сургутская. 2Д=400мм | 2,7 |
| Внутриквартальные коллектора |  |
| Реконструкция внутриквартальной сети канализации 10 мкр. d - 100 мм | 1,9 |
| Реконструкция внутриквартальной сети канализации 10 мкр. d - 150 мм | 3,3 |
| Реконструкция сетей водоотведения 14 мкр. d - 300,400 мм. | 3 |

- 1.1.4.3 Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения на территории города Нефтеюганска Генеральным планом предусмотрено размещение и реконструкция следующих объектов местного значения:

- Реконструкция существующих котельных:

- котельная ЦК №1 (замена котлов №2, №3 ПТВМ-30М, консервация котла № 1 ПТВМ-30М, замена котлов №№ 1, 2, 3, 4 КВГМ-100) - сроки реализации 2017-2025 гг.;

- котельная ЦК №2 (замена котлов №№ 1, 2, 3, 4, 5 ПТВМ-30М) - сроки реализации 2015-2017 гг.;

- котельная СУ-62 (установка трех новых котлов КСВ-3, замена двух котлов КСВ-3) - сроки реализации 2015-2026 гг.;

- котельная п. Звездный (замена трех котлов ВВД-1,8 на три котла КСВ-2, консервация одного котла ВВД-1,8) - сроки реализации 2015-2016 гг.

- Строительство объектов:

- газовой автоматизированной блок-модульной котельной в микрорайоне СУ-62

- котельной в новом планируемом микрорайоне в юго-восточной части города (на расчетный срок);

- перевод на закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельных путем установки индивидуальных тепловых пунктов;

- магистральные тепловые сети общей протяженностью 26,9 км.

- 1.1.4.4 Газоснабжение

Для развития газораспределительной системы необходимо выполнить следующие мероприятия по мере освоения новых территорий:

- строительство 8 ГРП: в микрорайоне СУ-62 (2 ед.), в микрорайоне 11 А (1 ед.), в микрорайоне 11 (1 ед.), в районе аэропорта (1 ед.), в районе, расположенном севернее аэропорта (1 ед.),  в новом планируемом микрорайоне в юго-восточной части города (2 ед.) (зона индивидуальной жилой застройки, общественно-деловая зона, зона инженерной инфраструктуры, зона многоэтажной жилой застройки) - охранная зона 10 метров;

- строительство газопроводов среднего давления для питания ГРП протяженностью 13,0 км - охранная зона 2 метров;

- 1.1.4.5 Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения на территории города Нефтеюганска Генеральным планом предусмотрено в границах первоочередного освоения реконструкция и размещение следующих объектов местного значения:

- Реконструкция объектов:

- ПС 35/6 кВ №151А (зона объектов инженерной инфраструктуры);

- ПС 35/6 кВ №168 (зона производственного назначения);

- ПС 35/6 кВ №191 (зона производственного назначения);

- ПС 35/6 кВ №192 (зона среднеэтажной жилой застройки);

- ПС 35/6 кВ №193 (зона многофункционального назначения);

- ПС 35/6 кВ №196 (зона производственного назначения).

На расчетный срок освоения Генеральным планом предусмотрено реконструкция и размещение следующих объектов местного значения:

- Реконструкция объектов:

- ПС 35/6 кВ №194 (зона производственного назначения);

- ПС 35/6 кВ №195 (зона индивидуальной жилой застройки).

- ПС 35/6 кВ Городская (зона многоэтажной жилой застройки).

- Строительство объектов:

- строительство линии электропередачи 35 кВ «ПС № 194 — ПС Нефтеюганская-2» протяженностью 3,8 км - охранная зона 15 метров;

- перекладка ВЛ-35 кВ «ПС 195 — Переключающий пункт», «ПС Звездная — ПС 191», «ПС Звездная — ПС № 194» и частично ВЛ-35 кВ «Городская – ПС 192» общей протяженностью 8,1 км.

- 1.1.4.5 Связь и информатизация

По реконструкции и развитию системы связи города Нефтеюганска на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- установка АТС монтированной емкостью 3000 номеров в 11Б микрорайоне (зона среднеэтажной жилой застройки);

- установка выносного модуля АТС монтированной емкостью 3000 номеров в 16 микрорайоне (зона многоэтажной жилой застройки);

- установка АТС монтированной емкостью 3000 номеров в 15 микрорайоне (зона многоэтажной жилой застройки);

- установка АТС монтированной емкостью 12 748 номеров в 17 микрорайоне (зона многоэтажной жилой застройки);

- установка АТС монтированной емкостью 1200 номеров в 7 микрорайоне (зона среднеэтажной жилой застройки);

- установка АТС монтированной емкостью 820 номеров в районе аэропорта (общественно-деловая зона);

- установка АТС монтированной емкостью 7000 номеров в новом микрорайоне в юго-восточной части города; (зона многоэтажной жилой застройки);

- прокладка межстанционных волоконно-оптических линии связи протяженностью 13 км.

- 1.1.4.6 Инженерная подготовка и защита территории

По уровню значимости и ответственности, намечаемые инженерные мероприятия отнесены к мероприятиям местного муниципального уровня и включают следующие:

- Противопаводковые и берегоукрепительные сооружения;

- Организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории;

- Обустройство рекреационных зон;

- Вертикальная планировка территории.

- 1.1.4.6.1 Противопаводковые и берегоукрепительные сооружения

На территории г. Нефтеюганска предусматривается комплекс защитных мероприятий.

- Организация городской набережной.

- от существующего пассажирского причала до ул. Молодёжная – городская набережная, с организацией благоустроенной парковой территории;

- от ул. Пойменная до ул. Мамонтовская, предлагается развитие прогулочной зоны, где предусмотрено устройство прогулочных дорожек, площадок отдыха, лестниц и пандусов, связывающих разные уровни парковой территории, с возможностью спуска на уровень природного ландшафта;

- углубление и увеличение водной поверхности протоки Юганская Обь на продолжении оси ул. Молодёжной для организации бухты.

- Протяженность набережной – 2750 м, тип конструкций – откосный, с применением габионных конструкций.

- вертикальная планировка участка освоения прибрежной зоны, площадь освоения - 54,34 га.

- Защита городской территории вдоль р. Юганская Обь от набережной (в створе ул. Мира) до ул.Транспортная путем строительства автодороги на дамбе с замыканием на незатопляемые отметки по ул. Транспортная. Протяженность участка а/д на дамбе составляет 2 км.

- Защита мкр.СУ-62 от затопления. Проектом предусматриваются мероприятия по вертикальной планировке участка. Площадь участка, требующая проведения организации рельефа до незатопляемых отметок, составляет 90 га.

- Защита нового района освоения (северный) от затопления. Проектом предусматриваются мероприятия по вертикальной планировке участка освоения. Площадь участка, требующая проведения организации рельефа до незатопляемых отметок, составляет 45,25 га.

- Защита нового района освоения (восточный) от затопления. Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство кольцевой дамбы, совмещенной с автодорожным проездом. Протяженность защитной дамбы, составит 3.5 км.

- вертикальная планировка участка освоения. Площадь участка, требующая проведения организации рельефа до незатопляемых отметок, составляет 85 га.

Объем работ по защите городской территории от затопления может составить:

- набережная – 2750м,

- защитная дамба, совмещенная с автодорогами – 5,5 км,

- вертикальная планировка на площади 277.6 га (потребный объем грунта – 6812тыс.м3).

- 1.1.4.6.2. Организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоотведения поверхностного стока с его обязательной очисткой.

Объемы работ по строительству водосточных коллекторов и очистных сооружений дождевого стока:

- водосточная сеть – 50 км, в том числе

- напорный коллектор – 1.4 км,

- насосная станция – 2 шт. - санитарно-защитная зона 20 метров,

- очистные сооружения дождевой канализации – 4шт - санитарно-защитная зона очистные сооружения открытого типа 100 метров, закрытого типа – 50 метров.

Дренаж территории предусматривается на площади 274,6 га.

- 1.1.4.6.3. Обустройство рекреационных зон

Проектом предусматривается к организации рекреационная зона в прибрежной зоне г. Нефтеюганска на площади около 18 га.

Обустройство рекреационной зоны включает следующие мероприятия:

- организация рельеф на площади 18 га,

- строительство городской набережной капитального типа общей протяженности 2750м,

- дренаж территории,

- устройство причальных сооружений,

- капитальные объекты (в соответствии с проектом планировки и проектом межевания прибрежной зоны),

- малые архитектурные формы, насыщение объектами для кратковременного отдыха и развлечений.

- 1.1.4.6.4. Вертикальная планировка

Общие объемы работ по вертикальной планировке территории:

- Прибрежная зона – площадь подсыпки – 54,34 га, средний слой подсыпки - 3.5м, потребный объем грунта – 1900 тыс.м3,

- Защита городской территории вдоль р. Юганская Обь (южнее проезда №5) от набережной (в створе ул. Мира) до ул.Транспортная путем строительства автодороги на дамбе с замыканием на незатопляемые отметки по ул. Транспортная (33.5м). Протяженность участка а/д на дамбе составляет 2000м.

- Мкр.СУ-62 – площадь подсыпки – 90 га, средний слой подсыпки 2 – 2,5м, потребный объем грунта – 1800 – 2250 тыс.м3.

- Северный мкр – площадь подсыпки – 45,25 га, средний слой подсыпки – 2 м, потребный объем грунта – 900 тыс.м3.

- Восточный мкр - площадь подсыпки - 85 га, средний слой подсыпки – 2 м., потребный объем грунта – 1700 тыс.м3.

- Строительство защитных дамб, совмещенных с автодорогами, протяженностью 3,5км, средняя высота дамбы 2.5 м, потребный объем грунта – ориентировочно 62 тыс.м3.

- 1.1.5. Размещение объектов специального назначения

- 1.1.5.1 Объекты ритуального назначения

Строительство объектов в границах первоочередного освоения:

- кладбище – 1 объект – площадью 7,3 (расширение существующего кладбища). Общая площадь кладбища составит 19,7 – санитарно-защитная зона 300 метров;

Строительство объектов на расчетный срок:

- кладбище – 1 объект – площадью 18,9 – санитарно-защитная зона 300 метров.

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны |  | Площадь, га | Макси-мальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона (Ж), в том числе: |  | 694,0 | - | - |  |
| 1.1 | Многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше) |  | 220,0 | 16 | 8600 |  |
|  | Объекты местного значения: |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 85 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 95 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 120 – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 200 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 220 мест – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 300 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 320 мест – 6 объектов |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 792 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 825 учащихся – 3 объекта |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 900 учащихся – 4 объекта |  |  |  |  |  |
|  | спортивный комплекс с игровым залом не менее 540 кв.м и бассейном не менее 212,5 кв. м зеркала воды – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | объект культуры клубного типа на 500 мест – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | библиотека – 7 объектов |  |  |  |  |  |
|  | детская библиотека – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | юношеская библиотека – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №15 производительностью 2,4 тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №7 (реконструкция с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
|  | АТС монтированной емкостью 1200 номеров |  |  |  |  |  |
|  | АТС монтированной емкостью 3000 номеров – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | АТС монтированной емкостью 12 748 номеров |  |  |  |  |  |
|  | АТС монтированной емкостью 7000 номеров |  |  |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | Котельная – 1 объекта |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Среднеэтажной жилой застройки (4 – 8 этажей) |  | 247,7 | 8 | 7500 |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 200 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 220 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 500 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 550 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | библиотека – 3 объекта |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты |  |  |  |  |  |
|  | АТС монтированной емкостью 3000 номеров |  |  |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт – 2 объекта |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) |  | 8,3 | 3 | 3750 |  |
|  | Иные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №9 (реконструкция с увеличением производительности до 5,5 тыс. м3/сут) |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) |  | 218,0 | 3 | 1400 |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | организация дополнительного образования на 150 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №13 производительностью 2,4 тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №12 (реконструкция с увеличением производительности до 1,1 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт – 2 объекта |  |  |  |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона (О) , в том числе: |  | 345,6 | 16 | 4000 |  |
| 2.1 | Общественно-делового назначения |  | 213,4 | 16 | 4000 |  |
|  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | Медицинский центр на 100 посещений в смену – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника на 500 посещений в смену – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Многопрофильный больничный комплекс на 1200 коек (Инвестиционная площадка в сфере развития медицины площадью 7,2 га) – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 0,5 га |  |  |  |  |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 60 мест – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 80 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 140 мест – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 320 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 325 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 400 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 500 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 900 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | общеобразовательная организация на 1200 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | организация дополнительного образования на 150 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | многофункциональный спортивный комплекс с игровым залом не менее 1215 кв.м и бассейном не менее 275 кв. м зеркала воды – 3 объекта |  |  |  |  |  |
|  | спортивный комплекс с игровым залом не менее 540 кв.м и бассейном не менее 212,5 кв. м зеркала воды – 4 объекта |  |  |  |  |  |
|  | бассейн не менее 212,5 кв. м зеркала воды – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | крытый каток с пропускной способностью 50 человек в смену – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | ледовый дворец (универсальная ледовая арена) не менее 1000 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | спортивно-досуговый центр с игровым залом не менее 540 кв. м – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | объект культуры клубного типа на 500 мест – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | объект культуры клубного типа на 300 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | библиотека – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | универсально-зрелищный зал на 820 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №192 (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №1 (реконструкция с увеличением производительности до 14,9 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №5 (реконструкция с увеличением производительности до 0,5 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт – 3 объекта |  |  |  |  |  |
|  | АТС монтированной емкостью 820 номеров |  |  |  |  |  |
|  | Станция технического обслуживания - 2 единицы |  |  |  |  |  |
|  | Автозаправочная станция – 1 единица |  |  |  |  |  |
|  | Пожарное депо – 2 объекта |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Многофункциональ-ного назначения |  | 132,2 | 12 |  | 4000 |
|  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» на 144 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Центр для обучения слепых и слабовидящих детей на 200 учащихся – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный нефтегазовый профессиональный образовательный центр – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 0,5 га |  |  |  |  |  |
|  | Центр технических видов спорта – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | организация дополнительного образования на 500 мест – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | бассейн не менее 212,5 кв. м зеркала воды – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | культурно-спортивный комплекс общей площадью не менее 20 тыс. кв. м – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | легкоатлетический манеж – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | детская библиотека – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Историко-художественный музейный центр – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Иные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Станция технического обслуживания - 1 единица |  |  |  |  |  |
|  | Автозаправочная станция – 1 единица |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №193 (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №195 |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция (организация поверхностного стока) - 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт – 1 объекта |  |  |  |  |  |
|  | Котельная – 1 объект (реконструкция) |  |  |  |  |  |
| 3 | Зона производственного использования (П), в том числе: |  | 766,6 | - | - |  |
| 3.1 | Промышленности |  | 577,3 | - | - |  |
|  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |  |
|  | Грузовой причал (строительство) |  |  |  |  |  |
|  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | Объекты производственной инфраструктуры по разведке и промышленному освоению месторождений нефти и газа: Усть-Балыкский, Южно-Сургутский |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 0,5 га |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 1 га |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 1 га |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития научно-инновационной деятельности площадью 30 га |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития научно-инновационной деятельности площадью 10 га |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития медицины площадью 1,5 га |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 4,5 га |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 10 га |  |  |  |  |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №168 (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ЦК №1 (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №11 (реконструкция с увеличением производительности до 0,28 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные очистные сооружения (реконструкция и модернизация с увеличением производительности до 50 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ЦК №2 (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | Станция технического обслуживания - 5 единиц |  |  |  |  |  |
|  | Автозаправочная станция – 1 единица |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Коммунально-складского назначения |  | 189,3 | - | - |  |
|  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 4 га |  |  |  |  |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №194 (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №191 (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Котельная – 1 объект (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция (организация поверхностного стока) - 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Автозаправочная станция – 1 единица |  |  |  |  |  |
| 4 | Зона инженерно-транспортной инфра-структуры (И-Т), в том числе: |  | 953,3 | - | - |  |
| 4.1 | Зона инженерной инфраструктуры |  | 40,2 | - | - |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №192А «Городская» (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №196 (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Понизительная подстанция ПС 35/6 кВ №151А (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Котельная – 1 объект (строительство) |  |  |  |  |  |
|  | Куст скважин для забора воды мощностью 55000 м3/сут (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные очистные сооружения мощностью 21200 м3/сут (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные очистные сооружения мощностью 50000 м3/сут (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция мощностью 50 м3/сут (реконструкция) |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зона транспортной инфраструктуры |  | 333,1 | - | - |  |
|  | Объекты федерального значения |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт (реконструкция) |  |  |  |  |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Станция технического обслуживания - 7 единиц |  |  |  |  |  |
|  | Автозаправочная станция – 2 единицы |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №10 (реконструкция с увеличением производительности до 1 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Зона улично-дорожной сети |  | 580,0 | - | - |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №3 (реконструкция с увеличением производительности до 25 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
| 5 | Зона рекреационного назначения (Р), в том числе: |  | 10948,9 |  |  |  |
| 5.1 | Мест отдыха общего пользования |  | 105,7 | 3 | - |  |
| 5.2 | Городских лесов |  | 361,5 | - | - |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Лыжная база, в том числе лыжероллерная трасса – 1 объект |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Природные территории | Залесен-ные территории | 468,5 | - | - |  |
|  |  | Прочие природ-ные террито-рии | 8541,2 |  |  |  |
|  | Иные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция №8 (реконструкция с увеличением производительности до 0,79 тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция – 2 объекта |  |  |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт – 1 объект |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации – 2 объекта |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Акваторий |  | 1472,0 | - | - |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) |  | 335,7 | - | - |  |
|  | Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 1 га |  |  |  |  |  |
| 7 | Специального назначения(Сп), в том числе: |  | 52,1 |  |  |  |
| 7.1 | Ритуального назначения |  | 51,1 | - | - |  |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище – 2 объекта |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Складирования и захоронения отходов |  | 1,0 | - | - |  |

Плотность застройки – отношение общей площади жилых помещений к площади территории жилого квартала, микрорайона.