Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

12 мкрн., д. 26, пом. 1, г.Нефтеюганск,

Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра

(Тюменская область), 628310

Телефон: 22-73-09, факс: 24-42-34

E-mail: Dgizo@admugansk.ru

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В   ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Пояснительная записка

Нефтеюганск 2025

СОСТАВ ПРОЕКТА (СОДЕРЖАНИЕ)

1.Введение.

2.Пояснительная записка. Обоснование принятых решений по внесению изменений в   Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска и планируемые решения по внесению изменений в   Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

Состав участников проекта

| Директор | Д.Е.Шевченко |
| --- | --- |
| Заместитель директора | Ю.Н.Субботин |
| Начальник отдела территориального планирования | О.А.Жданова |
| Главный специалист отдела территориального планирования | Э.Р.Паничева |

- ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика территории

Территория муниципального образования город Нефтеюганск расположена в юго-восточной части ХМАО - Югры, на правом берегу протоки Юганская Обь, которая представляет собой левый рукав реки Оби и протекает по ее левобережной пойме.

В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований ХМАО - Югры» город окружного значения Нефтеюганск является муниципальным образованием ХМАО - Югры, наделенным статусом городского округа.

Городской округ граничит с Нефтеюганским районом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Водный транспорт связывает город с Ханты-Мансийском и Сургутом. Железнодорожная станция находится в 42 км от города Нефтеюганска в городе Пыть-Яхе. Воздушное сообщение осуществляется авиатранспортом из Сургута.

С юга на север по территории городского округа проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск.

Проект разработан в соответствии с:

-Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.);

-Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изм.);

-Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

-иными нормативно-правовыми документами в области архитектурной деятельности и градостроительства.

При разработке Проекта использованы следующие материалы:

1.Утверждённая документация в области градостроительства:

-Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2022 № 2673-п (с изменениями от 29.11.2023 № 1603-п, от 30.05.2024 № 1051-п, от 17.06.2025                           № 656-п).

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В   ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2022 № 2673-п (с изменениями от 29.11.2023 № 1603-п, от 30.05.2024 № 1051-п, от 17.06.2025 № 656-п), выполнен на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 28.11.2024 № 1972-п «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска», с учётом поступивших предложений от физических и юридических лиц в соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

На встрече, состоявшейся 19.05.2025, при участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре И.А.Каск, представителей Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры и администрации города Нефтеюганска, были даны рекомендации осуществить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, в том числе с учётом сложившейся градостроительной ситуации на территории города:

для минимизации рисков возникновения спорных вопросов при использовании земельных участков ГСК, рекомендовано предусмотреть внесение изменений в градостроительный регламент в части дополнения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне гаражного назначения (ГСК), определённой на территории города Нефтеюганска, с учётом фактического использования объектов, а также установить такие предельные параметры разрешённого строительства, которые исключат дальнейшее обращение за предоставлением разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства (например: установить «Максимальный процент застройки в границах земельного участка» до 80%).

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаются следующие решения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска:

в приложении 3 к постановлению «Часть 3. Градостроительные регламенты» в статье 67 раздел 4.2 «Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ТА-2» дополнить строками следующего содержания:

«

| 4.2.1 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | минимальный размер земельного участка | Не подлежит установлению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальный размер земельного участка | определяется заданием на проектирование в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» |  |  |
|  |  |  | минимальный отступ от границ земельного участка (красной линии) до зданий, строений, сооружений, м | 3* |  |  |
|  |  |  | максимальное количество этажей | 2 |  |  |
|  |  |  | минимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 20 |  |  |
|  |  |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 80 |  |  |
| 4.2.2 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | минимальный размер земельного участка для гаражей (гаражей-стоянок) легковых автомобилей в зависимости от этажности гаражей (гаражей-стоянок), кв.м на 1 машино-место | одноэтажных | 30 |  |
|  |  |  |  | двухэтажных | 20 |  |
|  |  |  |  | трехэтажных | 14 |  |
|  |  |  |  | четырехэтажных | 12 |  |
|  |  |  | максимальный размер земельного участка | определяется заданием на проектирование в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Нефтеюганска; региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО-Югры; СП 42.13330.2016 |  |  |
|  |  |  | минимальный отступ от границ красных линий до зданий, строений, сооружений, м | 3 |  |  |
|  |  |  | минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, м | 0 |  |  |
|  |  |  | минимальное количество этажей подземного паркинга | -1 |  |  |
|  |  |  | минимальное количество этажей надземного паркинга | 2 |  |  |
|  |  |  | максимальное количество этажей надземного паркинга | 4 |  |  |
|  |  |  | минимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 50 |  |  |
|  |  |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 80 |  |  |
| 4.2.3 | Магазины | 4.4. | минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |  |
|  |  |  | максимальный размер земельного участка | определяется заданием на проектирование в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Нефтеюганска; региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО-Югры; СП 42.13330.2016 |  |  |
|  |  |  | минимальный отступ от границ земельного участка (красной линии) до зданий, строений, сооружений, м | 3* |  |  |
|  |  |  | максимальное количество этажей | 1 |  |  |
|  |  |  | минимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 30 |  |  |
|  |  |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 80 |  |  |
| 4.2.4 | Склад | 6.9 | минимальные размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания города, кв.м на человека | 2,5 |  |  |
|  |  |  | минимальные размеры земельных участков общетоварных продовольственных складов, кв.м на 1000 человек | одноэтажных |  | 310 |
|  |  |  |  | многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) |  | 210 |
|  |  |  | минимальные размеры земельных участков общетоварных непродовольственных складов, кв.м на 1000 человек | одноэтажных |  | 740 |
|  |  |  |  | многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) |  | 490 |
|  |  |  | минимальные размеры земельных участков установок для низкотемпературного хранения (мяса, мясных продуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов, яиц), кв.м на 1000 человек | одноэтажных |  | 190 |
|  |  |  |  | многоэтажных (при средн ей высоте этажа 6 метров) |  | 70 |
|  |  |  | минимальные размеры земельных участков овоще- и фруктохранилищ, кв.м на 1000 человек | одноэтажных |  | 3100 |
|  |  |  |  | многоэтажных (при средн ей высоте этажа 6 метров) |  | 610 |
|  |  |  | минимальные размеры земельных участков под склады строительных материалов (потребительские), кв.м на 1000 человек | 300 |  |  |
|  |  |  | минимальные размеры земельных участков под склады твердого топлива с использованием угля и дров, кв.м на 1000 человек | 300 |  |  |
|  |  |  | максимальный размер земельного участка | определяется заданием на проектирование в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Нефтеюганска; региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО-Югры; СП 42.13330.2016 |  |  |
|  |  |  | минимальный отступ от границ земельного участка (красной линии) до зданий, строений, сооружений, м | 3* |  |  |
|  |  |  | максимальная высота зданий, строений, сооружений, м | 30 |  |  |
|  |  |  | минимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 30 |  |  |
|  |  |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 80 |  |  |
| *Не подлежит установлению для существующих, официально зарегистрированных объектов капитального строительства в сложившейся застройке, при наличии заключений по обследованию технического состояния зданий на предмет оценки их безопасности, возможной достройки и ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |

».